| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z FIYZKI NR 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLEGIUM KARKONOWSKIE w Jeleniej Górze INSTYTUT TECHNIKI |  |  | Temat ćwiczenia: Pomiar prędkości dźwięku metodą składania drgań elektrycznych. (ćwiczenie nr 3) |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania ćwiczenia: 22.3.2007 | Ocena: |
| Specjalizacja EiT | Semestr II | Grupa IV |  |  |

- Cel ćwiczenia

1. Zbadanie zależności prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu od ich częstotliwości.

2. Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu.

- Wstęp teoretyczny

Drgania ciał umieszczonych w ośrodku sprężystym stanowią źródła zaburzenia, które dzięki własnościom sprężystym ośrodka rozprzestrzenia się w nim. Takie rozprzestrzeniające się zaburzenie, któremu towarzyszy przenoszenie energii i pędu przez cząsteczki ośrodka bez zmiany ich średniego położenia, nazywa się falą. Jeśli częstość wzbudzonych drgań jest z zakresu 16Hz – 20kHz, mówimy o fali dźwiękowej.

∂2Ψz,t∂t2=V2∂2Ψ∂z2     Drgania falowe są drganiami zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Rozchodzą się ze skończoną prędkością. Oto klasyczne równanie falowe:

Opisuje rozprzestrzenianie się małych zaburzeń sprężystych, a także fal świetlnych w próżni. Funkcja falowa (z,t) może oznaczać każdą z wielkości podlegających zaburzeniu, np. wychylenie cząsteczki z położenia równowagi, zmiany ciśnienia, gęstość, natężenie pola elektrycznego, itd.

∂2Ψ∂t2=∂p∂ρ0⋅∂2Ψ∂z2      Stosując równanie Newtona do małej masy gazu podlegającej małemu 

zaburzeniu dla jednowymiarowej fali dźwiękowej w ośrodku jednorodnym i izotropowym, otrzymujemy:

gdzie: p – ciśnienie,

 - gęstość,

wskaźnik 0 dotyczy warunków w stanie niezaburzonym.

- Przebieg pomiarów

Układ złożony z generatora akustycznego, głośnika, mikrofonu, wzmacniacza i oscyloskopu elektronicznego pozwala na wytworzenie dwu drgań elektrycznych, przesuniętych względem siebie w fazie i obserwację wyniku ich złożenia. Do pary płytek X oscyloskopu, w którym wyłączono podstawę czasu, przykładamy napięcie bezpośrednio z generatora. Do pary płytek Y sygnał dociera drogą przez głośnik, mikrofon oraz wzmacniacz jest opóźniony w fazie w stosunku do sygnału na płytkach X. Opóźnienie to wynika z różnicy prędkości fali akustycznej i elektromagnetycznej. W zależności od odległości głośnik - mikrofon zmienia się przesunięcie fazowe między obydwoma sygnałami i na ekranie oscyloskopu obserwujemy odpowiadające im krzywe Lissajous.

Przesunięciu mikrofonu  położenia x1 do położenia x2 towarzyszy zmiana fazy

Δϕ=2πx2−x1λ     λ - długość fali

Niech w położeniu mikrofonu x1 obraz na ekranie będzie np. elipsą o osiach pokrywających się z osiami (x,y). Po przejściu do x2 takiego, że

x2−x1=kλ2        k∈x,

obrazem będzie również elipsa, tak samo usytuowana. Można więc wyznaczyć długość fali, a znając częstość drgań - wyznaczyć prędkość fali

V=λ⋅f.

- Tabele pomiarowe

| Lp. | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |  | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,32 | 0,007 |  | 2 | 0,16 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0,30 | 0,013 |  | 2 | 0,15 | 0,01 |
| 3 | 1 | 0,32 | 0,007 |  | 2 | 0,15 | 0,01 |
| 4 | 1 | 0,31 | 0,003 |  | 2 | 0,17 | 0,01 |
| 5 | 1 | 0,32 | 0,007 |  | 2 | 0,15 | 0,01 |
| 6 | 1 | 0,30 | 0,013 |  | 2 | 0,16 | 0,00 |
| 7 | 1 | 0,32 | 0,007 |  | 2 | 0,17 | 0,01 |
| 8 | 1 | 0,31 | 0,003 |  | 2 | 0,16 | 0,00 |
| 9 | 1 | 0,31 | 0,003 |  | 2 | 0,16 | 0,00 |
| 10 | 1 | 0,32 | 0,007 |  | 2 | 0,17 | 0,01 |
| Śr. |  | 0,313 | 0,007 |  | Śr. | 0,16 | 0,006 |
| Lp. | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |  | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |
| 1 | 3 | 0,12 | 0,001 |  | 4 | 0,085 | 0,0007 |
| 2 | 3 | 0,13 | 0,011 |  | 4 | 0,090 | 0,0043 |
| 3 | 3 | 0,13 | 0,011 |  | 4 | 0,090 | 0,0043 |
| 4 | 3 | 0,11 | 0,009 |  | 4 | 0,085 | 0,0007 |
| 5 | 3 | 0,11 | 0,009 |  | 4 | 0,082 | 0,0037 |
| 6 | 3 | 0,12 | 0,001 |  | 4 | 0,080 | 0,0057 |
| 7 | 3 | 0,12 | 0,001 |  | 4 | 0,088 | 0,0023 |
| 8 | 3 | 0,13 | 0,011 |  | 4 | 0,085 | 0,0007 |
| 9 | 3 | 0,11 | 0,009 |  | 4 | 0,089 | 0,0033 |
| 10 | 3 | 0,11 | 0,009 |  | 4 | 0,083 | 0,0027 |
| Śr. |  | 0,119 | 0,007 |  | Śr. | 0,0857 | 0,0028 |
| Lp. | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |  | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |
| 1 | 5 | 0,065 | 0,000 |  | 6 | 0,058 | 0,000 |
| 2 | 5 | 0,062 | 0,003 |  | 6 | 0,055 | 0,003 |
| 3 | 5 | 0,068 | 0,003 |  | 6 | 0,060 | 0,002 |
| 4 | 5 | 0,070 | 0,005 |  | 6 | 0,057 | 0,001 |
| 5 | 5 | 0,061 | 0,004 |  | 6 | 0,061 | 0,003 |
| 6 | 5 | 0,060 | 0,005 |  | 6 | 0,055 | 0,003 |
| 7 | 5 | 0,070 | 0,005 |  | 6 | 0,058 | 0,000 |
| 8 | 5 | 0,065 | 0,000 |  | 6 | 0,059 | 0,001 |
| 9 | 5 | 0,064 | 0,001 |  | 6 | 0,060 | 0,002 |
| 10 | 5 | 0,066 | 0,001 |  | 6 | 0,058 | 0,000 |
| Śr. |  | 0,065 | 0,0027 |  | Śr. | 0,058 | 0,0015 |
| Lp. | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |  | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |
| 1 | 7 | 0,050 | 0,000 |  | 8 | 0,042 | 0,000 |
| 2 | 7 | 0,053 | 0,003 |  | 8 | 0,040 | 0,002 |
| 3 | 7 | 0,049 | 0,001 |  | 8 | 0,045 | 0,003 |
| 4 | 7 | 0,049 | 0,001 |  | 8 | 0,041 | 0,001 |
| 5 | 7 | 0,051 | 0,001 |  | 8 | 0,043 | 0,001 |
| 6 | 7 | 0,048 | 0,002 |  | 8 | 0,040 | 0,002 |
| 7 | 7 | 0,050 | 0,000 |  | 8 | 0,042 | 0,000 |
| 8 | 7 | 0,049 | 0,001 |  | 8 | 0,043 | 0,001 |
| 9 | 7 | 0,051 | 0,001 |  | 8 | 0,044 | 0,002 |
| 10 | 7 | 0,051 | 0,001 |  | 8 | 0,041 | 0,001 |
| Śr. |  | 0,050 | 0,0011 |  | Śr. | 0,042 | 0,0012 |
| Lp. | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |  | f [kHz] | λ [m] | ∆ λ [m] |
| 1 | 9 | 0,037 | 0,0005 |  | 10 | 0,033 | 0,0001 |
| 2 | 9 | 0,038 | 0,0015 |  | 10 | 0,032 | 0,0009 |
| 3 | 9 | 0,035 | 0,0015 |  | 10 | 0,035 | 0,0021 |
| 4 | 9 | 0,036 | 0,0005 |  | 10 | 0,030 | 0,0001 |
| 5 | 9 | 0,037 | 0,0005 |  | 10 | 0,031 | 0,0018 |
| 6 | 9 | 0,039 | 0,0025 |  | 10 | 0,036 | 0,0031 |
| 7 | 9 | 0,035 | 0,0015 |  | 10 | 0,034 | 0,0015 |
| 8 | 9 | 0,035 | 0,0015 |  | 10 | 0,033 | 0,0004 |
| 9 | 9 | 0,038 | 0,0015 |  | 10 | 0,031 | 0,0002 |
| 10 | 9 | 0,036 | 0,0005 |  | 10 | 0,035 | 0,0021 |
| Śr. |  | 0,0365 | 0,0012 |  | Śr. | 0,0329 | 0,0012 |

| f [kHz] | ∆f [Hz] | λśr [m] | ∆ λśr [m] | V= λśr*f [m/s] | ∆V [m/s] | ∆V/V [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0,3130 | 0,0070 | 313 | 13,260 | 4,23 |
| 2 | 40 | 0,1600 | 0,0060 | 320 | 18,400 | 5,75 |
| 3 | 60 | 0,1190 | 0,0070 | 357 | 28,140 | 7,88 |
| 4 | 80 | 0,0857 | 0,0028 | 342,8 | 18,056 | 5,27 |
| 5 | 100 | 0,0650 | 0,0027 | 325 | 20,000 | 6,15 |
| 6 | 120 | 0,0580 | 0,0015 | 348 | 15,960 | 4,59 |
| 7 | 140 | 0,0500 | 0,0011 | 350 | 14,700 | 4,20 |
| 8 | 160 | 0,0420 | 0,0012 | 336 | 16,320 | 4,86 |
| 9 | 180 | 0,0365 | 0,0012 | 328,5 | 17,370 | 5,29 |
| 10 | 200 | 0,0329 | 0,0012 | 329 | 18,580 | 5,65 |
| Śr. |  |  |  | 334,93 | 18,0786 | 5,387 |

- Dyskusja błędów

- f został określony na podstawie dokładności generatora podanej przez producenta

Dνν=2[%]

- V został obliczony za pomocą różniczki logarytmicznej

V=λ⋅f   ⇒  lnV=lnλ+lnf                 ⇓

ΔVV=Δλλ+Δff  ⇒ΔV=VΔλλ+Δff

- śr to średni błąd kwadratowy

Dλúr=i=1nλi−λúr2nn−1

- Vśr to średni błąd kwadratowy

ΔVśr=i=1nVi−Vśr2nn−1

- Przykładowe obliczenia (dla częstotliwości 2000Hz)

λśr=i=110λi10=0,16+0,15+0,15+0,17+0,15+0,16+0,17+0,16+0,16+0,1710=0,16[m]

V=λśr⋅f=0,16⋅2000=320msΔλśr=i=1nλi−λśr2nn−1=0,16−0,162+0,15−0,162+0,15−0,162+0,17−0,162+0,15−0,162++0,16−0,162+0,17−0,162+0,16−0,162+0,16−0,162+0,17−0,16210(10−1)=0,006[m]

Δf=f⋅2%=2000⋅2%=40[Hz]

ΔV=VΔλλ+Δff=320⋅0,0060,16+402000=18,4ms

Vśr=i=110Vi10=313+320+357+342,8+325+348+350+336+328,5+32910=334,93ms

ΔVśr=i=1nVi−Vśr2nn−1==313−334,932+320−334,932+357−334,932+342,8−334,932+325−334,932++348−334,932+350−334,932+336−334,932+328,5−334,932+329−334,93233−1=18,0786ms

VII. Wnioski

Analizując otrzymane wyniki mogę stwierdzić , ze prędkość fali  dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu nie zależy od częstotliwości. Porównując otrzymane wyniki z wartościami tablicowymi można stwierdzić ich identyczność ( zgodnie z wynikiem tablicowym prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu w temp. 20 ºC wynosi 331 m/s ). Tylko dla częstotliwości 3000 Hz widać dość znaczną niezgodność z wynikami tablicowymi. Oczywiście nasze wyniki zostały obarczone wieloma błędami związanymi z :  użytymi przyrządami , metodami pomiarowymi i błędami popełnionymi przez wykonującego dane ćwiczenie. Największe z nich występują przy wyznaczaniu długości fal. Związane są one z dużą niedokładnością przyrządu jak i dużym błędem paralaksy występującym podczas odczytu wartości.