| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z FIYZKI NR 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLEGIUM KARKONOWSKIE w Jeleniej Górze INSTYTUT TECHNIKI |  |  | Temat ćwiczenia: Wyznaczanie współczynnika załamania szkła i wody za pomocą mikroskopu. (ćwiczenie nr 32) |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania ćwiczenia: 19.4.2007 | Ocena: |
| Specjalizacja EiT | Semestr II | Grupa IV |  |  |

- Cel ćwiczenia

Celem doświadczenia jest badanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu.

- Wstęp teoretyczny

Współczynnik załamania światła opisuje sposób oddziaływania fali elektromagnetycznej (w szczególności światła) z materią. Charakteryzuje kąt, pod jakim złamie się padająca wiązka fali elektromagnetycznej przechodząc poprzez granicę dwóch ośrodków fizycznych.

Jak widać na rysunku obok, przedstawiającym bieg promieni światła poprzez prostopadłościenną płytkę, można, z powstałych w ten sposób trójkątów, wyprowadzić następującą zależność:

Dla małych katów L i B z dobrym przybliżeniem można zastąpić tangensy sinusami. Otrzymujemy wówczas:

gdzie n jest współczynnikiem załamania światła danej próbki względem powietrza. Sam pomiar sprowadza się do zmierzenia wielkości d i h. Za pomocą mikroskopu wykonuje się to poprzez ustawienie ostrości przyrządu na dolnej powierzchni płytki i wyzerowaniu go (pomiar I), a następnie ustawieniu ostrości na obrazie dolnej powierzchni (pomiar II) oraz na powierzchni górnej. Wtedy d=III-I, a  h=III-II.

- Tabele pomiarowe

| SZKŁO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | I | II | ∆ II | III | ∆ III | d=III-I | ∆ d=∆ III | h=III-II | ∆ h = ∆ III+ ∆ II | n | ∆ n |
| 1 | 0 | 700 | 3,3 | 1945 | 13,3 | 1945 | 13,3 | 1245 | 16,6 | 1,56 | 0,01 |
| 2 | 0 | 700 | 3,3 | 2000 | 41,7 | 2000 | 41,7 | 1300 | 45 | 1,53 | 0,02 |
| 3 | 0 | 710 | 6,7 | 1930 | 28,3 | 1930 | 28,3 | 1220 | 35 | 1,58 | 0,03 |
| Śr. | 0 | 703,3 | 4,4 | 1958,3 | 27,7 | 1958,3 | 27,7 | 1255 | 32,1 | 1,55 | 0,02 |

| WODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | I | II | ∆ II | III | ∆ III | d=III-I | ∆ d=∆ III | h=III-II | ∆ h = ∆ III+ ∆ II | n | ∆ n |
| 1 | 0 | 620 | 3,3 | 2490 | 43,4 | 2490 | 43,4 | 1880 | 46,7 | 1,32 | 0,01 |
| 2 | 0 | 640 | 16,7 | 2400 | 46,6 | 2400 | 46,6 | 1780 | 63,3 | 1,34 | 0,01 |
| 3 | 0 | 610 | 13,3 | 2450 | 3,4 | 2450 | 3,4 | 1840 | 16,7 | 1,33 | 0,00 |
| Śr. | 0 | 623,3 | 11,1 | 2446,6 | 31,1 | 2446,6 | 31,1 | 1833,3 | 42,2 | 1,33 | 0,01 |

- Przykładowe obliczenia

d=III−I=1945−0=1945h=III−II=1945−700=1245n=dh=19451245=1,56II=700+700+7103=703,3ΔII=II−II=703,3−700=3,3ΔII=3,3+3,3+6,73=4,4n=1,56+1,53+1,583=1,55Δn=nΔdd+Δhh=1,5627,713,3+32,116,6=0,02

- Wnioski

W największym stopniu na dokładność wykonanych pomiarów wpłynęła trudność w jednoznacznym odczycie pomiarów I, II i III określanych subiektywną ostrością obrazu. Do błędów przyczyniły się także same preparaty, które nie musiały być idealnie płaskie. W pomiarze współczynnika załamania cieczy znaczący wpływ miały kłopoty w jednoznacznym ocenieniu grubości warstwy cieczy mierzone przy użyciu częściowo tonącego pyłu. W pomiarze ciał stałych niejednoznaczność wprowadzała bardzo trudna do ocenienia głębokość rysy na jej powierzchni. Natomiast dokładność samego przyrządu (0.005 mm) była wystarczająca. Niemniej jednak uzyskane wyniki są praktycznie identyczne z wartościami tablicowymi.