| # Projekt stabilizatora napięcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## KOLEGIUM KARKONOSKIE ## w Jeleniej Górze ### INSTYTUT TECHNIKI |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania: 24.05.07 | Ocena: |
| Specjalizacja: ##### EiT | Typ studiów: ##### Dzienne | Grupa: 4 |  |  |

- Wykonanie pomiarów potrzebnych do wyznaczenia charakterystyki prądowo-napięciowej diody stabilizacyjnej (Zenera)

Rysunek l. Układ do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej diody stabilizacyjnej (Zenera)

Dane elementów do rysunku 1:

- R1=120Ω

- D1=BZPC 5,6

Parametry diody:  Uz=5,6V , Ptot=500mW , ImaxPtotUz=0,55,6=0,089A=89mA

Tabela Pomiarów:

| Ur [mV] | Id[ma] | Ud [V] | Ur [mV] | Id[ma] | Ud [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,0008 | 3,00 | 500 | 4,1667 | 5,49 |
| 0,5 | 0,0042 | 3,64 | 1000 | 8,3333 | 5,51 |
| 1,0 | 0,0083 | 3,90 | 1500 | 12,5000 | 5,53 |
| 1,5 | 0,0125 | 4,00 | 2000 | 16,6667 | 5,55 |
| 2,0 | 0,0167 | 4,18 | 3000 | 25,0000 | 5,58 |
| 2,5 | 0,0208 | 4,25 | 4000 | 33,3333 | 5,61 |
| 3,0 | 0,0250 | 4,33 | 5000 | 41,6667 | 5,64 |
| 4,5 | 0,0375 | 4,52 | 6000 | 50,0000 | 5,66 |
| 5,0 | 0,0417 | 4,77 | 7000 | 58,3333 | 5,68 |
| 10 | 0,0833 | 5,03 | 8000 | 66,6667 | 5,72 |
| 40 | 0,3333 | 5,20 | 9000 | 75,0000 | 5,74 |
| 100 | 0,8333 | 5,43 | 10000 | 83,3333 | 5,78 |
| 200 | 1,6667 | 5,47 | 10500 | 87,5000 | 5,80 |

Rezystancja dynamiczna diody:

rd=Uzmax−UzminIzmax−Izmin=5,8−5,50,083−0,005=3,846Ω

- Schemat stabilizatora opartego na diodzie Zenera

- Rysunek 2. Układ stabilizatora opartego na diodzie Zenera

- Parametry stabilizatora napięcia

- Założenia projektowe:

- Uwe  = 2 UZenera 	=2*5,6V=11,2V

Uwe=±10%	=11,2±1,12V

Robc  - wartość podana przez prowadzącego	=330Ω

Izmax = Pmax /UZenera	=89mA

Izmin = określone na podstawie charakterystyki	=5mA

- Rys. 4. Graficzne wyjaśnienie zasady działania stabilizatora opartego na diodzie Zenera

Zmiana napięcia wejściowego Uwe o ± Uwe powoduje „wędrówkę" punktu pracy na charakterystyce wyjściowej stabilizatora. Aby układ prawidłowo stabilizował punkt pracy powinien poruszać się w zakresie stabilizacji tj. w obszarze Izmin - Izmax- Poniżej punktu Izmin układ traci własności stabilizujące, powyżej punktu Izmax występuje niebezpieczeństwo zniszczenia elementów. O prawidłowej pracy stabilizatora decyduje wartość rezystora szeregowego RS (patrz rysunek 2). Gdy wartość rezystancji rezystora szeregowego przekroczy wartość Rsmax układ przestanie stabilizować. Gdy wartość rezystancji rezystora szeregowego spadnie poniżej wartości Rsmin układ może ulec zniszczeniu cieplnemu. Tak więc projekt stabilizatora sprowadza się właściwie do doboru odpowiedniej wartości rezystora szeregowego.

Gdy napięcie zasilające wyniesie Uwe - Uwe to prąd płynący przez układ jest najmniejszy, a wartość rezystancji szeregowej nie może być większa od wartości:

Gdy napięcie zasilające wyniesie Uwe + Uwe wtedy prąd płynący w układzie jest największy, a wartość rezystancji rs nie może być mniejsza niż:

Rezystancja Rs powinna być więc wybrana z zakresu wartości rezystancji Rsmin - Rsmax-

Jakość stabilizacji charakteryzuje współczynnik stabilizacji k, zdefiniowany jako stosunek względnej zmiany napięcia wyjściowego do względnej zmany napięcia wejściowego czyli:

Im współczynnik k jest mniejszy tym skuteczniejszy jest proces stabilizacji.

- Obliczanie współczynnika stabilizacji

Na rysunku 5 przedstawiono układ zastępczy stabilizatora dla składowej zmiennej.

Rysunek 5. Układ zastępczy stabilizatora dla składowej zmiennej Na podstawie analizy powyższego układu można napisać:

Wstawiając powyższą zależność do wyrażenia na k otrzymujemy:

zwykle   rdyn<<Robc   i   Rs>>rdyn - Przy spełnieniu tych warunków można napisać, że:

Wstawiając powyższą zależność do wyrażenia na k otrzymujemy:

Zgodnie z powyższymi wzorami otrzymujemy:

Rsmin=73,45Ω

Rmax=246,3Ω

Współczynnik „k” dla Rsmin=73,45Ω:

k=0,112

Współczynnik „k” dla Rmax=246,3Ω:

k=0,033

∆Uwy=0,062V dla Rsmin=73,45Ω

∆Uwy=0,018V dla Rmax=246,3Ω

Z powyższych obliczeń wynika, że współczynnik stabilizacji jest tym mniejszy (lepsza stabilizacja) im większa jest wartość rezystora Rs. Wartość rezystancji Rs wybieramy więc możliwie bliską wartości Rsmax.