| ## Kolegium Karkonoskie ## Instytut Techniki | ## Laboratorium elementów biernych i podzespołów elektronicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Skład podgrupy | ## Ocena za kolokwium | ## za sprawozdanie |
| ## Numer grupy: 2 | ## 1) |  |  |
|  | ## 2) |  |  |
| ## Podgrupa: 2 | ## 3) |  |  |
| ## Data: 18.X.2007r | ## 4) ------------------- |  |  |

## Ćw. 1. Elementy rezystancyjne

  - Wprowadzenie

Ćwiczenie wykonane wg instrukcji „Laboratorium Elementów Biernych i podzespołów elektronicznych”, sygn. bibl. KK 59839

  - Zadania pomiarowe

    - Pomiar rezystancji znamionowej i jej rozrzutu

| n | Ri | n | Ri | n | Ri | n | Ri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,787 | 26 | 1,785 | 51 | 1,774 | 76 | 1,786 | Dane znamionowe badanego rezystora |
| 2 | 1,764 | 27 | 1,773 | 52 | 1,784 | 77 | 1,785 |  |
| 3 | 1,777 | 28 | 1,770 | 53 | 1,789 | 78 | 1,780 | R = 1,8kΩ Tolerancja : +/- 10 % |
| 4 | 1,780 | 29 | 1,770 | 54 | 1,779 | 79 | 1,787 |  |
| 5 | 1,778 | 30 | 1,792 | 55 | 1,788 | 80 | 1,786 |  |
| 6 | 1,774 | 31 | 1,784 | 56 | 1,785 | 81 | 1,786 |  |
| 7 | 1,766 | 32 | 1,790 | 57 | 1,762 | 82 | 1,780 |  |
| 8 | 1,791 | 33 | 1,792 | 58 | 1,765 | 83 | 1,786 |  |
| 9 | 1,787 | 34 | 1,780 | 59 | 1,785 | 84 | 1,777 | Wartość średnia Rśr=1,779kΩ |
| 10 | 1,788 | 35 | 1,777 | 60 | 1,779 | 85 | 1,773 |  |
| 11 | 1,780 | 36 | 1,759 | 61 | 1,785 | 86 | 1,770 | Empiryczne odchylenie średnie s = 8,41 |
| 12 | 1,775 | 37 | 1,783 | 62 | 1,782 | 87 | 1,768 |  |
| 13 | 1,782 | 38 | 1,763 | 63 | 1,777 | 88 | --- |  |
| 14 | 1,768 | 39 | 1,787 | 64 | 1,766 | 89 | --- |  |
| 15 | 1,792 | 40 | 1,776 | 65 | 1,792 | 90 | --- | Klasa k =7 |
| 16 | 1,786 | 41 | 1,780 | 66 | 1,783 | 91 | --- |  |
| 17 | 1,783 | 42 | 1,778 | 67 | 1,784 | 92 | --- |  |
| 18 | 1,786 | 43 | 1,769 | 68 | 1,787 | 93 | --- |  |
| 19 | 1,796 | 44 | 1,791 | 69 | 1,793 | 94 | --- |  |
| 20 | 1,784 | 45 | 1,773 | 70 | 1,780 | 95 | --- |  |
| 21 | 1,773 | 46 | 1,789 | 71 | 1,776 | 96 | --- |  |
| 22 | 1,778 | 47 | 1,786 | 72 | 1,777 | 97 | --- |  |
| 23 | 1,781 | 48 | 1,766 | 73 | 1,776 | 98 | --- |  |
| 24 | 1,768 | 49 | 1,771 | 74 | 1,781 | 99 | --- |  |
| 25 | 1,776 | 50 | 1,762 | 75 | 1,775 | 100 | --- |  |

Rúr=1ni=1nRi=1,779kΩ

s=1ni=1nRúr−Ri2=8,41

k≈3n4≈3⋅874=3∗9,3274≈7

| Przedziały R [Ω] | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1,796 - 1,792 | 6 |
| 1,791 - 1,787 | 12 |
| 1,786 - 1,782 | 21 |
| 1,781 - 1,777 | 20 |
| 1,776 - 1,772 | 12 |
| 1,771- 1,767 | 7 |
| 1,766 -1,762 | 8 |
| 1,761 - 1,759 | 1 |

1.2.3. Badanie właściwości rezystorowego dzielnika napięcia

Schemat układu do pomiarów dzielnika napięcia

| F | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 200 kHz | 500 kHz | 1 MHz | 2 MHz | 5 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwe[V] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Uwyj[V] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 |
| R1[kΩ] | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2[kΩ] | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.4. Pomiar właściwości temperaturowych rezystora

Schemat układu do pomiarów właściwości temperaturowych rezystora

| T[0C] | 26,50 | 29,00 | 30,40 | 30,50 | 30,60 | 30,90 | 31,00 | 31,20 | 32,70 | 51,00 | 59,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U[V] | 1,08 | 4,35 | 6,55 | 10,00 | 13,20 | 18,85 | 20,00 | 25,00 | 30,20 | 36,25 | 42,80 |
| I[mA] | 1,32 | 5,35 | 8,05 | 12,30 | 16,23 | 23,17 | 24,60 | 30,72 | 37,15 | 44,60 | 52,68 |
| OBLICZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R[ | 818,18 | 813,08 | 813,66 | 813,01 | 813,31 | 813,55 | 813,00 | 813,80 | 812,92 | 812,78 | 812,45 |
| rdyn[] | 812,31 | 811,41 | 813,66 | 812,95 | 812,96 | 814,12 | 804,2 | 814,57 | 808,71 | 812,08 | 810,64 |
| P [mW] | 1,426 | 23,27 | 52,73 | 123 | 214,24 | 436,75 | 492 | 768 | 1121,93 | 1616,75 | 2254,7 |

NWR=1RδRδU=0,002187                                      TWR=1RδRδT=6,5*10-5

w powiększeniu:

1.2.5. Spis przyrządów

| Omomierz cyfrowy. | METEX MXD-4660A |
| --- | --- |
| Miernik impedancji. | -------------------------- |
| Termometr cyfrowy. | APPA 207 |
| Generator funkcji. | HAMEG |
| Amperomierz napięć stałych | APPA 207 |
| Woltomierz napięć stałych | METEX MXD-4660A |
| Zasilacz stabilizowany | DF 17315L2A NDN |
| Oscyloskop dwukanałowy z sondami | PROTEX 3502C |

1.3 Wnioski:

Badane rezystory posiadały rezystancję znamionową 1800 oraz tolerancję  ± 5%.

Po wykonaniu pierwszej części ćwiczenia widzimy, że wartość rzeczywista rezystancji rezystora niekoniecznie musi odpowiadać jego wartości znamionowej.

Maksymalne odchylenie od tej wartości jest określone poprzez tolerancję.

Średnia wartość badanych rezystorów wyniosła 1,779kΩ.

Badane rezystory mieściły się w granicach określonych przez tolerancję (1710 – 1890 Ω)

Maksymalne odchylenia to 1796 i 1759.

Po przeprowadzeniu drugiej części ćwiczenia dotyczącej właściwości rezystorowego dzielnika napięcia zauważamy, że napięcie Uwe jest niemal takie same dla wszystkich częstotliwości natomiast napięcie Uwyj dla przedziału częstotliwości od 100Hz do 100 kHz jest niemal dwukrotnie mniejsze od napięcia wejściowego. Następnie po tym przedziale zauważamy , że napięcie wyjściowe maleje wraz ze wzrostem częstotliwości . Przy 5MHz  Uwyj osiąga zaledwie 1V. Niestety w tej części ćwiczenia przegapiliśmy oscylogramy  - nie przerysowaliśmy ich.

Po dokonaniu analizy wyników otrzymanych w ostatniej części ćwiczenia – pomiar właściwości temperaturowych rezystora – możemy stwierdzić, że zmiana temperatury rezystora nie miała większego wpływu na jego rezystancję. Jest to zaletą badanego rezystora, ponieważ w powszechnym zastosowaniu rezystor powinien cechować się stałą rezystancją w zadanym zakresie temperatury pracy. Charakterystykę prądowo-napięciową i=f(U) oraz charakterystykę zależności rezystancji od temperatury przedstawiono powyżej. Wraz ze wzrostem napięcia , wzrastał tez stopniowo prąd. Charakterystyka i = f(U) jest charakterystyka liniową.