Kody dwójkowo – dziesiętny [BCD]

| Kod | BCD | AIKENA |
| --- | --- | --- |
| wagi | 8 4 2 1 | 2 4 2 1 |
| 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 |
| 2 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 |
| 3 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 |
| 4 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 |
| 5 | 0 1 0 1 | 1 0 1 1 |
| 6 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 |
| 7 | 0 1 1 1 | 1 1 0 1 |
| 8 | 1 0 0 0 | 1 1 1 0 |
| 9 | 1 0 0 1 | 1 1 1 1 |

| Kod | GRAYA | XS3 [+3] |
| --- | --- | --- |
| wagi | ------ | ------ |
| 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 |
| 1 | 0 0 0 1 | 0 1 0 0 |
| 2 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |
| 3 | 0 0 1 0 | 0 1 1 0 |
| 4 | 0 1 1 0 | 0 1 1 1 |
| 5 | 0 1 1 1 | 1 0 0 0 |
| 6 | 0 1 0 1 | 1 0 0 1 |
| 7 | 0 1 0 0 | 1 0 1 0 |
| 8 | 1 1 0 0 | 1 0 1 1 |
| 9 | 1 1 0 1 | 1 1 0 0 |

| Kod | JOHNSONA |
| --- | --- |
| wagi | ------ |
| 0 | 0 0 0 0 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 |
| 2 | 0 0 0 1 1 |
| 3 | 0 0 1 1 1 |
| 4 | 0 1 1 1 1 |
| 5 | 1 1 1 1 1 |
| 6 | 1 1 1 1 0 |
| 7 | 1 1 1 0 0 |
| 8 | 1 1 0 0 0 |
| 9 | 1 0 0 0 0 |

Kody dwójkowo – dziesiętne ze stałą liczbą jedynek

| Kod | „1 z 10” [pierścieniowy] |
| --- | --- |
| wagi | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 2 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 3 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 4 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 5 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 6 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 7 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| 8 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 9 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| Kod | „2 z 5” | „2 z 7” |
| --- | --- | --- |
| wagi | ------ | P 5 4 3 2 1 0 |
| 0 | 0 0 0 1 1 | 1 0 0 0 0 0 1 |
| 1 | 0 0 1 0 1 | 1 0 0 0 0 1 0 |
| 2 | 0 1 0 0 1 | 1 0 0 0 1 0 0 |
| 3 | 1 0 0 0 1 | 1 0 0 1 0 0 0 |
| 4 | 0 0 1 1 0 | 1 0 1 0 0 0 0 |
| 5 | 0 1 0 1 0 | 0 1 0 0 0 0 1 |
| 6 | 1 0 0 1 0 | 0 1 0 0 0 1 0 |
| 7 | 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 0 0 |
| 8 | 1 0 1 0 0 | 0 1 0 1 0 0 0 |
| 9 | 1 1 0 0 0 | 0 1 1 0 0 0 0 |

# SYSTEMY LICZBOWE

| Kod | Zapis 2-wy | Zapis 8-wy | Zapis 16wy |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 0 0 | 00 | 00 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 01 | 01 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 02 | 02 |
| 3 | 0 0 0 1 1 | 03 | 03 |
| 4 | 0 0 1 0 0 | 04 | 04 |
| 5 | 0 0 1 0 1 | 05 | 05 |
| 6 | 0 0 1 1 0 | 06 | 06 |
| 7 | 0 0 1 1 1 | 07 | 07 |
| 8 | 0 1 0 0 0 | 10 | 08 |
| 9 | 0 1 0 0 1 | 11 | 09 |
| 10 | 0 1 0 1 0 | 12 | 0A |
| 11 | 0 1 0 1 1 | 13 | 0B |
| 12 | 0 1 1 0 0 | 14 | 0C |
| 13 | 0 1 1 0 1 | 15 | 0D |
| 14 | 0 1 1 1 0 | 16 | 0E |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 17 | 0F |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 20 | 10 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 21 | 11 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 22 | 12 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 23 | 13 |

DWUELEMENTOWA ALGEBRA BOOLE’A

# Postać kanoniczna

0 – false (x1); 1 – true (x1)

| i | x | Pełny iloczyn | Pełne sumy | Pi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 x2 x3 |  |  |  |  |
| 0 | 0 0 0 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P0 | S0 |
| 1 | 0 0 1 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P1 | S1 |
| 2 | 0 1 0 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P2 | S2 |
| 3 | 0 1 1 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P3 | S3 |
| 4 | 1 0 0 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P4 | S4 |
| 5 | 1 0 1 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P5 | S5 |
| 6 | 1 1 0 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P6 | S6 |
| 7 | 1 1 1 | x1 x2 x3 | x1+x2+x3 | P7 | S7 |

# Funkcje Boolowskie

| f(x) | x | Nazwa funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | 00 01 10 11 |  |
| f1 | 0 0 0 0 | Iloczyn |
| f2 | 0 1 1 1 | Suma |
| f3 | 0 1 1 0 | Albo, Ex-or |
| f4 | 1 1 1 0 | Nand |
| f5 | 1 0 0 0 | NOR |
| f6 | 1 0 0 1 | Równoważnoś |

| f(x) | Symbol zapis[+,*,-] | Własnoś |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr | Łą |
| f1 | x1 x 2 | + | + |
| f2 | x1 + x 2 | + | + |
| f3 | x1 + x 2= x1 x2+x1 x2 | + | + |
| f4 | x1 x 2= x1 + x2 | + | - |
| f5 | x1 + x 2= x1 x2 | + | - |
| f6 | x1 x 2= x1 x2+x1 x2 | + | + |

# SYMBOLE DUALNE

x1 x 2=                                 Iloczyn

x1 + x 2=                               Suma

NAND

NOR

ALBO

EX-OR

,

RÓWNOWAŻNOŚĆ

# PRZERZUTNIKI

1-wejścia ustawiające asynchroniczne

2-wejścia komplementarne

3-wejścia wzbudzające[programujące ustawiające]

- wejście zerujące

- wejście ustawiające

Q’ – wejście zegarowe

D – wejście wzbudzające

# PRZERZUTNIK TYPU D

Dla