Odpowiedzi boledem są poprawne. Te, których nie jestem pewien na 100% zaznaczyłem poprzez „(???)”. Każdy korzysta na własne ryzyko. Jeśli dopatrzysz się błędów popraw i daj znać innym – nie jestem ekspertem w optoelektronice . Są jeszcze pytania bez odpowiedzi, nie zaznaczyłem, bo w ich przypadku mogę polegać tylko na intuicji a nie na wiedzy i nie chcę wprowadzać w błąd, a w notatkach mam liczne dziury. Życzę dużych wygranych w optoelektroniczne Lotto. PW (pw6@o2.pl)

GRUPA A

- Wiązka promieniowania laserowego jest:

a)   wiązka prostoliniową

b)   wiązka monochromatyczną

c)   wiązką wielobarwną

2. Wiązka jest wiązka monochromatyczną jeżeli jest:

a)	jednoczęstotliwościowa

b)	jednomodowa

c)	zbieżna

3. pojęcie zjawiska emisji wymuszonej wprowadził:

a)	Planek

b)   Avan

c)	Einstain

4. najprostszym ośrodkiem emisyjnym istniejącym w przyrodzie jest

a)	wyładowanie elektryczne

b)	oscylator elementarny

c)	zbior dipoli elementarnych

5. fotony wyemitowane w wyniku emisji wymuszonej mają nastepujące właściwości:

a)	maja tą sama częstotliwość długość fali promieniowania

b)	mają tą samą częstotliwość, fazę, zwrot i kierunek co promieniowanie wymuszjące

c)	mają ta samą częstotliwość, fazę, zwrot i kierunek co promieniowanie spontaniczne

- ośrodek emisyjny nie pobudzi się do warunków inwersji obsadzeń poprzez dostarczenie energi drogą

a)	wyładowania elektrycznego

b)	pompowania optycznego

c)	ogrzania ośrodka

- mówimy ze laser pracuje jednomodowo jeżeli:

a)	generuje jeden mod podłuzny

b)	generuje jeden mod poprzeczny

c)	generuje tylko jeden mod podłuzny i jeden mod poprzeczny

- lasery gazowe generuja promieniowanie z zakresu

a)	światła widzialnego

b)	w podczerwieni

c)	ultrafioletu, światła widzialnego. Podczerwieni i promieniowania submilimetrowego

- laser HeNe jest laserem o:

a)	małej mocy pracującym ciagle (???)

b)	małej mocy parcującym impulsowo

c)	średniej mocy pracującym ciągle i impulsowo

- lasery jonowe: (żadna z odpowiedzi)

a)	pracuja w sposób ciągły i emituja promieniowanie o mocy od 10 mW do 5

b)	pracują w sposób ciągły i emitują promieniowanie o mocy  5W

c)	pracuja impulsowo w  modzie podstawowym

- do grupy laserów na dwutlenku węgla nie zalicza się:

a)	laser o działaniu ciągłym

b)	laser TEA CO2

c)	laser  azotowy

- lasery na ciele stałym wykorzystuja emisję wymuszona przy przejściu pomiędzy poziomami energetycznymi:

a)	atomów ziem rzadkich

b)	jonów ziem rzadkich

c)	atomów i jonów ziem rzadkich

- wiązka promieniowania lasera półprzewodnikowego ma:

a)	tylko gorszą koherencję niż wiązka lasera gazowego

b)	tylko większą rozbieżność niż laser gazowy

c)	gorszą koherencję i rozbieżność niz laser gazowy

- lasery półprzewodnikowe są laserami o :

a)	małej i średniej mocy i energii

b)	małej mocy i energii

c)	średniej i dużej mocy i energii

- Do niemonochromatycznych źródeł promieniowania należą:

a)	lampy rtęciowe

b)	diody elektroluminescencyjne

c)	generatory promieniowania koherentnego

- detektory promieniowania dzieli sie na:

a)	detektory ciekłokrystaliczne

b)	detektory termiczne

c)	detektory fotonowe

- Fotodiodę polaryzuje się:

a)	w kierunku przewodzenia

b)	zaporowo

c)	zaporowo zewnętrznym źródłem napięcia

- zalety światłowodów to:

a)	odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

b)	mała tłumienność

c)	niskie koszty

- można wyróżnić dla światłowodów:

a)	trzy generacje

b)	pięć generacji

c)	sześć generacji

- trzecie okno w światłowodzie wykorzystuje transmisje na długości fali:

a)	850 nm

b)	1300 nm

c)	1600 nm

- najczęściej wykorzystywanym złączem dla światłowodów wielomodowych jest:

a)	złącze ST (???)

b)	złącze FC

c)	złącze MT

- w systemach światłowodowych wykorzystuje się modulację:

a)	długości impulsów

b)	położenia impulsów

c)    …………………..

GRUPA B

1. maksymalna moc lasera pracującego w sposób ciągły może osiągnąć wartość:

a) 1kW

b) 1MW

c) 100kW

2. w modelu promieniowania ciała doskonale czarnego nie występują zjawiska:

a) emisji monochromatycznej

b) absorbcji

c) emisji spontanicznej

3. poszerzanie naturalne związane jest z promieniowaniem:

a) dipola elementarnego

b) ciała doskonale czarnego

c) zespołu dipoli elementarnych

4. podstawowym zjawiskiem fizycznym na którym oparte jest działanie lasera jest zjawisko:

a) emisji spontanicznej

b) emisji promieniowania

c) emisji wymuszonej

5. jeżeli ośrodek emisyjny nie znajduje się w warunkach inwersji obsadzeń to przechodząca przez niego fala elektromagnetyczna ulega:

a) tłumieniu

b) wzmocnieniu

c) tłumieniu i wzmocnieniu

6. lasery półprzewodnikowe są laserami:

a) małej mocy

b) małej i średniej mocy

c) dużej mocy

7. podstawowe konstrukcje lasera HeNe to:

a) laser impulsowy zamknięty

b) laser z zamkniętym i otwartym rezonatorem

c) laser szklany

8. do podstawowych konstrukcji laserów jonowych nie należą:

a) laser metalowy

b) z rurą wyładowczą ceramiczną(???)

c) laser z rurą wyładowczą szklaną

9. do podstawowych typów konstrukcji laserów CO2 o działaniu ciągłym nie należą:

a) laser zamknięty

b) laser falowodowy

c) laser TEA CO2

10. w laserze na dwutlenku węgla jako ośrodek aktywny wykorzystuje się :

a) pobudzoną wyładowaniem elektrycznym mieszaninie gazów CO2 i N2

b) pobudzoną wyładowaniem elektrycznym mieszaninie gazów CO2, N2 i He

c) pobudzoną wyładowaniem elektrycznym CO2

11. podstawowe typy lasera neodymowego to:

a) laser szklany i metalowy

b) laser szklany i krystaliczny (???)

c) laser cieczowy

12. lasery Nd-YAG mogą pracować w sposób:

a) tylko ciągły

b) tylko impulsowy

c) ciągły i impulsowy

13. w celu uzyskania promieniowania monochromatycznego w laserach półprzewodnikowych:

a) gęstość prądów w obszarze złącza musi przekroczyć wartość progową (???)

b) natężenie prądu płynącego przez laser musi przekraczać poziom 1A

c) napięcie przyłożone do złącz PN powinno być większe niż5V (???)

14. konstrukcja lasera półprzewodnikowego składa się z :

a) diody elektroluminescencyjnej

b) diody elektroluminescencyjnej z dwoma równoległymi szlifowanymi powierzchniami

c) kostki złącz PN o wymiarach 1x1x1 m

15. do lamp wyładowczych stosowanych w optoelektronice należą:

a) lampy rtęciowe

b) lampy neonowe

c) lampy sodowe

16. wyświetlacze LCD mogą być typu:

a) transmisyjnego

b) odbiciowego

c) transrefleksyjnego

17. Do detektorów termicznych należą

a) fotopowielacze

b) fotorezystory

c) bolometry

18.Zaletą fotodiody jest :

a) wysoka częstotliwość pracy

b) wysoka czułość

c) prostota zasilania

19. Źródło fali nośnej w światłowodzie może być  :

a) promieniowania lasera

b)promieniowania lampy

c)promieniowania diody elektroluminescencyjnej

20. Światłowody wielodomowe mogą być wykonane jako :

a) liniowe

b) skokowe

c) gradientowe

21. Parametrami charakteryzującymi światłowód są :

a) kąt odbicia

b) kąt padania

c) apertura numeryczna

22. Kable światłowodowe produkowane są jako :

a) kable wewnętrzne

b) kable zewnętrzne

c) kable powietrzne

23. Najczęściej stosowanym złączem do łączenia światłowodów 5ednodomowych jest :

a) złącze FC

b) złącze ST

c) złącze ST (coś nie tak, 2 takie same odpowiedzi????? Może chodziło o MT, a wtedy odpowiedź jest poprawna)

24. W telekomunikacji światłowodowej stosuje się modulację :

a) częstotliwości promieniowania

b) fazy promieniowania

c) natężenia promieniowania

GRUPA C

- długość fali promieniowania wszystkich typów laserów pokrywają:

- zakres promieniowania widzialnego

- cały zakres promieniowania optycznego

- zakres promieniowania radiowego

2. miarą monochromatyczności wiązki jest:

a)   szerokość wiązki

b)   widmo promieniowania wiązki

c)   szerokość połówkowa gęstości widmowej mocy

3. emisja wymuszona wg Einsteina zachodzi pod wpływem  działania na foton:

a)   pola świetlnego (???)

b)   zewnętrznego pola wymuszającego (???)

c)   emisji spontanicznej

4. ośrodek aktywny wzmacnia przechodzącą przez niego falę elektromagnetyczną jeżeli znajduje się w warunkach:

a)   równowagi termodynamicznej

b)   inwersji obsadzeń

c)   nadmiaru obsadzeń

5. lasery nie dzieli się ze względu na:

a)   wielkość generowanej mocy

b)   długość promieniowania fali

c)   rodzaj emitowanego modu (???)

6. laser NeHe generuje następujące długości fali promieniowania:

a)   543,5nm, 612nm, 632,8nm, 1550nm, 3390nm

b)   543nm, 613nm, 633nm

c)   632,8nm

7. laser jonowy wykorzystuje przejścia wymuszone pomiędzy poziomami energetycznymi:

a)   jonów gazów

b)   jonów gazów szlachetnych

c)   jonów ziem rzadkich

8. do grupy laserów molekularnych nie należą:

a)   lasery cieczowe

b)   laser azotowy

c)   laser na dwutlenku węgla

9. do laserów molekularnych pracujących w zakresie ultrafioletu należą:

a)   laser CO

b)   laser submilimetrowy

c)   laser azotowy i laser excimerowy

10. do grupy laserów na ciele stałym nie należą:

a)   lasery neodymowe

b)   lasery holmowe

c)   lasery barwnikowe

11. laser rubinowy jest laserem generującym promieniowanie:

a)   czerwone (???)

b)   zielone

c)   podczerwone

12. lasery półprzewodnikowe wykorzystują jako ośrodek aktywny:

a)   złącze p-n dla półprzewodników IV i V grupy spolaryzowane w kierunku przewodzenia

b)   złącze p-n dla półprzewodników IV i V grupy spolaryzowane w kierunku zaporowym

c)   złącze p-n dla półprzewodników IV i V grupy spolaryzowane w kierunku przewodzenia (dwa te same pytania!!! Coś tu nie tak)

13. lasery półprzewodnikowe generują promieniowanie z zakresu:

a)   tylko światła widzialnego

b)   ultrafioletu, światła widzialnego i podczerwieni

c)   światła widzialnego i podczerwieni

14. lasery półprzewodnikowe wykorzystują:

a)   rekombinację objętościową

b)   rekombinację promienistą

c)   promieniowanie spontaniczne

15. metody podłużne promieniowania laserowego związane są z:

- rodzajem zwierciadeł rezonatora lasera

- długością rezonatora lasera

- rozkładem pola na zwierciadłach rezonatora lasera

16. wyświetlacze LCD buduje się jako wyświetlacze:

- 7 segmentowe

- 17 segmentowe

- Matryca 35 punktowa

17.  fotodioda traktowana jest jako:

a)   źródło napięcia

b)   źródło prądu

c)   źródło ładunku

18. zaletą fototranzystora jest:

- wysoka częstotliwość pracy

- wysoka czułość

- możliwość jednoczesnego sterowania za pomocą sygnałów elektrycznych i świetlnych

19. dyspersja modowa w światłowodzie spowodowana jest:

- istnieniem różnych modów światłowodowych

- stałym współczynnikiem załamania rdzenia światłowodu

- różną drogą optyczną dla różnych modów w światłowodzie

20. światłowody jednodomowe mają następujące cechy:

- charakteryzują się nską dyspersją modową

- rdzeń ich ma średnicę kilku mikrometrów

- transmitują tylko mod podstawowy światłowodowy

21. światłowód zbudowany jest z:

- rdzenia

- otuliny

- pokrycia

22. wspólnym elementem złączek światłowodowych jast:

- ferrara

- powłoka ochronna

- zakończenie rdzenia

23. złącza światłowodowe służą do:

- rozgałęzienia światłowodów

- wprowadzenia wiązki promieniowania do światłowodu

- wyprowadzenia wiązki promieniowania z światłowodu

24. systemy światłowodowe wykorzystujące długość fali promieniowania 850 nm to:

- systemy pracujące w oknie długofalowym

- systemy pracujące w oknie krótkofalowym

- systemy pracujące w oknie ultrakrótkofalowym

Grupa D

- Lasery nie mogą pracować w sposób ;

a) impulsowy

b) ciągły

c) mieszany

2. Miarą koherencji jest :

a) Szerokość widma promieniowania

b) długość drogi koherencji

c) odległość między dwoma wiązkami

3. Pojęcie emisji wymuszonej zostało wprowadzone do modelu ciała doskonale czarnego przez Einsteina :

a) na podstawie przesłanek doświadczalnych

b) w sposób intuicyjny

c) w wyniku rozwiązań teoretycznych obliczeniowych .(???)

4. Zjawisko inwersji osadzeń polega na :

a) ilość cząstek znajdujących się na poziomie energetycznym o energii większej jest większa niż ilość cząsteczek znajdujących się na poziomie energii niższej

b) ilość cząstek znajdujących się na poziomie energetycznym o energii większej jest mniejsza niż ilość cząsteczek znajdujących się na poziomie energii niższej

c) cząstka przechodząca z poziomu energii wyższej do poziomu energii niższej (emituje promieniowanie??? – czy tak miało być w teście, bo nie zostało to zdanie dokończone, jeśli tak, to ta odpowiedź jest również właściwa)

5. Mody poprzeczne promieniowania lasera związane są z :

a) rozkładem pola elektromagnetycznego na powierzchni zwierciadeł rezonatora

b) odległością miedzy zwierciadłami rezonatora lasera

c) rodzajem zwierciadeł rezonatora lasera

6. Do podstawowych grup lasera nie należą :

a) lasery gazowe

b) lasery półprzewodnikowe

c) lasery wielomodowe

7. Laser HeNe wykorzystuje przejście wymuszone  pomiędzy poziomami  energetycznymi atomów :

a) He

b) He i Ne

c) Ne

8. Lasery jonowe emitują promieniowanie o  długości fali  z zakresu :

a) światła widzialnego

b) ultrafioletu

c) światła widzialnego i ultrafioletu

9. Laser CO2 emituje promieniowanie z zakresu :

a) 5,3 um

b) 10,4 um

c)  10,6 um

10. Laser na dwutlenku węgla emituje w sposób ciągły promieniowanie o mocy średniej :

a) 1W - 100kW

b) 1nW - 10W

c) 1kW - 1MW

11. Laser neodymowy emituje wiązkę promieniowania o długości fali :

a) 1,6 um

b) 1,06 um

c) 1,66 um

12. Lasery neodymowe pompowane są optycznie przy wykorzystaniu :

a) lampy rtęciowej

b) lampy ultrafioletowej

c) lamp błyskowych błyskowych laserów półprzewodnikowych  (???)

13. Akcję laserową w laserach  półprzewodnikowych  uzyskuje się dzięki wykorzystaniu :

a) rekombinacji objętościowej

b) rekombinacji promienistej

c) rekombinacji objętościowej i promienistej

14. Lasery półprzewodnikowe emitują wiązkę światła w postaci :

a) pojedynczego impulsu w czasie trwania 1 us

b) światła ciągłego lub szeregu impulsów (???)

c) tylko w postaci światła ciągłego

15. Wskaźniki segmentowe wykorzystują :

a) 35 diód elektroluminescencyjnych

b) 7 diód elektroluminescencyjnych

c) 12 diód elektroluminescencyjnych

16. Detektor promieniowania dzieli się na :

a) detektory ciekłokrystaliczne

b) detektory termiczne

c) detektory fotonowe

17. Fotodiodę polaryzuje się :

a) w kierunku przewodzenia

b) zaporowo

c) zaporowo zewnętrznym źródłem napięcia

18 .Zalety światłowodów to:

a) odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

b) mała tłumienność

c) niskie koszty

19. Światłowody mogą być

a) jednodomowe

b) jednorodne

c) modowe

20. Można wyróżnić dla światłowodów :

a) trzy generacje

b) pięć generacji

c)  sześć generacji

21. Trzecie okno w światłowodzie wykorzystuje transmisję na długości fali :

a) 850 nm

b) 1300 nm

c) 1600 nm

22. Najczęściej  wykorzystywanym złączem dla światłowodów wielomodowych jest :

a) złącze SC

b) złącze FT

c) złącze MT

23. W systemach światłowodowych wykorzystuje się modulacje :

a) długości impulsu

b) modulacje położenia impulsu

c) modulacje kodowo impulsową

24. Trak światłowodowy składa się :

a) docinków toru światłowodowego

b) wzmacniaczy optycznych

c) źródła promieniowania i fotodetektora

W razie problemów proszę o kontakt: pw6@o2.pl.