Sieć komputerowa – to zbiór komputerów

i innych urządzeń końcowych, połączonych

podsiecią komunikacyjną. LAN – sieć lokalna,

MAN – sieć miejska, WAN – sieć rozległa –

łączy urządzenia oddalone od siebie geogr.

Skrętka – przew. miedz. ( nośn – elektrony )

Światłow – ( nośn – światło, fala elektromagn )

OSI / ISO – Model sieci

1 – Warstwa fizyczna – karta sieciowa MAC –

transm danych (bity), ( transm. sygn. elektrycz.)

2 – Warstwa łącza danych – przygotowuje dane

z warstw wyższych do transmisji. Nośnikami są

bramki – struktura umożliwiająca przesył danych

w obrębie danej sieci. Protokół MAC – zezwala na

nadawanie dla danego hosta, występuje jako adres,

24 bity (numer fabr) i 24 bity (numer seryjny)

urządzenia 2 – karta sieciowa, mosty - urządzenie

określające adres nad / odb na podst. adresu MAC,

nie umożliwiają połączenia wielu interfejsów,

ograniczają broatcast, przełączniki – podobne do

mostów, umoż. tworzenie sieci wirtualnej,

większa szybkość.

3 – Warstwa sieci -  umożliwia komunikację z

innymi komputerami w różnych segmentach sieci.

Protokoły  IP i XIP – xchange ( wymiany ),

muszą być lekkie i przenosić nieduży nakład inf.

Nośnikami danych są pakiety.  IP – adres hosta

– 32 bity = 4 x 8 bit + maska. Trasowanie –

routing – określa zdolność protokołów do wymiany

danych między systemami w różnych sieciach.

Implementacja – pozwala na wprowadzenie

komunikacji między sieciami.

urządzenia 3 – router – urządzenie posiadające

oprogramowanie, oraz interfejs, pozwala na

połączenie miedzy sieciami.

4 – Warstwa transportowa – TCP protokół ten

posiada funkcje pozwalające na kontrolę jakości

danej transm. Informuje nas o sumie kontrolnej,

co pozwala na stwierdzenie czy pakiet dotarł w

całości, czy trzeba go usunąć i przesłać ponownie.

Umożliwia składanie pakietów w odp. kolejności.

Nośnikiem danych są segmenty.

Porty – występujące w naszym hoście pozwalają

na niezależne działanie wielu funkcji sieciowych

0 – 254 – dedykowane aplikacje

255 – 1023 – firmy budujące aplikacje rozprosz.

1024 – 65535 – dowolny użytkownik

Porty rozszerzają możliwości sieci i pozwalają na

istnienie wielu kontrolowanych transmisji, które

mogą zachodzić jednocześnie w sposób izolowany

nie nakładając przebiegów transmisji na siebie.

Okno przesuwne – służy do określenia maks.

rozmiaru transmisji w czasie jednej sesji, jest

elastyczne i zależy od rodzaju sieci.

5 – Warstwa sesji – określa czy komunikacja

zachodzi w obie strony jednocześnie czy

przemiennie, oraz orientuje komunikację w odp.

kierunku ( sym. – takie same prędkości ),

( asym. – różne prędkości ). Występują połączenia

półdupleksowe i pełnodupleksowe.

Do funkcji sesji należy także zakończenie sesji przed

rozp. nowej, zarządzanie, synchr. i kończenie

operacji pomiędzy aplikacjami.

6 – Warstwa prezentacji – jest niezbędna dla

uzyskania zgodności przy przesyłaniu informacji

pomiędzy hostami. Zawiera funkcję kodowania

danych tak aby były one zrozumiałe dla systemów

końcowych ( ASCII )

7 – Warstwa aplikacji – posługuje się nią użytk.

gdy chce wykonać jakąś operację. Protokołem tej

warstwy może być np. przeglądarka http. Warstwa

ta składa się z wszystkich systemów końcowych,

które pozwalają nam na rozmowy w sieci,

wysyłanie, odbieranie poczty itp.

Serwer – to system którego zadaniem jest

rozdzielanie i udostępnianie danych w zależności

od praw administracyjnych. Dominujący w sieci,

większy od zwykłego hosta, wyższej jakości sprzęt,

posiada zdolność do wielowątkowej pracy co

pozwala na dostęp do danych wielu klientom

jednocześnie. Wyposażone w UPS i Firewall, czas

pracy 100 dni, UpTime parametr określający pracę.

- Serwery plików, aplikacji, wydruku.

Topologie sieci – Magistrala – główny przewód

(koncentryk) szyna – magistrala, na końcach

odpowiednie terminatory (50 - 75Ω),  eliminujące

odbicie fali wynikającej z niedop. impedancyjnego.

- ograniczona liczba hostów, mała wydajność.

Gwiazda -  centralny punkt to główny węzeł, z

węzła logiczne połączenia przypisane hostom.

- jedna z najczęściej stosowanych, wysoka

skalowalność, jakość, dostępność, niezawodność.

Przyłączenie nowego hosta poprzez koncentrator.

Pierścień – sieć ta funkcjonuje na t.zw.

znacznikach ( token ring ),  - stworzona do szybkiego

i bezpiecznego przesyłania danych,

budowana na  FDDI – światł , CDDI – miedź,

Skielet sieci to kabel dalekosiężny połączony

fizycznie przy pomocy jednostki MSAU.

Monitorowanie sieci może odbywać się z dowol.

komputera, chyba że został on wcześniej zdef.

-buforowanie sieci, -taktowanie, -oczyszczanie

szkieletu, -przyłączanie stacji, -tworzenie tokena.

Token – ramka którą przesyła monitor aktywny po

pierścieniu do każdego działającego klienta.

2 x Pierścień – bardziej niezawodne, w przypadku

uszkodzenia jednego odcinka pierścienia przyjmuje

na siebie transmisję. Max 1 pierścień 100 km.