| ADRESY IP –protokół intern. to najb. rozpowszech. forma adresownia danych., zalicz. do protokołów lekkich ze wzg. na swoją orientację bezpołączeniową. P.bezpołącz. – zmniejsz. zawart. info jaka zawarta jest w ich strukt. P.IP –służy do przenosz. segmentów i data gramów; - używa adresowania IP do oznacz. hostów źródł. i docelowych -funkcj. na poziomie warstwy trzeciej i jest używ. przez Routera do określ. najlepsz. trasy, dzięki której host docelowy zostanie osiągnięty. P IP wyposaż. został w funkcje fragmentacji pakietów. Ma możl. dzielenia danych pakietów na mniejsze. Funkcja ta jest b. przydatna, gdy warstwy niższe nie obsługują pakietów o otrzym. przez warstwę sieci rozmiarze. P IP rozsyła dane wg przykł. reguł (funkcja TOS): - najszybsza trasą - trasą o najniższym koszcie -o najmniejsz. opóżnieniu - trasą o największej niezawodności. P IP, ze wzgl. na szybkie działanie, nie kontroluje przesył. danych. Kontrola dotyczy tylko nagłówka pakietu. Za wykrycie i retransmisje danych odpowiedz. są protokoły warstw wyższych, np. protokół TCP. PAKIET IP składa się z określ. pól: *Wersja – informuje o rodz. protokołu IP (wersja 32-bitowa określ. jest jako IP wersja 4.IPv4-32b). W przyp. wersji IPv4 pole „Wersja” zawiera wpis: 0100. *IIHL– długość nagłówka protokołu IP. *TOS– typ usługi. Pozwala wysłać dane w ściśle określ. sposób. *Dług. całkowita– określa całk. dług. datagramu IP wraz z nagłówkiem i danymi. Ma dług. 16 b. *Identyfikator–służy do oznacz. pakietów. Można kontrolować, czy pakiety nie są dublowane, bądź czy nie powst. w wyniki złego działania urządzeń. *Flagi– służy do poprawnej fragment. pakietu. Pakiet może być dzielony na mniejsze fragm.., co pozwala na przesył. ich do dalszego węzła przez warstwy nieobsługuj. standardowej dług. pakietu. *Przesunięcie fragmentu - -//- Pole „Flagi” infor., czy dany pakiet może być fragmentowany i czy zostało to zrobione. Jeśli tak, pole ma wewn. identyfikator w postaci MF, czyli more fragments (więcej fragmentów w pakiecie). W przeciw. razie ma wartość DF, czyli dont fragment, która nie zezwala na fragm.. Pole „Przesunięcie fragmentu” służy do identyfikow. położenia fragmentu pakietu w stos. do całości pakietu. Mamy pewność, że fragment. pakiet nadejdzie do hosta docelow. w odp. formie. Przykł. na zastos. fragment. pakietu może być transmisja pakietu, pochodząca z sieci pochodzącej z sieci TOKEN, dla której max. jedn. transmisji (MTU)wynosi 4500. Pakiet ma dotrzeć do hosta znajduj. się w sieci ETHERNET, której max jedn. transmisji wynosi 1500. W tym przypadku p IP musi dokonać fragm.. pakietu. Gdyby nie było możliw. tak transmisja nie miałaby racji bytu. Podczas takiej transmisji najpierw następuje fragm.., dzielenie, a nast. defragm. pakietu. Liczba przejść („czas życia”) (TTL – time to life) oznacza tzw. długość hopów. Hop oznacza przejście pakietu przez 1 root’er. W momencie przejścia pakietu IP przez root’er licznik TTL ulega zmniejsz. o 1. Standard. wielk. TTL jest 64, a max. 255. W momencie osiągn. prze TTL wart. 0, pakiet ulega zniszcz., po czym nast. przesłanie do hosta źródł. info. o przekrocz. czasu życia i skasow. pakietu. Funkcja ta zapobiega zaśmiec. sieci pakietami, które z jakichś powodów nie będą mogły osiągnąć celów. *Protokół – zaw. niezbędną dla p. IP info. na temat protok. warstwy wyższej, która powinna przejąć dalszą transmisję. Są to protok. warstwy 4-ej (TCP i UDE). Identyfik. p. warstwy wyższej odbywa się dzięki zapisanemu w tym polu numerowi identyfikacyj., który dla p. TCP ma wartość 6, a dla UDP – 17. *Suma kontrolna nagłówka–do spr. poprawn. transmitow. nagłówka IP. Pole to zaw. odp. porównawczą wielkość. W syt., gdy host docel. doliczy się innej wart., niż ta zawarta w tym polu oznacza, że pakiet uległ uszkodz.. Pakiet jest wtedy niszczony. *Adres źródłowy i docelowy– oba pola mają 32b. Dzięki nim można zaadresować pakiet. Pola te są spr. podczas transmisji. Zarówno w kolejn. segm. sieci, jak i w obszarach międzysiec.. Dzięki docelowego hosta w swojej sieci, czy też będzie musiał zostać oddelegowany do najbliż. bramy root’era, który, na podst. swojej tablicy trasowania, określi dalszą ścieżkę pakietu i wyśle go na odp. interfejs sieciowy. *Opcje–tu można nakazać umieszcz. specyficz. info., np. adresów kolejnych hopów. W tym przypadku wielkość ta pozwala na umieszczenie max. 9 adresów IP kolejnych hopów. *Wypełnienie– dzięki temu polu mamy pewność, że rozmiar nagłówka IP jest zawsze wielokr. 32 b. Klasy adresów IP: A: 0.0.0.0 - 127.255.255.255 (0.0.0.0 127.0.0.0) B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255 (alokacja adresów typu multiemisji) Maski: A: 255.0.0.0 B: 255.255.0.0 C: 255.255.255.0 Klasy adresów powstały w określ. sposób, który lepiej pozwoli zobrazować i zapam. ich granice. Adres klasy A: 10.0.0.1 w postaci dwójk.. to: 0000 1010.0000 0000.0000 0000.0000 0001 Adres klasy B: 128.0.0.1 w postaci dwójkowej to: 1000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0001 Klasy C: 192.0.0.1 1100 0000.0000 0000.0000 0000.0001 0001 Klasy D: 224.0.0.1 1110 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0001 Poprawne ustalenie adresu IP niesie ze sobą wiele ważnych info.: adres hosta, maskę sieci, adres rozgłosz.i info., czy siec adresowana jest w technice klasowej, czy esklasowej. Ustalenie tych wielk. polega na nadaniu adresu IP i maski. np. Adres: 192.168.0.1 Maska: 255.255.255.0 Lub 192.168.0.1/24 (maska 24-bitowa) | KOMUNIK. SIĘ HOSTÓW W SIECI I POMIĘDZY SIEC. S dwa typy poł. sieciowych. 1) realiz. na poziomie warstwy 2 modelu OSI, działając w oparciu o protokół tej warstwy, czyli ramkę. 2) zachodzi w obszarze międzysiec. do komunik. wykorzyst. się pakiet, który wyst. na poz. 3 warstwy modelu OSI. Aby było możliwe poprawne komunik. się 2 hostów w obrębie segmentu, muszą one mieć odp. info. o sobie: swój adres fizyczny, adres hosta docel.. MAC Jest to adres przypisany na stale do karty sieciowej, a jego zapis jest zawsze w formie szesnastk..Hosty muszą znać także swój adres IP. Adres ten może być przydziel. ręcznie na stałe i może być uzyskany z serw.DHCP. Ręczne nadaw. adresu IP jest wygodne w przyp. kilku hostów. Raz nadany adres nie ulega zmianie. Jeśli w sieci jest dużo hostów, to najwyg. skorzyst.. z serwera DHCP. To system, do którego odwołują się hosty podczas 1 uruchom.. Po nawiązaniu przez host komunik. z serw. DHCP otrzym. on: adres IP, jak i adres bramy, przez którą może się komunik. z hostami spoza własnej podsieci. Konfigur. serwera DHCP-określ. długich adresów IP, info. o serwerach nazw, czyli DNS, oraz bramach. Tak skonfig. serwer DHCP, prowadząc kontrole czasową puli adresowej, przekazuje odp. dane hostom zwracającym się z zapytaniem. Przydzielone zasoby ulegają odnowieniu, które określ. jest w dzierżawie -> pojęcie dla określ. charakteru uzyskiw. przez host info. ROZMOWA ARP. ZAPYTANIE ARP KIER. DO HOSTA O ZNANYM ADRESIE IP. Adres IP hosta; Adres MAC hosta źródł.; Adres IP hosta docel.; Adres MAC hosta docel.. 192.168.0.1; BB BB BB CC CC CC; 192.168.0.2; Jaki jest twój MAC?. ODPOWIEDŹ ARP OD PYTANEGO HOSTA Adres IP hosta źródł.; Adres MAC hosta źródł.; Adres IP hosta docel.; Adres MAC hosta docel.. 192.168.0.2; Mój adres MAC to: BB BB BB CC CC CC; 192.168.0.1; BB BB BB CC CC CC. Do komunik. się z hostem, będącym w tym samym segmencie, host potrzebuje: adres IP hosta docelowego oraz jago adres MAC. Aby uzyskać info. o adresie MAC, znając jego adres IP stworzono protokół sieciowy ARP. Służy on do uzyskiw. rozw. znanego adresu IP na żądany adres MAC. Działanie protokołu ARP polega na wysłaniu odp. zapytania ARP. Zapytanie niesie info.: adres IP i MAC hosta źródł. oraz IP hosta docel.. Zapytanie ma pole, w którym umieszcza się pytanie o adres MAC hosta docel. KOMUNIK. SIĘ HOSTÓW W INNYCH SEGMENTACH SIECI Jeżeli komunik. ma dotyczyć hosta znajd.się w innym segm. sieci, system musi użyć pośrednika. Pośród. takim jest system ProxyARP, który umożliwia komunik. pomiędzy hostami znajd. się w różn. sieciach. Gdy host A chce nawiązać kontakt z hostem B, znajd. się w innej sieci, rozpocznie się ustal. adresu MAC hosta docel. . Host A wygeneruje zapyt. o adres MAC hosta o podanym adr. IP. Ponieważ host A nie wie, że host B znajd. się w innej sieci, dlatego zapyta o niego w standard. sposób. By możliwa była w takim przyp. komunik., w sieci musi znajd. się system ProxyARP. W tym przyp. P.ARP jest rout’er, który został wcześn. skonfig.. do obsługi. tego typu usług. Host A wygener. i wysłał swe zapyt. ARP o adres MAC hosta B. Ponieważ zapyt. zostało rozesłane jako Broadcast, odp. na nie każde urządz. o interfejsie przynależ. do sieci, w której jest ono rozpropagow.. Interfejsem takim będzie port root’era, który oczywiście odbierze takie zapyt. i spr. w swojej tablicy, czy dany host jest w sieci hosta A. Jeśli stwierdzi, że host B jest nieosiągalny, sprawdzi w swojej tablicy trasowania, w której sieci znajduje się żądany host. Zidentyfikuje odp. interfejs i prześle zapyt. do odp. sieci. Przesłane w ten sposób zapytanie ulegnie zmianom w zakresie adresu hosta źródł., który w tym przyp. zostanie zmieniony na adres IP i MAC interfejsu root’era. Tak zdefiniow. zapyt. trafi do hosta B, który na nie odpowie i odeśle do interfejsu root’era, który przyłącz.jest do sieci B. W tym przyp. root’er wykona operacje odwrot., odsyłając odebraną odpowiedź ARP ze zmien. adresem hosta docel.. Zmiana polega na wymazaniu z otrzym. odpowiedzi ARP adresu IP i MAC root’era, a wpisaniu IP i MAC hosta, który pytał o MAC. System DNS stworzono do nadawania i rozw. nazw przydziel. hostom. DNS ma postać serwera, systemu zarządzaj. odp. plikami stref, praw, wskaźników, delegacji. Wszystko to po to, aby dać ludziom możliwość alternatyw., często łatwiejsz., nazywania swoich hostów globalnej i lokalnej sieci. Działanie syst.DNS polega na gromadz. odp. danych w postaci konkretnych nazw FQDNS, które użytk. sieci znają pod postacią takich nazw, jak np. www.hostglowny.cośtam... Które pozwalają na szybkie działanie syst.. Polegano również na rozw. adresów FQDNS na adres IP. Funkcja taka możliwa jest dzięki tzw. resolverom. To pewna funkcja zaimplementowana w każdym syst. oper., który zdolny jest do wymiany danych za pośrednictwem sieci komp.. Resolverem może być aplikacja, której używamy np. jako przeglądarki www. R. to syst., który ma zdefiniow. IP serwera DNS, zdolnego do udzielania odpowiedzi w postaci adresu IP pytając. się hostowi. System DNS pracuje w oparciu o sieć serwerów DNS, rozprosz. w różnych zakątkach świata i pełniących różne funkcje. Hierarchia tego syst. przypomina drzewo, na którego szczycie znajduje się główny węzeł drzewa domen, zwany root’em, znany jako kropka. W kolejnej, niższej warstwie, znajdują się serwery, zarządzające domenami. W fizycz. strukturze drzewa serwery, obsługujące domeny najwyższ. poziomu, są faktycz. syst. poziomu drugiego. Przyjęto je nazywać serwerami poziomu root, czyli kropka. Mają zaimplement.odp. wskaźniki. Zapyt. może być skierow. do właściwego serwera, który dokona rozw. nazwy FQDNS na adres IP. PORTY APLIKACJI I URZĄDZ. DZIAŁAJ. W SIECI Port aplikacji to mechanizm zawarty w budowie pakietu TCP. Mechanika pakietu TCP nakazuje kontrolow. transmisji pod wzgl.: - potwierdz. kolejn. przesył. pakietów pom. serw. i hostami, - segregowania wysył. pakietów w takiej kolejn., w jakiej możliwe jest ich złożenie, - usuw. zdublow. pakiet., które mogły zostać podwój. wysł., - określ.i dopasow. przesuwnego okna transmisji, pozwalając. na wysłanie danych o odp. wielkości. „Port źródłowy”i „p. docelowy” to 2 istotne pola pozwal. na transmisję strumieni multimedialnych. Zast. info., przenosz. w tych dwóch polach, pozwoliło na jednocz. izolow. wielu różn. połączeń. Każdy z tych portów jest opisany w spos. niepowtarz. w postaci 32-óch bitów i jest przypisany odp. aplikacji. W celu uzysk. info. zawart. w zasobie www, rozpoczyn. komunik. rozpoczyn. proces nawiąz. połącz. kolejno przez 7-mą, 6-tą i 5-tą warstwę modelu OSI. W warstwie 4-tej, gdy dochodzi do n kapsulacji (składania) protokołu TCP właściwe info. ustaw. są w odp. polach. W polu „port docel.” ustalona zost. stała i znana dla portu serw. http wielk. (będzie to liczba 80!). PORTY *>255 zarezerw. dla publicz. używal. i znanych aplik. (FTP, TELNET, SSH, POP3, SMTP, DNS, NTP, http, NNTP), *256 – 1023 zarezerw. dla firm zajmuj. się kreowaniem aplikacji, działających w oparciu o numery portów, *1023> nie zarezerw., przydziel. przez syst. w momencie nawiąż.. połącz. z zadanym hostem, czy serw.. | 1. Protokół połączeniowy – (np. TCP) – każda porcja informacji wymaga potwierdzenia, nie zostanie wysłany kolejny datagram dopóki nie zostanie potwierdzony poprzedni, jeśli potwierdzenie nie zostanie w odpowiednim czasie dostarczone to informacja zostanie po tym czasie ponownie wyslana 2. Protokół bezpołączeniowy – (np. UDP) nie wymaga potwierdzania każdej porcji danych, pewna grupa porcji informacji jest potwierdzana zwrotnie. 3. Domena kolizyjna – obszar sieci w którym propagowana jest kolizja 4. Domena broadcastowa – obszar warstwy 2 sieci w którym propagowany jest broadcast, 5. Router – działa w warstwie 3 (routingu), router musi być wstępnie skonfigurowany, działa na adresach IP, chociaż korzysta też z MAC, funkcje: znajdowanie trasy połączeń dla pakietów, router przepakowuje ramki i podejmuje decyzje gdzie dalej taką ramkę wysłać, decyzja zapada na podstawie tablicy routigu 6. Bridge – działa w warstwie 2, same adresy MAC, bridże nie ma dostępu do warstwy danych ramki, funkcje: ogranicza domenę kolizyjną, łączy sieci o innej prędkości tego samego typu (Ethernet – Fast Ethernet), 7. Klasy adresów (nie mówimy o maskach) – wynika z pierwszych bitów adresu Klasa A – pierwszy bit 0 (0 -127) podział adresu na adres sieci i hosta po 8 bitach Klasa B – pierwsze bity 10 (128 -191) podział adresu na adres sieci i hosta po 16 bitach Klasa C – pierwsze bity 110 (192 -223) podział adresu na adres sieci i hosta po 24 bitach 8. Wyliczanie adresów np. 192.168.211.168/30 -> adres 32 bitowy ale 30 bitów nie ulega zmianie czyli 192.168.211.___ zostaje, po przeliczeniu na binarny (168 = 10101000) 192.168.211.10101000 jako ze zmieniają się tylko 2 bity tak wiec bierzemy pod uwagę tylko ostatnie dwie cyfry aby zrobić adres sieci musimy je wyzerować ( w tym przypadku akurat są zerami więc już nic nie musimy) aby uzyskać adres broadcastu musimy dać jedynki czyli wychodzi nam 192.168.211.10101000 – adres sieci po przeliczeniu na dziesiętny 192.168.211.168 192.168.211.10101011 – adres broadcastu po przeliczeniu na dziesiętny 192.168.211.171 9. CMSA/CD – algorytm wielokrotnego dostępu do mediów z wykrywaniem sygnału zwrotnego i wykrywaniem kolizji 10. Protokół spaninng tree – służy do umożliwienia rozpięcia pętli w sieciach i tworzenia drzewa 11. Jakie urządzenie ogranicza domenę brodkastową – router 12. ----------------//-------------------//----- kolizyjną – przełącznik, bridge, router w sumie też 13. Co opisuje standard 802.11 – sieci radiowe LAN (lokalne sieci radiowe) 14. Do czego służy ARP – protokół pomocniczy TCP/IP służy do uzyskanie na podstawie adresu IP adresu MAC, 15. Unicast – porcja danych (ramka) kierowana do jednego konkretnego odbiorcy 16. Broadcast – ramka która jako adres odbiorcy ma same 1 czyli wysylana do wszystkich Klient Port >1024 Serwer Port 80 17. Opisz stosując numerację portów TCP połączenie klient <-> WWW Ważne porty: 20 FTP; 21 FTP; 22 SSH; 23 Telnet; 25 SMTP. 53 DNS; 80 HTTP; 110 POP3; 443 HTTPS. |
| --- | --- | --- |

| Z pktu widzenia zasięgu terytor. wyróżn. sieci: 1) LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, najcz. obejmuje jedno przedsięb. i łączy użytk. zgromadz. na niewielk. obsz. (kilka budynków), wykonana w jednej technologii (np.: Ethernet) 2) MAN (Metropolitan Area Network) - miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrz. jednego miasta. Przykładowo sieć Lodman. 3) WAN (Wide Area Network) - rozległa łącz. ze sobą urzadz. znacznie oddalone od siebie geograficz.. Łaczy nie tylko pojed. hosty ale sieci LAN i MAN. Internet - tzw. "sieć sieci", łączy ze sobą wszystkie rodz. sieci. (enkapsulacja- proces naładowania się info. dekapsulacja- analiza danych z kanału) Model odniesienia ISO OSI Model OSI został stworz. przez Miedzynar. Org. Normalizacyjna ISO. OSI umożl. łatwe i bardzo jasno przedst.. składników sieci urząd. i procesów w niej zachodząc.. Model jest podz. na 7 warstw dzieki czemu można bez trudn. posegregowac f-je sieci a tym samym lepiej je zaprezent. i wyjaśnić. MAC- karta sieciowa protokół MAC Host – komputer pracujący w sieci NCP- network control protocol-zespół, zbiór danych, f-ji pozwal. na poroz. się i wymianę info. TCP- nieco szybszy. Transfer control protocol IP- Internet protocol (przydzielenie liczb) 1) Warst. sprzetowa/fizycz. - naniż. warst. modelu , którą można utożs. z fiz. transmisją przebiegu na poziomie karta siec. – medium transmis.. Jej fiz. funkcjon. da się zaobserw. w postaci mierzon. nap. . Są to kodowane przez specj. ukł. sygn. napięciowe . Sygn. te reprez. wart. binarne 0 lub 1 przy róż. wart. nap. . Widać zatem ze w.fiz. odpowiedz. jest za transm. syg. w post. ciągów bitów. Pełni ona też f-je kodow. syg. Najb. niepożąd. elem. w.fiz. są zakłócenia : -Tłumienia powodow. przez wpływ obcego pola elektromagn.. oraz inn. urządz. elektr. jak i impedancji -Spadek nap. powodow. jest chwil. brakiem nap. w sieci .W wyn. czego dane transmis. uleg. uszk. -Spadku syg. powodow. przez zbyt długie linie teletrans. , które wprowadz. zbyt duże tłumienia . --.tzw. nakład. się syg. . Efekt ten wyst. w siec. ETHERNET W skład jej obiektów wchodzą min.: przewody, karty siec., modemy, wzmacniaki, koncentratory kod Manchester- jeden z częściej stos. syst. kodow.-koduje dane w przebieg prostok. W przeb. takim stos. są 2 przeb.: zero log. i jed. log. 2)W. łącza danych -Gł. zad. jest przygot. danych przych. z warstw wyż. do transmisji . Na poziomie w.ł.d. nośnik. info. nie jest już bit ale tzw. ramka. Ramka -strukt. umożliw.przesył. dan. w obsz. danej sieci . R. składa się z pól które można porów. do f-ji czy zadań. Pola mają pewną dł. wyraż. w oktetach ( 8 b. ) każde pole zawiera odp. info. dzięki , którym możliwa jest wym. danych pom. stacjami sieci. 1)Preambula(7oktetowa) –służy do synchr. transm. 2)Ogranicznik(1ok.) 3)Adres odbiorczy (6 ok.) 4)Adres nadawczy (6ok.) –łącznie oba 48 b. 5) Pole długości(2 okt.) 6)Pole danych o zmiennej dlug. – składające się od 48-1500 b. – w nim zawarta jest info. 7) pole sekwencji kontroli ramki (4 ok.)- do weryfik. przesł. danych. znacznik początku ramki- wskazuje na pocz. ramki w.ł.d umożl. komunik. w obrębie danego syst. sieci . w.ł.d powierz. również f-ję nadzoru . Odpowiedzialna jest zatem za prawidł. wysył. danych do celu. w.ł.d umożliwia budowanie strukt., które będą przesył. poprzez łącze fiz., aby do tego doszło warsta musi spełnić powierzone zad.: 1)musi kontrol. dostęp nośników kanału protokół MAC- na poziomie karty sieciowej. MAC odpowiada za pozwol. na nadaw. dla odp hosta 2) MAC wyst jako adres danego komp. lub karty siec.(interface). - zapis 16-kowy umieszcz. w ramce, który wskaz. zarówno odbiorce jak i nad. Polowa zapisu to nr. seryjny a druga to nr. fabrycz. W skład jej obiektów wchodzą sterowniki urządz. siec., np.: sterowniki (drivery) kart siec. oraz mosty (bridge) i przełączniki (switche). IP odp. za adresow.. Adr. odbiory i nad. skł. się z 48 b. Adres MAC-48bitow-jedyny adres w calej sieci komp. Brotkast- wysylanie do wszystkich w sieci. 3)W. sieciowa (network layer)- stworz. by umożl. kom. z innymi komp. znajd. się w różn. segm. sieci. Wynika to z f-ji identyfik. ścieżki jaka prowadzi do danego HOSTA. Protok. w.s. są IP oraz prot. IPX oraz XIP. Nośn. danych na tym poziomie jest pakiet . Innym istot. pojęciem jest tzw. segment sieci – jest to obszar , w którym wyst. hosty o adresach sieci należ. do jedn. schem. adres.. Adr. hosta IP -32 b.,Maska–okr. w kt. sieci jesteśmy W skład jej obiektów wchodzą min.: Routery-urządz. podejmuj. decyzje na podst. adresów zawart. w protok. warstwy 3. Wyposaż. jest od str. sprzętu w odp. interfejs sieciowy W zależn od sieci wyróżn. nast. rodz. interfejsów: -Voip-transmisja głosów o prot. transm. pakiet. -Ethernet -Sieci FDDI,CDDI -i. addam -i. open ring 4.Warst. transport. (transport layer) dodatk. protokół , którego funkcj. zostało na komunik. syst. międzysiec.. Podobnie jak w warst. siec. tak jak tu , protokół ten wypos. w specj. f–je , które w tym przyp. pozw. na kontrol. przez p.w.t. jakości zachodz. transmisji . Jest to gł. idea jaką kierow. się przy tworz. protok. w tej warst. W.t. zawiera f–ję kontroli przepł. danych , potrafi równ.identyfik. pakiety , które zost. odrzuc. przez routery . Zawiera także f–ję w których wysył. pakiety składane są u celu w odp. kolejn. . Nośnik. info. jest segment . Protok. w.t. mają jeszcze jedną ważną f–ję . Tzw. f–ja gniazd – port pozw. na niezależne dział. wielu f–i siec. i usług tj. SMTP , POP3 , FTP , HTTP i jednocz. w obszarze jednego adr. IP.Bez tej f–ji usługi siec. nie moglyby istniec. 5.W. sesji (session layer) Wprow. została do regulacji spos. w sieciach . Określa ona czy komunik. zachodzi w obie str. czy naprzemiennie . Zorientow. komunik. w odpow. kier. to zad. w.s. Przez pojęcie orientacji komunik. można rozumieć komunik. symetr. , czyli taką , która zachodzi w obie str. jednocz. z tą samą prędk.oraz asymetr. oznacz. równ. jednocz. transmit.w obydwie str. ale z różną prędk. . Samo pojęcie sesji odnosi się do połącz. siec. zachodz.o miedzy hostami, serw. jak również hostami a serw. w określ. czasie . Oprócz wymien. różn. rodz. komunik. moż. spotkać określ. jako EUNODUPLEXOWE (dwa kier. jednocz.) lub DWUDUPLEX. (naprzemiennie w jednym kier.). Do waż. funkcji w.s. należy także zakończ. jednej sesji przed rozpocz. nowej . Warstwa ta została poświec. kontroli sesji połączeniowej odp. za zarządzanie , synchroniz. i zakończ. . 6)W. prezent. (presentation layer) Zapew.tłumacz. danych, defin. ich formatu oraz odp. składnię. Umożl. przekszt. danych na postać standard., niezal. od aplik. Rozw. takie probl. jak niezgod.reprezent. liczb, znaków końca wiersza, liter narodow... Odp. za kompr. i szyfr. 7)W. aplik. (application layer)-Zapewnia aplikacjom metody dost. do środow. OSI. - świadczy usługi końc. dla aplikacji, min.: udostępn. zasobów (plików, drukarek). Na tym poz. rezydują procesy siec. dostępne bezpośr. dla użytk. (rozmowa, wysyl. poczty, pobier. plik., przegladarka http-hiper text transfer protocol). | Pojęcie hosta dzieli się na 2, które identyfik. jego role w zależnościach sieciowych Klient- komp. który pelni zad. odbier. info. 1)Host-klient- nie pelni odpowiedzial. f-ji. Jest niezależny od innych syst.. Jego awaria nie wprow. widoczn. zmian w sieci. Innym przykł. hosta jest serwer. 2)Serwer- to syst. wyspecjaliz. w zad. rozdziel. i udostęp. danych w zależn. od szeregu praw administr. – pełni zawsze dominującą rolę w sieci.- funkcjonuje w opar. o wysoko wydajne ukł. wewn. (dyski, karty siec., kontrolery,... a przede wszystkich syst.oper.)-ma wbudowaną zdolność do wielowątk. pracy. Syst. UPS-podtrzymywania napięcia Firewall- syst. zabezp. przed utratą danych. - każda awaria która wystąpiłaby niesie za sobą..... dlatego serw. wyp. są w syst UPS i Firewall 1)Serwer plikow- sluzy do przechowa. danych i jest on często wykorz..w dużych jak i malych firmach. (umieszcz. danych,plikow,katal. w jednym central. miejscu- wszyscy użytk. jednoczesny dostęp)- rozw. korzyst. dla administr. (zmiany w jednym miejscu) 2)Serwer aplikacji- polega na dostęp. wczesniej zainstalow. i skonfigur. progr., każdemu hostowi posiadaj. uprawn. dostępu. – rozw. stosow. w dużych firmach (wiele stanowisk pracy, minimalizm. kosztów zak. tych samych progr i licencji) 3)Serwer wydruku- stosow. jest do centraliz. obszarów wydruku. Dzieki temu można kontrol. i przydzielac wydruk drukarek przez hosta. Serwer składa się z platf. zdolnej do obsługi drukarek- posiada odp. interfejsy drukarek Topologie sieci-logiczny opis połączeń w sieci 1)T. magistrali (strukt. szynowa”bus”) – jedna z pierwsz. topol.-stosow. przy łącz. komp. za pom. przewodu koncentr.. Hosty dołącz. są do jednej wspólnej mag., za pom. „odczepów” w przebiegu przewodu.Na koncach mag. znajd. się rezyst. (terminatory)od 50-75 ohm. Jego zad. jest eliminacja(stlumienie) odbic fali powst. w wyniku niedopał. impedancyjnego. 2)T. gwiazdy- stos. przy łącz. komp. za pom. kabla dwużyłowego skręcan.. Hosty (komp.) podłącz. są najcz. do koncentratora (rzadziej przełącznika). Cechą odróżn. od top. mag. jest łącz. za pom. jednego przewodu tylko dwóch urzą. siec.. Komunik. w tej sieci odbywa się za pom. odp. adresow. bramek lub pakietow do hostow docel.. Rozsyl. bramek brotkastowo docieraja do tych hostow do których zostaly zaadresowane. Prędkość transmisji 1- 10 Gbitow 3)T. pierścieniowa-stos. przy łącz.komp. ze sobą za pomocą kabla światł..(szybkie i bezp. przekazyw. danych) Najcz. stosuje się obwód dublujący, ponieważ w przyp. przerwania pierwsz. pierś. komp. tracą ze sobą kontakt i zad. komunik. przejmuje pierścień dublujący. T. stosowana w sieciach Token Ring. (oznacz. przez IEEE jako 802.5) Token- ramka, która przesyla monitor aktywny po pierś. kolejno do każdego dział. klienta host.(tylko 1 token w sieci działający w danej chwili) | Rodzaje dostępu do sieci. 1) Za pośredn. modemu analog. Modem zamienia syg. anal. w cyfr., który trafia do komp., routera lub bramy i innych urządzeń. I odwrotnie z cyfr. na analog.. Modemy przeszly wiele przeobrażeń w wyniku czego należało ustanowic standardy telekom. dzieki którym komunik. stala się wydajna i szybka. Standardy określ. jako prot.(V.xx) Modem to urzadz. nadające i odbier. DTE/DCE Komunik.komp. z modemem-na wiele spos: - poł. kablem RS-232 do 15m do 19,2 kb/s - poprzez port RS-422 (technika izolacji + i-mniej niż 12m, do 10 Mb/s - RS-423 podobny do RS-232 jednak wydajn. do 100 kb/s i <12m - RS-5 stworz. dla szybkich polacz. od 20kb/s – 2Mb/s 2) Dostęp za pośr. modemu cyfr. jako techniki xDSL DSL-przeplywn. 128kb/s w trybie duplex, obszar dzial. ok. 6km ADSL- od 1,5 – 8Mb/s w kierunku użytk..1,544 Mb/s w trybie od użytk.. Obszar 6km .dla 4 km szybsze prędk. HDSL- przeplywn. 1,544Mb/s w trybie duplex dla pol. typu TI oraz 2,048Mb/s odl.od 4-5km VDSL- przepływność 13-52Mb/s w trybie do uzyt. Oraz 1,5- 2,3Mb/s do uzysk. Obszar dzial. 0,3-1,5km Technologia xDSL zostala opraco. do transmisji dużych prędk. bitow poprzez okabl. telefon. w tzw. łaczu abonenckim. Szerokopasm. modem pracuje w zakr. przekracz. niekiedy 100kHz. 3)Dostep za pośredn. lacza stalego. Fiz. polacz. istnieje pomiedzy Routerami i Bramami zdefiniow. po obu stronach użytk.. Łacze stale transmituje w pelni cyfrowy sygnal bez potrzeby modulacji i demodulacji wych z hosta na postac analogowa i odwrotnie. Uzysk. stalego lacza uzyskujemy poprzez wykupienie usługi u usług.internet.. po obu koncach okabl. umieszcz. są urządz trasujące a caly strumien wych. trafia bezpośr. do sieci. Lub wykupienie lacza stalego od sieci MAN –lacze stale pozwala na uzysk. stalego adresu IP 4) Dostep za pośr. pol. bezprzew. okresl. jako WN zostały zdefin. przez organizacje jako 802.11. Siec bezprz. uzywa do transmisji zarówno czest niskich jak i wys. określ. mianem dług. swiatla. Siec radiowa 802.11 pracuje w zakr. 2,4 Ghz. Bezprz. sieci typu optolinki oraz inne lacza laserowe pracuja na dług. 3 roz. okien transmis.przy częstotl. od 850nm. Ustalenia: - odległ. na jakich ma odbywac się transmisja danych (na jakość maja wpływ przeszkody terenowe) - warunki powodowe (musza być spełnione warunki co do opadow,mgly) - umiejsc. (dla laczy laserowych wymagane jest uzysk. efektu widzenia się nadajnika,odbiornika) Każdy z każdym (peer-to-peer) - umożliwia użytk. udostępni. zasobów swojego komp. oraz dostęp do zasobów innych komp.. Wszystkie syst. w sieci mają taki sam status - żaden z nich nie jest podporządk. innemu. Wszystkie stacje uczestnicz. w sesji komunik. mają podobny stopień kontroli nad sesją, dysponują własną mocą przetwarzania i mogą kontrolować swoje działania. Rozw. takie oferuje spore możl., nie jest jednak chętnie stos. przez administr. sieci ze wzgl. na niewielkie możliwości zarządz. i niski poziom bezpiecz.. Wyst. tutaj problemy związ. z lokalizacją danych, tworz. kopii zapasowych oraz z zapewnieniem odp. ochrony danych. Tworzenie sieci typu „każdy z każdym” umożliwiają m.in. systemy: IBM LAN Server, OS/2, LANtastic, Artisoft, MS Windows NT oraz MS Windows 95; dedykowany serwer - jeden lub więcej komp. spełnia rolę serwera i nie wykonuje innych zadań. Serwer spełnia takie zadania jak: przechowywanie i udostępnianie plików, zarządzanie współdzieleniem drukarek oraz funkcje związane z bezpieczeństwem danych; serwery – urządz. lub oprogr. świadczące pewne usługi sieciowe, np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych, serwer archiwizujący, itd. Port Aplikaci- to mechanizm zawarty w budowie protokolu TCP. Mechanika nakazuje kontrolowanie pod względem: - potwierdzania kolejno przesylanych pokietow, pomiedzy serwerami serwer-host -segregowanie pakietow wysylanych w takiej kolejności w jakiej możliwe jest ich ponowne zlozenie. -usowanie zdublowanych pakietow które mogly zostac wyslane 2x -okreslenie i dopasowanie przesuwnego okna transmisji pozwalającej na wysylanie danych o odpowiedniej wielkości do zdalnego hosta. Z teg powodu pakiet TCP ma jeszcze jeden zestaw info.zawierajacy się w polach port źródłowy oraz docelowy. Zastosowanie info. w przenoszonych dwuch portach TCP pozwolilo na jednoczesne izolowanie zachodzenia wielu róznych polaczen. Port 80 dla HTTP <255 zarezerwowane FTP,TELNET,SSH,POP3<SMTP,http,NTP.. 256-1025 dla firm TCP/IP zbiór protokołów komunikacyjnych używanych do przekazywania danych między sieciami jest podstawą w sieciach internetowych ale jest równiesz stosowany w Lanach. Jest właściwie dwoma protokołami pracującymi z sobą (połączenia Windows Unix , HP , VAX |
| --- | --- | --- |