Liczniki

Licznikiem nazywamy układ logiczny sekwencyjny przeznaczony do zliczania impulsów wejściowych. Pojawienie się kolejnego impulsu wejściowego powoduje zmianę stanu licznika, przy czym kolejnym stanom odpowiada liczba zliczonych do osiągnięcia tego stanu impulsów wejściowych. Najczęściej zliczaniu podlegają impulsy zegarowe, a dodatkowe wejścia służą do programowania sposobu liczenia.

Licznik nazywamy modulo n, jeżeli może on zliczyć n-1 impulsów, a impuls n-ty powoduje powrót do stanu spoczynkowego.

Licznik liczy „do przodu”, jeżeli zwiększenie liczby zliczonych impulsów powoduje wzrost wskazania licznika. Licznik liczy „do tyłu”- jeżeli zwiększenie liczby impulsów powoduje zmniejszenie wskazania licznika.

Licznik liczący „do przodu” albo „do tyłu” w zależności od sygnałów na wejściach dodatkowych nazywamy licznikiem rewersyjnym.

Liczniki dzielimy na:

- równoległe (synchroniczne)

- szeregowe (asynchroniczne)

- asynchroniczno - synchroniczne

W pierwszym przypadku impulsy zegarowe są doprowadzone bezpośrednio do wszystkich przerzutników.

W drugim przypadku tylko do pierwszego przerzutnika.

- zliczające w dół

- zliczające w górę

- rewersyjne

- z zerowaniem synchronicznym

- z zerowaniem asynchronicznym

- z ustawianiem synchronicznym

- z ustawianiem asynchronicznym

- z układem dodającym

- z układem odejmującym

Liczniki zbudowane są z pewnej liczby synchronicznych przerzutników , odpowiednio ze sobą połączonych. Zerowanie licznika jest to ustawienie wszystkich przerzutników w stan 0.

Liczbę stanów przyjmowanych przez licznik w jednym pełnym cyklu nazywa się długością cyklu lub pojemnością licznika. Jeżeli licznik składa się z n przerzutników , to jego pojemność zależna od połączeń logicznych między poszczególnymi przerzutnikami , zawiera się  w przedziale <1,2n>.

Jeżeli licznik ma p różnych stanów , przez które przechodzi cyklicznie , to określa się go jako licznik modulo p.

Każdemu określonemu stanowi licznika odpowiada jedna określona kombinacja stanów przerzutników tworzących licznik.

Licznik dwójkowy o pojemności 10 nazywa się licznikiem dziesiętnym lub dekadowym.

Pełny cykl pracy takiego licznika obejmuje 10 stanów.

Przydatność licznika do pracy w określonych systemach cyfrowych może być oceniona w oparciu o jego podstawowe parametry:

- szybkość działania

- czas ustalania zawartości licznika.

Szybkość działania określa się przez podanie maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości fmax impulsów zliczanych.

W liczniku asynchronicznym maksymalna częstotliwość impulsów wyjściowych występuje tylko w pierwszym przerzutniku i nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości fmax. Ponieważ maksymalny czas ustalania się zawartości licznika jest sumą czasów propagacji tp wszystkich przerzutników, to maksymalna częstotliwość wejściowa nie powinna przekroczyć wartości

fmax≤(ntpmax+to)−1

gdzie:

n-liczba przerzutników wchodzących w skład licznika

tp-czas propagacji jednego przerzutnika

to-czas potrzebny na ustalenie się zawartości licznika po każdym impulsie zliczanym

W liczniku synchronicznym wejścia zegarowe wszystkich przerzutników są połączone, co zapewnia jednoczesność zmian stanów przerzutników. Czas ustalania zawartości licznika determinowany jest sumą czasów propagacji sygnału przez układy kombinacyjne, realizujące zbiór funkcji przełączających dla wejść informacyjnych przerzutników licznika. Ze względu na sposób realizacji tych funkcji wyróżnia się:

- liczniki synchroniczne z przeniesieniami równoległymi

- liczniki synchroniczne z przeniesieniami szeregowymi.

### PRZYKŁADY

I.  Liczniki synchroniczne:

W celu zilustrowania sposobu projektowania liczników za pomocą tablic Karnaugha przedstawiamy najprostszy licznik impulsów modulo 2 (mod2) na przerzutniku

- D

- JK

Ad.a)

Tablica stanów przerzutnika D:

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Tablica przejść licznika mod2 liczącego w górę

| Sn | Sn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika wyznaczamy tablicę Karnaugha.

D

| Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 |

Z tablicy Karnaugha wyznaczamy funkcje przełączające dla wejścia przerzutnika licznika:

D=Q0

Schemat logiczny rozpatrywanego licznika przedstawia rysunek:

ad.b) na przerzutnikach JK

Tablica stanów dla przerzutnika JK.

| J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn |

Tablica wzbudzeń sporządzona na podstawie tablicy stanów:

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| # 0 | 1 | 1 | - |
| # 1 | 0 | - | 1 |
| # 1 | 1 | - | 0 |

Tablica przejść licznika mod 2 liczącego w górę

| Sn | Sn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika wyznaczamy tablicę Karnaugha.

Sposoby wyznaczania tablic Karnaugha na przykładzie przerzutnika JK:

#### I sposób

Gdy licznik jest wyzerowany – odpowiada to wyjściom przerzutników Q2Q1Q0 =000 . Doprowadzamy sygnał zegarowy , licznik przechodzi ze stanu 0 do 1 co w zapisie binarnym przyjmuje postać

Q2Q1Q0 (000)  001

Dla bitu Q0 następuje zmiana z 0 (Qn)  1 (Qn+1).

Patrzymy do tablicy stanów przerzutnika JK

| odpowiada to III i IV stanowi , a zatem J=1 a K dowolne (-wpis do tablicy Karnaugha) | J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I stan | 0 | 0 | Qn |
| II stan | 0 | 1 | 0 |

| # III stan | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| # IV stan | 1 | 1 | Qn |

Po osiągnięciu stanu 1 kolejnym stanem będzie liczba 0 co w zapisie binarnym przyjmuje postać

Q2Q1Q0 (001)  000

Dla bitu Q0 następuje zmiana z 1 (Qn)  0 (Qn+1).

Patrzymy do tablicy stanów przerzutnika JK

| odpowiada to II i IV stanowi , a zatem J=dowolne a K=1 | J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I stan | 0 | 0 | Qn |

| # II stan | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| # III stan | 1 | 0 | 1 |
| # IV stan | 1 | 1 | Qn |

Czynności te powtarzamy dla wszystkich przejść licznika, zarówno dla bitu Q2 , Q1   i Q0.

Na tej zasadzie uzupełniamy tabele Karnaugha.

#### II sposób

Sporządzamy tabelkę zawierającą wszystkie możliwe przejścia przerzutnika z Qn do Qn+1.

Jest to tabela wzbudzeń przerzutnika.

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |

| # 0 | 1 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 0 | - | 1 |
| # 1 | 1 | - | 0 |

W tabeli mamy od razu wszystkie możliwe przejścia przerzutnika, które jednoznacznie determinują nam wartość wejść J K.

J

| Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - |

K

| Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - | 1 |

Z tablicy Karnaugha wyznaczamy funkcję przełączające dla wejścia przerzutnika licznika J=1 K=1

Schemat logiczny rozpatrywanego licznika przedstawia rysunek :

Licznik synchroniczny mod 5 pracujący w kodzie binarnym z użyciem procedury kodowania automatu na przerzutnikach JK, zliczający w górę.

Tablica stanów dla przerzutnika JK.

| J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn |

Tablica przejść licznika.

| Sn | Sn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 |

|  | Sn |  |  | Sn+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ponieważ licznik ma liczyć w górę a zatem po stanie 0 ma występować stan 1,

po stanie 1  2 ,

po stanie 3  4,

po stanie 4  0.

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika otrzymujemy tablice Karnaugha.

Wyznaczamy funkcje przełączające dla wejść poszczególnych przerzutników  JK licznika.

J0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | - | - | 1 |
| 1 | 0 | - | - | - |

J0=Q2

K0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1 | 1 | - |
| 1 | - | - | - | - |

K0=1

J1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | - | - | - |

J1=Q0

K1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 1 | 0 |
| 1 | - | - | - | - |

K1=Q0

J2

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | - | - | - | - |

J2=Q0Q1

K2

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - |

K2=1

Na podstawie funkcji przełączających rysujemy schemat logiczny rozpatrywanego licznika.

Układ licznika mod5

Licznik synchroniczny zliczający w górę i w dół (dodatkowe wejście Up) mod 4 pracujący w kodzie binarnym z użyciem procedury kodowania automatu na przerzutnikach D

Tablica stanów dla przerzutnika D.

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Tablica stanów licznika (zliczającego w przód i w tył)

W przód 		W tył

Sn+1

Sn                Up=1            Up=0

| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 0 |

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika otrzymujemy tablice Karnaugha, oraz wyznaczamy funkcje przełączające dla wejść poszczególnych przerzutników licznika.

D0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

D0=Q0

D1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

D1=Q0⊕Q1⊕Up

Na podstawie funkcji przełączających rysujemy schemat logiczny rozpatrywanego licznika.

Układ licznika mod 4

3. Licznik synchroniczny zliczający w dół modulo 6, pracujący w kodzie binarnym z użyciem procedury kodowania automatu na przerzutnikach T

Tablica stanów dla przerzutnika T.

| T | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | Qn |
| 1 | Qn |

Tablica przejść licznika

|  |  | Sn |  |  | Sn+1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Q2 | Q1 | Q0 | Q2 | Q1 | Q0 | Lp |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika otrzymujemy tablice Karnaugha, oraz wyznaczamy funkcje przełączające dla wejść poszczególnych przerzutników licznika.

T0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | - | - |

T0=1

T1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | - | - |

T1=Q2QO+Q1QO

T2

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | - | - |

T2=Q1QO

Na podstawie funkcji przełączających rysujemy schemat logiczny rozpatrywanego licznika.

Licznik synchroniczny mod 16 zliczający w przód w naturalnym kodzie dwójkowym na przerzutnikach JK.

Tablica stanów przerzutnika

| J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn |

Tablica przejść licznika:

|  | Sn |  | Sn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1 | 0001 |
| 1 | 0001 | 2 | 0010 |
| 2 | 0010 | 3 | 0011 |
| 3 | 0011 | 4 | 0100 |
| 4 | 0100 | 5 | 0101 |
| 5 | 0101 | 6 | 0110 |
| 6 | 0110 | 7 | 0111 |
| 7 | 0111 | 8 | 1000 |
| 8 | 1000 | 9 | 1001 |
| 9 | 1001 | 10 | 1010 |
| 10 | 1010 | 11 | 1011 |
| 11 | 1011 | 12 | 1100 |
| 12 | 1100 | 13 | 1101 |
| 13 | 1101 | 14 | 1110 |
| 14 | 1110 | 15 | 1111 |
| 15 | 1111 | 0 | 0000 |

Na podstawie tabeli stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika wyznaczamy tabele Karnaugha dla przerzutników JK odpowiedzialnych za stany na poszczególnych wyjściach licznika.	J0

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | - | - | 1 |
| 01 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | 1 | - | - | 1 |
| 10 | 1 | - | - | 1 |

K0

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | 1 | 1 | - |
| 01 | - | 1 | 1 | - |
| 11 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | - | 1 | 1 | - |

J1

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | - | - |
| 01 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 0 | 1 | - | - |

K1

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | 1 | 0 |
| 01 | - | - | 1 | 0 |
| 11 | - | - | 1 | 0 |
| 10 | - | - | 1 | 0 |

J2

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

K2

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - | - |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | - | - | - | - |

J3

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

K3

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - | - |
| 01 | - | - | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na podstawie tablic Karnaugha wyznaczamy funkcje przełączające dla wej. poszczególnych przerzutników licznika.

J0=K0=1

J1=K1=Q0

J2=K2= Q0 Q1

J3=K3= Q0 Q1 Q2

Dla odpowiednio większej liczby przerzutników otrzymalibyśmy kolejne funkcje przełączające dla poszczególnych przerzutników licznika.

J4=K4= Q0 Q1 Q2 Q3

J5=K5= Q0 Q1 Q2 Q3Q4

JN=KN= Q0 Q1 Q2 *...*QN-1 – z równania tego można wypisać wyrażenie na funkcje przełączającą dowolnego wejścia przerzutnika w liczniku.

Łącząc wejścia sterujące J i K przerzutnika JK-MS otrzymujemy przerzutnik typu T.

A zatem licznik zbudowany na przerzutnikach T wyglądałby tak samo. ( zamiast przerzutników JK-MS byłyby przerzutniki T, wejścia T przerzutników byłyby podłączone tam gdzie wejścia J i K przerzutników JK-MS)

Schemat logiczny synchronicznego licznika dwójkowego z przeniesieniami równoległymi

Schemat licznika można przedstawić w postaci schematu blokowego, przedstawiającego układ przerzutników i układ inkrementujący lub dekrementujący, co ilustruje rysunek:

##### SCHEMAT BLOKOWY LICZNIKA

Up/Down

±1

Układ		PRZERZUTNIKI

in-de-krementujący

o 1

CLK

W modelu licznika przedstawionym powyżej generalnie stosuje się przerzutniki D.

Licznik synchroniczny mod 16 zliczający  w przód na przerzutnikach D.

Tablica stanów dla przerzutnika D

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Tablica przejść licznika

|  | Sn |  | Sn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1 | 0001 |
| 1 | 0001 | 2 | 0010 |
| 2 | 0010 | 3 | 0011 |
| 3 | 0011 | 4 | 0100 |
| 4 | 0100 | 5 | 0101 |
| 5 | 0101 | 6 | 0110 |
| 6 | 0110 | 7 | 0111 |
| 7 | 0111 | 8 | 1000 |
| 8 | 1000 | 9 | 1001 |
| 9 | 1001 | 10 | 1010 |
| 10 | 1010 | 11 | 1011 |
| 11 | 1011 | 12 | 1100 |
| 12 | 1100 | 13 | 1101 |
| 13 | 1101 | 14 | 1110 |
| 14 | 1110 | 15 | 1111 |
| 15 | 1111 | 0 | 0000 |

Na podstawie tablicy stanów przerzutnika i tablicy przejść licznika tworzymy tablicę Karnaugha

D0

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

D1

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |

D2

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

D3

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Na podstawie tablic Karnaugha wyznaczamy funkcje przełączające dla wejść poszczególnych przerzutników licznika.

D0=Q0

D1=Q0Q1+Q0Q1=Q0⊕Q1

D2=QQ1Q2+Q1Q2+Q0Q2=Q0Q1Q2+(Q0+Q1)Q2=Q0Q1Q2+Q0Q1Q2=Q0Q1⊕Q2

D3=Q0Q1Q2Q3+Q1Q3+Q0Q3+Q2Q3=Q0Q1Q2Q3+(Q0+Q1+Q2)Q3=Q0Q1Q2Q3+Q0Q1Q2Q3=Q0Q1Q2⊕Q3

analogicznie dla większej liczby przerzutników otrzymujemy:

D4=Q0Q1Q2Q3⊕Q4

................

DN=Q0Q1⋅...⋅QN−1⊕QN - z równania tego można wypisać wyrażenia na funkcję przełączająca dowolnego wejścia przerzutnika w liczniku.

Schemat logiczny synchronicznego licznika dwójkowego zliczającego w przód w naturalnym kodzie dwójkowym

Synchroniczny licznik modulo 16 ( 4 bitowy ) zliczający wstecz na przerzutnikach D

Tablica stanów dla przerzutnika D

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Tablica przejść licznika:

|  | Sn |  | Sn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1 | 1111 |
| 1 | 0001 | 2 | 0000 |
| 2 | 0010 | 3 | 0001 |
| 3 | 0011 | 4 | 0010 |
| 4 | 0100 | 5 | 0011 |
| 5 | 0101 | 6 | 0100 |
| 6 | 0110 | 7 | 0101 |
| 7 | 0111 | 8 | 0110 |
| 8 | 1000 | 9 | 0111 |
| 9 | 1001 | 10 | 1000 |
| 10 | 1010 | 11 | 1001 |
| 11 | 1011 | 12 | 1010 |
| 12 | 1100 | 13 | 1011 |
| 13 | 1101 | 14 | 1100 |
| 14 | 1110 | 15 | 1101 |
| 15 | 1111 | 0 | 1110 |

Na podstawie tablicy stanów i tablicy przejść tworzymy tablice Karnaugha.

D0

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

D1

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

D2

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |

D3

| Q3Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Z tablicy Karnaugha wyznaczamy funkcje przełączające dla wej. poszczególnych przerzutników licznika.

D0=Q0

D1=Q0Q1+Q0Q1=Q0⊕Q1

D2=Q0Q1Q2+Q0Q2+Q1Q2=Q0Q1⊕Q2

D3=Q0Q1Q2Q3+Q2Q3+Q0Q3+Q1Q3=Q0Q1Q2⊕Q3

i analogicznie :

D4=Q0Q1Q2Q3⊕Q4

....

DN=Q0Q1∗...∗QN−1⊕QN - z równania tego można wypisać wyrażenie na funkcje przełączającą dowolnego wejścia przerzutnika w liczniku.

Schemat logiczny synchronichnego licznika dwójkowego zliczającego wstecz w naturalnym kodzie dwójkowym

II.   Liczniki asynchroniczne :

Asynchroniczny licznik dwójkowy można realizować tworząc łańcuch szeregowy dwójek liczących , w których wejście zegarowe C każdego przerzutnika połączone jest z wyjściem Q poprzedniego , jak to pokazano na rys.

Aby otrzymać zliczanie w przód przerzutniki muszą zmieniać swój stan przy zmianie impulsu zegarowego z 1 na 0. Warunek ten jest spełniony przy zastosowaniu przerzutników JK master – slave , przy ustawionych J=K=1 . Licznik ten można dowolnie rozszerzać . W przedstawionym układzie można również zastosować przerzutniki wyzwalane dodatnim zboczem impulsu zegara, czyli np. przerzutniki D wyzwalane zboczem.

Przy połączeniach takich jak na rys. otrzymamy licznik zliczający wstecz. Aby zrealizować zliczanie w przód, należy dokonać inwersji sygnału zegarowego ,lub prościej , wejścia zegarowe przerzutników połączyć z wyjściami Q poprzedzających przerzutników. Zliczanie wstecz oznacza, że wartości liczbowe odpowiadające kolejnym stanom są malejące.

Maksymalna wartość częstotliwości impulsów wejściowych dla licznika asynchronicznego z dekodowaniem stanów wynosi:

1fmax≥ntp+ts

przy czym:

n – liczba przerzutników

tp – czas opóźnienia (propagacji) jednego przerzutnika

ts – czas strobowania (czas trwania impulsu na wyjściu dekodera)

Asynchroniczny licznik dziesiętny ze sprzężeniem zerującym

Liczniki asynchroniczne zaprojektowane w ten sposób mogą działać nieprawidłowo w przypadku , gdy czas opóźnienia (propagacji) między wejściem zerującym przerzutnika a jego wyjściem ma różną wartość dla poszczególnych przerzutników. Wówczas impuls zerujący , równy najmniejszmu z czasów opóźnień , może trwać zbyt krótko , aby wyzerowć licznik. W celu wyeliminowania tego niepożądanego zjawiska należy zastosować dodatkowo przerzutnik RS ustawiany w stan 1 zdekodowanym stanem licznika , a zerowany impulsami wejściowymi.

Asynchroniczny licznik dziesiętny z zerującym układem sprzężenia zawierającym  przerzutnik RS.

Przykład licznika rewersyjnego (dwukierunkowego na przerzutnikach JK)

Tablica stanów

| J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn |

Tablica przejść licznika

|  |  |  |  | Sn+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X=1 |  | X=0 |
|  | Sn |  | do przodu |  | do tyłu |
| 0 | 0000 | 1 | 0001 | 15 | 1111 |
| 1 | 0001 | 2 | 0010 | 0 | 0000 |
| 2 | 0010 | 3 | 0011 | 1 | 0001 |
| 3 | 0011 | 4 | 0100 | 2 | 0010 |
| 4 | 0100 | 5 | 0101 | 3 | 0011 |
| 5 | 0101 | 6 | 0110 | 4 | 0100 |
| 6 | 0110 | 7 | 0111 | 5 | 0101 |
| 7 | 0111 | 8 | 1000 | 6 | 0110 |
| 8 | 1000 | 9 | 1001 | 7 | 0111 |
| 9 | 1001 | 10 | 1010 | 8 | 1000 |
| 10 | 1010 | 11 | 1011 | 9 | 1001 |
| 11 | 1011 | 12 | 1100 | 10 | 1010 |
| 12 | 1100 | 13 | 1101 | 11 | 1011 |
| 13 | 1101 | 14 | 1110 | 12 | 1100 |
| 14 | 1110 | 15 | 1111 | 13 | 1101 |
| 15 | 1111 | 0 | 0000 | 14 | 1110 |

JAKA

| X | DC\BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 1 | 01 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 1 | 11 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 1 | 10 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 0 | 10 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 0 | 11 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 0 | 01 | 1- | -0 | -1 | 1- |
| 0 | 00 | 1- | -0 | -1 | 1- |

JA=KA=1

JBKB

| X | DC\BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 0- | 1- | -1 | -0 |
| 1 | 01 | 0- | 1- | -1 | -0 |
| 1 | 11 | 0- | 1- | -1 | -0 |
| 1 | 10 | 0- | 1- | -1 | -0 |
| 0 | 10 | 1- | 0- | -0 | -1 |
| 0 | 11 | 1- | 0- | -0 | -1 |
| 0 | 01 | 1- | 0- | -0 | -1 |
| 0 | 00 | 1- | 0- | -0 | -1 |

JB=KB=AX+AX

JcKc

| X | DC\BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 0- | 0- | 1- | 0- |
| 1 | 01 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 1 | 11 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 1 | 10 | 0- | 0- | 1- | 0- |
| 0 | 10 | 1- | 0- | 0- | 0- |
| 0 | 11 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 01 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 00 | 1- | 0- | 0- | 0- |

JB=KB=ABX+ABX

JcKc

| X | DC\BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 0- | 0- | 0- | 0- |
| 1 | 01 | 0- | 0- | 1- | 0- |
| 1 | 11 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 1 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 10 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 01 | 0- | 0- | 0- | 0- |
| 0 | 00 | 1- | 0- | 0- | 0- |

JB=KB=ABCX+ABCX

Synchroniczny rewersyjny licznik dwójkowy

## III.   Liczniki dziesiętne

Licznik zliczający w kodzie Johnsona.

Liczniki w kodzie Johnsona charakteryzują się łatwością dekodowania poszczególnych stanów.

Dla zdekodowania każdej pozycji dziesiętnej w dekadzie wystarczy dwu wejściowa bramka AND. Jest to, obok możliwości uzyskania dużej maksymalnej częstotliwości zliczania impulsów wejściowych, poważna zaleta tego typu liczników.

|  | E | D | C | B | A |  | E | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na podstawie tablicy przejść otrzymujemy tablice Karnaugha, oraz wyznaczamy funkcje przełączające dla wejść poszczególnych przerzutników licznika.

JA, KA

| EDC \ BA | 0 | 1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0- | -- | -- | -- |
| 101 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 0- | -- | -1 | 0- |
| 110 | 0- | -- | -- | -- |
| 010 | -- | -- | -- | -- |
| 011 | -- | -- | -0 | -- |
| 001 | -- | -- | -0 | -- |
| 000 | 10 | -0 | -0 | -- |

JA =E, KA=E

JB, KB

| EDC \ BA | 0 | 1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0- | -- | -- | -- |
| 101 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 0- | -- | -0 | -1 |
| 110 | 0- | -- | -- | -- |
| 010 | -- | -- | -- | -- |
| 011 | -- | -- | -0 | -- |
| 001 | -- | -- | -0 | -- |
| 000 | 0- | 10 | -0 | -- |

JB =A, KA=A

JC, KC

| EDC \ BA | 0 | 1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0- | -- | -- | -- |
| 101 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | -1 | -- | -0 | -0 |
| 110 | 0- | -- | -- | -- |
| 010 | -- | -- | -- | -- |
| 011 | -- | -- | -0 | -- |
| 001 | -- | -- | -0 | -- |
| 000 | 0- | 0- | 1- | -- |

JC =B, KC=B

JD, KD

| EDC \ BA | 0 | 1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0- | -- | -- | -- |
| 101 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | -0 | -- | -0 | -0 |
| 110 | -1 | -- | -- | -- |
| 010 | -- | -- | -- | -- |
| 011 | -- | -- | -0 | -- |
| 001 | -- | -- | 1- | -- |
| 000 | 0- | 0- | 0- | -- |

JD =C, KD=C

JE, KE

| EDC \ BA | 0 | 1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | -1 | -- | -- | -- |
| 101 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | -0 | -- | -0 | -0 |
| 110 | -0 | -- | -- | -- |
| 010 | -- | -- | -- | -- |
| 011 | -- | -- | 1- | -- |
| 001 | -- | -- | 0- | -- |
| 000 | 0- | 0- | 0- | -- |

JE =D, KE=D

Na podstawie funkcji przełączających rysujemy schemat logiczny rozpatrywanego licznika.

Licznik synchroniczny zliczający w górę pracujący na innym kodzie niż binarny:

001,010,101,011,111,110,100,001,itd. Jest to licznik typu LFSR (Linear Feedback Shift Register).

Tablica stanów licznika:

| Sn | Sn+1 |
| --- | --- |
| 001 | 010 |
| 010 | 101 |
| 101 | 011 |
| 011 | 111 |
| 111 | 110 |
| 110 | 100 |
| 100 | 001 |

J0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | - | - | 1 |
| 1 | 1 | - | - | 0 |

J0=Q2+Q1

K0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | 0 | - |
| 1 | - | 0 | 1 | - |

J0=Q1⊗Q2

J1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 1 | - | - |

J1=Q0

K1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | - | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 1 |

K1=Q0

J2

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 1 | - | - | - | - |

J2=Q1

K2

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

K2=Qalignl1

Schemat licznika:

Licznik synchroniczny zliczający w górę pracujący na innym kodzie niż binarny:

001,010,101,011,111,110,100,001,itd., na przerzutnikach D.

Tabela stanów przerzutnika:

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Tablica przejść licznika:

| Sn | Sn+1 |
| --- | --- |
| 001 | 010 |
| 010 | 101 |
| 101 | 011 |
| 011 | 111 |
| 111 | 110 |
| 110 | 100 |
| 100 | 001 |

Na podstawie tabeli stanów i tabeli przejść wyznaczamy funkcje przełączające dla poszczególnych licznika:

D0

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

D0=Q1Q2+Q1Q2=Q1⊕Q2

D1

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

D1=Q0

D3

| Q2\Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

D2=Q1

Resetowanie synchroniczne i asynchroniczne na podstawie przerzutnika D.

Aby pokazać różnice używamy dwóch bibliotecznych przerzutników jeden z resetowaniem synchronicznym FD (dodatkowa bramka AND2B1 realizuje funkcje resetu synchronicznego) i FDC z zerowaniem asynchronicznym.

Na wykresie można zaobserwować różnice w wyjściowym przebiegu QS (przerzutnika z resetem synchronicznym) i przebiegu QA (przerzutnika z resetem asynchronicznym).

W przerzutniku z resetem synchronicznym wyzerowanie licznika następuje wraz z pojawieniem się zbocza narastającego zegara . Natomiast w przerzutniku z resetem asynchronicznym wyzerowanie następuje w momencie pojawienia się impulsu na wejściu reset (RES).

Przykładowy licznik zbudowany na elemencie bibliotecznym CB4CLED.

Wejścia licznika :

D0 – D3 wejścia wpisu równoległego – stan tych wejść jest wpisywany do licznika po podaniu impulsu 1 na wejście przepisujące (wprowadzające) L.

L- synchroniczne sygnał kontrolny wpisu równoległego. Jeżeli 1 to stan wejść D zostanie przepisany z narastającym sygnałem C na wyjście licznika.

UP – ustawienie kierunku liczenia licznika (1 – w górę , 0 – w dół)

CE – Clock Enable – jest to wejście poprzez które licznik reaguje lub nie na takt impulsu zegarowego.

C- wejście zegarowe,

CLR – reset asynchroniczny – doprowadzenie poziomu 1 do tego wejścia powoduje wyzerownie licznika

Wyjścia licznika:

Q0 – Q3 – wyjścia na których występuje słowo wyjściowe.

CEO – służy do łączenia kaskadowego liczników

Zadania poszczególnych wejść licznika przedstawiono na rys.1 i 2.

Rys.1

Rys.2

Licznik modulo 5 zbudowany na bazie elementu bibliotecznego CB4CLED zliczający w górę.

Licznik ten zlicza w górę począwszy od wartości 11 i kolejno: 12,13,14,15,11,itd. Wartość 11 (11=16-5) jest podana na wejście licznika, po jednym cyklu zliczania licznik powraca do wartości 11. Dzieje się to tak, gdyż po osiągnięciu stanu 15 przez licznik na wyjściu TC pojawia się impuls, który jest podawany na wejście L , które powoduje przepisanie na wyjście licznika wartości  wejściowej (11), co ilustruje poniższy wykres.

Licznik modulo 5 zbudowany na bazie elementu bibliotecznego CB4CLED zliczający w dół.

Schemat licznika jest jak w poprzednim liczniku ale na wejście Up podajemy impuls 0

Licznik mod 5 z resetem synchronicznym.

Licznik zlicza od wartości 0 do 4. Po osiągnięciu wartości 4 z wyjścia Q2 zostaje podany impuls na wejście L powodujący przepisanie stanu z wejścia (0) na wyjście.

Licznik mod 5 z resetem asynchronicznym.

rys1

rys2.

Licznik zlicza od wartości 0 do wartości 4. Po osiągnięciu wartości 4 licznik krótkotrwale osiąga wartość 5 po czym zostaje zresetowany do wartości początkowej 0.

Można to zaobserwować na rys1. w postaci zaciemnionych fragmentów. Natomiast na rys2.  zobrazowano to w powiększeniu.

#### Kaskada liczników

Układ pozwalający łączyć dowolną ilość liczników w licznik mod  2n.

Układ przedstawiony poniżej zawiera dwa liczniki połączone w kaskadę.

Na rysunkach poniżej przedstawiono przykładowe fragmenty z wykresów zegarowych licznika, obrazujące sposób liczenia.