T2. Projektowanie elementów sekwencyjnych wykorzystując struktury SPLD.

Celem ćwiczenia jest wykorzystanie języka CUPL do programowania pojedynczych sekwencyjnych elementów logicznych w strukturach SPLD: GAL 16V8 i GAL 22V10.

Synteza i symulacja funkcjonalna elementów sekwencyjnych opisanych równaniami logicznymi w języku CUPL.

- Dokonać implementacji podstawowych typów przerzutników

- RS,

- JK,

- D,

- T.

Przebieg ćwiczenia

Realizacja każdego z zadań powinna uwzględniać następujące etapy:

1. Przygotowanie równań opisujących logikę.

2. Utworzenie nowego projektu w programie WinCupl. Po wykonaniu tego etapu powinien powitać szablon tekstowego pliku źródłowego w języku CUPL.

3. Uzupełnienie pliku źródłowego o przygotowane wcześniej równania opisujące logikę.

4. Przygotowanie pliku sygnałów wejściowych dla symulatora Win Sini.

5. Kompilacja programu w trybie zależnym od układu (ang. Device Dependent Compile).

6. Sprawdzenie symulacyjne poprawności działania zaprojektowanej logiki (ang. Device Dependent Simulate).

7. Zaprogramowanie układu i sprawdzenie poprawności działania w docelowym projekcie.