CO TO SĄ UKŁĄDY CPLD? NA PRZYKŁĄDZIE UKŁADU 9500 (XILINX) OMÓW ICH BUDOWĘ I PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW.

W porównaniu z układami PLD, układy CPLD mają większą złożoność logiczną, gdyż zawierają przeciętnie od 1000 do 15000 bramek, a niejednokrotnie i więcej. Drugą cechą charakterystyczną układów CPLD jest ich architektura. W ogólnej budowie układu CPLD można wyróżnić pewną liczbę bloków funkcjonalnych BF o strukturze podobnej do struktur PAL/GAL, łączonych za pośrednictwem programowalnej matrycy połączeń PMP.

Rys. Zasada budowy układu CPLD.

Matryca ta ma zazwyczaj postać zespołów multiplekserów, których celem jest skierowanie sygnałów wejściowych na określone programowo wyjścia. Każdy blok BF zawiera pewną liczbę (zazwyczaj krotność liczby 16) programowanych makrokomóerk, które realizują funkcje logiczne układu. W niektórych układach są także wytwarzane makrokomórki zagrzebane (buried), których wyjścia nie są dołączone do końcówek układu, lecz wprowadzone jako „sprzężenia zwrotne” do matrycy PMP. Bloki wejść/ wyjść I/O (Input/Output) zawierają zespoły komórek wyjściowych (zawierające bufory trójstanowe) i buforów wejściowych, oraz – w niektórych układach – programowalne magistrale wyjściowe, umożliwiające łatwe połączenie jego makrokomórek z różnymi końcówkami układu (w ograniczonym zakresie).

Układy CPLD są wytwarzane niemal wyłącznie w technologii CMOS. Do programowania była początkowo stosowana technologia EPROM. Obecnie stosuje się znacznie wygodniejsze technologie pamięci z reprogramowaniem elektrycznym, czyli pamięci EEPROM i pamięci błyskowe (Flash).

Architektura układów CPLD z serii XC 9500. Każdy układ zawiera pewną liczbę n bloków funkcjonalnych (BF) i bloków wejścia/wyjścia (BIO), oraz programowalną matrycę połączeń (PMP) o firmowej nazwie FastCONNECT Switch Matrix. Matryca PMP umożliwia różnorodne łączenie wyjść bloków BF i BIO z wejściami bloków BF. Sterownik JTAG służy do testowania układu, a sterownik ISP do programowania matrycy połączeń i bloków funkcjonalnych. Oprócz uniwersalnych końcówek wejścia/wyjścia (I/O) występują również końcówki trójfunkcyjne: I/O/GCK (GCK – Global Clock – Globalny Zegar), I/O/GSR (GSR - Global Set/Reset – Globalny Set/Reseyt) i I/O/GTS (GTS – Global Three-State Control – Globalne sterowanie wyjść trójstanowych).

Ogólna budowa bloku funkcjonalnego BF. Do programowalnej matrycy AND doprowadzone jest 36 sygnałów wejściowych, czyli 72 sygnały w postaci prostej i zanegowanej. Termy zaprogramowane w matrycy można doprowadzić do 18 makrokomórek bloku BF. Ponieważ blok BF ma 36 wejść i 18 wyjść, więc nosi on również nazwę 36V18 – od układów PAL.

Budowa mikrokomórki. Główne wejścia to pięć bramek AND, które realizują pięć zaprogramowanych termów w matrycy AND. W jednym bloku BF można zatem wytworzyć do 90 (5 x 18) różnych termów. Alokator termów (AT) zawiera 8 programowalnych demultiplekserów DX i trzy bramki OR, które umożliwiają wykorzystanie pięciu „własnych” termów makrokomórki, przesłanie ich do sąsiednich makrokomórek, lub wykorzystanie termów wytworzonych w sąsiednich makrokomórkach.

Przerzutnik makrokomórki może być skonfigurowany jako typ D lub T przy użyciu bramki XOR. Można go również ominąć w zastosowaniach kombinacyjnych. Wybór źródeł sygnałów zapewniają programowalne multipleksery MUX. Sygnały S i R są asynchroniczne i mogą być pobierane z matrycy AND jako „termowe” (do realizacji układów szeregowych – asynchronicznych) lub pobierany z jednej z trzech globalnych szyn zegarowych. Podczas włączenia zasilania stan przerzutnika jest wymuszony w sposób zdefiniowany przez użytkownika lub domyślnie jest ustalany jako 0. Sygnał zezwolenia bufora trójstanowego może być wytwarzany w matrycy AND jako odpowiednio dobrany term (PTOE), lub można do tego celu wybrać w bloku BIO jeden z dostępnych sygnałów globalnych GTS.

Alokator AT umożliwia dysponowanie zarówno „własnymi” termami, jak też termami „ukradzionymi” z sąsiednich makrokomórek.

Czterokońcówkowy port JTAG i sterownik JTAG umożliwiają wykonanie pełnego testowania układu po zaprogramowaniu, zgodnie z normą IEEE Boundary-Scan Standard 1149. Norma obejmuje specyfikacje elektryczne i zestaw instrukcji dla programów testujących. Ten sam port służy do programowania układów.

Układy z serii 9500mogą być zabezpieczone programowo przeciw odczytowi mapy połączeń jak i przeciw niezamierzonemu programowaniu i kasowaniu. Wybrane Lub wszystkie makrokomórki układu mogą być programowo ustawione w trybie obniżonej mocy, jeśli może być tolerowane zwiększenie czasów propagacji w takich komórkach.