OMÓWIĆ TRZY TRYBY W JAKICH MOŻE BYĆ UKŁAD GAL (Z CZEGO TE TRYBY WYNIKAJĄ). PRZEDSTAW STOSOWNE SCHEMATY LOGICZNE.

Konfiguracja komórki OLMC jest ustawiana przez programatory i oprogramowanie narzędziowe oraz jest całkowicie niewidoczna (przezroczysta) dla użytkownika. Komórkę OLMC można ustawić w trzech trybach:

- prostym (simple),

- złożonym (complex),

- rejestrowym (registered).

O konfiguracji wszystkich makrokomórek OLMC decydują dwa globalne bity SYN i AC0. Bit XOR każdej komórki ustawia polaryzację wyjścia w każdym z trzech trybów, natomiast bit AC1 ustala kierunek (wejście lub wyjście). Dwa globalne i 16 indywidualnych bitów definiuje wszystkie możliwe konfiguracje układu GAL16V8. Kompilatory ustawią te bity automatycznie tak, iż użytkownik nie musi ich samodzielnie ustawiać.

Większość kompilatorów ma możliwość automatycznego wyboru trybu pracy układu. Wybór jest dokonywany na podstawie kodu programu napisanego przez użytkownika. Jeżeli w kodzie zostanie użyty choćby jeden rejestr, to kompilator wybiera tryb rejestrowy. Gdy wyjścia kombinacyjne są kontrolowane przez linie product term to kompilator używa trybu złożonego. Oprogramowanie wybierze tryb prosty jedynie wtedy, gdy wszystkie wyjścia są zadeklarowane jako kombinacyjne bez kontroli sygnałem OE.

W trybie rejestrowym makrokomórki OLMC są skonfigurowane jako dedykowane wyjścia rejestrowe lub jako funkcje wejściowo-wyjściowe (I/O functions). Wszystkie makrokomórki dzielą wspólny zegar CLK i pin kontroli OE. Każda makrokomórka może być skonfigurowana jako rejestrowa lub wejście albo wyjście kombinacyjne. Dedykowana funkcja wejścia lub wyjścia może być zaimplementowana jako podzestaw funkcji wejściowo-wyjściowej (I/O function).

W trybie złożonym makrokomórki są skonfigurowane tylko jako wyjścia lub jako funkcje wejściowo-wyjściowe (I/O functions). W tym trybie można uzyskać maksymalnie sześć linii wejściowo-wyjściowych. Dwie zewnętrzne makrokomórki (piny 12 i 19) nie mają możliwości pracy jako wejście (input). Projekty wymagające ośmiu I/O mogą być zaimplementowane w trybie rejestrowym. Do wszystkich makrokomórek dochodzi siedem linii product term. Ósma linia product term jest używana do sterowania buforem trójstanowym. Piny 1 i 11 są zawsze dostępne jako wejścia danych dla matrycy iloczynu logicznego.

W trybie prostym makrokomórki są skonfigurowane jako dedykowane wejścia lub jako dedykowane, zawsze aktywne, kombinacyjne wyjścia. Do makrokomórki OLMC dochodzi osiem linii product term kontrolujących jej logikę. Dodatkowo każde wyjście ma programowalną polaryzację. Piny 1 i 11 są zawsze dostępne jako wejścia danych matrycy iloczynów logicznych. Dwie środkowe makrokomórki (piny 15 i 16) są zawsze dostępne jako dedykowane wyjścia.