Pamięci RAM buduje się jako układy bipolarne (TTL, ECL) lub unipolarne (NMOS, CMOS). Pamięci bipolarne mają niewielkie pojemności, potrzebują dużych prądów zasilających i są wolniejsze (TTL) lub tylko nieznacznie szybsze (ECL) od najszybszych pamięci CMOS. Obszar zastosowań pamięci bipolarnych jest zatem coraz mniejszy.

Pamięci unipolarne mogą być statyczne SRAM (ang. Statie Random Access Memory) lub dynamiczne DRAM (ang. Dynamie Random Access Memory). Elementem pamiętającym jest przerzutnik bistabilny, zbudowany z tranzystorów MOS. Elementem pamiętającym w pamięci DRAM kondensator podłoże-dren tranzystora MOS. Oczywiście kondensator ten rozładowuje się przez istniejące w układzie upływności i musi być w związku z tym okresowo doładowany w celu utrzymania ładunku. Pamięci dynamiczne wymagają więc – w czasie ich użytkowania – „odświeżania” zawartej w nich informacji poprzez okresowe odczytywanie i zapisywanie poszczególnych komórek pamięci (uzupełnienie ładunku elektrycznego). W konsekwencji są potrzebne dodatkowe układy realizujące takie „odświeżenie”.

Rzeczywista struktura pamięci typu RAM nie zawiera rejestrów. Rejestry zastąpiono tak zwaną matrycą pamięciową, złożoną z możliwie prostych elementów pamięciowych. Element taki jest nazywany podstawową komórką pamięci i służy do zapamiętania 1 bitu informacji. Na rysunku przedstawiono schemat zasadniczy takiej komórki wykonanej w technice TTL Elementy, z których jest zbudowana podstawowa komórka pamięci Ram wykonana w technice TTL (najczęściej TTL-S lub TTL-LS) tworzą układ przerzutnika bistabilnego. Jeden z dwóch tranzystorów (77 lub T2) jest w stanie blokowania, drugi natomiast w stanie przewodzenia, a na linii słowa występuje potencjał około 0,3 V. Operacja zapisu wymaga doprowadzenia do linii słowa napięcia +3 V. Aby zapisać stan 1 w przerzutniku, należy potencjał linii D obniżyć do około 2 V. Powoduje to przewodzenie tranzystora Tl. Aby zapisać 0, należy obniżyć potencjał linii D.

Operacja odczytu jest podobna do operacji zapisu. Doprowadzamy napięcie +3 V do linii słowa. Wzmacniacz różnicowy, dołączony do linii bitowych, odczytuje stan przerzutnika. Jeżeli tranzystor Tl przewodzi, to potencjał linii D jest niższy, co wzmacniacz różnicowy odczytuje jako stan 1.

Budowę podstawowej komórki pamięci wykonanej w technice MOS przedstawiono na rysunku. Podstawowa komórka pamięci statycznej MOS (rys. 14.4a) zawiera przerzutnik zbudowany z tranzystorów Tl : T4. Tranzystory Tl i T2 pełnią rolę rezystorów i jest to układ całkowicie analogiczny do układu z rys.

W przypadku dynamicznej pamięci MOS elementem pamięciowym jest pojedynczy kondensator. Informacja jest przechowywana w postaci ładunku zmagazynowanego w kondensatorze C. Dostęp do informacji uzyskuje się poprzez wybranie linii słowa. Powoduje to przewodzenie tranzystora T, co umożliwia odczyt informacji pamiętanej w kondensatorze lub jej zmianę (zapis).

RYS. Podstawowa komórka pamięci RAM (TTL)

RYS. Podstawowa komórka pamięci RAM (MOS): a)statyczna  b)dynamiczna