SCHARAKTERYZOWAĆ UKŁAD GAL16V8. OMÓWIC BUDOWĘ UNIWERSALNEJ PROGRAMOWALNEJ MAKROKOMÓRKI OLMC (OUTPUT LOGIC MACROCELL).

GAL 16V8 - Generic Array Logic - układ PLD o reprogramowalnej strukturze logicznej.

Najprostszym układem GAL, wytwarzanym w technologii CMOS/EEPROM, jest typ GAL16V8. Zawiera on 8 dedykowanych wejść I, 8 trójstanowych buforów konfigurowanych przez użytkownika (I wejście, O - wyjście, Q - wyjście przerzutnika) i dwie  dwufunkcyjne końcówki wejściowe: I/CLK (wejście/wejście zegara) i I/OE (wejście/ wejście zezwolenia buforów trójstanowych - Output Enable).

Matryca programowalna połączeń logicznych AND ARRAY zawiera 64 bramki AND o 32 wejściach. Układ zawiera 8 uniwersalnych programowalnych makrokomórek OLMC (Output Logic Macrocell), które umożliwiają zaprogramowanie układu w trzech trybach pracy: w dwu trybach kombinacyjnych - prostym i złożonym, oraz w trybie sekwencyjnym - rejestrowym.

Każda makrokomórka zawiera 8-wejściową bramkę OR, bramkę Ex-OR do programowanej negacji sygnałów wyjściowych oraz przerzutnik D. Wejścia zegarowe wszystkich 8 przerzutników są połączone razem z wejściem I/CLK.

Dodatkowo układ może być emulatorem wszystkich podstawowych 20 pinowych układów PAL (ich architektury).

Programowanie GAL’i  jest możliwe z użyciem hardware’u i software’u dostarczonego między innymi przez producenta. Istnieją odpowiednie języki programowania: ABEL, CUPL, LOG/IC oraz biblioteki ORCad’a.

Producent gwarantuje minimum 100 erase/write (kasowanie/zapis) cykli. Unikatowe obwody testujące i reprogramowalne komórki pozwalają na testy funkcjonalne podczas realizacji projektowanych układów. NSC gwarantuje 100% wydajności programowania i funkcjonowania układów. Dodatkowo elektroniczna sygnatura umożliwia identyfikację układu, nadanie mu ID device. Wbudowany wewnątrz układ ochronny danych umożliwia blokadę odczytu danych wprowadzonych do GAL’u. Dzięki temu można uniknąć i zabezpieczyć swój projekt przed piractwem.

- Cechy układu:

- technologia elektrycznie kasowalno - programowalnych komórek:

a) rekonfiguracja struktury logicznej;

b) reprogramowanie komórek;

c) gwarancja 100% wydajności;

- wysokiej jakości technologia E2CMOS:

a) niski pobór mocy: 45 mA/ 90 mA max w stanie aktywnym;

b) duża prędkość: 20 ns - 35 ns max akcja;

- osiem wyjść logicznych makrokomórek:

a) maksymalna elastyczność podczas programowania struktury logicznej;

b) również emulacja 20 pinowych urządzeń PAL z pełną kompatybilnością function/fuse,         map/parametric;

- automatyczne ładowanie konfiguracji po włączeniu zasilania do wszystkich rejestrów -100%  funkcjonalności testowania;

- pełne zaopatrzenie przez National PLANTH urządzeń i oprogramowania;

- wysokiej jakości i szybkości algorytmy programowania;

- komórka ochrony danych zabezpieczająca przed kopiowaniem logiki.