CO TO SĄ UKŁĄDY PLD? PODZIELIĆ JE ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ I OPISAĆ POSZCZEGÓLNE GRUPY.

Przy projektowaniu strukturalnym systemów wielkiej skali integracji coraz szerzej stosuje się zintegrowane struktury logiczne, a w szczególności programowalne moduły logiczne PLD.

Układy te, których pierwszym przedstawicielem była pamięć stała ROM, są obecnie produkowane w różnych i licznych odmianach, obejmowanych wspólną nazwą programowalnych elementów logicznych PLD. Układy programowalne dzieli się na dwie zasadnicze kategorie, którymi są:

- programowalne struktury logiczne (PLD – Programmable Logic Device

- złożone programowalne struktury logiczne (CPLD – Complex PLD),

- programowalne matryce bramkowe (FPGA – Field Programmable Gate Array).

Są to układy cyfrowe, w których istnieje możliwość programowego ustawienia funkcji przetwarzania sygnałów przez użytkownika (dotyczy to możliwości modyfikacji połączeń na odpowiednich matrycach logicznych lub wyboru drogi przetwarzania sygnału w uniwersalnych blokach logicznych).

Do ukłądów PLD należą do nich przede wszystkim układy:

  - PLA - Programmable Logic Array;

  - PAL - Programmable Array Logic;

  - GAL - Generic Array Logic;

  - MACH – Macro Array CMOS High-densit;

  - EPLD – Erasable PLD;

  - PLS – (Programmable Logic Sequencer;

  - FPGA - Field Programmable Gate Array, w tym układy LCA (Logic Cell Arrey.

Z punktu widzenia technologii układy cyfrowe PLD możemy podzielić na następujące grupy:

- PAL - Programmable Array Logic (TTL);

- GAL - Generic Array Logic (E2CMOS);

- PAL 10 - 10 kH ECL PAL;

- PAL 100 - 100 kH ECL PAL;

- PL - Factory Programmed  PAL;

- NL - National Masked Logic.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym programowalnych modułów logicznych jest matryca tranzystorów, którymi – w zależności od technologii – mogą być tranzystory bipolarne TTL lub typu MOS. W obu przypadkach tranzystory te są ułożone w formie dwóch matryc: matrycy AND i matrycy OR. Nie dotyczy to układów FPGA, które są układami typu komórkowego a nie matrycowego.

Podział z punktu widzenia struktur logicznych

- SPLD – (simply) proste układy programowalne

  - OTP (EEPROM, Fuse)

  - Reprogramowalne (EEPROM, Flash)

- CPLD – (complex) złożone układy programowalne

  - OTP (EEPROM)

  - Reprogramowalne (EEPROM, Flash)

- FPGA – programowalne matryce bramkowe

  - OTP (Antifuse),

  - Reprogramowalne SRAM

Struktura SPLD

Struktura CPLD

Struktura FPGA