RYS. SCHEMAT BLOKOWY ROM

PAMIĘĆ ROM – nieulotna ( nie tracąca zawartości po zaniku napięcia zasilania ) pamięci tylko z odczytem zapisanych danych .Jest zapisywana w czasie produkcji w formie maski, na podstawie dostarczonego wzorca.

TYPY PAMIĘCI ROM :

- MROM – programowane maska ( 1 dioda lub tranzystor )

2.   a)   PROM – OTPROM typ pamięci jednokrotnie , trwale programowanej przez użytkownika

(są to pamięci bipolarne) Pamięć nie zaprogramowana jest pamięcią, której komórki wypełniono tylko zerami albo tylko jedynkami. Programowanie polega więc na fizycznej zamianie zawartości komórki pamięci stanu na przeciwny , oczywiście tylko w miejscach , gdzie jest to konieczne. Jeśli stan niezaprogramowania jest stanem właściwym , to taka komórka jest uznawana za prawidłowo zaprogramowaną. Samo programowanie komórki polega więc na trwałym uszkodzeniu każdego bitu pamięci w taki sposób, aby stan tej komórki zmienił się na przeciwny.

b)  EPROM - jest pamięcią programowaną elektrycznie. Użytkownik sam programuje

swój wzór informacji, jak chce zapisać. Gdy układ posiada okienko ze szkła

kwarcowego, można tak pamięć kasować i programować ponownie. Kasowanie dokonuje się za pomocą światła ultrafioletowego. Komórki pamięci EPROM są tranzystorami MOS z pływającymi bramkami. Są one programowane przez wstrzykiwanie elektronów o wysokiej energii. Komórka taka zawiera „0” , podczas gdy niezaprogramowane komórki zawierają „1”.

c)  EEPROM - są układami, które nie tylko są elektrycznie programowalne, ale

również elektrycznie kasowane. Mają ograniczoną liczbę cyklów programowania od

około 10 tys. razy do 1 mln  razy. Komórka pamięci składa się z tranzystora NMOS. Do każdej komórki można wprowadzić ładunek elektryczny , który przechowywany jest w izolowanej warstwie azotku krzemu, znajdującej się między bramką tranzystora , a podłożem z tlenku krzemu. Ładowanie inicjuje się poprzez tzw. efekt tunelowy.Powstaje on po przyłożeniu wysokiego napięcia ( 20- 40 V ) do bramki tranzystora. Poprzez zmianę polaryzacji tego napięcia , układ można programować , bądź też kasować.

d)  FLASH - jest również pamięcią programowaną i kasowaną elektrycznie. W porównaniu z pamięcią EEPROM cechuje się ona szybszymi czasami programowania i kasowania. Najczęściej pamięć ta składa się z sektorów, na których mogą być wykonywane odpowiednie operacje, posiada własną listę komend automatyzujących programowanie i kasowanie pamięci.

e)  NVRAM - jest rodzajem pamięci komputerowej, który nie traci zawartych w sobie informacji po zaniku zasilania. Jest używany w systemach komputerowych głównie do przechowywania ustawień (np. BIOS) i informacji, które muszą być trwałe.

RYS.  SCHEMAT BLOKOWY NVRAM

PODZIAŁ PAMIĘCI ZE WZGLĘDU NJA SPOSÓB DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZECHOWYWANEJ W PAMIĘCI