| # KOLEGIUM KARKONOSKIE Wydział Techniczny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Laboratorium Techniki Cyfrowej |  |  |  |  |  |
| Numer grupy: 3/5 | # Numer ćwiczenia: 10 |  | # Prowadzący: Aleksander Dziuda |  |  |
| # Skład grupy: | Temat ćwiczenia : Projektowanie elementów sekwencyjnych wykorzystując struktury SPLD. |  |  |  |  |
|  | # Data wykonania: 21.05.2008 | Ocena: |  | Podpis: |  |

## Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wykorzystanie języka CUPL do programowania pojedynczych sekwencyjnych elementów logicznych w strukturach SPLD: GAL 16V8 i GAL 22V10.

Synteza i symulacja funkcjonalna elementów sekwencyjnych opisanych równaniami logicznymi w języku CUPL.

Zadania:

- Dokonać implementacji podstawowych typów przerzutników

Wyniki:

Tabela wyników:

| CLK | CLR | PR | OE | S | R | Q | Q | D | Q | Q | T | Q | Q | J | K | Q | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ┌┐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ┌┐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ┌┐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ┌┐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ┌┐ | X | X | 1 | X | X | X | X | X | w.imp* | w.imp | X | w.imp | w.imp | X | X | w.imp | w.imp |
| ┌┐ | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 |
| ┌┐ | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 |

*w. imp. – stan wysokiej impedancji

Wnioski:

Zaprojektowany i zaprogramowany na układzie GAL16V8 zespół przerzutników SR, D, T oraz JK po podłączeniu do makiety laboratoryjnej i sprawdzeniu wygenerował nam wyniki, które przedstawia powyższa tabela. Jak widać przerzutniki spełniają swoje tabele prawd, gdy wejścia CLR, PR, OE są ustawione w stan „0”. Gdy ustawimy wejście OE w stan „1” wówczas pojawia nam się stan wysokiej impedancji na wszystkich wyjściach przerzutników D, T, JK za wyjątkiem przerzutnika SR. Jest to efekt użycia w programie WinCupl rozszerzenia *.d do przerzutników D, T, JK, które powoduje ustawienie przez kompilator mikrokomórki w strukturze PLD jako przerzutnik typu D.

Po ustawieniu wejścia CLR w stan „1” zaś wejść PR, OE w stan „0” wyjścia Q przerzutników D, T, JK wyzerowały się. Następnie po ustawieniu wejścia zerującego CLR w „0” a ustawiającego PR w „1” na wyjściach Q tych przerzutników pojawiły się „1”.

Zmiany wejść CLR, PR oraz OE nie miały zaś wpływu na działanie przerzutnika SR, którym sterowały tylko wejścia adresowe S i R. Gdy oba  te wejścia ustawione były w stanie „0” wówczas na wyjściu Q oraz Q otrzymaliśmy logiczne „1” czyli tzw. stan zabroniony.

Symulacja:

Fragment pliku *.pld z programem:

/*********************** DEKLARACJA WEJSC *****************************/

PIN [1,4,9,11] = [CLK,PR,CLR,OE]  ; /* sygnaly kontrolne              */

PIN [2,3]      = [S,R]            ; /* przerzutnik RS                 */

PIN  5         =  T               ; /* przerzutnik T                  */

PIN  6         =  D               ; /* przerzutnik D                  */

PIN [7,8]      = [J,K]            ; /* przerzutnik JK                 */

/*********************** DEKLARACJE WYJSC *****************************/

PIN [19,18]    = [QST, QSC]              ; /* przerzutnik RS          */

PIN [17,16]    = [QTT, QTC]              ; /* przerzutnik T           */

PIN [15,14]    = [QDT, QDC]              ; /* przerzutnik D           */

PIN [13,12]    = [QJT, QJC]              ; /* przerzutnik JK          */

/*********************** ROWNANIA LOGICZNE ****************************/

/* RS */

QST = !S#(R&QST);

QSC = !R#(S&QSC);

/* T */

QTT.d = PR#(!CLR&!T&QTT)#(!CLR&T&QTC);

QTC.d = CLR#(!PR&!T&QTC)#(!PR&T&QTT);

/* D */

QDT.d = PR#(D&!CLR);

QDC.d = CLR#(!D&!PR);

/* JK */

QJT.d = PR#(J&QJC&!CLR)#(!K&QJT&!CLR);

QJC.d = CLR#(!J&QJC&!PR)#(K&QJT&!PR);

Fragment pliku *.si z wektorem:

ORDER: CLK, CLR, PR, OE, S, R, QST, QSC, D, QDT, QDC, T, QTT, QTC, J, K, QJT, QJC;

VECTORS:

C11000**Z**Z**ZZ**

C10001**Z**Z**ZZ**

C01010**Z**Z**ZZ**

C00011**0**0**00**

C00000**1**1**01**

C00010**0**0**10**

C00001**1**1**11**

C00011**0**0**00**

C00000**1**1**01**

C00001**0**0**10**

C00011**1**1**11**

C00111**0**0**11**

Widok schematu otrzymanego w pliku *.doc:

______________

|    przerz    |

CLK x---|1           20|---x Vcc

S x---|2           19|---x QST

R x---|3           18|---x QSC

PR x---|4           17|---x QTT

T x---|5           16|---x QTC

D x---|6           15|---x QDT

J x---|7           14|---x QDC

K x---|8           13|---x QJT

CLR x---|9           12|---x QJC

GND x---|10          11|---x OE

|______________|