# PROJEKT Z „UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH I”

###### Część pierwsza projektu

## I. Schemat ideowy oraz dane projektowe

Temat cz. I projektu:

a) Obliczyć wartość rezystorów i SEM baterii zasilających VCC = |Vee| we wzmacniaczu o schemacie, pokazanym na rys. 1. Wartość skuteczną napięcia wyjściowego wzmacniacza, które nie jest jeszcze obcinane, nie może być mniejsza niż zadana w temacie projektu i większa od 1,5 wielkości zadanej, w  zakresie zmian: temperatury od Tmin = 15OC do Tmax = 45OC, napięcia zasilającego (o +/- 10% wartości nominalnej) i rozrzutów współczynnika wzmocnienia prądowego (od min = 150 do max = 250). Przyjąć że, minimalne napięcie kolektor-emiter jest równe UCEmin=1V.  Do szacowania napięcia wyjściowego założyć, że kondensatory C1, C3 stanowią zwarcie, a kondensator C2 stanowi rozwarcie dla prądów zmiennych.

b) Obliczyć moc prądu stałego pobieraną przez układ ze źródła zasilającego oraz moce wydzielane w tranzystorach i rezystorach.

c) (Opcjonalna część projektu) Ocenić zmiany punktu pracy tranzystora T2 pod wpływem zmian temperatury i rozrzutów współczynników wzmocnienia prądowego w zadanych zakresach zmian. Do obliczeń przyjąć  c = 2mV/°C i γ = 5·10-3 1/°C. Wpływ Ic0 Pominąć. Określić maksymalne napięcie wyjściowe.

tab. 1. Dane projektowe

| nr | ICT1 [mA] | ICT2 [mA] | Rg [k] | RL [k] | fg [kHz] | fd [Hz] | Uwy [V] |  | UBE [V] | Ta [OC] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2,0 | 4,0 | 0,3 | 2,5 | 35 | 35 | 2,0 | 200 | 0,65 | 25 |

rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza

II. Schematy uproszczone.

Rysowanie schematów uproszczonych odbywa się na podstawie schematu ideowego przedstawionego na rys.1.

Przy rysowaniu schematu uproszczonego dla prądu stałego kierujemy się zasadą, iż kondensatory stanowią rozwarcie.

rys. 2. Schemat uproszczony wzmacniacza dla DC

Przy tworzeniu schematu uproszczonego dla prądu zmiennego kierujemy się zasadą, iż kondensatory i baterie zasilające stanowią zwarcie.

rys. 3. Schemat uproszczony wzmacniacza dla AC

Ic [mA]

Prosta pracy AC

#### Q

IC3

Prosta pracy DC

Eee

UCE3     U+

UCEmin

UCE  [V]

U-

rys. 4. Analiza graficzna stopnia wyjściowego

##### III. Wyliczenie wartości rezystorów i baterii zasilających

- Obliczam  wartości  rezystorów  R3.

(W.1)

ROBC=UAMPLIC2=2⋅20.004=0,707kΩ

(W.2)

1ROBC=1R3+1RL

(W.3)

R3=RL⋅RobcRL−Robc=1,7675kΩ1,793kΩ=0,986kΩ

Przyjmuję wartość z szeregu E24:							 	    (W.4)

R3 = 1 k

- Obliczam napięcie  UCE2 .

(W.5)

UCE2 = UCEmin + U + Uwy = 1+12+2 = 45 V

(W.6)

UCE2 = 4 V

- Obliczam  prąd  bazy  tranzystorów  T1 i T2.

(W.7)

IB1=IC1β=0.002200=10μA

(W.8)

IB2=IC2β=0.004200=20μA

- Obliczam  napięcie  Ecc

(W.9)

Ecc = UCE2 + R3 ( IB1+ IC2 ) = 45 + 986 · (0.00001 + 0.004) = 7,95  8,95 V

(W.10)

Przyjmuję  Ecc = 8 V

- Przyjmuję  wartość  napięcia  UBE1 i  UBE2

(W.11)

UBE1 = UBE2 = 650 mV

- Obliczam  wartość  rezystancji  R2

(W.12)

R2=Ecc−UBE2−UR3IC1+IB1+IB2=3,35V2,03mA=1,65kΩ

Przyjmuję wartość z szeregu E24:

(W.13)

R2 =1,6 k

- Obliczam  wartość  rezystancji  R1.

(W.14)

R1=Ecc−UBE1−UR2IB1=4,05V10μA=0,405MΩ

Przyjmuję wartość z szeregu E24:

(W.15)

R1 =390 k

tab. 2. Zestawienie wartości rezystancji i źródeł zasilania

| Element | Wartość wyliczona | Wartość przyjęta na podstawie szeregu E24 |
| --- | --- | --- |
| Ecc [V] | 8 | - |
| Eee [V] | 8 | - |
| R1 [k] | 405 | 390 |
| R2 [k] | 1,65 | 1,6 |
| R3 [k] | 0,986 | 1 |

IV. Sprawdzenie parametrów układu po optymalizacji elementów

W tej części obliczamy wartość prądów Ic tranzystorów, aby porównać je z zadanymi w projekcie.

(W.16)

IC2=(ECC−UCE2)⋅β(β+1)⋅R3=(8V−4V)⋅200(200+1)⋅1000=3,98mA

(W.17)

IB2=IC2β=3,98mA200=19,9μA

(W.18)

UR1=V

(W.19)

IB1=UR1R1=4390kΩ=10,2μA

(W.20)

UR2=ECC−UBE2−(ECC−UCE2)=8−0.65−(8−4)=3,35V

(W.21)

IC1=UR2R6+IB2+IB1=3,35V1,6kΩ+10,2μA+19,9μA=2,39mA

tab. 3. Zestawienie obliczeń punktów pracy tranzystorów

| Wielkość | Wartość zadana | Wartość wyliczona po normalizacji | Różnica [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 [mA] | 2 | 2,39 |  |
| IC2 [mA] | 4 | 3,98 | 1 |

V. Ocena stałości temperaturowej punktów pracy tranzystorów.

Zmianę parametrów układu obliczamy w odniesieniu do temperatury 25°C dla jakiej został obliczony projekt.

Parametry układu dla

(W.22)

T2=15°C

Współczynniki temperaturowe wykorzystywane w obliczeniach:

(W.23)

γ=0,005

(W.24)

c=0,002mV°C

(W.25)

β15°C=β25⋅1+γ⋅15−25=200⋅1+0,005⋅15−25=190

(W.26)

UBE115°C=UBE125°C−c⋅15°C−25°C=0,65V−0,002mV°C⋅15°C−25°C=0,67V

(W.27)

UBE215°C=UBE115°C

(W.28)

IC2=(ECC−UCE2)⋅β(β+1)⋅R3=(8V−4V)⋅190(190+1)⋅1kΩ=3,98mA

(W.29)

IB2=IC2β=3,98mA190=20,95μA

(W.30)

UR1=V

(W.31)

IB1=UR1R1=4390kΩ=10,26μA

(W.32)

UR2=ECC−UBE2−(ECC−UCE2)=8V−0.67V−(8V−4V)=3,33V

(W.33)

IC1=UR2R6+IB2+IB1=6,33V1,6kΩ+20,95μA+10,26μA=2,393mA