Punkt pracy: Właściwości układu elektronicznego zależą nie tylko od typu i układu pracy tranzystora, ale także od wartości średnich prądów i napięć na jego zaciskach. Zbiór tych wartości określa Punkt Pracy Elementu Aktywnego.

Obszar doboru punktu pracy ogranicza minimalny prąd kolektora (Ic min) poniżej którego tranzystor wprowadza duże zniekształcenia w wyniku wchodzenia tranzystora w stan odcięcia.

Od góry granicą jest prąd (Ic max) powyżej którego pojawiają się zniekształcenia związane z maleniem wzmocnienia prądowego (0) przy dużych prądach.

Powielanie i przebicie lawinowe jest przyczyną ograniczenia napięcia(UCE) przez wartość (UCE MAX).

Dolną granicą napięcia (UCE) stanowi napięcie tranzystora określane przez napięcie (UCE MIN )

Moc PD (moc strat) jest ograniczeniem zapobiegającym przekroczenie przez element max. Temperatury złącza.

II Punkt pracy dla wzmacniaczy napięciowych. III Punkt pracy dla wzmacniaczy mocy

Mając określony dopuszczalny obszar pracy, poszukujemy w nim optymalnego położenia początkowego punktu pracy.

Główne czynniki to: a)poziom sygnału wejściowego  b) żądane wzmocnienie c)impedancja wejściowa i wyjściowa d)zniekształcenia nieliniowe e)moc wyj. f) napięcie zasilania

1-małe szumy

2-najmniejsze zniekształc.

3-mała niezawodność

jednobat.

* Wybór p.p. jest kompromisem między rozbieżnymi wymaganiami, można  założyć że p.p. jest nam dany a całą uwagę skupimy na obliczaniu elementów zasilania. * W procesie obliczania układu zasilania są 2 przypadki: 1)Dla danych wartości elementów zasilania mamy wyznaczyć punkt pracy tranzystora ECC,EBB,IC,IB   -UCEQ  UCBQ ICQ 2)Dla zadanego punktu pracy mamy obliczyć wartości zasilania. UCEQ, UBEQ, ICQ,IBQ-ECC,EBB,RC,RB

AD1)Wyznacz. p. p. może być wyznaczone met. graf. lub analitycznymi. metoda oczkowa ,zakładamy IB=0 UBE=0, 1UBE=EBB-IBo RB, 2UCE =ECC-ICoRC, UBE=EBB, IB=EBB/RB ,IC=0, UCE=0, UCE=IC , UCE=ECC/Rc,

AD2)UCEQ, UBEQ, IBQ,ICQ    dane,  EBB,ECC,IC,IB szukane   {1}UBE= EBB- IB RB  {2} UCE= ECC- IC RC   W drugim przypadku mamy 4 niewiadome a tylko 2 równania w celu uzyskania możliwości obliczenia elementów układu musimy przyjąć dwie wielkości jako dane , a pozostałe dwie musimy policzyć z równań {1} i {2}

IC

IB

UCE

UBE

UCESAT

ICMAX

Rośnie prąd bazy

1   2   3

UCEMAX

UCE

ECC

IB

IBQ

Q

IC=0

22

IB    EBB

RB

UBE

EBB

UCE=5V

0,7V

12

RB

RC

EBB

ECC

IB

IC

UCE

UBE

RB

RC

ECC

IB

UCE

UBE

IC

RE

RB

RC

EBB

ECC

IB

IC

UCE

UBE

URE

RB

RC

ECC

RE

dwubat.

jednobat. z RE

dwubat. z RE

Model Ebersa-Mola

IR

C

B

E

αNIF

αIIR

UCE

IC

IC

IB

IR

C

B

E

βIB

IC

IB

C

B

E

E

wstawka do obliczenia punktu pracy    IB=(1-αr)IF, IC=αr IF=βoIB, α r IF=β(1- α r )IF

[ICS, IES, αr, αI,] cztery parametry,     to pokojowa(20), T=26mV

IE=IB+IB , IB=IE-IC = IF -αr IF = IF(1- αr),