1.Projek. ukl. elektro. Przez powtórzenie analizy, typ analizy zakres zastosowań komput. Rola eksperymentu.

Układ elektroniczny- nazwiemy jako połączenie elementów realizujących określone funkcje układowe.

Element elektroniczny- jest to element technologiczny, kupiony w sklepie. A więc nie jest to np. czysty rezystor lecz rzeczywisty rezystor.

Funkcja układowa- jest to zastosowanie układu np. filtracja sygnału, jego generacja itp.

Schemat blokowy do projektowania układu (algorytm)

METODY ANALIZY:

- STAŁOPRĄDOWA - (DC) opis nieliniowy , wynikami są prądy lub napięcia stałe.

- ZMIENNOPRĄDOWA - (AC)

- CZASOWA (TR) - wynik jest nieliniowy , układ równań również jest nieliniowy.

PROJEKTOWANIE OBWODÓW:

- LABORATORYJNE - nie są jednoznaczne , ale wynik zawiera się w granicach błędu.

- KOMPUTEROWE - właściwie błędy obu tych metod są do siebie zbliżone. Na komp. wykonuje się analizy tych układów , których nie można doko. w laboratoriu.

METODY KOMPUTEROWE

- Wrażliwościowa

- Analiza tolerancji

- Analiza najgorszego przypadku

- Analiza Fouriera

- Symulacja wpływu temperatury

- Analiza szumowa

- Optymalizacja (- zamknięcie pętli na schemacie blokowym )

2.  DWUZACISKOWE ELEMENTY ELEKTR.

Są to elementy o wyróżnionych dwóch zaciskach o dowolnej budowie wewnętrznej. Informacje o danym elemencie można uzyskać z takich parametrów jak :

U , I    -dla R          U , q   -dla C           i , q    -dla  L

Rezystor

- Wartość nominalna rezystancji

- Tolerancja

| E6 20% | 100 |  |  |  | 150 |  |  |  | 220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E12 10% | 100 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 220 |  |
| E24 5% | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |

Jest to rozkład prawdopodob. trafienia na określony opornik.

3. Moc znamionowa ( najw. moc , dla której może prac. rez).

0,05 ; 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; [W]

4.  Temperaturowy współczynnik rezystancji

TWR= (R \ R) \ T    [10-5 \ K ]

5.Czasowy współczynnik rezystancji

CWR = R \ R    przy  t = 1000h  [10-2 \1000h ]

6.Szumy  (Tylko rez. jest ich źródłem)

Usz2 = 4k T R f

k - stała Boltzmana

R - rezystancja

f - pasmo , w którym mierzy się szumy

isz2 = 4k T G f       G = 1 / R

Szumy powstają przez dołącz. dużych oporników na wej.

Jeśli trzeba należy użyć kond. Blokującego do masy.

B - pasmo szumów   ;  obszar zamal. -mod. transmitancji

- Parametry resztkowe

fmax [MHz] = 2/R [M] - gdy C = 0,3pF

fmax [MHz] = 1/R [M] - gdy C = 0,4pF

W ch-ce typu „N” prąd jest funkcją napięcia , ale napięcie nie jest funkcją prądu.   W ch-ce typu „ S ” jest odwrotnie.

KONDENSATOR

Są wykonywane w dwóch wersjach :

- - tantalowe  (odp. na niskie temperatury)

- - aluminiowe (poj. spada w niskich temp.)

- Pojemność znamionowa 1pF do 10 mF

- Tolerancja wykonania  E6 - 20% , E12 - 10%

- Napięcie pracy (24V) 63V..... 630V

- Temperaturowy wsp. pojemności

TWC = (C / C ) /  T

- Czasowy wsp. Pojemności

CWC =  C / C

- Parametry resztkowe

Rys. nie dotyczy elektrolitów.

Dla elektrolitów :

Właściwości kondensatora elektrolitycznego:

- Nie można stosować w temp. ujemnych.

- Gdy jest nieużywany zmienia właściwości, wtedy

trzeba go podłączyć na połowę nap. znamionowego.

Upływność dość duża