KOLEGIUM KARKONOSKIE

w Jeleniej Górze

Urządzenia i aparatura

elektroniczna

- projektowanie

TEMAT: Modem analogowy i cyfrowy (xDSL)

Prowadzący:

dr inż. Mirosław Chrzanowski

Opracowali:

Jelenia Góra 2005

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2

1.	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I BUDOWA MODEMU	3

1.1  ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD BUDOWY MODEMU	5

2.	SCHEMAT BLOKOWY	7

2.1  BLOKI FUNKCJONALNE MODEMU	7

2.2  BLOK ANALOGOWY MAP – SCHEMAT BLOKOWY	9

2.3  ZASADA DZIAŁANIA	10

2.4  MOŻLIWOŚCI MODEMÓW	13

3.  MODULACJA I JEJ RODZAJE	13

3.1  RODZAJE MODULACJI	13

3.1.1  Modulacja amplitudy AM	14

3.1.2  Modulacja częstotliwości FM	14

3.1.3 Modulacja fazy PM	15

4.  PRZEBIEGI NAPIĘĆ I PRĄDÓW NA STYKACH	16

4.1 MODEMY WEWNĘTRZNE	16

4.1.1  Gniazdo rozszerzeń ISA	16

4.1.2 Gniazdo rozszerzeń PCI	16

4.2  MODEMY ZEWNĘTRZNE	16

4.2.1  Złącze RS-232	17

4.2.2  USB (ang. Universal Serial Bus)	17

5.  PROTOKOŁY I STANDARDY MODEMÓW ANALOGOWYCH	17

5.1  MNP	21

6. MODEMY CYFROWE XDSL	23

6.1 ADSL	24

6.1.1. Prędkość transmisji	26

6.2  RADSL	27

6.3	CDSL	28

6.4	VDSL	28

LITERATURA	30

# WSTĘP

Koniec XIX i początek XX wieku przyniosły pierwsze wynalazki, które sprawiły, że czas przekazywania informacji pomiędzy kontynentami rozdzielonymi oceanem przestał być liczony w tygodniach. Telegram, telefon oraz radio w sposób prawdziwie rewolucyjny odmieniły obieg informacji. Schyłek XX wieku sprowadził kolejną ważną przemianę w dziedzinie mediów. Przez ostatnich kilkanaście lat obserwowaliśmy, jak w Stanach Zjednoczonych powstawała eksperymentalna sieć komputerowa Arpanet. Ostatecznie przekształciła się ona w globalną pajęczynę nazywaną Internetem. To dzięki niemu miliony ludzi na całym świecie mogą łatwo zdobywać informacje, pobierać potrzebne pliki lub po prostu komunikować się ze sobą.

Początki powstawania rozległych sieci komputerowych były bardzo trudne. Arpanet oferował wiele udogodnień użytkownikom, ale duże odległości pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, które brały udział w programie, były poważną przeszkodą w rozbudowie infrastruktury sieciowej. Wkrótce znaleziono odpowiednie rozwiązanie. Zamiast kłaść na nowo przewody, postanowiono wykorzystać istniejącą i bardzo rozbudowaną sieć telefoniczną - tak narodził się modem.

Ze względu na to, że dane komputerowe mają postać cyfrową, nie jest możliwy bezpośredni ich transfer za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej. Należało, więc jak najszybciej skonstruować odpowiednie urządzenie, którego zadaniem byłaby zamiana cyfrowych danych na sygnał analogowy (MOdulacja) oraz odwrócenie tego procesu (DEModulacja) przy odbiorze informacji.

# WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I BUDOWA MODEMU

Obecnie produkuje się dwa rodzaje modemów: modemy zewnętrzne wolnostojące

(USB lub COM) oraz modemy wewnętrzne wykonane w formie karty rozszerzającej, instalowanej w wolnym gnieździe płyty głównej komputera (PCI). Obsługa modemu wymaga zainstalowania w komputerze programu komunikacyjnego, który umożliwi współpracę obu tych urządzeń.

- Modemy wewnętrzne, w postaci karty rozszerzającej

Rys 1.1 Wygląd zewnętrzny modemu wewnętrznego

- Modemy zewnętrzne, podłączone kablem do portu wejścia i wyjścia.

Rys 1.2 Wygląd zewnętrzny modemu zewnętrznego

Modem można podłączyć do linii za pomocą zwykłego kabla telefonicznego i standardowych złączy. Typowy kabel zakończony jest z obu stron wtykiem RJ11. Jeden koniec kabla umieszczamy w odpowiednim gnieździe modemu, najczęściej oznaczonym symbolem LINE, a drugi - wkładamy do gniazdka w ścianie, zupełnie tak samo jak zwykły telefon.

Rys 1.3 Wygląd złącz modemu wewnętrznego

Rys 1.4 Wygląd tylniej ściany modemu zewnętrznego

# 1.1  ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD BUDOWY MODEMU

Rys 1.5 Budowa modemu wewnętrznego

- MAC (mikrokontroler)

- MAP ( blok analogowy)

- RAM, ROM, EPROM - pamięci odpowiedzialne za przechowywanie danych modemu i o modemie (szczegółowo opisane w rozdziale 2.1)

- Przekaźnik – służy do odłączenia telefonu stacjonarnego i załączenia modemu podczas jego pracy

- Transformator – reguluje napięcie między linią telefoniczną, a modemem

- Przełączniki COM 1..4 – do przełączenia modemu na odpowiedni COM

- Głośnik

- Złącze ISA lub PCI

Dokładnym opisem elementów wchodzących w skład budowy modemu zajmiemy się podczas omawiania schematu blokowego.

Rys 1.6 Budowa modemu zewnętrznego

Budowa modemu wewnętrznego i zewnętrznego nie różni się zasadniczo od siebie. Widać to na załączonych rysunkach 1.5-1.6. Dodatkowymi elementami w modemach wolnostojących (zewnętrznych) może być gniazdo i przełącznik zasilania, znajdujące się na tylnej ściance, ponieważ jest on zasilany z zewnątrz, dodatkowo gniazdo szeregowe RS-232 za pomocą, którego urządzenie podłączone jest do komputera, oraz na przedniej ściance urządzenia mikroprzełączniki służące do przełączania i zmieniania funkcji pracy modemu, i dodatkowo diody LED lub wyświetlacz LCD sygnalizujące rodzaj pracy modemu.

# 2.	SCHEMAT BLOKOWY

RING

OH

TELOUT

RS-232                  TELIN

V.24

SPK

NVMDATA

NVMCLK

MIC

MAC

DO-D7

A0-A16

Pamięć

NVRAM

Pamięć ROM

128 kB

Pamięć RAM

32 kB

głośnik

mikrofon

KOMPUTER

RING

∩∩∩

O      O

O      O

1

2

UART

Linia telefoniczna

Aparat telefoniczny

Interfejs linii

telefonicznej

Interfejs

szeregowy

MAP

Rys 2.1 Schemat blokowy modemu

# 2.1  BLOKI FUNKCJONALNE MODEMU

Modem składa się z kilku podstawowych bloków funkcjonalnych, takich jak:

- - Mikrokontroler (ang. MAC, czyli Modem Advanced Controller)

- - Blok analogowy (ang. MAP, czyli Modem Analog Peripheral)

- - Interfejs szeregowy komputera (RS-232/ V.24)

- - Interfejs linii telefonicznej

- - Blok przełączników, wyświetlaczy, głośnika, itd.

Mikrokontroler (MAC) sterowany jest za pomocą oprogramowania zawartego w pamięci ROM. Układ składa się z czterech sekcji logicznych: wewnętrznego procesora, rejestrów, pamięci, wewnętrznego układu UART.

Blok analogowy (MAP) sterowany jest przez mikrokontroler. W nim realizowane są algorytmy modulacyjne i inne niezbędne funkcje przetwarzania sygnału, którym odpowiadają bloki funkcjonalne: nadajnik, odbiornik, interfejs linii telefonicznej.

Schemat blokowy układu MAP i jego opis przedstawia paragraf 2.2

Pamięć RAM wykorzystywana jest jako bufor danych w przypadku połączenia modemów z korekcją błędów i kompresją danych. Modemy mogą pracować z szybkością 2400bit/s, komputer zaś z szybkością 9600 bit/s. Aby te dwa urządzenie współgrały ze sobą modemy muszą zapewnić buforowanie danych, dzięki temu szybkość komputera, od szybkości połączenia mogą być różne od siebie.

Pamięć EPROM przechowuje wszystkie parametry ustawione przez producenta modemu, tj.: szybkość transmisji (bit/s), wybieranie numeru, poziom głośności, współczynnik impulsowania, itp.

Interfejs szeregowy komputera (UART) steruje transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a modemem, za pomocą sterownika i procesora interfejsu.

Interfejs linii telefonicznej zawiera układy dopasowujące impedancję modemu do impedancji linii oraz dokonuje zamiany sygnału symetrycznego linii na sygnały niesymetryczne TELIN i TELOUT. Dekoder sygnału Ring wykrywa sygnał dzwonienia w linii i powiadamia o tym mikrokontroler, który za pomocą sygnału OH uruchamia przekaźnik, przełączający obwód linii telefonicznej z pozycji 1 w pozycję 2. W ten sposób telefon zostaje odłączony od linii telefonicznej i kontrolą nad nią przejmuje modem.

# 2.2  BLOK ANALOGOWY MAP – SCHEMAT BLOKOWY

Konwerter

async/sync

Skrambler

Modulator

Filtry pasmowe

Konwerter

sync/async

Deskrambler

Przetwornik A/C

Demodulator

Generatory

DTMF, 550Hz

1300 Hz, 1800 Hz

2100 Hz

Filtry pasmowe

Programowalna regulacja

wzmocnienia

Detektor

energii

NADAJNIK

ODBIORNIK

TxA

RxA

TxD

RxD

Rys 2.2 Schemat blokowy MAP

Konwerter async/sync taktowany jest wewnętrznym zegarem modemu. Spełnia on funkcje porządkowania danych, przekazywanych synchronicznie z komputera do modemu z prędkością od +2.3% do -2.5%. Natomiast modulator wymaga stabilności strumienia danych 0.01% i dlatego dane muszą zostać uporządkowane.

Skramblera wprowadza przypadkowość w strumieniu danych, tak aby energia zmodulowanej fali nośnej rozkładała się równomiernie w całym paśmie jednego z dwóch kanałów (dolnego lub górnego). Podstawowym układem skramblera jest 17 - bitowy rejestr przesuwny taktowany sygnałem zegarowym o częstotliwości 2400/ 1200 Hz.

Generator nadaje sygnał tonowy dwóch częstotliwości, które odbierane są w centrali telefonicznej i łączone z odpowiednim numerem (komputerem)

Filtry pasmowych składa się z filtru dolnego pasma o częstotliwości środkowej 1200 Hz i filtru górnego pasma o częstotliwości środkowej 1200 Hz. Tak sygnał w postaci analogowej trafia do linii telefonicznej.

Następnie w drugą stronę sygnał analogowy odbierany z linii RxA wprowadzany jest poprzez odpowiedni filtr pasmowy do układu programowania regulacji wzmocnienia oraz detektora energii (fali nośnej).

Detektor energii wykazuje obecność sygnału, jeśli jego poziom przekracza -43 dB. Układ programowanej regulacji wzmocnienia pozwala ustawić 64 poziomowy wzmocnienia z krokiem 0.75 dB.

Demodulator wydziela strumień danych w postaci analogowej z sygnału przychodzącego z linii telefonicznej.

Przetwornik A/C zamienia dane w postaci analogowej na cyfrową.

Deskrambler realizuje funkcję odwrotną do skramblera.

Konwerter sync/async, rekonstruuje pierwotną postać danych, które przesyłane są do komputera

# 2.3  ZASADA DZIAŁANIA

Modemy służą do przesyłania danych z jednego komputera do drugiego i odwrotnie za pośrednictwem linii telefonicznych. Aby transmisja danych poprzez łącza telefoniczne była możliwa, konieczne jest przekształcenie danych cyfrowych na sygnały analogowe, które powinny być całkowicie zawarte w zakresie częstotliwości przenoszonych przez kanały telefoniczne tzn. od 300 Hz do 3400 Hz. Konwersja ta dokonywana jest właśnie w modemach w procesie modulacji i demodulacji. Głównym zadaniem modemów jest, więc zamiana sygnałów cyfrowych na analogowe i odwrotnie.

Rysunek 2.3 przedstawia zasadę działania modemu za pomocą linii telefonicznej: modem pierwszy odbiera dane binarne, przesyłane z komputera , zamienia je w modulatorze na postać analogową i przesyła poprzez linię telefoniczną do modemu drugiego. Ten z kolei za pomocą demodulatora dokonuje zamiany postaci analogowej danych na postać cyfrową, dzięki czemu komputer może te dane odczytać.

Rys 2.3 Zasada działania modemu

Aby przesyłanie danych między komputerami było możliwe każdy modem musi być wyposażony w modulator i demodulator, których zadaniem jest konwersja danych z postaci cyfrowej na analogową i odwrotnie. Modemy wolne (o szybkości transmisji 300 bit/s) wykorzystują modulację fazy FSX- kluczowanie częstotliwości, polegającą na zamianie zer i jedynek na sygnały sinusoidalne odpowiednich częstotliwościach.

Modemy pracujące z szybkością 1200 bit/s używają innej techniki modulacji, zwanej DPSK - różnicowej modulacji z kluczowaniem fazy. W przypadku tej metody dane transmitowane są parami, po dwa bity jednocześnie; każda para wywołuje odpowiedni skok fazy nośnej. W modemach pracujących z szybkością 2400 bit/s stosuje się kwadraturową modulację amplitudy QAM. Sygnał nośnej poddawany jest modulacji amplitudy i fazy. Bity przed wysłaniem grupowane są w "czwórki". Cztery bity mogą przyjąć 16 różnych kombinacji. Na tyle samo sposobów może zostać zmieniona faza, amplituda bądź faza i amplituda jednocześnie sygnału modulowanego.

Modem może pracować w trybie pełnego dupleksu lub półdupleksu (transmisja szeregowa). Dla fuldupleksu, w którym odbieranie i nadawanie następuje jednocześnie, stosuje się częstotliwościowe zwielokrotnianie kanału do zakresu szybkości transmisji 2400 bit/s. W transmisji pełnodupleksowej, przy niższych częstotliwościach pasmo kanału telefonicznego dzielone jest na dwie części. Dolną cześć kanału nadaje modem wywołujący, górną częścią modem odpowiadający.

Przy wyższych częstotliwościach nie jest możliwy podział kanału (wąskie gardło) i stosowana jest bardziej skomplikowana metoda. Modem nadający zapamiętuje swój sygnał i określa opóźnienie sygnału modemu odległego. Ponieważ sygnał w kanale jest sumą sygnału modemu lokalnego i zdalnego jego różnica jest równa sygnałowi modemu zdalnego.

Rys 2.4 Zasada działania modemu dupleksowego

W modemach dupleksowych pracujących z szybkością większą niż 2400bit /s stosowana jest fala nośna o częstotliwości 1800 Hz dla obu kierunków transmisji. W takiej sytuacji sygnał docierający do modemów jest kompozycją następujących sygnałów: sygnału echa bliskiego (Ueb) - odbitego od centrali miejscowej, sygnału echa dalekiego (Ued) - odbitego od centrali oddalonej i sygnału z modemu oddalonego (Ub). Modem A (niżej) odbiera sumę sygnałów: S(t)=Ueb(t)+Ued(t)+Ub(t). Aby a sumy otrzymanych sygnałów wydzielić informację przesłaną z modemu B (Ub), modem A musi mieć możliwość zapamiętania własnego sygnału wysyłanego do modemu B (innymi słowy, modem A musi wiedzieć jak wygląda jego echo bliskie i dalekie: musi więc zapamiętać własny wysyłany sygnał w czasie co najmniej 1.7 MS). Dzięki właściwości odtworzenia własnego echa bliskiego i dalekiego, modem A może wydzielić z sumy sygnałów S(t), informację wysłaną z modemu B, tj.: Ub(t)=S(t)-Ueb(t)-Ued(t).

# 2.4  MOŻLIWOŚCI MODEMÓW

- automatyczne wybieranie (Auto-dial) numeru odległego modemu (zarówno częstotliwościowe jak i impulsowe),

- automatyczne przyjmowanie zgłoszeń (Auto-answer) i nawiązywanie sesji połączeniowej z innym modemem,

- rozłączenie połączenia telefonicznego po przesłaniu danych lub po wystąpieniu błędu,

- automatyczna negocjacja szybkości połączenia,

- konwersja bitów do postaci odpowiedniej dla linii telefonicznej (modulator),

- konwersja odebranych sygnałów na bity (demodulator),

- niezawodny transfer danych z poprawną sekwencją wymiany.

# 3.  MODULACJA I JEJ RODZAJE

Modulacja to proces odbierania z komputera informacji w postaci binarnej i kodowanie na postać analogową. Zmodulowany sygnał analogowy jest następnie przesyłany przez linię telefoniczną do drugiego modemu, zwanego odbiornikiem informacji.

Demodulacja to odwrotny proces modulacji, polegający na odbieraniu informacji analogowych, zmianie parametrów przebiegu analogowego i odtworzeniu informacji cyfrowych. W takiej postaci zapisane dane trafiają do komputera.

# 3.1  RODZAJE MODULACJI

Modulacja, jako kodowanie informacji za pomocą zmian parametrów przebiegu fali nośnej, może przybierać różne formy.

Fala nośna to przebieg sinusoidalny, charakteryzujący się:

- amplitudą

- częstotliwością

- fazą

# 3.1.1  Modulacja amplitudy AM

W transmisjach cyfrowych wielkość amplitudy przebiegu nośnej ulega zmianom zgodnie ze stanem sygnału wejściowego. Przełączanie między dwoma poziomami amplitudy określa się skrótem ASK, jako kluczowanie amplitudy. Modulacja ASK jest rzadko stosowana do przesyłania danych, gdyż transmitowany sygnał jest podatny na tłumienie, co pogarsza warunki demultipleksacji w modemie odległym po drugiej stronie łącza. AM w połączeniu z modulacją fazy jest stosowana w modemach szybkich (powyżej 4,8 kb/s), umożliwiając uzyskanie wysokiej przepływności binarnej dzięki wielowartościowemu kodowaniu sygnału wejściowego.

# 3.1.2  Modulacja częstotliwości FM

Ten typ modulacji w zastosowaniach do transmisji danych cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK. W najprostszym przypadku używane są tylko dwie częstotliwości: fL (low) – zwykle do przedstawienia stanu logicznej „jedynki” oraz fH (high) – przy interpretacji stanu „zera” sygnału wejściowego poddawanego modulacji.

Przy stosowaniu wyłącznie modulacji FSK można uzyskać jedynie niewielkie szybkości transmisji: 300b/s lub 600 b/s w trybie pracy dupleksowej, a 1,2 kb/s już tylko w pracy naprzemiennej (półdupleks). Praca przy większych szybkościach transmisji nie jest możliwa i wymaga stosowania bardziej wydajnych i złożonych metod modulacji. Sygnały modulowane częstotliwościowo charakteryzują się zadowalającą odpornością, a dewiacja (rozsunięcie) częstotliwości może być zawarta w szerokich granicach w obrębie dostępnego pasma kanału informacyjnego.3

Rys 3.1 Modulacja FSK

# 3.1.3 Modulacja fazy PM

Ten sposób stosowany w telekomunikacji przy modulowaniu sygnałów cyfrowych nazywa się modulacją z kluczowaniem fazy PSK i ma kilka wariantowych rozwiązań używanych powszechnie w modemach o średniej szybkości od 1,2 kb/s 4,8 kb/s, a także w połączeniu z innymi rodzajami modulacji. W modulacji PSK stany charakterystyczne nośnej uzyskuje się przez przesunięcie fazy nośnej w zależności od wartości sygnału wejściowego. Podstawową korzyścią w stosunku do FSK jest to, że PSK dopóki wykorzystuje pojedynczą częstotliwość, potrzebuje znacznie mniejsze pasmo. Jest ona dodatkowo mniej czuła na zakłócenia. PSK ma także taką przewagę nad ASK, że informacja nie jest zawarta w amplitudzie nośnej, w związku z czym jest bardziej odporna na zakłócenia.

Rys 3.2 Modulacja PSK

# 4.  PRZEBIEGI NAPIĘĆ I PRĄDÓW NA STYKACH

Jak już wcześniej wspominaliśmy wyróżniamy dwa rodzaje modemów: zewnętrzne, zasilane z zewnętrznego źródła napięcia, oraz wewnętrzne, zasilane przez gniazdo znajdujące się w komputerze.

# 4.1 MODEMY WEWNĘTRZNE

Modemy wewnętrzne zasilane są poprzez różnego typu gniazda rozszerzeń wewnątrz komputera. Te gniazda umożliwiają przesyłanie informacji między komputerem a modemem, ale także służą do zasilania urządzenia. Parametry zasilania modemu poprzez gniazda rozszerzeń znajdujące się na płycie głównej są następujące:

 	3.3V	max. 750mA

 	5V 	max. 200mA

	12V 	max. 100mA

# 4.1.1  Gniazdo rozszerzeń ISA

16 bitowa magistrala danych. Gniazdo umożliwia zasilanie modemu napięciem o wartości +5V,   -5V,   +12V,   -12V.

# 4.1.2 Gniazdo rozszerzeń PCI

32 bitowa magistrala umożliwia zasilanie urządzeń peryferyjnych napięciem o wartości 5V i 3,3V +-5%.

# 4.2  MODEMY ZEWNĘTRZNE

W odróżnieniu od modemów wewnętrznych, które zasilane są poprzez gniazda rozszerzeń w którym są instalowane, modemy zewnętrzne mogą być zasilane z osobnego źródła.

# 4.2.1  Złącze RS-232

Podstawowe złącze wykorzystywane w transmisji szeregowej. Modemy podłączane poprzez COM muszą mieć oddzielne źródło zasilania w postaci zasilacza podłączanego do sieci ~230 V, Przykładowym modemem podłączanym poprzez RS-232 jest HIS firmy Ericsson, którego zasilanie odbywa się poprzez zasilacz 12V (750mA)

# 4.2.2  USB (ang. Universal Serial Bus)

Uniwersalna magistrala portów szeregowych, która jest obecnie używana do łączenia niemalże wszystkich urządzeń peryferyjnych z komputerem. Podstawową zaletą złącza jest możliwość swobodnego podłączania go do pracującego komputera. Złącze USB jest w stanie zasilić urządzenia do 5V. Wysoka przepustowość złącza świadczy o tym iż można nim zasilać modemy cyfrowe o bardzo dużym transferze danych.

# 5.  PROTOKOŁY I STANDARDY MODEMÓW ANALOGOWYCH

Protokoły i standardy są zbiorem reguł i uzgodnień, wg, których mogą komunikować się modemy. Standaryzacją w dziedzinie modemów zajmuje się Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ang. International Telecommunications Union, ITU), która reprezentuje rządy, instytucje naukowe i organizacje badawcze z całego świata. Zagadnienia dotyczące modemów, ITU publikuje w serii zaleceń oznaczonych symbolem V.xx (np.: V.22bis). Jeśli producent informuje, iż jego modem pracuje zgodnie z protokołem V.22bis, oznacza to, iż modem ten musi spełniać wszystkie wymagania podane przez ITU w zaleceniu V.22bis, ponadto może współpracować tylko z takim modemem, który również realizuje to zalecenie. Zalecenia ściśle definiują sposoby modulacji sygnałów przesyłanych między komputerami, szybkości transmisji, sekwencje sygnałów w kanale telefonicznym podczas inicjowania transmisji, itd. Poniższa tabela prezentuje wykaz protokołów ITU, dotyczących transmisji danych za pomocą modemów i faksów.

Tabela 5.1 Protokoły modemów analogowych

| Zalecenie | Szybkość transmisji | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| V.21 | 300 bit/s | modem |
| V.22 | 1200/600 bit/s | modem |
| V.22 bis | 2400/1200 bit/s | modem |
| V.23 | 1200/600 bit/s | modem |
| V.27 ter | 4800/2400 bit/s | fax |
| V.29 | 9600 bit/s | fax |
| V.17 | 14400 bit/s | fax |
| V.32 | 9600 bit/s | modem |
| V.32 bis | 1440 bit/s | modem |
| V.34 | 28800 bit/s | modem |
| V.34 bis | 33600 bit/s | modem |
| V.90 | 56 kb/s – 33,6 kb/s | modem |
| V.92 | 56 kb/s – 48 kb/s | modem |

- V.22 – określa dupleksowy modem 1,2 kb/s, przeznaczony do wykorzystywania w publicznej komutowanej sieci telefonicznej oraz w obwodach linii dzierżawionych. Strukturalnie jest on podobny do standardu Bell System 212A, ale nie jest kompatybilny wstecz ze standardem 212A o szybkości transmisji rzędu 300 b/s. Kolejna różnica polega na tym, że standard 212A przy niższej szybkości 300 b/s wykorzystuje modulację kluczem (kluczowanie) z przesuwem częstotliwości (FSK), natomiast standard V.22 dla swojej niskiej szybkości (600 b/s) używa kluczowania z przesuwem fazy (PSK)

- V.22 bis - opisuje dupleksowy modem działający z szybkością 2,4 kb/s, wykorzystujący technikę podziału częstotliwości przystosowaną do publicznej komutowanej sieci telefonicznej, może być także używany w połączeniach dwupunktowych w dwuprzewodowych obwodach linii dzierżawionej6

- V.26 – określa modem 2,4 kb/s dla obwodów linii dzierżawionych. Jest to pełnodupleksowy modem o szybkości modulacji 1200 bodów, stosujący modulację dwubitową kluczowaną przesuwem fazy (DPSK)

- V.26 bis – określa modem pracujący z szybkością 2,4 kb/s lub 1,2 kb/s, wykorzystywany w instalacjach nie dzierżawionych7

- V.27 – modemy pracują z szybkością 4,8 kb/s, wykorzystują różnicowe kluczowanie z przesuwem fazy i mogą działać w trybie pełnodupleksowym lub półdupleksowym. Wyposażone są także w ręcznie regulowany korektor. Wykorzystywana technika modulacji rozpoznaje osiem różnych faz i jest przeznaczona dla instalacji dedykowanych lub dzierżawionych. Wersja trzecia standardu V.27 umożliwia połączenie z instalacjami niededykowanymi7

- V.29 – pełnodupleksowe czteroprzewodowe modemy pracujące z szybkością 9,6 kb/s, przeznaczone dla instalacji dedykowanych. Częstotliwością nośną modemów tego typu jest 1700 Hz, a ich szybkość modulacji wynosi 2400 bodów7

- V.32 – przejściowy standard dla modemów umożliwiających przesyłanie danych z szybkościami 4,8 i 9,6 kb/s. Dwuprzewodowe, dupleksowe modemy używane w publicznej komutowanej sieci telefonicznej, jak również w obwodach linii dzierżawionych. Zgodnie z tym standardem modemy wykorzystują modulację kwadraturowo-amplitudową (QAM), a dzięki stosowaniu techniki niwelacji odbić mogą działać pełnodupleksowo7

- V.32 bis – bardzo podobny do V.32, jedyną ważną różnicą jest szybkość, modemy te mogą się komunikować z szybkością do 14,4 kb/s, osiągniętą dzięki przesyłaniu 6 bitów z prędkością 2400 bodów7

- V.33 – jest bardzo podobny do standardu V.32 dla usług komutowanych, pomimo to jest przeznaczony dla instalacji dedykowanych. Inną ważną różnicą jest to, że V.33 posiada opcję multipleksowania, pozwalającą łączyć kilka źródeł danych w jeden strumień o szybkości 14,4 kb/s7

- V.34 – miał pierwotnie wyspecyfikować szybkości transmisji sygnałów do 28,8 kb/s, ale został tak zmodyfikowany, by objął szybkość do 33,6 kb/s. Jedną z nowszych charakterystyk zaimplementowanych w klasie V.34 jest zdolność modemu do ciągłego monitorowania kanału komunikacyjnego i zwiększania lub zmniejszania wynegocjowanej szybkości transmisji zgodnie ze zmianami warunków na linii. V.34 jest zgodny ze standardem kompresji V.42, który umożliwia uzyskanie większej przepustowości połączenia. Jest także wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi standardami modemów, tak że może negocjować połączenia ze starszymi, wolniejszymi modemami. V.34 może pracować z publiczną, komutowaną siecią telefoniczną, jak również w konfiguracji z linią dzierżawioną

- V.42 – określa procedury wykrywania i korygowania błędów dla urządzeń komunikacyjnych. Definiuje on dwa typy wykrywania i korygowania błędów: protokoły LAPB i MNP klasy 4. Protokół symetrycznego dostępu do łącza LAPB jest metodą używaną przez protokół warstwy sieci znany jako HDLC. LAPB jest metodą wykrywania i korygowania błędów preferowaną przez standard V.42. MNP klasy 4 jest metodą drugorzędną, dostępną jako alternatywna8

- V.42 bis – wzbogaca możliwości wykrywania i korygowania błędów oferowane przez standard V.42. Zapewnia kompresję danych przez urządzenie komunikacyjne wykorzystujące procedury korekcji błędów opisane przez standard V.428

- V.90 – standard transmisji przez modemy analogowe z asymetrycznym przepływem danych - oznacza to, że szybkości wysyłania i odbierania danych są różne. Szybkość wysyłania danych jest ograniczona do 33,6 kb/s, natomiast przy odbiorze danych modem może osiągnąć szybkość 56 kb/s. Komunikacja pomiędzy dwoma modemami V.90 odbywa się nadal na poziomie 33,6 kb/s. Tylko w sytuacji, gdy jednym z urządzeń jest modem/serwer V.90, strumień danych z modemu/serwera do modemu/klienta V.90 może (teoretycznie) osiągnąć 56 kb/s, w praktyce zaś przepustowość ta jest uzależniona od parametrów łącza telefonicznego. Oznaczany początkowo jako standard V.PCM, z przeznaczeniem zwiększenia szybkości spływu danych z sieci Internet, pogodził dwie niespójne do tej pory propozycje wspierane przez konkurencyjne obozy: K56Flex promowany przez duet Rocwell-Lucent Technologies i x2 wspierana przez 3Com wraz z US Robotics. Wspólny projekt V.90 jest kompromisem łączącym zalety obydwu rozwiązań, modernizowanych programowo za pomocą pamięci błyskowej (flash) umieszczonej w urządzeniach modemowych 56 kb/s.

- V.92 – standard umożliwia podniesienie przepływności „w górę” do 48 kb/s, z zachowaniem dotychczasowej szybkości transmisji 56 kb/s w kierunku abonenta. W rozwiązaniu V.92 rozszerzono działanie modemów V.90 o:

- Funkcję szybkiego łączenia, dzięki czemu wydatnie uległ skróceniu czas (do ok. 10s) ustanawiania połączenia z dostawcą

- Funkcję zawieszania połączenia, co zezwala na chwilowe (od 1 do 16 min) zawieszenie transmisji danych w celu odbioru przychodzącego połączenia głosowego, a następnie kontynuowanie sesji danych po zakończeniu rozmowy

# 5.1  MNP

MNP (Microcom Networking Protokol) to zestaw protokołów komunikacyjnych firmy Microcom, uznany za standard w kompresji danych oraz wykrywaniu i poprawianiu błędów. Zawiera 10 klas protokołów, w których klasy 1-4 definiują kontrolowanie błędów sprzętowych, klasy MNP5 i MNP7 opisują ogólnie akceptowane metody kompresji danych (klasa 5 z kompresją 2:1, klasa 7 z kompresją 3:1), klasa MNP10 zawiera rygorystyczny protokół kontroli błędów (z kompresją MNP7). Algorytmy kompresji są bezstratne - przeznaczone głównie do kompresowania plików transmisji danych.

- Klasa 1 MNP wykorzystuje asynchroniczną, bajtową pół-dupleksową metodę wymiany danych. MNP 1 ma minimalne wymagania odnośnie szybkości procesora i pojemności pamięci. W chwili obecnej klasa 1 nie jest implementowana w nowo produkowanych modemach.

- Klasa 2 MNP wykorzystuje asynchroniczną, bajtową dupleksową metodę wymiany danych (tj. dane mogą być przesyłane w obie strony jednocześnie). Wszystkie modemy, których konstrukcja opiera się na mikroprocesorach mogą wykorzystywać MNP 2.

- Klasa 3 MNP wykorzystuje synchroniczną, bitową metodę dupleksowej transmisji danych, eliminującą dodatkowe bity startu i stopu, jakie występują w transmisji bajtowej. Dane wprowadzane są asynchronicznie do bufora wejściowego modemu, natomiast przesyłanie danych pomiędzy modemami odbywa się synchronicznie.

- Klasa 4 MNP jest realizacją dwóch pomysłów: Adaptive Packet Assembly i Data Phase Optimization, które umożliwiają podwyższenie prędkości transmisji. Adaptiv Packet Assembly zapewnia dynamiczną zmianę wielkości pakietu przesyłanych danych w zależności od jakości połączenia. Im lepsze połączenie tym dłuższe pakiety. Jednak czym pakiet danych jest większy, tym większe jest prawdopodobieństwo przekłamania.

- Klasa 5 MNP zapewnia wzrost prędkości transmisji danych średnio o 100% (np. modem 2,4 kb/s może pracować z prędkością 4,8 kb/s). Klasa 5 wykorzystuje możliwości adaptacyjnego algorytmu kompresowania danych w czasie rzeczywistym. Praca w czasie rzeczywistym oznacza możliwość zastosowania go zarówno do połączeń terminalowych jak i transmisji plików. Algorytm kompresowania adaptacyjnego jest za każdym razem optymalizowany w zależności od rodzaju przesyłanych danych i ustawia parametry kompresowania w oparciu o kryterium maksymalizacji prędkości transmisji danych.

- Klasa 6 MNP implementuje Universal Link Negation i Statistical Duplexing. Pierwsza właściwość pozwala na wykorzystanie przez modem pełnego zakresu szybkości od 300 do 9,6 kb/s w zależności od maksymalnej prędkości modemu znajdującego się na drugim końcu linii. Modem rozpoczyna przesyłanie danych z najniższą wspólna prędkością i próbuje wynegocjować wyższą prędkość połączenia z drugim modemem.

- Modemy wykorzystujące Universal Link Negation rozpoczynają łączność z modulacją V.22bis, tj. 2,4 kb/s i starają się przejść na szybkość 9,6 kb/s (V.29) w zależności od możliwości technicznych drugiego modemu. Statistical Duplexing pozwala na symulację pełnego dupleksu przy łączu pół-dupleksowym V.29.

- Klasa 7 MNP oznacza wyższy stopień kompresowania danych w stosunku do klasy 5.

- Klasa 8 potrafi skompresować transmitowane dane do 200% w stosunku do transmisji bez MNP, natomiast klasa 7 nawet do 300%. Klasa 7 wykorzystuje w procesie kompresji algorytm Huffmana przy wykorzystaniu predyktywnego algorytmu Markowa, do przekodowania danych na jak najkrótsze kody Huffmana. Dodatkowo do klas 5 i 7, MNP obsługuje także kompresję danych V.42bis. Bazująca na modelu kompresji Lempel-Ziv-Welcha, V.42bis poprawia wydajność transmisji średnio 0 300% i jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą kompresji danych w transmisji modemowej.

- Klasa 9 MNP redukuje czas potrzebny do wykonania dwu często wykonywanych czynności administracyjnych: potwierdzenia odbioru wiadomości i powtórnego przesłania informacji po wykryciu błędu. Potwierdzenie odbioru danych znajduje się wewnątrz pakietu danych zamiast przesyłania oddzielnego pakietu. Powtórne przesyłanie błędnych danych odbywa się na podstawie numeru kolejnego (sekwencyjnego) błędnych pakietów zawartego w pakiecie sygnalizującym błąd lub Negativ Acknowledgement Packet (NAK). Zamiast przesyłania całego bloku danych od miejsca wystąpienia błędu (włącznie z poprawnymi), przesyłane są tylko błędne pakiety.

- Klasa 10 MNP jest standardem de facto w dziedzinie zapewnienia niezawodnej transmisji danych w przypadku łącz o niskiej jakości jak również w przypadku telefonii komórkowej. Pierwotnie MNP 10 zaprojektowany był do wykorzystania na łączach międzynarodowych do przesyłania dużych ilości danych. Adverse Channel Enhancements (ACE) stanowi najistotniejsza składową MNP 10 i pozwala na optymalizację wydajności na łączach o niższej jakości.

# 6. MODEMY CYFROWE XDSL

Tabela 6.1 Rodzina technologii XDSL

| Typ | Typ transmisji | Przepustowość |  | Medium transmisyjne | Max. długość łącza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nadawanie | Odbiór |  |  |
| IDSL (ISDN DSL) | Sym | 144 kbps | 144 kbps | 1 para Cu | 11 km |
| ADSL (Asymetric DSL) | Asym | 16 – 640 kbps | 1,5 – 8 Mbps | 1 para Cu | 6 km |
| RADSL (Rate Adaptive DSL) | Asym | 16 – 640 kbps | 1,5 – 8 Mbps | 1 para Cu | 6 km |
| HDSL (High Bit Rate DSL) | Sym | 1,5 – 2 Mbps | 1,5 – 2 Mbps | 2 para Cu | 4 km |
| HDSL – 2 | Sym | 1,5 – 2 Mbps | 1,5 – 2 Mbps | 1 para Cu | 4 km |
| SDSL (Symmetric DSL) | Sym | 128 kbps – 2 Mbps | 128 kbps – 2 Mbps | 1 para Cu | 3 km |
| VDSL (Very High Speed DSL) | Asym | 1,5-2 Mbps | 13 – 52 Mbps | Przew. Cu lub światłowody | < 1,5 km |

XDSL to kilka odrębnych technologii zróżnicowanych pod względem szybkości działania w bezpośrednim otoczeniu abonenta:

- podwyższonej przepływności HDSL (ang. High Digital Subscriber Line )

- zintegrowaną IDSL (ang. Integral DSL )

- asymetryczną ADSL (ang. Asymmetric DSL )

- symetryczną SDSL (ang. Symmetric DSL )

- adaptacyjną RADSL (ang. Rate Adaptive DSL )

- wysokiej przepływności VDSL (ang. Very High Speed DSL )

# 6.1 ADSL

Modem ADSL można sobie wyobrazić jako zespół wielu klasycznych modemów naraz, równocześnie transmitujących dane co daje większą odporność na zakłócenia. W wypadku występowania silnych zakłóceń w określonych pasmach częstotliwości transmisja jest spowalniana (bądź nawet całkowicie wyłączana!) jedynie w kanałach odpowiadających tym częstotliwościom, pozostałe kanały natomiast pracują bez zmian. Sumaryczne spowolnienie transmisji jest zatem o wiele mniejsze, niż gdyby odnosiło się ono do całego pojedynczego kanału. Ponieważ modem ADSL nie używa pasma 0-4 kHz, równocześnie z transmisją danych możliwe jest całkowicie niezależne wykorzystywanie na tej samej linii telefonu (dla zwykłego modemu jest to oczywiście niemożliwe, a w przypadku ISDN wymaga przeznaczenia na transmisję danych tylko jednego z dostępnych użytkownikowi dwu kanałów, czyli ograniczenia się do przepustowości 64 kb/s).

Przyłączenie do linii modemu ADSL i telefony odbywa się za pośrednictwem tzw. splitter. Jest to filtr odpowiedzialny z rozdzielenie pasma częstotliwości odbieranego sygnału: sygnał o częstotliwości poniżej 4 kHz trafia do telefonu, powyżej 4 kHz do modemu. Na wejściu centrali, analogiczny splitter niskie częstotliwości kieruje do jej części telefonicznej wysokie natomiast do modemu ADSL, a następnie do multipleksera (tzw. DSLAM), który to umożliwia dołączenie modemów do sieci transmisji danych. Korzystanie z ADSL wymaga od operatora telekomunikacyjnego działań w postaci doprowadzenia sieci transmisji danych centrali, a także wyposażenie linii w splitter i modem od strony centrali. Inwestycje wynikające z wdrożenia nowych technologii to główny powód ograniczający i hamujący rozwój tych, że technologii. W przeciwieństwie do zwykłego modemu, ADSL nie może połączyć się z innym komputerem wyposażonym w modem analogowy, można to zrobić jedynie z sieci transmisji danych, do której przyłączona jest centrala i dostępne w niej serwery.

Technologia ADSL jest jedną z propozycji cyfrowych technologii DSL umożliwiających szerokopasmowy dostęp abonentów do publicznych sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Stanowi etap przejściowy w sytuacjach, gdzie już istnieje tradycyjna abonencka sieć miedziana (skrętka linii telefonicznej), a budowa od podstaw nowoczesnych światłowodowych linii opar-tych na technologiach FTTL - przy braku sieci hybrydowej HFC (Hybrid Fiber Coax) - nie jest uzasadniona ekonomicznie. Podstawową cechą ADSL jest zróżnicowanie przepływności łącza w zależności od kierunku transmisji. W kierunku dosyłowym do abonenta (downstream) pasmo jest zwykle dziesięciokrotnie szersze niż w przeciwnym kierunku - "w górę" (upstream), w stronę sieci. Jest to spowodowane dominacją usług o charakterze rozsiewczym (telewizja, telewizja interaktywna, wideo).

Chronologicznie pierwszą wersją sieci w tej technologii, nazwaną później ADSL-I, była sieć abonencka o przepływności 1,536 Mb/s (T1) lub 2,048 Mb/s (El), z kanałem zwrotnym 16 kb/s i działająca w zasięgu 4,8 km. Odmianą tej wersji jest symetryczne łącze SDSL (Symmetric DSL) o dwukierunkowej (duplex) przepływności 384 kb/s, o maksymalnym zasięgu 5,4 km, zastępowane coraz częściej sieciami cyfrowymi o większej szybkości. Transmisja cyfrowa w tych sieciach umożliwiała przekaz głosu, dźwięku i obrazów z kompresją uzyskiwaną w standardzie MPEG-1 (filmy, obrazy wideo, przeglądanie, przewijanie, cofanie, stop klatka), o jakości porównywalnej z obrazami uzyskiwanymi z magnetowidu. W 1992 r. pojawiła się technologia drugiej generacji ADSL-2, umożliwiająca przekazy w kierunku abonenta z szybkością 3,072 Mb/s lub 3,096Mb/s i kanałem zwrotnym 64 kb/s w stronę sieci. Jednak nie wzbudziła ona szerszego zainteresowania abonentów. Rozwinięciem tej wersji jest współczesna jej odmiana, ADSL-3, działająca z maksymalną przepływnością w kierunku dosyłowym 6,144 Mb/ s (wersja europejska 8,448 Mb / s) i kanałem powrotnym o szybkości do 576 kb / s. W sieciach ADSL-3 są stosowane zarówno standardy MPEG-1 (1,5 Mb/s), jak też strumienie MPEG-2, umożliwiające uzyskiwanie obrazów o telewizyjnej jakości. Zasięg poprawnego odbioru sygnału w sieci jest ściśle związany z przepływnością uzyskiwaną w poszczególnych odcinkach dwuprzewodowej skrętki miedzianej (przekrój przewodów) i w zależności od producenta urządzeń DSL zawiera się w granicach od 2,5 km do 4,5 km (typowo 3,6 km), przy zmianach przepływności od 1,5 Mb/s do 8 Mb/s.

# 6.1.1. Prędkość transmisji

ADSL to skrót od Asymmetric Digital Subscriber Line czyli asymetryczna cyfrowa linia dostępu. W przypadku ADSL mamy do czynienia z dwoma modemami podłączonymi do linii telefonicznej, czyli do pary miedzianych przewodów. Dane przesyłane są asymetrycznie z prędkościami zależnymi od kierunków transmisji: do użytkownika z maksymalną prędkością 9 Mb/s do providera z prędkością do 800 kb/s. W ten sposób informacje transmitowane są prawie 140 razy szybciej niż w sieci ISDN i niemal tak szybko jak w lokalnej sieci Ethernet. Przez bardzo długi okres sieć telefoniczna uznawana była za nieprzystosowaną do komunikacji szerokopasmowej i przesyłania dużych strumieni danych. Nowe modemy 56k transmitują po drucie telefonicznym 56 kilobitów na sekundę (przynajmniej w kierunku do użytkownika), a nie jest to bynajmniej granica możliwości sieci telefonicznej. Kanał telefoniczny przenosi pasmo od 300 do 3300 Hz i tylko taki zakres częstotliwości ma do swojej dyspozycji modem. Całe pasmo leżące powyżej tego zakresu jest niewykorzystywane i zostaje wytłumione. Pasma telefoniczne-go nie ograniczają zatem cienkie, niedostatecznie ekranowane przewody miedziane, ale urządzenia teletransmisyjne działające w centralach telefonicznych.13

Szybkość transmisji ADSL zależy jednak bardzo mocno od odległości pomiędzy modemami. Dla przykładu, jeden pełny kanał telewizji cyfrowej wymaga strumienia danych o przepustowości 6 Mb/s, a najbliższy węzeł sieci nie może być oddalony od mieszkania abonenta o więcej niż 1,5 km. Do realizacji usług typu wideo na żądanie ("video-on-demand") wystarcza już sieć o przepustowości 1,5 megabitów na sekundę. Odległość od najbliższego węzła takiej sieci może wynosić w tym przypadku nawet 5,5 km. Mniejsze znaczenie mają odległości pomiędzy po-szczególnymi węzłami sieci, ponieważ łącza między nimi posiadają znacznie większą przepustowość. Najważniejszym plusem tego rozwiązania jest to iż dwudrutowe linie doprowadzone są do każdego z 700 milionów abonentów telefonicznych na całym świecie. Tak więc ADSL potrafi zmienić dotychczasową sieć dostępu ograniczoną do głosu tekstu i grafiki niskiej rozdzielczości w ścieżkę komunikacyjną dla prawdziwie interaktywnych multimediów.13

Tabela 6.2 Normy przepływności w technologii ADSL

| Norma amerykańska ANSI |  | Norma europejska ETSI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Do abonenta (Mb/s) | Od abonenta (kb/s) | Do abonenta (Mb/s) | Od abonenta (kb/s) |
| 6,144 | 640 | 8,192 | 640 |
| 4,608 | 384 | 6,144 | 384 |
| 3,072 | 160 | 4,096 | 160 |
| 1,536 | 64 | 2,048 | 16-176 |

Jednakże prędkość przesyłania danych nie zależy wyłącznie od możliwości samego modemu. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że sygnał jest przesyłany po dwużyłowym kablu miedzianym, którego tłumienność dla częstotliwości 300 kHz może dochodzić do 90 dB, co decyduje, że maksymalna przepływność systemu jest determinowana przez rodzaj i stan techniczny kabla.

Tabela 6.3 Przepływność w zależności od średnicy i długości kabla 14

| Przepływność (Mb/s) | Średnica przewodów (mm) | Długość linii (km) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,5 | 5,5 |
| 2 | 0,4 | 4,6 |
| 6.1 | 0,5 | 3,7 |
| 6.1 | 0,4 | 2,7 |
| 8.1 | 0,5 | 2,7 |

# 6.2  RADSL

RADSL (Rate Adaptive DSL) jest to adaptacyjna wersja dostępu asymetrycznego, umożliwia automatyczne dopasowanie się współpracujących modemów do przepływności aktualnie dostępnych w torze transmisyjnym. Jest to najbardziej efektywna przekazu przez istniejące kanały informacyjne z przepływnością zmieniającą się dynamicznie, nawet w trakcie korzystania z konkretnej usługi telekomunikacyjnej. W modemach wykonanych w technologii CAP programowa zmiana liczby bitów informacyjnych przypadających na jeden zakodowany symbol (od 3 do 8 bitów), w połączeniu ze zmienną szybkością modulacji symboli (360, 656, 952 Bd), umożliwia dostrojenie szybkości transmisji – dyskretnymi krokami co 320 kb/s – do optymalnej przepływności kanału. Dla pasma dosyłowego „w dół” – w zakresie szybkości od 680 kb/s do maksymalnej 7,616 Mb/s, natomiast dla pasma interakcyjnego „w górę” – również krokami w granicach od 136 kb/s do 1,088 Mb/s. Procedura adaptacyjna przepływności w modemach wykonanych w technologii DMT umożliwia dostosowanie szybkości użytkowej w każdym podkanale oddzielnie.

# CDSL

Najnowszą formą powszechnego asymetrycznego dostępu CDSL (Consumer DSL), lansowana od niedawna przez Rockwella jako technologia Lite DSL, jest przewidywana dla klientów o umiarkowanych potrzebach komunikacyjnych. W technologii CDSL maksymalna szybkość transmisji „w dół” do abonenta wynosi 1 Mb/s, natomiast interakcja użytkownika nie przekracza 128 kb/s. W odróżnieniu od innych technologii DSL, integrujących głos z przekazem danych, modemy wykonane w technologii Lite DSL nie potrzebują wydzielonej przystawki abonenckiej (set-top-box) do jednoczesnej transmisji mowy i danych, co upodabnia je do stosowanych do tej pory klasycznych modemów analogowych.15

# VDSL

Technologia VDSL (Very High speed Digital Subscriber Line) jest stosowana w cyfrowych pętlach abonenckich o bardzo dużej prędkości transmisji (10 Mbit/s i więcej). W systemach VDSL łącze światłowodowe doprowadza strumień danych do wyniesionego układu komutacyjnego, z którego, przy wykorzystaniu skrętki i kabli koncentrycznych, dane w postaci cyfrowej rozprowadzane są w promieniu do kilkuset metrów. Prędkość transmisji umożliwia realizację usług multimedialnych.15

System VDSL służy do transmisji sygnałów cyfrowych o przepustowości kilkudziesięciu Mbit/s przez parę telefoniczną. Umożliwia transmisję dwukierunkową, w trybie symetrycznym lub asymetrycznym. Prędkości transmisji wynikają z podziału prędkości kanonicznej SDH 155.52 Mbit/s. Tabela przedstawia te wartości wraz z odpowiadającymi im długościami linii.

Szybkość transmisji w dół ogranicza zasięg systemu. Spowodowane jest to tych iż transmisja w tym kierunku odbywa się w wyższych pasmach częstotliwości oraz odznacza się dużymi przepływnościami. Wraz z wzrostem długości łącza zmniejsza się szybkość transmisji.

  - HDSL

HDSL to technika symetrycznego cyfrowego łącza abonenckiego - umożliwia dwukierunkowe przesyłanie strumieni 2,048 Mbit/s na jednej, dwóch lub trzech parach przewodów miedzianych. Jednoparowe łącze HDSL jest często wyróżniane jako technika transmisyjna SDSL (Single - pair Digital Subscriber Line). Charakteryzuje się ona mniejszym zasięgiem transmisji niż HDSL kilkuparowy, lecz jej podstawową zaletą jest to, że wykorzystuje jedną parę przewodów miedzianych, którą zawsze dysponuje abonent. Stosowana coraz częściej w telekomunikacji technologia HDSL umożliwia uzyskanie przepływności 2 Mb/s za pomocą zwykłej dwuprzewodowej linii telefonicznej. Dedykowany odcinek symetrycznej linii telefonicznej może być wykorzystany jako szerokopasmowy trakt cyfrowy 2 Mb/s bądź traktowany jako medium transmisyjne do jednoczesnego przekazu 30 zwykłych rozmów telefonicznych za pomocą jednej pary przewodów miedzianych. 16

Początkowo do instalacji urządzeń wykonanych w technologii HDSL niezbędne były trzy pary linii symetrycznych, obecnie największą popularność uzyskały systemy wykorzystujące dwie pary linii telefonicznych. W systemie opartym na dwóch symetrycznych liniach strumień informacji cyfrowej o przepływności 2,048 Mb/s jest dzielony dla każdego z kierunków na dwa strumienie - zawierające po 1024 kb/s informacji użytkownika - przesyłane równolegle i równocześnie w obu kierunkach przy użyciu dwóch par przewodów. Zastosowana po obydwu stronach łącza technika kompensacji echa umożliwia prowadzenie w pełni dupleksową transmisję cyfrową dla każdej z par oddzielnie.

# LITERATURA

- „Vademecum Teleinformatyka” IDG Warszawa 2002

- Mark Spotack „Sieci komputerowe: księga eksperta” Helion Gliwice 1999

- William Buchanan „Sieci komputerowe” WKŁ Warszawa 1997

- Joe Habraken „ABC sieci komputerowych” Helion Gliwice 2002

- P. Rysz, W. Ryś „Modemy i technologie Dial-Up” IVFDS

- Paweł Połoszynowicz „Technologia XDSL” IVFDS

INTERNET

- http://republika.pl/dobry2/Modemy/

- http://xdsl.w.interia.pl/

- http://student.wsu.kielce.pl/lebro/

- http://republika.pl/abckomputera/

INTERNET http://republika.pl/dobry2/Modemy/

http://republika.pl/dobry2/Modemy/Modemy2.htm

„Vademecum Teleinformatyka” IDG Warszawa 2002

„Vademecum Teleinformatyka” IDG Warszawa 2002

Marzena Piko „Zasilanie modemów-referat” KK, IT

Mark Spotack „Sieci komputerowe: księga eksperta” Helion Gliwice 1999

Mark Spotack „Sieci komputerowe: księga eksperta” Helion Gliwice 1999

Mark Spotack „Sieci komputerowe: księga eksperta” Helion Gliwice 1999

„Vademecum Teleinformatyka” IDG Warszawa 2002

„Vademecum Teleinformatyka” IDG Warszawa 2002

- INTERNET: http://xdsl.w.interia.pl/

„Vademecum Teleinformatyka – wydanie uzupełnione i poprawione

INTERNET: http://xdsl.w.interia.pl/

INTERNET: http://xdsl.w.interia.pl/

„Vademecum Teleinformatyka – wydanie uzupełnione i poprawione

„Vademecum Teleinformatyka – wydanie uzupełnione i poprawione