1. Zakresy fal dla telefonów komórkowych

2. Co to jest telefon komórkowy, jego budowa i dlaczego jest tak zbudowany.

Telefon komórkowy (potocznie "komórka") rodzaj aparatu telefonicznego, zazwyczaj przenośnego,  komunikującego się z siecią  przy  użyciu  fal radiowych (zasadniczo w zakresie mikrofalowym). Słowo 'komórka' oznacza w tym kontekście obszar zasięgu pojedynczej stacji przekaźnikowej.Obsługa telefonu jest automatycznie przekzywana z jednej komórki do następnej w trakcie przemieszczania się osoby używającej telefonu. Istnieją telefony komórkowe działające w systemach analogowych (np. NMT) i cyfrowych  (np. GSM, DCS, PCS, UMTS). Współczesny  telefon komórkowy, oprócz realizowania podstawowej funkcji prowadzenia rozmowy, z reguły wyposażony jest w wiele dodatkowych opcji, które albo wykorzystują właściwości sieci (np. krótkie wiadomości tekstowe czyli SMSlub ich rozwinięcia takie jak EMS czy MMS, cyfrowa transmisja danych), albo są wbudowane w aparat (np. budzik, notes, organizer, kalkulator, dyktafon czy  aparat  fotograficzny).  Aparaty pracujące w technologii 3G oferują możliwość prowadzenia wideokonferencji. Zawierają wbudowany komputer pracujący pod systemem operacyjnym, najczęściej Symbianem, rzadziej Linuksem.

3. Do czego służy modem analogowy, jakie sygnały transmituje i z jakimi prędkościami

Modem analogowy inaczej analogowe łącze komutowane jest to najprostszy sposób łączenia się z Internetem. Modem analogowy umożliwia transmisje sygnałów (impulsów) wizyjnych przez kanał telefoniczny. Modem  umożliwia  połączenie urządzenia  o  charakterze cyfrowym (komputer) z publiczną komutowaną siecią

telefoniczną (kanał analogowy). Modem dokonuje konwersji cyfrowego sygnału  komputera na sygnał analogowy, przesyłany dalej przez  łącza  telekomunikacyjne. Modem  po drugiej stronie  łącza realizuje  operację  odwrotną tzn. przekształca odebrany  sygnał z postaci analogowej na cyfrową. Modemy  mogą równocześnie  nadawać i  odbierać  dane oddzielnymi kanałami, dysponując  dwoma  zmodulowanymi  sygnałami nośnymi, po jednym dla każdego 
kanału. Aby zabezpieczyć się przed możliwością wystąpienia przesłuchu i przekłamań, obydwa kanały są rozdzielone dodatkowym pasmem ochronnym. Modem jest jednym z bardziej skomplikowanych urządzeń peryferyjnych, którego jednostką  centralną  jest tzw. Data Pump,  czyli  specjalizowany układ scalony odpowiadający za modulację i demodulację transmitowanych sygnałów. Układ ten wyposażony jest we własny procesor sygnałowy DSP (Digital Signal Procesor)charakteryzujący się dużą  mocą  obliczeniową.  Pamięć ROM zaszyta w układzie Data Pump zawiera procedury obsługi modulacji zgodnych ze standardami ITU-T stosowanych modemach.

Interfejsem łączącym modem i linię telefoniczną jest tzw. układ styku, który odpowiedzialny jest za galwaniczne izolowanie modemu od linii telefonicznej oraz jest tym elementem urządzenia, który realizuje dekadowe wybieranie numeru telefonicznego. Przekaźnik jako element składowy układu styku pełni w modemie taka sama rolę jak „widełki” w aparacie telefonicznym. Z uwagi na funkcję układu styku, który jest interfejsem liniowym modemu, musi on spełniać określone wymogi dotyczące współpracy z siecią telekomunikacyjną danegooperatora telekomunikacyjnego

Jego podstawową wadą jest mała szybkość transmisji, niska niezawodność oraz fakt zajęcia linii telefonicznej podczas połączenia modemowego. Największą prędkością, jaką można przy wykorzystaniu tego rodzaju połączenia uzyskać, jest teoretycznie 56 kb/s, ale praktycznie prędkość transmisji rzadko przekracza 40 kb/s. Oczywiście, aby uzyskać połączenie z prędkością 56 kb/s potrzebny jest do tego modem, który taki transfer danych zapewnia. Aktualnie można spotkać modemy o prędkościach 14.4, 28.8, 33.6 i 56 kb/s.

4. Modem xDSL – zakres częstotliwości i sposób pracy

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) - cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 Kbps do 24,000 Kbps w zależności od zastosowanej technologii DSL i jej poziomu.

Technologia DSL wykorzystuje to wyższe, nieużywane pasmo przyłącza poprzez tworzenie 4312.5 Hz, szerokich kanałów zaczynających się pomiędzy - 10 a 100 kHz - w zależności od skonfigurowania systemu. Przydział kanałów jest kontynuowany na wyższych i wyższych częstotliwościach (do 1.1 MHz dla ADSL) aż do czasu gdy nowe kanały będą uznane za nie nadające do użytku. Każdy kanał jest rozszerzony aby nadawał się do użycia na więcej niż tylko jednej trasie jak jest to w przypadku połączeń POTS. Więcej nadających się do użytku kanałów przyrównuje się do większego dostępnego pasma dlatego ważnymi czynnikami są odległość i jakość linii. Pula nadających się do użycia kanałów jest rozdzielana na dwie grupy strumieni ruchu - wysyłania i odbierania - opartych na wstępnie skonfigurowanych proporcjach. W założonej grupie, odrębne kanały są spajane w jedną parę cykli, każdy w innym kierunku. Podobnie jak analogowe modemy, nadajniki DSL stale monitorują jakość kanałów i w zależności czy dany kanał jest użyteczny czy też nie, są dodawane lub usuwane.

Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL (ang. Asymetryczna cyfrowa linia abonencka), to technologia umożliwiająca asymetryczny dostęp do Internetu, i będąca odmianą DSL. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych do użytkownika (do Internetu) jest szybsze od odwrotnego transferu. Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających dane (np. ze stron internetowych) niż wysyłających dane (np. posiadających serwer internetowy).

W technologii ADSL sygnał po obu stronach jest cyfrowy i dlatego, aby możliwa była wymiana danych, zarówno abonent jak i operator (ISP), muszą umieścić na obu końcach linii telefonicznej modemy ADSL. W niektórych rozwiązaniach technicznych odbiorca Internetu musi dodatkowo skorzystać ze splitera, który rozdziela sygnał ADSL od telefonicznego. ADSL pozwala na transmisję z prędkością od 16 kb/s do 8 Mb/s. Prędkość z jaką można wysyłać dane jest zwykle znacznie niższa (najczęściej o połowę i więcej).

Wersje ADSL

ADSL-1 - najstarsza wersja technologii, umożliwiająca transmisję danych z prędkością 1,536 Mb/s lub 2,048 Mb/s, na odległość nie większą niż 5,5 km.

ADSL-2 - umożliwia transmisję danych z prędkością 3,072 Mb/s lub 3,096 Mb/s, na odległość nie większą niż 3,7 km.

ADSL-3 - umożliwia transmisję danych z prędkością 6,144 Mb/s lub 8,448 Mb/s, na odległość nie większą niż 2,5 km. Upload natomiast wynosi ok. 1Mb/s

HDSL - Cyfrowa Linia Abonencka o wysokiej przepływności bitowej. (Hight-bit-rate Digital Subscriber Line i Hight Digital Subscriber Loop)

HDSL do transmisji danych korzysta ze miedzianych kabli telefonicznych. Wykorzystuje on jednak nie tak jak zwykłe telefony pasmo 300 - 3400Hz, ale dużo szersze bo od 6 do 259kHz. Jest to możliwe dzięki naturalnym pasmom przenoszenia par kabli miedzianych. Technologia HDSL początkowo wykorzystywała do transmisji 2Mbitów/s symetrycznie w obie strony aż 3 par kabli miedzianych (SDSL). Postęp technologiczny objawiający się udoskonaleniem metod kodowania sygnału pozwolił jednak na redukcję najpierw do dwóch, a potem do jednej pary kabli koniecznych do uzyskania pełnej przepustowości 2Mbitów/s symetrycznie jaką zakładało HDSL. Niestety oprócz ewidentnych zalet HDSL jakimi jest wykorzystanie tradycyjnej infrastruktury telefonicznej na drodze do abonenta (ostatniej mili) posiada też wady. Najważniejszą z nich jest silna zależność przepływności od długości kabli oraz stosunkowo mały zasięg ograniczający często zasięg technologii do dużych miast lub małych miasteczek posiadających własną centralę.

SDSL - technologia przesyłu danych za pomocą telefonicznej linii abonenckiej pozwalająca użytkownikowi połączyć się z siecią danych (np. Internetem) w sposób symetryczny. Umożliwia profesjonalne zastosowania, wideokonferencje czy budowanie korporacyjnych sieci wirtualnych. Oferuje prędkość transmisji: 1,536Mb/s (T1) lub 2Mb/s (E1).

VDSL (ang. Very High Speed DSL) Technologia VDSL może być uważana za rozwinięcie standardu ADSL, a jednocześnie jest kompatybilna z usługami opartymi na technologiach SDH, czy ATM. Większe możliwości transmisyjne systemów zgodnych z tym standardem są osiągane przez użycie pasma częstotliwości o szerokości rzędu 10 do 30 MHz. W związku z tym poważnie ograniczony jest zasięg systemu transmisyjnego – do 1 km, gdyż tłumienie sygnałów o wysokich częstotliwościach w pętli abonenckiej jest bardzo silne. VDSL dopuszcza transmisję zarówno w trybie asymetrycznym jak i symetrycznym, zapewniając przepływności do 56 Mbit/s w trybie asymetrycznym i 26 Mbit/s w każdym kierunku w trybie symetrycznym. Pasmo częstotliwości wykorzystywane w transmisji rozciąga się od 138 kHz do 30 MHz. Jednocześnie zachowując kompatybilność z usługami protokołów wyższych warstw, takich jak ATM czy SDH. Wykorzystanie szerokiego pasma częstotliwości w transmisji VDSL powoduje, że przesyłany sygnał danych jest narażony na silne zakłócenia różnego pochodzenia.

5. Wymienić i omówić styki dostępowe do sieci ISDN, prędkości na stykach

W strukturze dostępowej sieci cyfrowej ISDN wyróżnia się pięć punktów odniesienia (Reference Point) oznaczonych literami: R, S, T, U, V, z których tylko trzy styki R, S, T są objęte standaryzacją międzynarodową, a pozostałe związane z rodzajem linii i typem centrali komutacyjnej pozostają w gestii operatora sieci lub producenta centrali.

Funkcjonowanie styku R jest związane z niestandardowym interfejsem dołączanego urządzenia analogowego (np. RS 232, V.34, X.21/24), innego niż interfejs instalowany 
w terminalach cyfrowych ISDN. Urządzenia takie wymagają stosowania specjalizowanych adapterów TA (Terminal Adapter) spełniających trzy funkcje: konwersję interfejsu urządzenia do jednego ze styków ISDN (S lub T), adaptację szybkości do przepływności podkładowej 16/64 kb/s i zapewnienia synchronizacji współpracujących urządzeń.

Integralną część standardu ISDN stanowi styk S - będący właściwą magistralą użytkownika umożliwiającą fizyczne przyłączanie maksymalnie do 8 terminali 
lokalnych - i przystosowany do prowadzenia komunikacji typu punkt-punkt bądź 
punkt-wielopunkt. Istnieją trzy odmiany styku S. Wersja podstawowa S0 jest określona przez konfigurację kanałów 2B+D16, dwie pozostałe są przystosowane do szerokopasmowych infrastruktur regionalnych: S1 w konfiguracji 23B+D64 dla USA i Japonii oraz S2 (30B+D64) dla Europy.

Uproszczona wersja styku S przeznaczona wyłącznie do transmisji typu punkt-punkt jest oznaczana jako styk T (T0, T1, T2) i stanowi umowną granicę między siecią operatora, 
a częścią prywatną u użytkownika. Za wyjątkiem maksymalnej przepływności wszystkie pozostałe własności styku takie jak: sposób tworzenia ramek, wielkość przepływności użytkowych czy kody transmisyjne są identyczne jak w styku S.

Dokładnie znormalizowana pod względem elektrycznym i funkcjonalnym czteroprzewodowa prywatna magistrala abonencka styku S, wyposażona w odpowiednie układy dopasowujące TR (Terminators) zezwala na jednoczesną pracę do 8 terminali abonenckich rozmieszczonych w odległości do 500 m. W konfiguracji najprostszej 
z pojedynczym terminalem TE (Terminal Equipment) maks. długość magistrali abonenckiej typu S/T wynosi 1000 m. Magistrala fizycznie reprezentuje dwie symetryczne, zrównoważone i dopasowane falowo (w zakresie 75-150 Ω ) zakończone terminatorami TR pary przewodów, z których każda realizuje transmisję jednokierunkowo. Na poziomie styku S (S/T) stosuje się zmodyfikowany (a nie standardowy ) kod AMI (Alternate Mark Inversion).

Za pomocą styku U, zlokalizowanego na odcinku linii abonenckiej łączącej użytkownika sieci ISDN z jego centralą, dokonuje się transmisja sygnałów cyfrowych przez dwuprzewodową linię telefoniczną. Styk U nie podlega standaryzacji międzynarodowej. Przepływność kanałowa (przepustowość) w jednym kierunku na styku U winna wynosić nie mniej niż 160 kb/s, zaś składają się na nią:

-dwa kanały informacyjne B po 64 kb/s o łącznej szybkości 128 kb/s;

-jeden kanał sygnalizacyjny D o szybkości 16 kb/s;

-kanał utrzymaniowy M (Maitanance) zajmujący 4 kb/s;

6. Co to jest centrala ISDN i do czego służy

7. Wymienić i opisać bloki oraz sposoby komutacji w centrali ISDN

8. Usługi i rodzaje kanałów w ISDN

Usługi w sieci ISDN można podzielić na:

- usługi przenoszenia ( bearer services), zwane usługami bazowymi;

- teleusługi (teleservices);

- usługi teleakcji.

Usługi przenoszenia czyli usługi transportowe dotyczące sposobu transmisji sygnałów cyfrowych między terminalami użytkowników, definiowane na styku terminal-sieć. Usługi te określają możliwości sieci ISDN w zakresie trybu transmisji, wielkości przepływności 
i stosowanych protokołów transmisyjnych. Nie jest istotne, jakiego rodzaju dane są przesyłane ani do czego służą, ponieważ sieć nie zajmuje się obróbką informacji.

Do najważniejszych  usług przenoszenia w trybie komutacji kanałów należą:

- Usługi przenoszenia do przekazu sygnału mowy, czyli do przenoszenia cyfrowego sygnału fonicznego, zakodowanego zgodnie z normą G.711.

- Usługi przenoszenia kanałów fonicznych w paśmie 3,1 kHz, umożliwiają przesyłanie dowolnego sygnału akustycznego, zakodowanego (podobnie jak w usłudze mowy) ze standardem G.711.

- Usługi o szybkości transmisji 64 kb/s umożliwiające przesyłanie nieograniczonej informacji tworzą w pełni przezroczysty kanał cyfrowy PCM.

Teleusługi zawierają oprócz usług przenoszenia sposoby sterowania urządzeniami końcowymi, stosowne do odpowiednich usług w sieci cyfrowej ISDN. Do najważniejszych obecnie udostępnianych teleusług w sieci ISDN należą:

telefonia cyfrowa - zapewnia zestawianie połączeń fonicznych wyłącznie za pomocą przekazu cyfrowego z jednoczesnym uaktywnieniem sygnalizacji abonenckiej typu DSS nr 1 przez kanał sygnalizacyjny D16. Usługa ta w sieci ISDN zapewnia standardowe pasmo przenoszenia 4 kHz, poszerzone pasmo 7 kHz, sygnały stereofoniczne (dla wideokonferencji), połączenia trójstronne lub konferencyjne;

teleteks - umożliwia transmisję tekstów o znacznie rozszerzonym zbiorze znaków alfanumerycznych, gwarantuje ponadto przesyłanie dokumentów formatu A4 przy pełnym zachowaniu ich formy i treści, jego zaletą jest duża szybkość transmisji tekstu;

telefaks - umożliwia przekazywanie zarówno tekstu, jak i grafiki, dzięki analizie pikslowej oryginału wraz z rozróżnianiem kolorów. Telefaksy grupy 4 komunikując się z terminalem ISDN podobnego typu, posługuje się wyłącznie cyfrową formą transmisji danych;

wideoteks - prezentuj na ekranie monitora obrazy i informacje w trybie tekstowym, semigraficznym lub graficznym. Usługa ta akceptuje przesyłanie obrazów w postaci skompresowanej, zgodnie z zaleceniami kompresji H.261. Wideoteks wprowadzony został głównie w celu umożliwienia abonentowi zdalnego korzystania z baz danych, bibliotek oraz innych systemów informacyjnych;

wideofonia - zapewnia równoczesną transmisję sygnału mowy i obrazu wolnozmiennego z szybkością kilku lub kilkunastu zmian ekranu na sekundę, 
o charakterze rozgłoszeniowym (broadcasting) lub grupowym (multicasting) za pomocą terminali H.320;

poczta elektroniczna - umożliwia przekazywanie i przechowywanie wiadomości dla wybranego abonenta w wyodrębnionym urządzeniu sieciowym. Pozostawiona wiadomość może mieć formę pisma, mowy lub ilustracji i zostać odebrana 
w dowolnym momencie;

transmisja danych - przeznaczona  jest do realizacji połączeń pomiędzy komputerami dwóch abonentów lub dostępu do wybranej sieci komputerowej. Może być realizowana w trybie komutacji kanałów lub komutacji pakietów. W jednym kanale B dostępu podstawowego BRA o szybkości podkładowej 64 kb/s można prowadzić równocześnie do 8 niezależnych transmisji danych o różnych przepływnościach (600 b/s, 1200 b/s itd.), przy czym maksymalna przepływność kanału nie może przekroczyć 57,6 kb/s.

Usługi teleakcji stanowią odrębną grupą usług sieci ISDN, dla których wspólną cechą jest przekazywanie krótkich komunikatów, zwykle wymagających małych szybkości transmisji (do 9600 b/s). Usługi te są realizowane wyłącznie w trybie transmisji pakietowej przez kanał sygnalizacyjny D16. Usługi teleakcji obejmują:

telealarm - zapewnia przekazywanie komunikatów o alarmie z czujników zainstalowanych u abonenta, do odpowiednich centrów dyżurnych sieci. Transmisja odpowiedniej informacji jest inicjowana całkowicie automatycznie i nie wymaga nadzoru ze strony abonenta;

telealert - zapewnia przesyłanie komunikatów rozsiewczych (broadcasting) 
w przeciwnym kierunku niż telealarm, tzn. z centrum nadzorującego do poszczególnych lub wybranych terminali użytkownika;

telekomenda - umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami abonenta wg uzgodnionego algorytmu lub diagramu czasowego przez odpowiednie systemy zarządzające. Usługa ta jest stosowana przy uaktywnianiu wielu prostych automatycznych czynności polegających na: automatycznym załączaniu i wyłączaniu źródeł energii, regulacji centralnego ogrzewania, oświetleniu obiektów, ulic, również nawadnianiu terenów, zmianie reklam i zdalnej rejestracji przekazów telewizyjnych;

telemetria - zapewnia zdalny odczyt parametrów urządzeń pomiarowych zainstalowanych u abonenta sieci ISDN i przekazywanie ich do właściwego centrum rozliczeniowego (automatyczny odczyt liczników wody, gazu, energii elektrycznej, temperatury, wilgotności itp.).

Rodzaje kanałów w IDSN

Kanał oznaczony symbolem B jest kanałem do przesyłania sygnałów użytkownika.. Kanały B (Bearer) pracują w trybie komutacji łączy i służą do połączenia dwóch lub większej ilości komunikujących się osób oraz do automatycznego korzystania ze zdalnych systemów informacyjnych np. publiczne bazy danych. Zaletą tych kanałów jest na ogół niewielka i stała wartość opóźnienia transmisji. Umożliwia to wymianę danych w czasie rzeczywistym np. transmisja sygnałów fonii lub wizji. Szybkość transmisji dla kanału B wynosi 64 kb/s

Kanał D (Delta) umożliwia transmisje danych tylko w trybie komutacji pakietów. Podstawowym jego przeznaczeniem było przesyłanie wiadomości sygnalizacyjnych między terminalami abonenckimi a centrala sieci publicznej. Kanał ten został zaprojektowany do przekazywania sygnałów sterujących i zazwyczaj jego pasmo jest niedostępne dla użytkownika. Jednak, niektórzy operatorzy pozwalają na wykorzystanie kanału D jako stałego dostępu do Internetu. Ze względu na małą szybkość transmisji która wynosi 16 kb/s pracuje on dobrze w wysyłaniu i odbieraniu małej ilości danych, w regularnych przedziałach czasu. Ponadto transmisja pakietów kanałem sygnalizacyjnym D jest całkowicie niezależna od aktualnego sposobu wykorzystania kanałów B.

Dostęp podstawowy do sieci ISND składa się on z dwóch kanałów B o przepływności 64 kb/s oraz kanału D o przepustowości 16 kb/s, który oznaczony jest jako D16 . Kanały B można wykorzystywać niezależnie i pojedynczo po 64 kb/s lub łącznie 
128 kb/s, bądź z integracją kanału D razem 144 kb/s, jeśli nie jest on zajęty sygnalizacją połączenia. W niektórych sytuacjach wydzielony kanał D może być używany jako kanał informacyjny użytkownika do prowadzenia transmisji pakietowej.

W dostępie pierwotnym stosuje się 23 kanały B dla USA i Japonii oraz 30 kanałów B dla Europy, każdy o przepustowości 64 kb/s oraz kanał D o przepustowości 64 kb/s.

9. Struktura systemu GSM

10. Stacja BTS i jej zadania

BTS - stacja bazowa (Base Trensceiver Station) jest elementem sieci, który jest interfejsem pomiędzy telefonem komórkowym a siecią GSM. Dzięki systemowi anten transmituje i odbiera na kilku częstotliwościach zakodowany cyfrowo sygnał. Częstotliwości używane przez stacje bazowe obsługujące sąsiadujące komórki różnią się, aby nie dochodziło do interferencji fal radiowych. Zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset stacji bazowych jest podłączonych do jednego kontrolera stacji bazowych za pomocą kabla światłowodowego lub drogą radiową.

BTS (Base Trensceiver Station)  - popularnie zwana stacją bazową lub przekaźnikową jest to interfejs pomiędzy stałym połączeniem do kontrolera stacji bazowych a łączem radiowym do stacji ruchomych (np. telefonów komórkowych).

Funkcje BTS:

- wykrywanie zgłoszeń stacji ruchomych

- przetwarzanie sygnałów w kierunkach nadawczym i odbiorczym:  kodowanie i dekodowanie kanałowe, przeplot, wzmacnianie, łączenie sygnałów radiowych, filtracja

- szyfrowanie i rozszyfrowywanie sygnałów dla trybu komutacji łączy

- realizacja skakania po częstotliwościach

- przesyłanie wyników pomiarów własnych i stacji ruchomych do BSC

- zapewnienie synchronizacji pomiędzy stacją bazową i ruchomą

11. Na jakich częstotliwościach pracuje GSM

Istnieje pięć głównych standardów GSM, różniących się przede wszystkim używanym pasmem radiowym i rozmiarami komórek: GSM-400, GSM-850, GSM-900, GSM-1800 (nazywany także DCS), i GSM-1900 (nazywany także PCS). GSM-850 i GSM-1900 wykorzystywane są w większości państw Ameryki Północnej i Południowej. W pozostałej części świata, używany jest standard GSM-900/1800.

GSM-400 jest rozwiązaniem dla operatorów posiadających sieci NMT 450, którzy są już posiadaczami prawa do używania wykorzystywanych przez ten system częstotliwości, 
a w okresie przejściowym oba systemy mogą działać razem. Jest też technologią którą można zastosować do pokrycia dużych niezamieszkanych obszarów.

Używane częstotliwości

| Cecha \ System | GSM-400 | GSM-850 | GSM-900 | GSM-1800 | GSM-1900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uplink [MHz] | 450.4 - 457.6 lub 478.8 - 486 | 824 - 849 | 880 - 915 | 1710 - 1785 | 1850 - 1910 |
| Downlink [MHz] | 460.4 - 467.6 lub 488.8 - 496 | 869 - 894 | 925 - 960 | 1805 - 1880 | 1930 - 1990 |
| Liczba częstotliwości | 35 | 124 | 174 | 374 | 299 |