Co to jest i do czego służy ISDN? Otwarty, całkowicie cyfrowy system telekomunikacyjny z integracją usług ISDN gwarantuję realizację usług oferowanych dotychczas w sieciach analogowych, jak też zapewnia wprowadzenie nie oferowanych dotąd przekazów cyfrowych, opartych na technice cyfrowego przekazu informacji, komutacji kanałów i komutacji pakietów. Sieci ISDN umożliwiają tworzenie lokalnych podsieci telekomunikacyjnych, zapewniając w ten sposób niewielkie centralki domowe (do ośmiu urządzeń), dyspozytorskie czy zakładowe dla większej liczby abonentów.

Usługi dzielimy na dwie grupy:

- usługi przenoszenia (bearer services), nazywane również bazowymi. Czyli usługi transportowe dotyczące sposobu transmisji sygnałów cyfrowych między terminalami użytkowników, definiowane na styku terminal-sieć. Usługi te określają możliwości sieci ISDN w zakresie trybu transmisji, wielkości przepływności i stosowanych protokołów transmisyjnych. Nie jest istotne jakiego typu dane są przesyłane ani do czego służą, ponieważ sieć nie zajmuje się obróbką informacji.Usługi bazowe komutacji łączy podzielono na trzy podstawowe rodzaje, z których każdy nieco inaczej definiuje parametry zestawionego kanału podkładowego. A) mowa; B) 3,1 kHz, akustyczne; C) 64 kb/s, nieograniczone; Oprócz powyższych istnieją inne usługi bazowe podzielone ze względu na niesioną informację: Telefonia, teletekst, telefaks, wideotekst, poczta elektroniczna, transmisja danych, wideofonie, telewizja, teleakcja (telealarm, telealert, telekomenda, telemetria).

-64 kb/s nieograniczone-Tryb ten zapewnia przezroczysty transfer bitowy informacji oraz zachowanie informacji synchronizacyjnej związanej z kodowaniem próbek sygnału mowy. Informacje użytkownika transmitowane są kanałem B, sygnalizacja kanałem D. Kategoria ta może być wykorzystywana do różnych celów, dla przykładu:

• do transmisji mowy,

• do transmisji sygnałów akustycznych w paśmie 3.1kHz (transmisja danych za pomocą modemów),

• strumieni informacji multipleksowanych przez użytkownika,

• kodowo przezroczystego dostępu X.25 do pakietowych sieci publicznych.

-64 kb/s dla transferu mowy-Tryb ten służy do transferu mowy. Dopuszcza się zatem stosowanie metod optymalizacji transmisji analogowej (kodowania i kompensacji echa). W związku z tym faktem tryb ten nie gwarantuje zachowania integralności na poziomie bitowym (nie nadaje się do transmisji modemowej).

-64 kb/s dla sygnałów 3.1 kHz Audio-Tryb ten odpowiada istniejącym usługom publicznej sieci telefonicznej. Można go wykorzystywać do transmisji sygnałów mowy oraz danych za pomocą modemu i telefaksu grupy 1,2,3. Usługi bazowe stanowią podstawę do realizacji teleusług.

Podstawowymi teleusługami są:

-Telefonia-Zapewnia użytkownikom możliwość rozmowy (dwukierunkowej transmisji sygnałów mowy).

-Teletekst- Umożliwia abonentom wymienianie korespondencji w formie dokumentów zawierających stosownie kodowane informacje (format Teleteks), na zasadzie automatycznego transferu z pamięci do pamięci poprzez sieć ISDN. Usługa Teleteks może być realizowana w oparciu o usługi bazowe trybu łączowego lub pakietowego.

-Telefax 4 oraz Telefax 2/3- Umożliwia abonentom wymienianie korespondencji w formie dokumentów zawierających informacje typu facsimile, automatycznie poprzez sieć ISDN. Usługa Telefax 4 może być realizowana w oparciu o usługi bazowe trybu łączowego lub pakietowego. Pożądana jest możliwość współpracy terminali Telefax 4 (dołączonymi do sieci ISDN) z terminalami Telefax 3 (dołączonymi do sieci telefonicznej lub do ISDN)

-Tryb mieszany-Umożliwia kombinowaną komunikację tekstową (Teleteks) i facsimile (Telefax 4) do przesyłania dokumentów zawierających przemieszane informacje tekstowe i nieruchome obrazy

-Videotext-Usługa Videotext w ISDN jest rozszerzeniem istniejącej usługi Videotext o funkcje odzyskiwania informacji i funkcje „skrzynki pocztowej” dla informacji tekstowej (alfanumerycznej) i graficznej

teleusługi (teleservices)

-Prezentacja numeru abonenta wywołującego (CLIP)-Usługa oferowana jest stronie wywoływanej w celu uzyskania informacji o numerze abonenta wywołującego. Abonent wywoływany otrzymuje w chwili zestawienia połączenia pełny numer katalogowy abonenta, wystarczający do nawiązania połączenia w drugą stronę. Numer abonenta wywołującego nie jest przekazywany abonentowi wywoływanemu, gdy abonent wywołujący korzysta z usługi CLIR.

-Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego (CLIR)-Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, z którą nawiązuje on połączenie. Usługa może być aktywna dla wszystkich nawiązywanych połączeń (usługa uaktywniana w centrali), lub wywoływana z terminala zgodnie z żądaniem abonenta.

-Prezentacja numeru abonenta wywołanego (COLP)-Usługa oferowana jest stronie nawiązującej połączenie dla uzyskania informacji o numerze abonenta, z którym zostało zrealizowane połączenie. Numer osiągnięty nie jest przekazywany, gdy abonent, z którym zostało nawiązane połączenie korzysta z usługi COLR.

-Blokada prezentacji numeru abonenta wywołanego (COLR)-Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, która nawiązuje z nim połączenie.

-Wielokrotny numer abonenta (MSN)-Usługa pozwalająca na zastosowanie więcej niż jednego numeru na tym samym łączu fizycznym. Usługę tą stosuje się w celu rozróżniania terminali dołączonych do jednego zakończenia sieciowego (NT1). Dzięki tej usłudze istnieje możliwość zdefiniowania oddzielnych zestawów usług dla poszczególnych terminali.

-Przenośność terminala (TP)-Usługa umożliwiająca chwilowe zawieszenie aktualnego połączenia w celu:

• przeniesienia terminala do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie połączenia z tego samego terminala;

• zmienienia jednego terminala na inny terminal dołączony do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie z niego połączenia;

• zastąpienia terminala przez inny, dołączony do tego samego gniazdka i przywrócenie z niego połączenia;

• przywrócenia połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala.

-Sygnalizacja abonent-abonent (UUS)-Usługa pozwalająca dwóm abonentom ISDN na wzajemną wymianę krótkich informacji (w postaci ciągu znaków) podczas zestawiania lub rozłączania połączenia. Odebranie informacji nie wymaga podejmowania żadnych akcji ze strony abonenta wywoływanego, gdyż informacja jest zapamiętywana przez terminal. Maksymalna długość przesyłanych informacji wynosi 128 bajtów.

-Połączenie oczekujące (CW)-Dzięki usłudze CW abonent prowadzący rozmowę telefoniczną, do którego kierowane jest kolejne wywołanie, może otrzymać informację o nowym wywołaniu. Wówczas abonent ten może wybrać jedną z następujących opcji:

• zignorować wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał

oczekiwania);

• odrzucić wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał zajętości);

• przyjąć wywołanie oczekujące i zakończyć połączenie dotychczasowe;

• przyjąć wywołanie oczekujące i zawiesić połączenie dotychczasowe.

-Połączenie zawieszone (CH)-Usługa pozwalająca na zawieszanie dotychczasowego połączenia i ponowne jego uaktywnianie. Abonent może równocześnie zawiesić kilka połączeń i to niezależnie od tego czy jest stroną wywołującą czy wywoływaną.

-Podadresowanie (Subaddressing)-Usługa umożliwiająca odróżnienie terminali podłączonych do jednego zakończenia sieciowego poprzez subadress dołączony do numeru abonenta. Subadress może być również wykorzystywany do przesyłania podczas zestawiania połączenia dodatkowych informacji, których długość nie przekracza 20 bajtów.

-Informacja o opłacie (AOC)-Usługa pozwalająca abonentowi na kontrolę należności za aktualnie zestawione połączenie, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.

-Blokada połączeń wychodzących (OCB)-Usługa umożliwiająca zablokowanie realizacji niektórych połączeń wychodzących z danego aparatu, np. połączeń międzymiastowych lub połączeń międzynarodowych.

Zasada dzialania-ISDN przesyła głos i dane poprzez, co niezwykle ważne, standardowe linie telefoniczne w postaci cyfrowej. Połączenie lokalizacji abonenta z centralą telefoniczną może odbywać się z kilkoma różnymi prędkościami, z których każda łączy transmisję 19,2 kb/s i 64 kb/s. Komputer wyposażony w adaptery terminali i routery ISDN może łączyć możliwości transmisji głosu i danych. Dla komputera linia ISDN stanowi zatem szeroko otwarty kanał transmisji danych z prędkością – dzięki kompresji – bliską 150 kb/s. W każdym razie ISDN jest z pewnością szybszy niż połączenie komutowane z tak zwanym modemem 56 kb/s.

Najlepsze zastosowanie ISDN to łącze pomiędzy segmentami sieci LAN. Segmenty te mogą znajdować się w mieszkaniach i w biurach, w siedzibie usługodawcy internetowego lub w centrum komputerowym firmy obsługującej serwis informacyjny. Aplikacje, które mogą wykorzystać to łącze komunikacyjne, obejmują przeglądarki internetowe i programy narzędziowe, systemy poczty elektronicznej, aplikacje baz danych, a nawet zwykłe współużytkowanie drukarki. Projektanci ISDN podzielili dostępne pasmo na trzy kanały danych. Dwa z nich służą do przesyłania danych z prędkością 64 kb/s, choć wiele międzymiastowych połączeń ISDN odbywa się faktycznie z prędkością 56 kb/s, ponieważ z taką prędkością przesyłają dane operatorzy międzymiastowi. Trzeci kanał działa z prędkością 16 kb/s i umożliwia przesyłanie żądań do przełączników ISDN w centrali, podczas gdy dwa pozostałe kanały są wykorzystywane do transmisji z pełną prędkością.

-Trzeci kanał – tak zwany kanał D – jest przeznaczony do sygnalizacji (na przykład, że linia jest zajęta), a jego pojemność jest najczęściej niedostępna dla użytkowników. Jednak niektóre firmy umożliwiają wykorzystanie go do stałego połączenia z Internetem. Z uwagi na niewielką przepustowość kanału D nadaje się on jedynie do przesyłania małych ilości danych w regularnych odstępach czasu, takich jak poczta elektroniczna, czy notowania giełdowe. 
-Kanał B zestawiany jest techniką komutacji obwodów, co oznacza, że pomiędzy dwoma urządzeniami zestawiana jest dedykowana ścieżka komunikacji, gwarantowana jest odpowiednia szerokość pasma, a opóźnienie w zasadzie ogranicza się do czasu propagacji.

-Kanał D zestawiany jest metodą komutacji pakietów, czyli poprzez jednoczesną transmisję danych cyfrowych do wielu klientów w jednym kanale komunikacyjnym.

ISDN oferowany jest w dwóch wersjach:

• jako Dostęp podstawowy ( Basic Rate Interface – BRI). Obejmuje on dwa kanały B, umożliwiające równoczesną transmisję danych i głosu z prędkością 64 kb/s, oraz kanał D używany do przesyłania informacji o połączeniu i o użytkowniku z prędkością 16 kb/s.

• jako Dostęp pierwotny (primary rate interface – PRI). Obejmuje 30 (Europa) lub 23 (USA) kanały B (kanały „nośnika”), o przepustowości 64 kb/s każdy, a także kanał D (kanał „danych”), również o przepustowości 64 kb/s. 
Użytkownikom indywidualnym oferowany jest zwykle dostęp BRI, wystarczający dla ich potrzeb.

Modem analogowy-Analogowe łącze komutowane jest to najprostszy i na krótką metę obecnie chyba najtańszy sposób na połączenie z Internetem. Jego podstawową wadą jest mała szybkość transmisji, niska niezawodność oraz fakt zajęcia linii telefonicznej podczas połączenia modemowego. Opłata za połączenie jest zależna od czasu jego trwania i wynosi zazwyczaj tyle samo, ile lokalna rozmowa telefoniczna. Największą prędkością, jaką można przy wykorzystaniu tego rodzaju połączenia uzyskać, jest teoretycznie 56 kb/s, ale praktycznie prędkość transmisji rzadko przekracza 40 kb/s. Oczywiście, aby uzyskać połączenie z prędkością 56 kb/s potrzebny jest do tego modem, który taki transfer danych zapewnia. Aktualnie można spotkać modemy o prędkościach 14.4, 28.8, 33.6 i 56 kb/s przy czym ostatnie dwa są obecnie z powodzeniem stosowane.

Pomimo swych wad rozwiązanie takie może być z powodzeniem stosowane do połączenia z Internetem małych sieci (do 3 lub 4 komputerów) przy założeniu, że nie wszystkie komputery będą jednocześnie z połączenia tego korzystać (gdyż znacznie spadnie jego wydajność w przeliczeniu na jeden komputer).

xDSL-Jest to technologia dzierżawionych łącz stałych umożliwiająca, przy pomocy modemów z rodziny DSL (Digital Subscriber Line), uzyskanie transmisji danych po parze miedzianej wydzielonej specjalnie do tego celu. ADSL (Asymmetric DSL) – polega na podziale pasma wykorzystywanego do transmisji na tzw. UpLink i DownLink. Wykorzystuje się tu fakt, że przeciętny użytkownik Internetu pobiera z Sieci znacznie więcej danych, niż do niej wysyła. Umożliwia to przydzielenie większej szerokości pasma dla transmisji do internauty oraz mniejszej dla transmisji od niego, co skutkuje różną przepustowością łącza w każdym kierunku. Szybkość transmisji zależy również oczywiście od długości pary miedzianej oraz jakości kabla i zakłóceń zewnętrznych.

W chwili gdy piszę te słowa, TPSA wprowadza nową usługę pod nazwą „neostrada” będącą ofertą stałego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu technologii ADSL. Przepustowość UpLink’a ma w założeniu wynosić 64 kb/s zaś DownLink’a do 256 kb/s.

RADSL (Rate Adaptive DSL) – opiera się na technologii ADSL. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość negocjacji przez modemy prędkości połączenia w zależności do jakości linii.

SDSL (Single line DSL) – zapewnia symetryczną transmisję dwukierunkową po jednej parze przewodów miedzianych z prędkością 2 Mb/s.

HDSL (High data rate DSL) – umożliwia transmisję z prędkością 2 Mb/s po dwóch parach miedzianych. Jest to starsza wersja SDSL.

Stacja przekaźnikowa (BTS, stacja bazowa) - w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal (telefon komórkowy, pager) z pozostałą częścią cyfrowej sieci. Na dalszych odcinkach (np. do centrali) sygnał jest przekazywany przewodami telekomunikacyjnymi lub za pomocą łączy mikrofalowych.

Pojedyncza stacja bazowa może obejmować swoim zasięgiem jedną lub więcej komórek sieci telekomunikacyjnej. Terminal użytkownika korzysta z tej stacji bazowej, z której sygnał jest w danym punkcie (momencie) najsilniejszy, w razie potrzeby zmienia automatycznie dotychczasową stację.

BTS  składa się z :

-systemu anten służących do komunikacji telefonu z urządzeniami komutacyjnymi

-cyfrowej centrali wraz z zasilaniem, uziemnieniem, klimatyzatorem etc.

-systemu anten parabolicznych do komunikacji z kontrolerem stacji bazowych (możliwe jest też stałe połączenie stacji bazowych za pomocą kabla, co jednak przysparza operatorom większych kłopotów i co za tym idzie kosztów)

1.     system antenowy zbudowany w oparciu o anteny dookólne (omnidirectional antennas)

Jego podstawowe zalety to:

prosty montaż, jednakże antena zawsze powinna znajdować się ponad wszelkimi przeszkodami

pełne 360-ciostopniowe pokrycie wyemitowanym sygnałem

Niestety, rozwiązanie to posiada też i wady - do najistotniejszych należą:

gorszy zysk w stosunku do anten panelowych (kierunkowych)

komórka taka, musi używać jednego kanału, a co za tym idzie, ma mniejszą pojemność (tzn. mniejsza liczba osób może równocześnie korzystać z telefonu np. rozmawiając)

2.     anteny panelowe (kierunkowe, spotykane najczęsciej)

Ich podstawowe zalety to:

lepszy zysk w stosunku do anten dookólnych

większe możliwości wariantów instalacji (wieże, kominy, maszty, budynki itd.)

Do wad możemy zaliczyć:

trudniejszy montaż

mniejszy kąt promieniowania, choć w określonych warunkach jest to ich zaleta, ponieważ na stosunkowo niewielkim terenie można bez większych przeszkód dublować kanały, stosując inne kierunki promieniowania dla różnych anten pracujących na tym samym kanale

3.    anteny wewnętrzne tworzące pikokomórki i mikrokomórki

charakteryzują sie małym rozmiarem i niewielką mocą promieniowania, doskonałe do uzupełniania braków w zasięgu wewnątrz budynków, w tunelach, bądź też stosowane w celu zwiększenia pojemności sieci (np. w centrach handlowych, na dworcach)

Anteny zazwyczaj powinno umieszczać sie na wysokich obiektach, kominach, budynkach, a jeżeli nie jest to możliwe, na specjalnie skonstruowanych masztach pamiętając, że zasadniczy wpływ na zasięg ma wysokość instalacji systemów antenowych.  Czasami, z określonych powodów (np. dużego zagęszczenia abonentów na danym terenie), anteny montowane są nisko i pochyla się je w pionie w kierunku ziemii specjalnie obniżając ich zasięgi, co powoduje, że po dodaniu kolejnych stacji bazowych zwiększa się pojemność sieci w najbliższej okolicy.

-Urzadzenia koncowe- Urządzenia końcowe typu TE1 (przeznaczone do współpracy z siecią ISDN) można podzielić ze względu na ich złożoność i stopień integracji funkcji na trzy grupy:

-Terminale jednofunkcyjne (proste) są przeznaczone do realizacji pojedynczej, wybranej usługi ISDN. Są nimi zarówno: telefony, telefaksy grupy 4, komputery wyposażone w karty ISDN, jak i liczniki zużycia energii elektrycznej lub czujniki przeciw-włamaniowe, ma odpowiednie interfejsy. Typowym terminalem jednofunkcyjnym jest telefon ISDN. Niewątpliwie jest to urządzenie, które zostało poddane największej modyfikacji, zarówno pod względem spełnianych funkcji, jak i wyglądu zewnętrznego.

-Terminal mieszany (niefoniczny) jest urządzeniem pozwalającym na korzystanie z wielu rodzajów usług. W zależności od stopnia skomplikowania umożliwia on przesyłanie tekstów, rysunków, grafiki wysokiej rozdzielczości, zbiorów danych itp. Terminal taki może być wyposażony w wiele urządzeń dodatkowych (peryferyjnych) takich jak: skaner, drukarka mozaikowa, ploter, kamera. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia nie tylko wprowadzanie tekstu z klawiatury, ale także stosowanie techniki OCR (optycznego rozpoznawania pisma). Pozwala ona zamienić graficzny obraz tekstu na ciąg kodów ASCII, w celu umożliwienia jego edycji i przesyłania w takiej właśnie formie. Informacje odebrane przez terminal mogą zostać wydrukowane, wyświetlone na ekranie monitora lub zapamiętane na dysku, w celu ich powtórnego odtworzenia lub późniejszej obróbki.

-Terminal wielofunkcyjny (złożony) Pod względem funkcjonalnym stanowią one rozszerzenie terminala mieszanego o możliwość transmisji sygnału mowy i danych komputerowych. Terminal wielofunkcyjny jest rodzajem stacji roboczej, przystosowanej do współpracy z siecią ISDN. Umożliwia on zwykle dostęp do pełnej gamy oferowanych abonentowi usług, a ponadto posiada moc obliczeniową typowego komputera osobistego. Wprowadzenie daleko posuniętej integracji funkcji jest bardzo wygodne, gdyż pozwala na łatwą i szybką zmianę typu dostępnej aktualnie usługi (w trakcie trwania połączenia), a także jednoczesne uaktywnienie większej liczby usług (np. prowadzenie rozmowy telefonicznej i przeszukiwanie bazy danych). Dodatkowe zalety terminalu wielofunkcyjnego wynikają z jego stosunkowo dużej mocy obliczeniowej. Umożliwia ona korzystanie z bogatego oprogramowania, oferującego szeroki zakres nowych aplikacji. Mogą to być różnego rodzaju notatniki, edytory, programy obliczeniowe i kalkulacyjne oraz programy, pozwalające na komunikowanie się bazami danych, lokalnych sieci komputerowych, oraz skrytkami poczty elektronicznej.

Telefon komórkowy- telefon bezprzewodowy umożliwiający łączność z (prawie) dowolnego miejsca z wybranym abonentem światowej sieci telekomunikacyjnej, którego działanie opiera się na komunikacji satelitarnej. Globalne systemy łączności zbudowane są z sieci naziemnych stacji nadawczo-odbiorczych i układu przekaźników satelitarnych.

ZakresDla systemu GSM ustalono początkowo zakres podstawowy (standard lub primary), nazywany w skrócie zakresem P-GSM:890—915 MHz nadaje stacja ruchoma (MS), odbiera stacja bazowa (BS) (kierunek „w górę"); 935 - 960 MHz nadaje BS, odbiera MS (kierunek „w dół").Później ustalono zakres rozszerzony (extended), w skrócie zakres E-GSM (zakres E-GSM obejmuje zakres P-GSM):880 - 915 MHz nadaje MS, odbiera BS (kierunek „w górę"); 925 - 960 MHz nadaje BS, odbiera MS (kierunek „w dół").Wersja systemu GSM przystosowana do warunków USA jest nazywana PCN 1900 (czasem GSM 1900 lub DCS 1900). Ta wersja nie znormalizowana w Europie (przez ETSI) obejmuje zakres: 1850 -1 910 MHz nadaje MS, 
odbiera BS (kierunek „w górę"); 1930 - 1990 MHz nadaje BS,
 odbiera MS (kierunek „w dół"). W wersji USA pozostawiono odstęp międzykanałowy 200 kHz (jak w Europie), ale zmniejszono odstęp dupleksowy do 80 MHz.

Zasada dzialania-Istotą każdego systemu o strukturze komórkowej jest stosowanie stacji bazowych 
o różnych zasięgach, od bardzo małych na terenach o dużym zagęszczeniu abonentów do coraz większych na obszarach, na których liczby abonentów są coraz mniejsze

Do czego wykorzystywane-Chcąc zbudować sieć obejmującą swoim zasięgiem duży obszar, np. cały kraj,
 w taki sposób aby w każdym miejscu kraju był do dyspozycji co najmniej jeden kanał radiowy, trzeba zaangażować wiele radiowych kanałów częstotliwościowych. Najmniejsza liczba potrzebnych kanałów/Y będzie wtedy, gdy zasięg użyteczny każdej stacji będzie zbliżony do sześciokąta foremnego. N zależy od wymaganego stosunku zasięgu zakłócającego do zasięgu użytecznego. l m ten stosunek będzie większy tym liczba potrzebnych kanałów będzie większa.