Ad 1) Cechy obiektu eksploatacji (maszyna, urządzenie, instalacja

Biorąc pod uwagę realizację celów eksploatacji można wyodrębnić

następujące cechy obiektu eksploatacji:

- stan techniczny obiektu (w danej chwili czasu eksploatacji),

- trwałość,

- niezawodność,

- funkcjonalność, rozumiana jako cecha (lub raczej zbiór cech)

sprzyjająca użytkowaniu obiektu,

e) obsługiwalność, rozumiana jako podatność obiektu technicznego

na wykonywanie czynności przeglądowych i obsługowych

(konserwacyjnych)

f) naprawialność, rozumiana jako cecha lub zbiór cech sprzyjających

przywracaniu obiektowi zdatności eksploatacyjnej,

g) diagnozowalność, rozumiana jako podatność obiektu technicznego

na pozyskiwanie informacji o jego bieżącym stanie technicznym

(sprzyjającą czynnościom przeglądowym oraz ułatwiającą

planowanie i organizację napraw).

Wyżej wymienione cechy tworzą pewne  obszary cech (własności i właściwości) obiektu eksploatacji. Przykładowo, niezawodność obiektu jest cechą złożoną, w której możemy

wyodrębnić odpowiednio liczny zbiór cech prostych, w miarę potrzeb uporządkowany w odpowiednią strukturę hierarchiczną.

Ad 2) Najbardziej rozpowszechnionym narzędziem budowy modeli wykorzystywanych w stadium użytkowania (eksploatacji) obiektów technicznych, jest tzw. metoda systemowa, wywodząca się z ogólnej teorii systemów. Zgodnie z metodą systemową, jako narzędzie opisu środka technicznego wykorzystywane są tzw. modele systemowe. Ujęcie systemowe pozwala na tworzenie modeli nie tylko obiektów, ale także procesów ( w szczególności – procesów eksploatacyjnych).

Podstawowymi składnikami modelu systemowego są odpowiednie

relacje, nazywane :

- relacjami przekształceń i

- relacjami sprzężeń

lub odpowiednio

- relacjami przetwarzania i

- relacjami przemieszczania.

Reprezentacja relacji przekształcenia (przetwarzania) w modelu systemowym zawiera najczęściej blok (przekształtnik) oraz jego wejście i wyjście. Model systemowy w najprostszym wariancie może być zbudowany z wykorzystaniem jednego bloku, przekształcającego „globalne” wejście (obiektu lub procesu) w jego „globalne” wyjście. Model taki nazywany jest modelem jednoblokowym

Jednoblokowe modele systemowe

Model jednoblokowy przedstawia obiekt jako pewną niepodzielną całość, a przedmiotem opisu jest związek (relacja) pomiędzy wejściem a wyjściem  (rys.3.2.1)

Model jednoblokowy

a) bez zakłóceń,

b) z wyodrębnionym zakłóceniem zewnętrznym

Jeśli sposób przekształcenia „wejścia” w „wyjście” (czyli sposób funkcjonowania bloku przekształcającego) jest nieznany, odpowiedni typ modelu blokowego jest nazywany czarną

skrzynką i opisany jest relacją X ÞT ÞY.

W szeregu przypadków podejmujemy próbę zidentyfikowania postaci relacji R, przypisując jej odpowiednią postać funkcyjną

Y = F(X)

Jeśli z wejścia wyodrębnimy składnik „celowy” X oraz zakłócenie Z (rys. 3.2.1 b) rozumiane jako zewnętrzne i z reguły niepożądane oddziaływanie na relację R, to ocena zakłóceń może być jednym z celów budowy modelu. W takim przypadku „funkcyjny” zapis modelu przybierze postać

Y = F(X,Z)

Drugi podstawowy element, którym w modelu systemowym jest relacja sprzężenia, umożliwia tworzenie, oprócz modeli jednoblokowych, również bardziej złożonych modeli obiektów i procesów.

Złożone  modele systemowe

Złożony  model systemowy obiektu lub procesu umożliwia przedstawienie funkcjonowania tego obiektu lub procesu z uwzględnieniem :

-  działania poszczególnych elementów składowych  obiektu modelowanego,

-      relacji sprzężenia (przemieszenia) pomiędzy tymi elementami

Przykład struktury złożonego modelu systemowego

IC = I1 Þ O1 = I21 Þ O2 =  I3 Þ O31 = I5 Þ O5 = OC

I22 = O4  Ü  I4 = O32

Modele strukturalne obiektów eksploatacji

Obok modeli blokowych do potrzeb opisu środka technicznego jako obiektu eksploatacji stosuje się w pewnych przypadkach modele tworzące klasę tzw. modeli strukturalnych.  W klasie tej mieszczą się modele uwzględniające (w odróżnieniu od modeli blokowych)

wewnętrzną strukturę modelowanego obiektu. Pod pojęciem struktury będziemy rozumieli ogół powiązań pomiędzy wspólnie działającymi elementami.

Model strukturalny jest w zasadzie rozwinięciem modelu blokowego. Rolę elementów niepodzielnych (bloków) pełnią w takim modelu jego zespoły, podzespoły i elementy składowe. W takim ujęciu typowym przykładem modelu struktury obiektu technicznego jest

zapis jego konstrukcji, czyli dokumentacja rysunkowa. Na przykładzie tym można dobrze zilustrować ważną cechę modelu strukturalnego jaką jest postać struktury modelu rys. 4.1.1.

Model hierarchiczny struktury dokumentacji maszyny  (Z – zespół, PZ – podzespół, E-element

W zastosowaniach praktycznych ważną zaletą modelu strukturalnego jest możność uzyskania z takiego zapisu informacji o położeniu przestrzennym poszczególnych elementów składowych obiektu.

Do wad tego modelu należy zaliczyć niemożność przedstawienia w

nim powiązań funkcjonalnych.

Procedury identyfikacji modelu strukturalnego obiektu eksploatacji obejmują takie same kroki, jak w przypadku modelu blokowego. Reasumując , decyzja o wyborze typu modelu strukturalnego, który zastosujemy do opisu obiektu eksploatacji, powinna być wynikiem

określenia celu, dla którego model taki będzie wykorzystany

Ad 3) Miara a funkcja niezawodności

Sτ = S dla wszystkich 0 ≤ τ ≤ t.Wykonanie przez element lub urządzenie założonego zadania, polegającego na poprawnym jego funkcjonowaniu przez czas t, przy zachowaniu warunków pracy κ,  oznacza realizację zdarzenia

Jako miarę niezawodności przyjmuje  się prawdopodobieństwo spełnienia postawionego zadania, tzn. prawdopodobieństwo

R0,t = PSτ = S ; 0 ≤ τ ≤ t

Powyższą zależność można również napisać w postaci iloczynu

prawdopodobieństw

R(0,t) = R0 R(t),

gdzie

R0 = P{S0 = S},			R(t) = P{Sτ = S;  0 < τ ≤ t  S0 = S }

Prawdopodobieństwo R0  nazywane jest niezawodnością początkową,  gdyż określa niezawodność elementu lub urządzenia w chwili rozpoczęcia pracy (τ = 0 ).

Prawdopodobieństwo warunkowe R(t)  nazywane jest funkcją niezawodności ,  określa bowiem wpływ czasu pracy elementu lub  urządzenia na jego niezawodność.

0 ≤ R0,t ≤R0 ≤ 10 ≤ R0, t ≤ Rt ≤ 1R0,t = Rt, gdy R0 = 1R0 = Rtt = 0 = 1Dla prawdopodobieństw R0, R(0,t) i R(t) spełnione są następujące relacje :

Rozkłady charakterystyk funkcyjnych niezawodności

Najbardziej typowy przebieg intensywności uszkodzeń przedstawia rys. 6.1.1.

Typowy wykres intensywności uszkodzeń

Wyróżnić można w nim trzy przedziały :

I - okres przedwczesnych uszkodzeń, odpowiadający początkowemu okresowi pracy obiektu (duża intensywność uszkodzeń w tym okresie jest wynikiem ujawnienia się wad produkcyjnych takich jak niedokładny montaż itp.),

II - okres właściwej pracy obiektu, charakteryzujący się stała ( w przybliżeniu ) intensywnością uszkodzeń, których pojawienie się  ma charakter przypadkowych awarii,

III - okres starzenia się obiektu ( cechuje go systematyczne  zwiększenie intensywności uszkodzeń w wyniku zużycia obiektu.

Ad 4) Uszkodzenia i intensywność uszkodzeń

Uszkodzeniem nazywamy zdarzenie A polegające na przejściu ze stanu S (poprawne funkcjonowanie) do stanu (funkcjonowanie nie jest poprawne)

Oznaczmy zdarzenie polegające na wystąpieniu uszkodzenia w przedziale czasu (0,t] przez A(0,t], a zdarzenie przeciwne, polegające na zachowaniu w przedziale (0,t] stanu S (sprawności) przez           .

Zdarzenie  A(0,t]  jest równoważne zdarzeniu

Rt = PA(0,t]= 1 − PA(0,t]{Sτ = S; 0 < τ ≤ t | S0 = S} , zatem

Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w jednostce czasu nazywane jest intensywnością uszkodzeń i oznaczane jest jako λ

Funkcję λ(t), opisującą zależność intensywności uszkodzeń  λ od czasu t, nazywać będziemy  funkcją intensywności uszkodzeń

λt = limΔ t → 0 1 − PA(t, t + Δt]Δt

Ze względu na fakt, że zdarzenia polegające na wystąpieniu uszkodzeń  w rozłącznych przedziałach czasu są niezależne, otrzymujemy

PA(0, t + Δt] = PA(0, t] PA(t + Δt]

PA(t + Δt] = PA(0, t + Δt]PA(0, t] = R(t + Δt)R(t)A zatem

λt = limΔ t → 0 1 − PA(t, t + Δt]Δt = limΔ t → 01 − R(t + Δt)R(t)Δt =I w efekcie końcowym

= limΔ t → 01 − R(t + Δt)R(t)Δt = limΔ t → 0− R(t + Δt) −R(t)R(t)Δt =

= − R,(t)R(t) = −d ln R(t)dt

A zatem

λ (t) = − R,(t)R(t) =−d ln R(t)dt

Rt = Rt0 exp− t0tλ τ dτ Z zależności wynika   (wzór Wienera) , że

gdzie R(t0) oznacza niezawodność w chwili t0.

Rt = exp− 0tλ τ dτ Zakładając, że R(0) = 1 dla t0 = 0 otrzymamy

W praktyce szczególnie ważny jest przypadek, gdy

λ (t) = λ = const

tzn. , gdy intensywność uszkodzeń λ nie zależy od czasu t.

Mamy wówczas

R(t) = exp(- λ t)

Zależność nazywana jest w technice wykładniczym prawem

niezawodności.

Ad 5) Trwałość przeciętna

Trwałością elementu lub urządzenia nazywamy czas jego poprawnej pracy, tzn.  czas jego pracy w danych warunkach κ , w przeciągu którego trwa on w stanie S.

Jest rzeczą oczywistą, że o trwałości elementu lub urządzenia można mówić tylko wówczas, gdy w chwili rozpoczęcia pracy (t=0) jest on w stanie S, tzn. spełnia wymagania wynikające z danego zastosowania.

Trwałość będziemy oznaczali przez T i traktowali jako zmienną losową ciągła, określoną w przedziale (0,¥). Rozkład trwałości zależy od wielu czynników, w tym oczywiście od

warunków pracy κ.

Dla danych warunków pracy κ zdarzenie T > t oznacza to samo co zdarzenie {Sτ = S;  0 < τ ≤ t  S0 = S }, zatem

P{Sτ = S;  0 < τ ≤ t  S0 = S } = P(T > t)

Oznaczając dystrybuantę zmiennej losowej T (trwałości) przez F(t), a jej gęstość  przez f(t), możemy zależności (1.1.7) i  (1.2.4) napisać

w postaci :

R(t) = 1 - F(t)

λ (t) = f(t)1 −F(t) =f(t)Rtoraz

Wartość oczekiwaną (przeciętną) zmiennej losowej T, określoną wzorem

θ = E(t) = 0∞t f(t) dt = 0∞t dF(t)

nazywać będziemy trwałością przeciętną.

θ = E(t) = 0∞Rt dt Uwzględniając zależność możemy powyższy wzór napisać również w postaci :

Zależność ma następującą interpretację geometryczną

Interpretacja geometryczna zależności

Ad 6) Rozkład Weibulla

W celu uzyskania prostego w obliczeniach, a jednak ogólniejszego ujęcia niż za pomocą rozkładu wykładniczego, użyć można do analizy rozkładu Weibulla.

λt = α β tα − 1Rozkład Weibulla charakteryzuje się zmienną intensywnością uszkodzeń, jednak o przebiegu monotonicznym. Intensywność uszkodzeń może być opisana za pomocą tego rozkładu w postaci :

Zależy więc od dwu parametrów α i β, o których zakłada się, że są dodatnie.

W zależności od wartości parametru α intensywność uszkodzeń rośnie (α >1), jest stała (α = 1) lub maleje (0 < α < 1) - rys. 6.2.1.

Wykres rozkładu Weibulla (β=1)

Rt = Rt0 exp− t0tλ τ dτ Ponieważ

przeto dla rozkładu Weibulla mamy, gdy t = 0 , R(0) = 1,

Rt = R0 exp− 0tα β τα − 1dτ  = R0 exp− β tα

Rozkład wykładniczy jest szczególnym przypadkiem rozkładu  Weibulla, gdy  α = 1, natomiast rozkład Weibulla dla  α = 2 nosi nazwę rozkładu Rayleigha.

Ad 7) Struktury niezawodnościowe  systemów

Jeżeli rozważany zespół obiektów ma wykonywać pewne zadanie, a niezawodność można rozpatrywać łącznie dla całego zespołu, lub też jeżeli w danym obiekcie można wyróżnić części, których  niezawodność rozpatrywana osobno wpływa na niezawodność  obiektu, mówimy o systemie i jego elementach.

Gdy niezawodność elementów jednoznacznie określa niezawodność systemu, mówimy , że określona jest struktura niezawodnościowa

systemu.

Spośród podstawowych struktur niezawodnościowych można wymienić:

- strukturę szeregową,

- strukturę równoległa,

- strukturę szeregowo - równoległa,

- strukturę „ k z n”,

- strukturę mostkową.

Systemy o strukturze szeregowej

System o szeregowej strukturze niezawodnościowej (rys. 3.2.1) złożony z n elementów jest w stanie sprawności tylko wówczas, gdy wszystkie jego elementy znajdują się w stanie sprawności.

Niech Si (i = 1,2, ... , n) oznaczają zdarzenia polegające na tym, że i-ty element systemu znajduje się w stanie sprawności.

Jeżeli przez S oznaczymy zdarzenie polegające na znajdowaniu się systemu w stanie sprawności to zachodzi równość :

S = S1 Ç S2 Ç ... Ç Sn

Stąd wynika, że prawdopodobieństwo zdarzenia S wynosi

P(S) = P(S1) P(S2|S1) P(S3| S1 ÇS2) ... P(Sn| S1 ÇS2 Ç...Sn-1)

Gdy w szczególności zdarzenia S1, ... , Sn tworzą układ zdarzeń niezależnych, wzór (7.2.2) upraszcza się i przyjmuje postać

PS = i = 1nPSi

Dla dowolnej ustalonej chwili t funkcję niezawodności całego systemu można na podstawie wzoru (7.2.3) napisać w postaci :

Rt = i = 1nRit

gdzie :

R(t) = P(S) - funkcja niezawodności systemu,

Ri(t) = P(Si) - funkcja niezawodności i-tego elementu systemu.

Podobnie można wyznaczyć zależność na intensywność uszkodzeń systemu :

λ(t) =  λ1(t) + λ2(t) + ... +  λn(t)

Systemy o strukturze równoległej

Równoległa struktura niezawodnościowa (rys.7.3.1) odpowiada takiej sytuacji w której dopiero uszkodzenie wszystkich elementów systemu jest równoznaczne z uszkodzeniem systemu.

Celem konstruowania urządzeń będących systemami o równoległej strukturze niezawodnościowej jest zwiększenie niezawodności konstruowanego urządzenia. Jeśli bowiem czas pracy do uszkodzenia dla elementów systemu wynosi odpowiednio :

T1, T2, … , Tn

to czas pracy do uszkodzenia systemu wynosi

T = max (T1, T2, … , Tn),	(7.3.1)

to znaczy jest taki, jaki jest czas pracy do uszkodzenia elementu najdłużej znajdującego się w stanie sprawności

Dla dowolnych rozkładów czasu pracy do uszkodzenia elementów otrzymujemy na podstawie powyższej zależności :

R(t) = 1 - ∏ [1 – Ri(t)] 	t ≥ 0

Gdy wszystkie elementy mają tą samą funkcję niezawodności R0(t) to niezawodność systemu wynosi :

R(t) = 1 - [1 – R0(t)] 	    t ≥ 0

Równoległa struktura niezawodnościowa systemu jest następstwem zabiegu mającego na celu zwiększenie niezawodności systemu w porównaniu z niezawodnością elementu tego systemu. Wszystkie zabiegi tego typu przyjęto nazywać rezerwowaniem, a powstałe

struktury niezawodnościowe strukturami rezerwowymi lub krótko rezerwami.

Z tego punktu widzenia równoległa struktura niezawodnościowa nosi nazwę rezerwy obciążonej lub rezerwy gorącej.

W nazwie tej został uwzględniony fakt, że wszystkie elementystruktury równoległej są obciążone od początku okresu użytkowaniasystemu, aż do chwili kolejnych ich uszkodzeń. Nie uwzględniamy w tym przypadku możliwości odnowy uszkodzonych elementów.Zagadnienie odnowy uszkodzonych elementów zostanie omówione osobno jako tzw. rezerwa z odnawianiem, ponadto zostanie omówiona tzw. rezerwa nieobciążona.

Należy podkreślić, ze rezerwa obciążona jest zwykle ekonomicznie uzasadniona tylko   przypadku dołączenia drugiego, ewentualnie trzeciego elementu. Gdy to nie wystarcza trzeba szukać innych Rozwiązań, jak wspomniane poprzednio rezerwa nieobciążona lub

rezerwa z odnawianiem.

Systemy o strukturze szeregowo -równoległej

Charakterystyki funkcyjne i liczbowe systemów o strukturze szeregowo-równoległej wyznacza się kolejno rozpatrując bloki różnych stopni, których elementami są podsystemy o strukturze bądź szeregowej lub równoległej.

Systemy szeregowo-równolegle, złożone z takich samych elementów mają na ogół tym mniejszą niezawodność, im więcej jest w nich „powiązań typu szeregowego”.

Ad 8) Sterowanie niezawodnością systemów

Przez sterowanie niezawodnością systemów rozumiemy postępowanie mające na celu :

- zwiększenie (ewentualnie zmniejszenie) niezawodności systemu,

- stabilizację niezawodności systemu na ustalonym poziomie.

Sterowanie niezawodnością systemu może być realizowane na etapie projektowania, wytwarzania a nawet w trakcie użytkowania obiektu, którego system jest modelem matematycznym. Sterownie odbywa się poprzez zmiany niezawodności elementów systemu, już w najprostszym systemie pojawia się potrzeba analizy elementu o najniższych

własnościach niezawodnościowych, tzw. „najsłabszego ogniwa”, jak Również elementu o najwyższych własnościach niezawodnościowych, tzw. „najmocniejszego ogniwa” Zagadnienia te rozpatrzymy w  odniesieniu do systemów o strukturze szeregowej, równoległej i  szeregowo- równoległej.

System o strukturze szeregowej

Niezawodność systemu rozpatrujemy dla ustalonej chwili, w której funkcja niezawodności  poszczególnych elementów wynosi  odpowiednio :

R1, R2, … , Rn.

Funkcja niezawodności R systemu wynosi zatem :

R = R1 R2 … Rn

Obliczmy różniczkę zupełną funkcji niezawodności systemu :

dR = ¶R/¶R1 dR1 + ¶R/¶R2 dR2 + … + ¶R/¶Rn dRn

Obliczając pochodne cząstkowe zależności (8.1.1) otrzymujemy

dR = R2 ... Rn dR1 + R1 R3 … Rn dR2 + … + R1 R2 … Rn-1 dRn

Skąd

dR/R =  dR1/R1 +  dR2/R2 + … +  dRn/Rn

Zastępując różniczki przyrostami otrzymujemy przyrost względny funkcji niezawodności systemu w zależności od przyrostów funkcji niezawodności jego elementów :

∆R/R = ∆R1/R1 +  ∆R2 /R2 + … +  ∆Rn/Rn

Z zależności (8.1.2) widać, że przyrost względny niezawodności  systemu szeregowego jest sumą zmian względnych funkcji niezawodności poszczególnych elementów systemu. Stąd na zmianę niezawodności systemu szeregowego  ma wpływ zmiana funkcji niezawodności dowolnego elementu systemu i to zarówno najsłabszego jak i najsilniejszego ogniwa systemu.

Przykład :

Rozpatrzmy dwuelementowy system o strukturze szeregowej (np. komputer jako  system składający się z dwu niezależnych bloków – płyty głównej i monitora).

Załóżmy dodatkowo, że funkcja niezawodności pierwszego  bloku

R1 = 0,8, a drugiego R2 = 0,7.

Funkcja niezawodności całego systemu wynosi zatem:

R = R1 R2 = 0,8 x 0,7 = 0,56

Zwiększenie o +10 % względnej funkcji niezawodności drugiego bloku (∆R2/R2 = 0,1) , który jest w tym przypadku elementem słabszym, pociągnie za sobą zwiększenie niezawodności systemu o wartość

∆R = ∆R2 /R2 x R = 0,1 x 0,56 = 0,056 co daje w efekcie wzrost funkcji niezawodności systemu do wartości

R + ∆R = 0,56 + 0,056 = 0,616

Ten sam efekt uzyskamy zwiększając o 10 % niezawodność pierwszego bloku, który jest mocniejszym ogniwem systemu.

System o strukturze równoległej

W przypadku systemu o strukturze równoległej :

R= 1 – (1 – R1) (1 - R2) … (1 – Rn)

ΔR1 − R = ΔR11 − R1 + ΔR21 − R2 + ⋯ ΔRn1 −RnWobec czego przyrost względny funkcji niezawodności, obliczony podobnie jak dla systemu szeregowego, wyraża się wzorem :

Analizując zależność (8.2.2) widzimy, że zwiększenie funkcji niezawodności systemu o strukturze równoległej jest największe, gdy zwiększając w ustalonym stopniu funkcję niezawodności (∆Ri) jednego z elementów wybierzemy element o największej

niezawodności, to znaczy najmocniejsze ogniwo systemu. Podobnie,maksymalne osłabienie niezawodności systemu wystąpi przy osłabieniu najsilniejszego ogniwa systemu.

System o strukturze szeregowo - równoległej

Sterowanie niezawodnością systemu o strukturze szeregowo – równoległej osiąga się na drodze stopniowego doboru niezawodności podsystemów (bloków) złożonych szeregowo lub równolegle z  podsystemów niższego stopnia i wykorzystując zasady sformułowane

przy sterowaniu niezawodnością systemów o strukturze szeregowej  i równoległej.

Przykład

System ma strukturę szeregowo – równoległa przedstawioną na rys. Należy obliczyć wypadkową funkcję niezawodności systemu i   określić działania mające na celu zwiększenie funkcji niezawodności systemu do wartości 0,9.

Przykładowa struktura systemu szeregowo-równoległego

W powyższym systemie niech :

R1=0,9, R2=0,8, R3=0,7, R4=0,6, R5=0,9.

Łatwo obliczyć, że funkcja niezawodnościowa całego systemu wynosi :`

R=[R1+R2R3+R2R4+R1R2R3R4-R1R2R3-R1R2R4 -R2R3R4]R5=0,81936

W celu zwiększenia funkcji niezawodności systemu R do 0,9 można zwiększyć niezawodność piątego bloku o 4% lub  zwiększyć niezawodność piątego bloku tylko o 2% i jednocześnie zwiększyć o 2%  niezawodność bloków od 1 do 4.

R3//4 = 1-(1-R3)(1-R4)= R3+R4-R3R4

R2 szereg R3//4 = R2 ( R3+R4-R3R4)

R1 równol ( R2 szereg R3//4 )= 1 –(1-R1)   [ 1-R2 (R3+R4-R3R4)] =

=1 – [1+ R1 R2(R3+R4-R3R4) – R1 – R2(R3+R4-R3R4)]=

=R1 +R2(R3+R4-R3R4) - R1R2(R3+R4-R3R4)=

= R1  +R2R3 + R2R4 + R1R2R3R4 - R1R2R3  - R1R2R4-R2R3R4=

=0,9+0,8x*0,7+ 0,7*0,6 + 0,9*0,8*0,7*0,6 – 0,9*0,8*0,7+

-0,9*0,8*0,6 – 0,8*0,7*0,6= 0,9 + 0,56+0,42+0,3024+

-0,504-0,432-0,336=0,9104

0,9104*0,9=0,81936