1. Diagnozowanie, genezowanie i prognozowanie w diagnostyce technicznej

Rozpoznawanie stanu obiektu (maszyny, urządzenia procesu) na podstawie aktualnie dostępnych informacji o tym obiekcie, można rozpatrywać jako:

- diagnozowanie –którego celem jest określenie aktualnego stanu obiektu,

- genezowanie –którego celem jest określenie wcześniejszych (przeszłych stanów obiektu),

- prognozowanie (przewidywanie) – którego celem jest określenie przyszłych stanów obiektu.

Wyniki tych działań nazywamy odpowiednio : diagnozą, genezą i prognozą stanu obiektu

Diagnostyka  techniczna dzieli się na dwa rodzaje :

- diagnostykę maszyn

zajmuje się oceną stanu urządzeń i systemów przez badania bezpośrednie ich własności i badania pośrednie procesów towarzyszących funkcjonowaniu tych urządzeń, tzw. procesów resztkowych. Procesy resztkowe mogą mieć charakter mechaniczny, elektryczny, termiczny itp. Wśród tych zjawisk szczególną rolę odgrywają procesy wibroakustyczne (drgania  i hałas), ściśle związane z funkcjonowaniem każdego urządzenia.

- diagnostykę procesów.

zajmuje się rozpoznawaniem zmian stanów tych procesów, gdzie procesy przemysłowe rozumiane są jako ciąg celowych działań realizowanych w ustalonym czasie przez  określony zbiór maszyn i urządzeń przy określonych zasobach. Zadaniem diagnostyki procesów jest wczesne wykrywanie  i dokładne rozpoznanie (rozróżnienie) powstających uszkodzeń.

Schemat obiektu diagnozowania

2. Diagnozowanie z wykorzystaniem modelu procesu

faza  detekcji obejmuje generację residuów z wykorzystaniem modeli (analitycznych, neuronowych, przybliżonych, rozmytych itp.) oraz ocenę wartości residuów, polegającą na zamianie ilościowych sygnałów residuów na jakościowe sygnały diagnostyczne wraz z podejmowaniem decyzji po wykryciu symptomów.

3. Diagnozowanie bez wykorzystania modelu procesu

W przypadku braku znajomości modelu obiektu lub nadmiernej złożoności tego modelu, do detekcji uszkodzeń wykorzystywane są metody kontroli ograniczeń oraz kontroli prostych związków występujących między zmiennymi procesowymi. Postępowanie takie ma miejsce np. wtedy, gdy podstawą oceny stanu obiektu są wyniki badania procesów resztkowych.

4. Rodzaje relacji wykorzystywanych w diagnostyce

- Relacje wejście – wyjście (model obiektu),

- Klasyfikator wejściowych cech modelu, pozwalający na przekształcenie cech ilościowych na jakościowe,

- Klasyfikator wyjściowych cech modelu, pozwalający na przekształcenie cech ilościowych na jakościowe,

- Zmodyfikowany (przybliżony) model obiektu,

- Operacja odwracania modelu

- Poszukiwany model odwrotny pozwalający na wnioskowanie o klasie stanu technicznego na podstawie symptomów

Modele stosowane do detekcji uszkodzeń opisują związki w obiekcie pomiędzy sygnałami wejściowymi a wyjściowymi X Þ Y (zwykle w stanie normalnym bez uszkodzeń) i umożliwiają wykrywanie zmian (symptomów), których przyczyną są uszkodzenia.

Modele do lokalizacji uszkodzeń określają związek między sygnałami diagnostycznymi i uszkodzeniami S Þ F.  Przy rozpoznawaniu stanów technicznych obiektu potrzebne są modele odwzorowujące przestrzeń sygnałów diagnostycznych w przestrzeń stanów obiektu S Þ Z.

5. Modele rozmyte w diagnostyce technicznej

Proces diagnostyki wykorzystaniem modeli rozmytych wymaga 3 operacji:

-	fuzyfikacji ( rozmywania ) w którym to bloku każdej wartości zostaje przypisana funkcja 	μA(x1)

-	inferencji ( wnioskowania ) zostają przeprowadzone operacje pozwalającą utworzyć 	wypadkową funkcje przynależności μA(Y)

-	defuzyfikacji ( ostrzenie ) dostajemy wielkość sterującą Y

Na wejście bloku rozmywania ( fuzyfikacji ) doprowadzone są wartości sygnałów wejściowych uzyskanych z różnego typu urządzeń pomiarowych. W bloku tym następuje tzw. rozmywanie tzn wyznaczanie stopnia przynależności sygnałów wejściowych do poszczególnych zbiorów rozmytych np. gdyby miernik temperatury zmierzył temperaturę 18° to na podstawie poprzedniego rysunku przykładowych zbiorów rozmytych moglibyśmy określić że wartość tej temperatury należy ze współczynnikiem przynależności 0,2 do zbioru temperatur średnich, ze współczynnikiem 0,8 do zbioru temperatur wysokich.

W bloku wnioskowania ( interferencji ) na podstawie stopnia przynależności sygnałów wejściowych wyznaczana jest wynikowa funkcja przynależności wyjścia. Mechanizm wnioskowania może być zrealizowany na wiele sposobów z wykorzystaniem różnych generatorów stosowanych w logice rozmytej ( np. baza reguł, mechanizm inferencji, funkcja przynależności wyjścia ).

W bloku wyostrzania ( defuzyfikacji ) na podstawie wynikowej funkcji przynależności wyjścia wyznaczana jest dokładna (ostra ) wartość wyjścia.

6. Modele struktur procesu eksploatacji : szeregowa, równoległa i mieszana

Można wyróżnić następujące grupy działań w procesie eksploatacji:

użytkowanie, obsługiwanie, naprawy

Funkcjonowanie służb utrzymania ruchu w systemie technicznym jest uzależnione od ogólnej struktury procesu eksploatacji.  W szczególności istotne znaczenie dla tego funkcjonowania ma wzajemne  powiązanie tych trzech składników procesu eksploatacji.

Szeregowy - realizacja jednego z zadań wyklucza realizację innego,

Równoległy - wszystkie zadania mogą być realizowane równocześnie

Mieszany - Konieczność „dzielenia się” przez jednostki wytwórcze i obsługowo-naprawcze czasem dostępu do obiektów eksploatacji w metodzie szeregowej jest potencjalnym źródłem konfliktów. Z kolei praktyczna realizowalność modelu równoległego jest bardzo niewielka. Rozwiązaniem kompromisowym jest budowa urządzeń o konstrukcji modułowej i odpowiednia organizacja prac służb utrzymania ruchu

7. Planowanie napraw w zarządzaniu eksploatacją

Organizacja zadań obsługowo-remontowych opiera się zazwyczaj na jednym z dwóch podstawowych sposobów planowania zadań :

-realizacji napraw wg. systemu planowo-zapobiegawczego (SPZ)

-realizacji napraw wg. rzeczywistych potrzeb (na podstawie rozpoznania rzeczywistego stanu technicznego obiektu).

SPZ  zapewnia maksymalną  dyspozycyjność zasobu środków technicznych, a koszty uzyskania  tej dyspozycyjności są czynnikiem wtórnym. Dodatkowo w SPZ nie uwzględnia się innych środków oceny rzeczywistego stanu obiektu poza miarą wynikającą z „przepracowanego” czasu (tzw. Resurs czasowy).

SPZ opiera się na planie wszystkich zadań obsługowo-naprawczych, obejmującym terminy oraz zakresy poszczególnych zadań. Podstawą planowania są tzw. cykle remontowe.

W tym systemie planowanie wykorzystuje jedynie informację o czasie działania poszczególnych obiektów a zatem upływ odpowiedniego  przedziału czasu pociąga za sobą realizację planu zadaniowego w pełnym zakresie. Ten właśnie aspekt stosowania SPZ jest najbardziej istotnym wyróżnikiem : czynności ujęte w planie są realizowane  niezależnie od tego, czy istnieje rzeczywista potrzeba ich realizacji.

Zastosowanie w systemie technicznym sposobu planowania opartego na SPZ wymaga :

-sporządzenia kompletnej ewidencji obiektów technicznych (tzw. paszporty maszyn)

-opracowanie tzw. normatywów remontowych.