System mikroprocesorowy-sys który ma przetważać dane w oparciu o programow-alne układy scalone: m.procesory i m.kontrolery

Mikro-

procesor

szyna adresowa

szyna danych

szyna sterująca

Szyny

Syste-

mowe

Jednostka centralna-skład:1)ALU-jednostka aryrmetyczno-logiczna 2)Układ sterujący Cechy: 1)układ synchroniczny2)układ sekwencyjny architektura:-RISC-kilkadziesiąt rozkazów –CISC-powyżej 100 rozkazów

Mikro-

kontroler

J.C.

szyna adresowa

szyna danych

szyna sterująca

Pamięć

danych

Urządzenia

peryferyjne

Pamięć

programu

m.kontroler-taki układ, który zawiera jednostke centralną, pamięci i urządzenia peryferyjne. Zastosowanie: mp- komputery, mk-systemy kontrolno-pomiarowe i układy komunkikacyjne

Szyna(magistrala) – zespół lini do przesyłania inf o tym samym charaktererze,tagże bloki sterujące przepływem inf. 1podział: a)zew-do komunikacji z układami zewntrznymi, oddzielona od magistrali wew za pomocą buforów. b)wew do wymiany inf w wew strukturze. 2podział a)adresowa –przesyłanie adresów pamięci lub układów wej-wyj ile komórek istnieje w pamięci, zawiera 16 linii (16 bitowa), możemy dołączyć 64 kb pamięci b)danych –do przesyłania danych di i z pamięci lub układów wej-wyj ile bitów można zapisać w przypadku 1-krotnego dostępu do pamięci (wew i zew 8 b) c)sterująca - liczba linii zależy od typu układu, dla pamięci jest to 1 lub 2 linie, dla układu sterowania znacznie więcej, zależnie od typu mikrokontrolera, d)zasilająca

Magistrala multipleksowana-połaczenie magistrali danych i adresowej, specjalny sygnał ALE do sterowania tym co płynie ‘0’-adres, ‘1’-dane

ROM

RAM

RAM

ROM

Mapa pamięci-von Neumana-pamięć danych i programu w tej samej przestrzeni. Każda komórka ma unikalny adres. Jedna magistrala  dla danych i rozkazów(wada). System stosunkowo wolny. Takie same sposoby adresowania pamięci programu i danych, takie same roskazy

Harwardzka-pamięć danych i programu w odzielnych przestrze-niach adresowych. Adresy komórek danych i programu

pokrywają się. Osobne magistrale dla danych i rozkazów.

Długie sposoby adresowania pamięci programu i danych,

inne roskazy dla pamięci programu  i danych

Typy pamięci RAM-przecho- wuje dane wykożystywane w obliczeniach pośrednich

-statyczne R-S(bipolarne albo unipolarne

-dynammiczne (mikrokondens-atory 1-naładowany) wada dod-atkowy układ odświeżania

ROM-programowane jednokr-tnie przez producenta.

PROM-bipolarne programowa-ne przez przepalenie (12V), wada potrzebny programator.

EPROM- z okienkiem do kasowania promieniami UV. EPROM(OTP)-bez okienka jednokrotna.

EEPROM- kasowane poprzez podanie odpowiednich impulsów kasowanie od razu całości.

Flash EEPROM-kasowanie elektryczne odpowiednie sektory

1

Przetwarzanie rozkazów-4 fazy 1(r)- pobieranie rozkazu z pamięci ROM i umie-szczanie w wew rejestrze rozkazów lub pamięci buforującej. 2(d)- dekodowanie rozkazu, ustalenie typu wykonywanej operacji np. pobieranie argumentów 3(e)-wykonywanie rozkazu np. operacja oblizenia adresu

4(w)-zapis wyniku w rejestrze lub pamięci

rdew

rdew

rdew

rdew

rdew

rdew

Rodzaje przetwarzania rozkazów: a)sekwencyjne skalarne- każda faza wy-

konywana jest oddzielnie niezależnie od pozostałych b)potokowe strumie-

niowe- poszczegulne fazy różnych rozkazów są wykonywane równocześnie

Cykl maszynowy- jednostka określająca czas wykonania danego rozkazu

faza      p1  p2  p1  p2 p1 p2  p1  p2 p1  p2 p1  p2  p1  p2 p1  p2 p1 p2  p1  p2  p1 p2

takt         S1        S2       S3       S4       S5       S6       S1       S2       S3       S4      S5

oscylac

Cykl n (6 taktów)

Cykl n+1 (6 taktów)

Rozkazy-1bajtowe-wykonywane w 1 cyklu- w S1 cyklu n pobranie bajtu rozkazu. 2bajtowe- w S1 cyklu n pobranie 1-go bajtu rozkazu, w S4 cyklu n pobranie 2-go bajtu rozkazu. 3bajtowe- w S1 cyklu n pobranie 1-go bajtu rozkazu, w S4 cyklu n pobranie 2-go bajtu rozkazu, w S1 cyklu n+1 pobranie 3-go bajtu rozkazu

Rozkaz     KO-kod operacji IA-inf o argumencie

KO

IA

5-pośrednie sumą zawartości

rejestru bazowego i indeksowego- pc- licznik rozkazów zawiera informacje w kturej komurce jest następny bajt do wykonania

Adresowanie-jest to inf o miejscu umieszczenia elementów na podst. inf zawartej w rozkazie 5 sposobów: 1-rejestrowe-rejestry R0-R7 z aktywnego banku        (rejestr)

rejestrów, A, B, wskaźnik cy

KO

adres

argumrent

2-bezpośrednie-polega na tym że częścią kodu rozkazu jest adres

komurki pamięci w kturej jest konkretny argument do wykonania

operacji. Dolny obszar wew pamięci ram, rejestry SFR,

bity adresowane bezpośrednio,

4-pośrednie zawartością rejestru-wewnętrzna pamięć danych

(za pomocą R0,R1,SP), zewnętrzna pomięć danych

(za pomocą R0,R1,dptr)

3-natychmiastowe-

KO

argumrent

pamięć

Określenie rejestru

KO

argumrent

KO

Określenie rejestru

adres

argumrent

pamięć

KO

Określenie rejestru

wartość

wartość

Σ

argumrent

pamięć

Rejestr

Dptr, pc

A

Urządzenia peryferyjne-

1)porty,(na rysunku poniżej)

2)układy czasowe,

3)ułady komunikacji

szeregowej

port

Wyposa-rzenie

portu

wpisywanie

Szyna

danych

element

pamięciowy

czytanie

typpamięć progPam danlinieuartzegar-wewzewwewzewwe/wylicznik80514kB rom64kB128B64B3212x1687514kBprom64kB128B64B3212x168031-64kB128B64B3212x1680528kB rom64kB128B64B3213x16803264kB128B64B3213x16

zew urządzenia peryferyjne

porty

urządz

przerwań

układy

czasowe

sterownik

kom. pamięci

inne urządz.

peryferyjne

szyny systemowe

wew. pamięć

programu

wew. pamięć

danych

Jed-nos-

tka

Cen-

tra-

lna

2

rom-eeprom

4k/8k

ram

128/256B

szeregowe we/wy(uart)

generator

równoległe we/wy

logika przerwań

zegary/liczniki

16x/2/B

reset

procesor

linie

odbieranie

8/16

P0 P1 P2  P3

8-bitowe

T0     T1    T2   T2x

P3.4 P3.5 P3.0 P3.1

CLK

ALE

RST

3 linie steru-jące

XTAL1

XTAL2

EA

RxD

TxD

INT0   INT1

P3.2    P3.3

nadawanie

z kturej pamieci mają

obierać

dane

systemowa

szyna

Przerywana kreska dla

8052

do dołanczania dodatkowego gene-                               -ratora

Schemat blokowy mk 8051/8052

w 8051 przerwań wew może być 3. W 8051 przerwań zew może być 2

w 8052 przerwań wew może być 4. W 8052 przerwań zew może być 2

Źródła przerwań wew:1)od szeregowego we-wy, 2)od licznika, 3)od zegara. Źródła przerwań zew:1)P3.2, 2)P2.2

Linie sterujące procesora: PSEN-uaktywnienie zew pamięci programu, pobranie kodu instrukcji. RD-uaktywnienie zew pamięci danych RAM, odczyt z pamięci. WR-aktywnienie zew pamięci danych RAM, wpis do pamięci. ALE-przepisanie 8 mniej znaczących bitów adresu z portu P0 do bufora 8 bit.

8052

wew pam

danych sdresowana bezpośrednio

Każdy segment zawiera128 bajtów. Obszar o adres-ach od 0 do 7FH zawiera obszary:a)Obszar o adres-ach od 0 do 1FH zwiera cztery banki rejestrów ogól-nego przeznaczenia RB0..RB3, z których każdy zaw-iera osiem rejestrów R0...R7. Łącznie występują trzydzieści dwa rejestry, ale programowo dostęp możliwy jest do jednego wybranego banku, czyli 8

rejestry

specjalne

SFR

wew

pamięć RAM

wew

pamięć RAM

0ffh

80h

80h

80h

0ffh

rejestry

specjalne

SFR

wew

pamięć RAM

0ffh

80h

80h

7fh

IDATA

DATA

Wew pamięć danych-oznaczona jest symbolem DATA lub IDATA w zależ-ności od sposobu adresowania. Rozkazy dotyczące wew pamięci mają postać mov. Złożona jest z 2 (8051)

lub 3 (8052) segmentów. Jej

zadaniem jest przechowywanie

danych, wyników itp.

wew pam

danych sdresowana pośrednio

8051

rejestrów, b)Obszar o adresach od 20H do 2FH adresowany bitowo i bajtowo, c)Obszar o adresach od 30H do 7FH przewidziany jest do zastosowań ogólnych, np. przechowywania danych, wydzielenia jako stos, dostęp do tego obszaru możliwy jest jedynie bajtowo, d)Obszar o adresach od 80H do 0FFH w k 8051 zawiera rejestry specjalnego przeznaczenia SFR, obszar ten może być adresowany jedynie bezpośrednio,

Rejestry specjalne SFR-są odbiciem wszystkich wew układów mp. Każdy element struktury wew ma swoją reprezentacje w postaci 1-bajtowego lub 2-bajtowego rejestru. Wpisanie inf. do tych rejes-trów inicjuje działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych mk. Konstruktorzy mk-51 przewidzi-eli miejsce na 128 rejestrów specjalnych. Wolne rejestry nie mogą być wykożystane. Podział SFR:

1)rejestry ogólnego przeznaczenia-a)akumulator(A)-uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wyniki większości operacji, b)rejestr stanu PSW-rej. zawierający

inf. o stanie procesora. AC(PSW.7)-znacznik przeniesienia z pozycji najbardziej znaczącego bitu akumulatora A.7, przekroczenie zakresu liczb całkowitych bez znaku. AC(PSW.5)-znacznik przenie-sienia połówkowego między bitami akumulatora A.3 i A.4. Bity RS1(PSW.4) i RSO(PSW.3) – bity wyboru banku rejestrów. OV(PSW.2)-znacznik nadmiaru dla dodawania i odwjmowania liczb całko-witych ze znakiem w kodzie uzupełnienia do 2 i przekroczenia zakresu lizb całkowitych bez znaku. P(PSW.0)-znacznik parzystości będący dopełnieniem do parzystej liczby jedynek w akumularorze. c)rejestr B-uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wynik operacji mnożenia oraz dzielenia. d)wskaźnik stosu SP-ośmiobitowy rejestr identyfikujący położenie stosu w wew pamięci danych. e)wskaźnik danych DPTR-rejestr złożony z dwóch rejestrów DPH i DPL zawierający adres , może być używany jako jeden rejestr szsnastobitowy lub dwa ośmiobitowe

2)rejestry we-wy-do tej grupy należą P0, P1, P2, P3 związane z poszczegulnymi portami we/wy  3)rejestry kontrolne-definiują tryby pracy zegarów/liczników, portu szeregowego, przerwań, (prze-twornik AC w mk simesa),adreswane bajtowo lub bitowo(jeśli ich adres podzielny jest przez 0 lub 8)

CY

RS0

OV

F0

RS1

F1

P

AC

3

Port P0-(80h) równoległy, ośmiobitowy

układ komunikacyjny lub układ we/wyj procesora przeznaczony do (dołączyć do niego można 2 TTL, 8TTLLS):

1)Komunikacji z dowolną zew

pamięcią programu (CODE) lub

danych (XDATA):

a)Przesyłanie danych, jeśli linia ALE=0,

Organizacja stosu-stos to jedna z podst. struktur danych. Stos w programie może pełnić funkcje: 1)Zapamiętywania adresów powrotu z podprogramów wywoła-nych sprzętowo lub programowo, 2)Przenoszenia zmiennych między programami, 3)Czasowej ochrony rejestrów specjalnych i kom-órek wewnętrznej pamięci RAM, jeśli są one zmieniane w trakcie wykonywania podprogramów,

Podstawową cechą stosu jest to, że mamy dostęp jedynie do elementu leżącego na jego szczycie. Oznacza to, że element odłożony na stos jako ostatni będzie zdjęty jako pierwszy. Wskazaniem gdzie umieszczone są kolejne dane jest rejestr zwany wskaźnikiem stosu SP. Wskaźnik stosu zawiera zawsze adres wierzchołka stosu, czyli adres ostatnio wpisanej wartości. Po resecie wskaźnik stosu w k 8051 jest ustawiany na pozycji 7, a więc stos umiejscowiony jest od adresu 8 w górę.

Zewnętrzna pamięć danych-– oznacza się ją symbolem XDATA. Rozkazy dotyczące tej pamięci mają postać MOVX. Przeznaczona jest ona do przechowywania dużych tablic danych lub zmiennych. W pamięci tej wymagany jest 16 bitowy adres komórki pamięci, port P0 wysyła i odbiera mniej znaczący bajt adresu a port P2 bardziej znaczący bajt adresu, obszar pamięci adresowany jest w sposób pośredni

Pamięć programu-oznaczona symbolem CODE. – rozkazy programu mają postać MOVC... Pamięć ta zawiera kod programu oraz dane, które mogą być jedynie odczytywane. Obszar pamięci programu o max objętości 64kb może składać się z dwóch części:a)Pamięci wew o pojemności 4kb o adresach od 0 do –0FFFH lub 8kb o adresach od 0 do 1FFFH w k 8052, b)Pamięci zew, która mieści się w obszarze od 0 do 0FFFH, a tym samym pokrywa obszar wew pamięci,

Jeżeli mk posiada wew pamięć ROM to zmieniając stan linii EA można wybrać między pamięcią wew lub zew. Jeżeli wejście EA jest w stanie: a)Jedynki logicznej i adres komórki pamięci programu mieści się w obszarze wew pamięci programu, to rozkaz jest pobierany z wew pamięci ROM. b)Jedynki logicznej i adres nie mieści się w obszarze wew pamięci programu, to rozkaz jest pobierany z pamięci zew. c)Zera logicznego, to rozkazy są pobierane wyłącznie z pamięci zew.

Wykorzystywanie pamięci zewnętrznej pamięci programu ogranicza możliwości k, ponieważ przez port P0 jest wysyłanych osiem mniej znaczących bitów adresu i są przyjmowane kolejne bity rozkazów lub danych. Przez port P2 jest wysyłanych osiem bardziej znaczących bitów adresu. Z tego powodu oba porty nie mogą być wykorzystane przez programistę lub konstruktora systemu jako układy we/wy.Przy odczycie danych z pamięci kodu programu komórki pamięci adresowane są sumą zawartości akumulatora A i licznika rozkazów PC lub wskaźnikowego rejestru danych DPTR.

Odczyt     końcówki

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P1.x

Wpis do rejestru

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

adres/

dana

VCC

P0.x

Odczyt     końcówki

Sterowanie

We/wy

Wpis do rejestru

Port P1(90h)-równoległy, ośmiobitowy układ wej/wyj procesora pełniący funkcję (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):a)Przesyłania 8bit danych do/z k, b)Dodatkowego wielofunkcyjnego we/wyj linii sterującej.

8 przerzutników D tworzy rejestr równoległy dla portu P1, adresowany bitowo to co wpisujemy do wejścia D to samo będzie na końcówce PIN.x. Aby móc czytać z portu należy wpisać do magistrali ‘1’

b)Przesyłanie ośmiu mniej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC7....0) pamięci kodu (CODE) lub danych (XDATA) jeśli linia ALE=1, c)Przesyłanie ośmiu bardziej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC15....8) jest przesyłanych za pomocą portu P2,

2)Przesyłania 8-bit danych do/z k jeśli k nie współpracuje z żadną zew pamięcią. Sterowanie=‘0’-bez pamięci zew, sterowanie=‘1’-z pamięcią zew.

4

Tryb 0

Port P2(0A0h)- równoległy, ośmiobitowy układ komunikacyjny lub układ we/wy procesora przeznaczony do (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):

1)Komunikacji z dowolną zew pamięcią programu (CODE) lub danych (XDATA):

a)Przesyłanie ośmiu bardziej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC15....8), na sterowanie podajemy ‘0’

b)Przesyłanie ośmiu mniej znaczących

Liczniki-służy do zliczania impulsów, pomiarów odcinków czasu, generowania sygnałów o określonym czasie trwania. Dwa podstawowe liczniki to T0 i T1 obydwa po 2 razy po 8b. Ich budowa i liczba bitów, sposób sterowania, wpisywania i odczyt zależą od typu mk. W tej ro-dzinie występują liczniki o różnej budowie i właściwościach, ale dwa podstawowe liczniki oznaczone jako T0 i T1 występują we wszystkich elementach tej rodzinyw prawie nie zmie-nionej formie. T0=TH0+TL0, T1=TH1+TL1. Pracą tych liczników sterują rejestry TCON (sterowany bitowo) i TMOD. Przy zliczaniu impulsów wewnętrznych (C/T=0) rejestr licznika jest inkrementowany, co jeden cykl maszynowy. Odpowiada to 1/12 częstotliwości oscylato-ra. Natomiast przy zliczaniu impulsów  zewnętrznych (C/T=1) stan odpowiedniego wejścia licznika jest taktowany podczas każdego cyklu maszynowego.

Rejestr TCON-                                                       ,TF1- wskaźnik przerwania od licznika T1. Bit ustawisny sprzętowo w skutek przepełnienia licznika T1. Zerowany sprzętowo w chwili rozpoczęcia wykonywania procedury obsługi przerwania. TF1- bit włączający (‘1’) układ czasowy T1. TF0 i TR0-to samo co wcześniej tylko dotyczące licznika T0.(IE1...przerwania)

Rejestr TMOD-                                                            , bit 7,6,5,4 dotyczy T1, bit 3,2,1,0 doty-czy T0. GATE-bit sterujący bramkowaniem licznika dla GATE=’1’ zliczanie następuje syg-nał INTn (n{0,1}) i bit TRn odpowiadające danemu licznikowi są w stanie wysokim. Jeżeli GATE=’0’ to zliczanie następuje gdy bit TRn danego licznika jest ustawiony (czyli nie zależy od INTn). C/T- bit określający źródło zliczanych impulsów przez dany układ licznikowy (‘0’ oznacza zliczanie cykli maszynowych, ‘1’ zlicza impulsy zew). M1/M0-bity wyboru odpow-                                                                       ,                                                                                                       iedniego trybu pracy(0,1,2,3)

M1M0tryb pracy00tryb 001tryb 110tryb 211układ T0 tryb3

T1 zatrzymany

Odczyt     końcówki

sterowanie

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P2.x

Wpis do rejestru

bitów szesnastobitowego adresu (PC7....0) jest przesyłanych za pomocą portu P0,

2)Przesyłania 8-bit danych do/z k jeśli k nie współpracuje z żadną zew pamięcią, na sterowanie podajemy ‘1’

Port P3(0B0h)-  - równoległy, 8-bit układ we/wy procesora pełniący funkcję (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):

1)Przesyłania 8-bit danych do/z k,

2)Dodatkowego wielofunkcyjnego we/wy linii sterującej kontrolerem przerwań,

P3.0/RxD - wej portu szeregowego,

P3.1/TxD - wyj portu szeregowego,

P3.2/INT0# - zew wej przerwania zero,

P3.3/INT1# - zew wej przerwania jeden,

P3.4/T0 - wej licznika T0,

P3.5/T1 - wej licznika T1,

P3.6/WR# - zapis do zew pamięci RAM,

P3.7/WRD# - odczyt z zew pamięci RAM,

Odczyt

końcówki

dodatkowa funkcja wyj aktywowana           gdy do rejestru wpiszemy ‘1’

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P3.x

Wpis do rejestru

dodatkowa

funkcja wej

bufor

Jeśli chcemy kożystać z dodatkowej funkcji musimy wpisać ‘1’. Jeżeli układ pełni funkcje portu szeregowego to nie idzie ona do magostrali tylko do dodatkowej funkcji we

TF1TR1TF0TR0IE1IT1IE0IT0

GATEC/TM1M0GATEC/TM1M0

OSC

INT0

(INT1)

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

5-bitów

TH0

8-bitów

TF0

TR0 (TR1)

GATE

T0-P3.4

(T0-P3.5)

W trybie 0 licznik T0 (T1) jest licznikiem 13 bitowym

Tryb 1-rysunek taki sam tylko tam gdzie jest TL0 ma być 8-bitót – licznik 16 bitowy

5

Język asemblera-lista instrukcji mikrokontrolera wraz z opiem zachodzących między nimi współzależności oraz zbiorem re-guł dotyczących składni zapisu programu tworzy język programowania nazywany asemblerem. Programista pisząc w języku asemblera posługuje się symbolicznym zapisem instrukcji (ADD, A,#3Ch). Symbol ADD oznacza rodzaj operacji i jest nazy-wany skrótem mnemotechnicznym (mnemonikiem). Kiedy programujemy w asemblerze:-gdy tworzona aplikacja jest bar-dzo prosta i zapis w języku A nie sprawia kłopotu, -gdy nie kompilujemy c/c++ lub jego koszt byłby niewspółmierny do skali projektu, -gdy wymagania wobec szybkości działania programu i minimalizacji zajmowanej pamięci są szczególnie ostre. Zalety programowania w A:-możliwość pełnego panowania nad zasobami systemu, żadna z funkcji systemu nie jest ukryta, -swobodne dysponowanie obszarem pamięci, -efektywny program wynikowy(szybszy i zajmujący na ogół znacznie mniej pam-ięci), -możliwość dopasowania algortmu do indywidualnych cech architektury mk

Asemblacja – proces pod czas, którego program tłumaczony jest na kod wynikowy za pomocą asemblera.

Asembler – lista instrukcji k wraz z opisem zachodzących między nimi współzależności oraz zbiorem reguł dotyczących składni zapisu programu tworzy właśnie język asemblera zwany językiem niskiego poziomu.

Mnemonik – symboliczna nazwa instrukcji.

Komentarz – zawsze od średnika, może być w dowolnej linii programu.

Etykieta – definiuje adres w pamięci programu lub danych. Można ją przypisać poszczególnym punktom programu, podprogramom. Składa się z ciągu liter i cyfr rozpoczynającego się od liczby lub znaku @.

Należy umieszczać ją w pierwszej kolumnie linii tekstu programu. Może wystąpić raz, ale może być wiele odwołań.

Tryb 2 (autoładowanie)

Licznik T2- pracuje w 3 trybach-CCR-porównania, CCR-zapamiętania wartości chwilowej, CCR-autoładorania wartości chwilowej. Właściwości:-16 bitowy rejestr licznika T2, -inkrementowany zboczem opadającym, -taktowany sygnałem wew i zew, -programowanie częstotliwości sygnału taktującego, -bramkowanie wew sygnału taktującego, -generowanie 4 sygnałów PWM z rozdzielczością 16 bitów, -4 pomocnicze 16 bitowe rejestry zapamiętujące wartość chwilową. CD-na ??? wkładce

Układ T0 w trybie 3 stanowi dwa niezależne liczniki 8 bitowe, utworzone z rejestrów TL0 i TH0. Układ TL0 pracuje identycznie jak w trybach 0 i 1 ale do 8 bitów. Rejestr TH0pracuje jako licznik 8-bitowy, ale może zliczać tylko cykle maszynowe, nie może zliczać impulsów zew. Do sterowania TH0 wykożys-tuje się TR1 i TF1. Układ T1 może być wykożysty-wany do taktowania portu szeregowego(nie ma sygnału przepełnienia TF1 wykożystany przez TH0)

OSC

INT0

(INT1)

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

8-bitów

TH0

8-bitów

TF0

TR0 (TR1)

GATE

T0-P3.4

(T0-P3.5)

TR1

OSC

INT0

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

8-bitów

TF0

TR0

GATE

(T0-P3.5)

OSC

:12

TH0

8-bitów

TF1

Tryb 3

Maksymalna częstotliwość impulsów zewnętrznych

Fmax=Fxtal/24=12MHz/24=500kHz

Projekt algorytmu

błąd

wynik

Łączenie i ładowanie

Tłumaczenie

Uruchamianie

Zapis źródłowy programu

program łącząco-ładujący

asembler

edytor

program śledzący

Program   źródłowy

Dwujkowy   program pamięci

Sieć działania

błąd

6

Format lini programu źródłowego:

[pole etykiety][pole operacji][pole argumentów][;pole komentarza]

dodaj:             Add                a,#3Ch                    ;dodawanie

Pole etykiety-identyfikator jest to ciąg znaków ktury musi zaczy-nać się od litery(może zacząć się od ?, @, czasem od _

Pole etykiety może zawierać symbol albo etykietę

Symbol- służy do reprezentacji wartości liczbowych, adresuw ko-murek lub nazw rejestrów np.: zmienna  equ  100 ; bez dwukropka

Etykieta-symboliczna nazwa adresu instrukcji(może występować tylko raz, ale odwołań do tej etykiety może być wiele)

Pole argumentów-argumentem mogą być wyrażenia składające się z :1)identyfikatorów(symbol lub etykieta), 2)stałych a)liczbowych zapisanych w jednym z czterech systemów liczbowych(binarny, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy), b)łańcuchy znakowe- ciąg znaków pomiędzy operatorami ‘abc’, jeśli łańcuch znakowy ma się zawierać w wyrażeniach może mieć tylko dwa znaki np.’6g’, gdy obliczamy wartość wyrażenia stosowany jest kod ASCII

3)nazw zast-rzeżonych(nazwy rejestrów,portów,bitów) połączone za pomocą operatorów arytmetycznych lub logicznych

Operatory arytmetyczne: + , -, *, /, MOD-reszta z dzielenia, (   )

Operatory logiczne-not, or, and, xor, low, high, shl(*2), shr(/2)

Pole operacji-mnemonik (rozkaz procesora) albo dyrektywa

Dyrektywa-jest to polecenie asemblera(programu)pozwalające na:

-definiowanie symboli,wartości,rezerwację i inicjalizację pamięci oraz sterowanie umiejscowieniem kodu programu, -nie należy my-lić dyrektywy asemblera z mnemonikiem instrukcji, -nie wpływają bezpośrednio na zawartość kodu (z wyjątkami DB, DW).

Rodzaje dyrektyw:a)segmentowe, b)tworzące symbole, c)rezerw-acji pamięci danych, d)inicjalizujące i rezerwujące wartości początkowe w pamięci kodu(ROM), e)współpracy asemblera z lin-kerem-łączenie programów(PUBLIC, EXTERN)

Dyrektywy segmentowe:segment-jest blokiem pamięci kodu lub danych, który tworzy asembler z kodu lub danych znajdujących się w programie źródłowym. Segmenty są więc używane do umiejscowiania kodu progra-mu i danych w odp miejscach pamięci. Dyrektywy umożliwiają deklaracje segmentów a)absolutnych-(nieprze-suwalnych)-których adresy deklarowane są w kodzie źródłowym pod stałym adresem ustalonym przez program-istę i obliczane przez asembler w trakcie asemblacji. CSEG, BSEG, DSEG, ISEG, XSEG. Stpsujemy te segme-nty wtedy gdy istnieje konieczność posiadania dostępu do stałego miejsca w pamięci lub umieszczenia kodu lub stałych pod stałym sdresem np.:CSEG, CSEG AT 0 (to samo), CSEG AT 8000H(tworzy segment absolutny w kodzie programu od 8000h), CSEG ORG 8000H(gdy jest AT to przestrzeń od 0 do 8000 jest dostępna dla linke-ra i linker może tam umieścić tam segment relokowalny, gdy jest ORG to segment jest zablokowany i linker nie może tam nic umoeści.ć. b)relokowalnych-(przesuwalnych)-których adresy obliczane są przez linker w trakcie łączenia różnych segmentów lub programów  SEGMENT i RSEG, P_prog SEGMENT CODE, RSEG P_prog

Dyrektywy tworzące symbole- EQU – przypisuje wartość numeryczną wyrażenia lub symbol rejestru <2^16 symbolowi o podanej nazwie, jest nie redefiniowana, SET – przypisuje wartość numeryczną wyrażenia lub symbol rejestru symbolowi o podanej nawie, symbole definiowane za pomocą SET mogą być redefiniowane w dalszej części programu, te same symbole nie mogą być deklarowane za pomocą dyrektyw EQU i SET, <2^16 BIT – przypisuje adres bitu symbolowo o podanej nazwie, pamięć adresowana bitowo,<2^8 CODE – przypisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci programu, symbolowi o podanej nazwie, DATA – przy-pisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci danych(wew) adresowanych bezpośrednio, <2^8

IDATA –przypisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci danych (wewnętrzna) adresowanych pośrednio, XDATA – przypisuje wartość wyrażenia która jest adres w obszarze pamięci danych (zewnętrzna),

Dyrektywy rezerwacji pamięci danych- DS – rezerwuje miejsce w pamięci danych, liczbę bajtów określoną przez wyrażenie numeryczne od podanej etykiety we właściwych segmentach pamięci RAM, DBIT – rezerwuje miejsce w pamięci danych adresowanej bitowo, liczbę bitów określoną przez wyrażenie od podanej etykiety,

Dyrektywy rezerwacji i inicjalizacji pamięci kodu programu- DB – (jeden bajt na słowo), rezerwuje i inicjalizuje wartości początkowe kolejnych bajtów w pamięci kodu, np. tablica: DB 40,2fh,’a’    <2^8

DW – (słowo dwu bajtowe), rezerwuje i inicjalizuje wartości początkowe kolejnych bajtów w pamięci kodu,

Typy rozkazów-a)wymiany danych, b)logiczne, c)arytmetyczne, d)manipulacje bitowe, e)skoków i wywołań podprogramów.

7

Wymiana

danych

Operacje logiczne

Operacje

artymetyczne

Manipulacje bitowe

8

Skoki i wywołania podprogramów

9

Licznik T2 – ciąg dalszy

Pełny 16 bitowy rej. licznika T2, inkrementowant po każdym zboczu opadającym sygnału taktującego, taktowanie sygnału wew. i zew. Zbudowany jest z dwóch 8 bitowych rej: TL1 i TL2. posiada 4 komparatory, umożliwia to połączenie 4 wartości z licznika z 4 wartościami, które muszą się znajdować specjalnych rej.

*TH2-8 bardz. znacz b. licz. T2,* TL2-8 mniej. znacz b. licz. T2,* T2CON-programowanie trybów licz, f. taktującej, *CCEN-blokowanie/zerowanie na porównanie typów wartości chwilowje licz, *CRCH-8 bardz. znacz b. rej. CRC (do porównaia, zapamiętywania wartości pocz. licz./wartości chwilowej), *CRCL-8 mniej znacz. b. rej. CRC (do porównaia, zapamiętywania wartości pocz. licz./wartości chwilowej), *CCH1-8 bardz. znacz b. rej. CC1 (do porównaia, wartości chwilowej licz.), *CCL1-8 mniej znacz. b. rej. CC1 (do porównaia, wartości chwilowej licz.), *CCH2, *CCL2, *CCH3, *CCL3, *IRCON-rej. systemu przerwań

Wejściowy sygnał taktujący  T2CON – rej. wybór rodzaju sygnału taktującego licz. T2 i trybu pracy

Znaczniki T2I1 i T2I0 określają rodzaj wejściowego sygnału taktującego licznik lub zatrzymują działanie licz. W zależności od ich wartości są 4 tryby pracy. Wszystjie znaczniki rej. T2CON po zerowaniu mK. (linia RESET#) mają również wartości zerowe

T2CON

T2PS

13FR

12FR

T2R1

T2R0

T2CM

T2I1

T2I0

T2PS-włączenie/wyłączenie dodatkowego dzielnika wstępnego. T2PS=0-wyłączenie tego dzielnika (/2), taktowanie sygnałem fGEN/12 (w każdym cyklu +1), T2PS=1-włączenie tego dzielnika (/2), taktowanie sygnałem fGEN/24 (co drugi cykl masz. +1)

Tryb0: T2I1=0 i T2I0=0 – licz. nie jest sterowany żadnym sygnałem we. co powoduje, że zawartość rejestrów TH2 i TL2 nie ulega zmianie

Tryb1: T2I1=0 i T2I0=1 – źródłem impulsów jest główny generator mK, licz. zlicza wszystkie cykle masz. Jeśli nie jest wł. Dodatkowy dzielnik f. (T2PS=0, fGEN/12) lub co drugi cykl masz. Jeśli jest wł. dodatkowy dzielnik f. (T2PS=1, fGEN/24)

Tryb2: T2I1=1 i T2I0=0 – licz. zlicza impulsy zew. sygnału doprowadzonego do portu P1.7/T2. sygnał zew. jest testowany przez mK. w każdym cyklu masz. Aby licz. działał musi zostać w pierwszym cyklu wykryty stan wysoki, w drugim stan niski i dopiero w trzecim zwiększy się o 1.

Tryb3: T2I1=1 i T2I0=1 – licz. zlicza impulsy wew. blokowane jest niskim poziomem sygnału doprowadzonego do we. P1.7/T2.

/2

GEN

12

1 z 4

T2PS

T2I1

T2I0

10

11

01

00

P1.7/T2

TL2

TH2

Licznik T2

Tryby pracy licznika T2

CCR-autoładowanie wartości początkowej

1

TLR1

Przerwanie od licznika

CRCL

INE1

EXENL

10

11

0X

Tryb 0

P1.5/T2EX

TL2

IRCON

Licznik T2

TH2

EXEL

TFL

TRR0

CRCH

16 bitów

ET2

IRCON

Przepeł.

16 bitów

Zbocze opadające

1

0X - zablokowany

10 – tryb zerowy (gdy

licznik jest

przepełniony)

11 – tryb pierwszy

(zbocze opadające

1

na P1.5)

Tryb porównania w T2 – podobnie jak w trybie autoładowania tak i przy porównaniu wartości chwilowej możliwe są 2 tryby. Oba programowane są przez zmiany zawartości T2CM w rej. T2CON i blokowane lub odblokowywane. Służy do tego rej. CCEN

10

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

System mikroprocesorowy-sys który ma przetważać dane w oparciu o programow-alne układy scalone: m.procesory i m.kontrolery

Mikro-

procesor

szyna adresowa

szyna danych

szyna sterująca

Szyny

Syste-

mowe

Jednostka centralna-skład:1)ALU-jednostka aryrmetyczno-logiczna 2)Układ sterujący Cechy: 1)układ synchroniczny2)układ sekwencyjny architektura:-RISC-kilkadziesiąt rozkazów –CISC-powyżej 100 rozkazów

Mikro-

kontroler

J.C.

szyna adresowa

szyna danych

szyna sterująca

Pamięć

danych

Urządzenia

peryferyjne

Pamięć

programu

m.kontroler-taki układ, który zawiera jednostke centralną, pamięci i urządzenia peryferyjne. Zastosowanie: mp- komputery, mk-systemy kontrolno-pomiarowe i układy komunkikacyjne

Szyna(magistrala) – zespół lini do przesyłania inf o tym samym charaktererze,tagże bloki sterujące przepływem inf. 1podział: a)zew-do komunikacji z układami zewntrznymi, oddzielona od magistrali wew za pomocą buforów. b)wew do wymiany inf w wew strukturze. 2podział a)adresowa –przesyłanie adresów pamięci lub układów wej-wyj ile komórek istnieje w pamięci, zawiera 16 linii (16 bitowa), możemy dołączyć 64 kb pamięci b)danych –do przesyłania danych di i z pamięci lub układów wej-wyj ile bitów można zapisać w przypadku 1-krotnego dostępu do pamięci (wew i zew 8 b) c)sterująca - liczba linii zależy od typu układu, dla pamięci jest to 1 lub 2 linie, dla układu sterowania znacznie więcej, zależnie od typu mikrokontrolera, d)zasilająca

Magistrala multipleksowana-połaczenie magistrali danych i adresowej, specjalny sygnał ALE do sterowania tym co płynie ‘0’-adres, ‘1’-dane

ROM

RAM

RAM

ROM

Mapa pamięci-von Neumana-pamięć danych i programu w tej samej przestrzeni. Każda komórka ma unikalny adres. Jedna magistrala  dla danych i rozkazów(wada). System stosunkowo wolny. Takie same sposoby adresowania pamięci programu i danych, takie same roskazy

Harwardzka-pamięć danych i programu w odzielnych przestrze-niach adresowych. Adresy komórek danych i programu

pokrywają się. Osobne magistrale dla danych i rozkazów.

Długie sposoby adresowania pamięci programu i danych,

inne roskazy dla pamięci programu  i danych

Typy pamięci RAM-przecho- wuje dane wykożystywane w obliczeniach pośrednich

-statyczne R-S(bipolarne albo unipolarne

-dynammiczne (mikrokondens-atory 1-naładowany) wada dod-atkowy układ odświeżania

ROM-programowane jednokr-tnie przez producenta.

PROM-bipolarne programowa-ne przez przepalenie (12V), wada potrzebny programator.

EPROM- z okienkiem do kasowania promieniami UV. EPROM(OTP)-bez okienka jednokrotna.

EEPROM- kasowane poprzez podanie odpowiednich impulsów kasowanie od razu całości.

Flash EEPROM-kasowanie elektryczne odpowiednie sektory

1

Przetwarzanie rozkazów-4 fazy 1(r)- pobieranie rozkazu z pamięci ROM i umie-szczanie w wew rejestrze rozkazów lub pamięci buforującej. 2(d)- dekodowanie rozkazu, ustalenie typu wykonywanej operacji np. pobieranie argumentów 3(e)-wykonywanie rozkazu np. operacja oblizenia adresu

4(w)-zapis wyniku w rejestrze lub pamięci

rdew

rdew

rdew

rdew

rdew

rdew

Rodzaje przetwarzania rozkazów: a)sekwencyjne skalarne- każda faza wy-

konywana jest oddzielnie niezależnie od pozostałych b)potokowe strumie-

niowe- poszczegulne fazy różnych rozkazów są wykonywane równocześnie

Cykl maszynowy- jednostka określająca czas wykonania danego rozkazu

faza      p1  p2  p1  p2 p1 p2  p1  p2 p1  p2 p1  p2  p1  p2 p1  p2 p1 p2  p1  p2  p1 p2

takt         S1        S2       S3       S4       S5       S6       S1       S2       S3       S4      S5

oscylac

Cykl n (6 taktów)

Cykl n+1 (6 taktów)

Rozkazy-1bajtowe-wykonywane w 1 cyklu- w S1 cyklu n pobranie bajtu rozkazu. 2bajtowe- w S1 cyklu n pobranie 1-go bajtu rozkazu, w S4 cyklu n pobranie 2-go bajtu rozkazu. 3bajtowe- w S1 cyklu n pobranie 1-go bajtu rozkazu, w S4 cyklu n pobranie 2-go bajtu rozkazu, w S1 cyklu n+1 pobranie 3-go bajtu rozkazu

Rozkaz     KO-kod operacji IA-inf o argumencie

KO

IA

5-pośrednie sumą zawartości

rejestru bazowego i indeksowego- pc- licznik rozkazów zawiera informacje w kturej komurce jest następny bajt do wykonania

Adresowanie-jest to inf o miejscu umieszczenia elementów na podst. inf zawartej w rozkazie 5 sposobów: 1-rejestrowe-rejestry R0-R7 z aktywnego banku        (rejestr)

rejestrów, A, B, wskaźnik cy

KO

adres

argumrent

2-bezpośrednie-polega na tym że częścią kodu rozkazu jest adres

komurki pamięci w kturej jest konkretny argument do wykonania

operacji. Dolny obszar wew pamięci ram, rejestry SFR,

bity adresowane bezpośrednio,

4-pośrednie zawartością rejestru-wewnętrzna pamięć danych

(za pomocą R0,R1,SP), zewnętrzna pomięć danych

(za pomocą R0,R1,dptr)

3-natychmiastowe-

KO

argumrent

pamięć

Określenie rejestru

KO

argumrent

KO

Określenie rejestru

adres

argumrent

pamięć

KO

Określenie rejestru

wartość

wartość

Σ

argumrent

pamięć

Rejestr

Dptr, pc

A

Urządzenia peryferyjne-

1)porty,(na rysunku poniżej)

2)układy czasowe,

3)ułady komunikacji

szeregowej

port

Wyposa-rzenie

portu

wpisywanie

Szyna

danych

element

pamięciowy

czytanie

typpamięć progPam danlinieuartzegar-wewzewwewzewwe/wylicznik80514kB rom64kB128B64B3212x1687514kBprom64kB128B64B3212x168031-64kB128B64B3212x1680528kB rom64kB128B64B3213x16803264kB128B64B3213x16

zew urządzenia peryferyjne

porty

urządz

przerwań

układy

czasowe

sterownik

kom. pamięci

inne urządz.

peryferyjne

szyny systemowe

wew. pamięć

programu

wew. pamięć

danych

Jed-nos-

tka

Cen-

tra-

lna

2

rom-eeprom

4k/8k

ram

128/256B

szeregowe we/wy(uart)

generator

równoległe we/wy

logika przerwań

zegary/liczniki

16x/2/B

reset

procesor

linie

odbieranie

8/16

P0 P1 P2  P3

8-bitowe

T0     T1    T2   T2x

P3.4 P3.5 P3.0 P3.1

CLK

ALE

RST

3 linie steru-jące

XTAL1

XTAL2

EA

RxD

TxD

INT0   INT1

P3.2    P3.3

nadawanie

z kturej pamieci mają

obierać

dane

systemowa

szyna

Przerywana kreska dla

8052

do dołanczania dodatkowego gene-                               -ratora

Schemat blokowy mk 8051/8052

w 8051 przerwań wew może być 3. W 8051 przerwań zew może być 2

w 8052 przerwań wew może być 4. W 8052 przerwań zew może być 2

Źródła przerwań wew:1)od szeregowego we-wy, 2)od licznika, 3)od zegara. Źródła przerwań zew:1)P3.2, 2)P2.2

Linie sterujące procesora: PSEN-uaktywnienie zew pamięci programu, pobranie kodu instrukcji. RD-uaktywnienie zew pamięci danych RAM, odczyt z pamięci. WR-aktywnienie zew pamięci danych RAM, wpis do pamięci. ALE-przepisanie 8 mniej znaczących bitów adresu z portu P0 do bufora 8 bit.

8052

wew pam

danych sdresowana bezpośrednio

Każdy segment zawiera128 bajtów. Obszar o adres-ach od 0 do 7FH zawiera obszary:a)Obszar o adres-ach od 0 do 1FH zwiera cztery banki rejestrów ogól-nego przeznaczenia RB0..RB3, z których każdy zaw-iera osiem rejestrów R0...R7. Łącznie występują trzydzieści dwa rejestry, ale programowo dostęp możliwy jest do jednego wybranego banku, czyli 8

rejestry

specjalne

SFR

wew

pamięć RAM

wew

pamięć RAM

0ffh

80h

80h

80h

0ffh

rejestry

specjalne

SFR

wew

pamięć RAM

0ffh

80h

80h

7fh

IDATA

DATA

Wew pamięć danych-oznaczona jest symbolem DATA lub IDATA w zależ-ności od sposobu adresowania. Rozkazy dotyczące wew pamięci mają postać mov. Złożona jest z 2 (8051)

lub 3 (8052) segmentów. Jej

zadaniem jest przechowywanie

danych, wyników itp.

wew pam

danych sdresowana pośrednio

8051

rejestrów, b)Obszar o adresach od 20H do 2FH adresowany bitowo i bajtowo, c)Obszar o adresach od 30H do 7FH przewidziany jest do zastosowań ogólnych, np. przechowywania danych, wydzielenia jako stos, dostęp do tego obszaru możliwy jest jedynie bajtowo, d)Obszar o adresach od 80H do 0FFH w k 8051 zawiera rejestry specjalnego przeznaczenia SFR, obszar ten może być adresowany jedynie bezpośrednio,

Rejestry specjalne SFR-są odbiciem wszystkich wew układów mp. Każdy element struktury wew ma swoją reprezentacje w postaci 1-bajtowego lub 2-bajtowego rejestru. Wpisanie inf. do tych rejes-trów inicjuje działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych mk. Konstruktorzy mk-51 przewidzi-eli miejsce na 128 rejestrów specjalnych. Wolne rejestry nie mogą być wykożystane. Podział SFR:

1)rejestry ogólnego przeznaczenia-a)akumulator(A)-uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wyniki większości operacji, b)rejestr stanu PSW-rej. zawierający

inf. o stanie procesora. AC(PSW.7)-znacznik przeniesienia z pozycji najbardziej znaczącego bitu akumulatora A.7, przekroczenie zakresu liczb całkowitych bez znaku. AC(PSW.5)-znacznik przenie-sienia połówkowego między bitami akumulatora A.3 i A.4. Bity RS1(PSW.4) i RSO(PSW.3) – bity wyboru banku rejestrów. OV(PSW.2)-znacznik nadmiaru dla dodawania i odwjmowania liczb całko-witych ze znakiem w kodzie uzupełnienia do 2 i przekroczenia zakresu lizb całkowitych bez znaku. P(PSW.0)-znacznik parzystości będący dopełnieniem do parzystej liczby jedynek w akumularorze. c)rejestr B-uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wynik operacji mnożenia oraz dzielenia. d)wskaźnik stosu SP-ośmiobitowy rejestr identyfikujący położenie stosu w wew pamięci danych. e)wskaźnik danych DPTR-rejestr złożony z dwóch rejestrów DPH i DPL zawierający adres , może być używany jako jeden rejestr szsnastobitowy lub dwa ośmiobitowe

2)rejestry we-wy-do tej grupy należą P0, P1, P2, P3 związane z poszczegulnymi portami we/wy  3)rejestry kontrolne-definiują tryby pracy zegarów/liczników, portu szeregowego, przerwań, (prze-twornik AC w mk simesa),adreswane bajtowo lub bitowo(jeśli ich adres podzielny jest przez 0 lub 8)

CY

RS0

OV

F0

RS1

F1

P

AC

3

Port P0-(80h) równoległy, ośmiobitowy

układ komunikacyjny lub układ we/wyj procesora przeznaczony do (dołączyć do niego można 2 TTL, 8TTLLS):

1)Komunikacji z dowolną zew

pamięcią programu (CODE) lub

danych (XDATA):

a)Przesyłanie danych, jeśli linia ALE=0,

Organizacja stosu-stos to jedna z podst. struktur danych. Stos w programie może pełnić funkcje: 1)Zapamiętywania adresów powrotu z podprogramów wywoła-nych sprzętowo lub programowo, 2)Przenoszenia zmiennych między programami, 3)Czasowej ochrony rejestrów specjalnych i kom-órek wewnętrznej pamięci RAM, jeśli są one zmieniane w trakcie wykonywania podprogramów,

Podstawową cechą stosu jest to, że mamy dostęp jedynie do elementu leżącego na jego szczycie. Oznacza to, że element odłożony na stos jako ostatni będzie zdjęty jako pierwszy. Wskazaniem gdzie umieszczone są kolejne dane jest rejestr zwany wskaźnikiem stosu SP. Wskaźnik stosu zawiera zawsze adres wierzchołka stosu, czyli adres ostatnio wpisanej wartości. Po resecie wskaźnik stosu w k 8051 jest ustawiany na pozycji 7, a więc stos umiejscowiony jest od adresu 8 w górę.

Zewnętrzna pamięć danych-– oznacza się ją symbolem XDATA. Rozkazy dotyczące tej pamięci mają postać MOVX. Przeznaczona jest ona do przechowywania dużych tablic danych lub zmiennych. W pamięci tej wymagany jest 16 bitowy adres komórki pamięci, port P0 wysyła i odbiera mniej znaczący bajt adresu a port P2 bardziej znaczący bajt adresu, obszar pamięci adresowany jest w sposób pośredni

Pamięć programu-oznaczona symbolem CODE. – rozkazy programu mają postać MOVC... Pamięć ta zawiera kod programu oraz dane, które mogą być jedynie odczytywane. Obszar pamięci programu o max objętości 64kb może składać się z dwóch części:a)Pamięci wew o pojemności 4kb o adresach od 0 do –0FFFH lub 8kb o adresach od 0 do 1FFFH w k 8052, b)Pamięci zew, która mieści się w obszarze od 0 do 0FFFH, a tym samym pokrywa obszar wew pamięci,

Jeżeli mk posiada wew pamięć ROM to zmieniając stan linii EA można wybrać między pamięcią wew lub zew. Jeżeli wejście EA jest w stanie: a)Jedynki logicznej i adres komórki pamięci programu mieści się w obszarze wew pamięci programu, to rozkaz jest pobierany z wew pamięci ROM. b)Jedynki logicznej i adres nie mieści się w obszarze wew pamięci programu, to rozkaz jest pobierany z pamięci zew. c)Zera logicznego, to rozkazy są pobierane wyłącznie z pamięci zew.

Wykorzystywanie pamięci zewnętrznej pamięci programu ogranicza możliwości k, ponieważ przez port P0 jest wysyłanych osiem mniej znaczących bitów adresu i są przyjmowane kolejne bity rozkazów lub danych. Przez port P2 jest wysyłanych osiem bardziej znaczących bitów adresu. Z tego powodu oba porty nie mogą być wykorzystane przez programistę lub konstruktora systemu jako układy we/wy.Przy odczycie danych z pamięci kodu programu komórki pamięci adresowane są sumą zawartości akumulatora A i licznika rozkazów PC lub wskaźnikowego rejestru danych DPTR.

Odczyt     końcówki

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P1.x

Wpis do rejestru

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

adres/

dana

VCC

P0.x

Odczyt     końcówki

Sterowanie

We/wy

Wpis do rejestru

Port P1(90h)-równoległy, ośmiobitowy układ wej/wyj procesora pełniący funkcję (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):a)Przesyłania 8bit danych do/z k, b)Dodatkowego wielofunkcyjnego we/wyj linii sterującej.

8 przerzutników D tworzy rejestr równoległy dla portu P1, adresowany bitowo to co wpisujemy do wejścia D to samo będzie na końcówce PIN.x. Aby móc czytać z portu należy wpisać do magistrali ‘1’

b)Przesyłanie ośmiu mniej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC7....0) pamięci kodu (CODE) lub danych (XDATA) jeśli linia ALE=1, c)Przesyłanie ośmiu bardziej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC15....8) jest przesyłanych za pomocą portu P2,

2)Przesyłania 8-bit danych do/z k jeśli k nie współpracuje z żadną zew pamięcią. Sterowanie=‘0’-bez pamięci zew, sterowanie=‘1’-z pamięcią zew.

4

Tryb 0

Port P2(0A0h)- równoległy, ośmiobitowy układ komunikacyjny lub układ we/wy procesora przeznaczony do (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):

1)Komunikacji z dowolną zew pamięcią programu (CODE) lub danych (XDATA):

a)Przesyłanie ośmiu bardziej znaczących bitów szesnastobitowego adresu (PC15....8), na sterowanie podajemy ‘0’

b)Przesyłanie ośmiu mniej znaczących

Liczniki-służy do zliczania impulsów, pomiarów odcinków czasu, generowania sygnałów o określonym czasie trwania. Dwa podstawowe liczniki to T0 i T1 obydwa po 2 razy po 8b. Ich budowa i liczba bitów, sposób sterowania, wpisywania i odczyt zależą od typu mk. W tej ro-dzinie występują liczniki o różnej budowie i właściwościach, ale dwa podstawowe liczniki oznaczone jako T0 i T1 występują we wszystkich elementach tej rodzinyw prawie nie zmie-nionej formie. T0=TH0+TL0, T1=TH1+TL1. Pracą tych liczników sterują rejestry TCON (sterowany bitowo) i TMOD. Przy zliczaniu impulsów wewnętrznych (C/T=0) rejestr licznika jest inkrementowany, co jeden cykl maszynowy. Odpowiada to 1/12 częstotliwości oscylato-ra. Natomiast przy zliczaniu impulsów  zewnętrznych (C/T=1) stan odpowiedniego wejścia licznika jest taktowany podczas każdego cyklu maszynowego.

Rejestr TCON-                                                       ,TF1- wskaźnik przerwania od licznika T1. Bit ustawisny sprzętowo w skutek przepełnienia licznika T1. Zerowany sprzętowo w chwili rozpoczęcia wykonywania procedury obsługi przerwania. TF1- bit włączający (‘1’) układ czasowy T1. TF0 i TR0-to samo co wcześniej tylko dotyczące licznika T0.(IE1...przerwania)

Rejestr TMOD-                                                            , bit 7,6,5,4 dotyczy T1, bit 3,2,1,0 doty-czy T0. GATE-bit sterujący bramkowaniem licznika dla GATE=’1’ zliczanie następuje syg-nał INTn (n{0,1}) i bit TRn odpowiadające danemu licznikowi są w stanie wysokim. Jeżeli GATE=’0’ to zliczanie następuje gdy bit TRn danego licznika jest ustawiony (czyli nie zależy od INTn). C/T- bit określający źródło zliczanych impulsów przez dany układ licznikowy (‘0’ oznacza zliczanie cykli maszynowych, ‘1’ zlicza impulsy zew). M1/M0-bity wyboru odpow-                                                                       ,                                                                                                       iedniego trybu pracy(0,1,2,3)

M1M0tryb pracy00tryb 001tryb 110tryb 211układ T0 tryb3

T1 zatrzymany

Odczyt     końcówki

sterowanie

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P2.x

Wpis do rejestru

bitów szesnastobitowego adresu (PC7....0) jest przesyłanych za pomocą portu P0,

2)Przesyłania 8-bit danych do/z k jeśli k nie współpracuje z żadną zew pamięcią, na sterowanie podajemy ‘1’

Port P3(0B0h)-  - równoległy, 8-bit układ we/wy procesora pełniący funkcję (dołączyć do niego można 1 TTL, 4 TTL LS):

1)Przesyłania 8-bit danych do/z k,

2)Dodatkowego wielofunkcyjnego we/wy linii sterującej kontrolerem przerwań,

P3.0/RxD - wej portu szeregowego,

P3.1/TxD - wyj portu szeregowego,

P3.2/INT0# - zew wej przerwania zero,

P3.3/INT1# - zew wej przerwania jeden,

P3.4/T0 - wej licznika T0,

P3.5/T1 - wej licznika T1,

P3.6/WR# - zapis do zew pamięci RAM,

P3.7/WRD# - odczyt z zew pamięci RAM,

Odczyt

końcówki

dodatkowa funkcja wyj aktywowana           gdy do rejestru wpiszemy ‘1’

D  Q

C  Q

Odczyt rejestru

wew mag. danych

VCC

P3.x

Wpis do rejestru

dodatkowa

funkcja wej

bufor

Jeśli chcemy kożystać z dodatkowej funkcji musimy wpisać ‘1’. Jeżeli układ pełni funkcje portu szeregowego to nie idzie ona do magostrali tylko do dodatkowej funkcji we

TF1TR1TF0TR0IE1IT1IE0IT0

GATEC/TM1M0GATEC/TM1M0

OSC

INT0

(INT1)

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

5-bitów

TH0

8-bitów

TF0

TR0 (TR1)

GATE

T0-P3.4

(T0-P3.5)

W trybie 0 licznik T0 (T1) jest licznikiem 13 bitowym

Tryb 1-rysunek taki sam tylko tam gdzie jest TL0 ma być 8-bitót – licznik 16 bitowy

5

Język asemblera-lista instrukcji mikrokontrolera wraz z opiem zachodzących między nimi współzależności oraz zbiorem re-guł dotyczących składni zapisu programu tworzy język programowania nazywany asemblerem. Programista pisząc w języku asemblera posługuje się symbolicznym zapisem instrukcji (ADD, A,#3Ch). Symbol ADD oznacza rodzaj operacji i jest nazy-wany skrótem mnemotechnicznym (mnemonikiem). Kiedy programujemy w asemblerze:-gdy tworzona aplikacja jest bar-dzo prosta i zapis w języku A nie sprawia kłopotu, -gdy nie kompilujemy c/c++ lub jego koszt byłby niewspółmierny do skali projektu, -gdy wymagania wobec szybkości działania programu i minimalizacji zajmowanej pamięci są szczególnie ostre. Zalety programowania w A:-możliwość pełnego panowania nad zasobami systemu, żadna z funkcji systemu nie jest ukryta, -swobodne dysponowanie obszarem pamięci, -efektywny program wynikowy(szybszy i zajmujący na ogół znacznie mniej pam-ięci), -możliwość dopasowania algortmu do indywidualnych cech architektury mk

Asemblacja – proces pod czas, którego program tłumaczony jest na kod wynikowy za pomocą asemblera.

Asembler – lista instrukcji k wraz z opisem zachodzących między nimi współzależności oraz zbiorem reguł dotyczących składni zapisu programu tworzy właśnie język asemblera zwany językiem niskiego poziomu.

Mnemonik – symboliczna nazwa instrukcji.

Komentarz – zawsze od średnika, może być w dowolnej linii programu.

Etykieta – definiuje adres w pamięci programu lub danych. Można ją przypisać poszczególnym punktom programu, podprogramom. Składa się z ciągu liter i cyfr rozpoczynającego się od liczby lub znaku @.

Należy umieszczać ją w pierwszej kolumnie linii tekstu programu. Może wystąpić raz, ale może być wiele odwołań.

Tryb 2 (autoładowanie)

Licznik T2- pracuje w 3 trybach-CCR-porównania, CCR-zapamiętania wartości chwilowej, CCR-autoładorania wartości chwilowej. Właściwości:-16 bitowy rejestr licznika T2, -inkrementowany zboczem opadającym, -taktowany sygnałem wew i zew, -programowanie częstotliwości sygnału taktującego, -bramkowanie wew sygnału taktującego, -generowanie 4 sygnałów PWM z rozdzielczością 16 bitów, -4 pomocnicze 16 bitowe rejestry zapamiętujące wartość chwilową. CD-na ??? wkładce

Układ T0 w trybie 3 stanowi dwa niezależne liczniki 8 bitowe, utworzone z rejestrów TL0 i TH0. Układ TL0 pracuje identycznie jak w trybach 0 i 1 ale do 8 bitów. Rejestr TH0pracuje jako licznik 8-bitowy, ale może zliczać tylko cykle maszynowe, nie może zliczać impulsów zew. Do sterowania TH0 wykożys-tuje się TR1 i TF1. Układ T1 może być wykożysty-wany do taktowania portu szeregowego(nie ma sygnału przepełnienia TF1 wykożystany przez TH0)

OSC

INT0

(INT1)

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

8-bitów

TH0

8-bitów

TF0

TR0 (TR1)

GATE

T0-P3.4

(T0-P3.5)

TR1

OSC

INT0

:12

C/T=0

C/T=1

TL0

8-bitów

TF0

TR0

GATE

(T0-P3.5)

OSC

:12

TH0

8-bitów

TF1

Tryb 3

Maksymalna częstotliwość impulsów zewnętrznych

Fmax=Fxtal/24=12MHz/24=500kHz

Projekt algorytmu

błąd

wynik

Łączenie i ładowanie

Tłumaczenie

Uruchamianie

Zapis źródłowy programu

program łącząco-ładujący

asembler

edytor

program śledzący

Program   źródłowy

Dwujkowy   program pamięci

Sieć działania

błąd

6

Format lini programu źródłowego:

[pole etykiety][pole operacji][pole argumentów][;pole komentarza]

dodaj:             Add                a,#3Ch                    ;dodawanie

Pole etykiety-identyfikator jest to ciąg znaków ktury musi zaczy-nać się od litery(może zacząć się od ?, @, czasem od _

Pole etykiety może zawierać symbol albo etykietę

Symbol- służy do reprezentacji wartości liczbowych, adresuw ko-murek lub nazw rejestrów np.: zmienna  equ  100 ; bez dwukropka

Etykieta-symboliczna nazwa adresu instrukcji(może występować tylko raz, ale odwołań do tej etykiety może być wiele)

Pole argumentów-argumentem mogą być wyrażenia składające się z :1)identyfikatorów(symbol lub etykieta), 2)stałych a)liczbowych zapisanych w jednym z czterech systemów liczbowych(binarny, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy), b)łańcuchy znakowe- ciąg znaków pomiędzy operatorami ‘abc’, jeśli łańcuch znakowy ma się zawierać w wyrażeniach może mieć tylko dwa znaki np.’6g’, gdy obliczamy wartość wyrażenia stosowany jest kod ASCII

3)nazw zast-rzeżonych(nazwy rejestrów,portów,bitów) połączone za pomocą operatorów arytmetycznych lub logicznych

Operatory arytmetyczne: + , -, *, /, MOD-reszta z dzielenia, (   )

Operatory logiczne-not, or, and, xor, low, high, shl(*2), shr(/2)

Pole operacji-mnemonik (rozkaz procesora) albo dyrektywa

Dyrektywa-jest to polecenie asemblera(programu)pozwalające na:

-definiowanie symboli,wartości,rezerwację i inicjalizację pamięci oraz sterowanie umiejscowieniem kodu programu, -nie należy my-lić dyrektywy asemblera z mnemonikiem instrukcji, -nie wpływają bezpośrednio na zawartość kodu (z wyjątkami DB, DW).

Rodzaje dyrektyw:a)segmentowe, b)tworzące symbole, c)rezerw-acji pamięci danych, d)inicjalizujące i rezerwujące wartości początkowe w pamięci kodu(ROM), e)współpracy asemblera z lin-kerem-łączenie programów(PUBLIC, EXTERN)

Dyrektywy segmentowe:segment-jest blokiem pamięci kodu lub danych, który tworzy asembler z kodu lub danych znajdujących się w programie źródłowym. Segmenty są więc używane do umiejscowiania kodu progra-mu i danych w odp miejscach pamięci. Dyrektywy umożliwiają deklaracje segmentów a)absolutnych-(nieprze-suwalnych)-których adresy deklarowane są w kodzie źródłowym pod stałym adresem ustalonym przez program-istę i obliczane przez asembler w trakcie asemblacji. CSEG, BSEG, DSEG, ISEG, XSEG. Stpsujemy te segme-nty wtedy gdy istnieje konieczność posiadania dostępu do stałego miejsca w pamięci lub umieszczenia kodu lub stałych pod stałym sdresem np.:CSEG, CSEG AT 0 (to samo), CSEG AT 8000H(tworzy segment absolutny w kodzie programu od 8000h), CSEG ORG 8000H(gdy jest AT to przestrzeń od 0 do 8000 jest dostępna dla linke-ra i linker może tam umieścić tam segment relokowalny, gdy jest ORG to segment jest zablokowany i linker nie może tam nic umoeści.ć. b)relokowalnych-(przesuwalnych)-których adresy obliczane są przez linker w trakcie łączenia różnych segmentów lub programów  SEGMENT i RSEG, P_prog SEGMENT CODE, RSEG P_prog

Dyrektywy tworzące symbole- EQU – przypisuje wartość numeryczną wyrażenia lub symbol rejestru <2^16 symbolowi o podanej nazwie, jest nie redefiniowana, SET – przypisuje wartość numeryczną wyrażenia lub symbol rejestru symbolowi o podanej nawie, symbole definiowane za pomocą SET mogą być redefiniowane w dalszej części programu, te same symbole nie mogą być deklarowane za pomocą dyrektyw EQU i SET, <2^16 BIT – przypisuje adres bitu symbolowo o podanej nazwie, pamięć adresowana bitowo,<2^8 CODE – przypisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci programu, symbolowi o podanej nazwie, DATA – przy-pisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci danych(wew) adresowanych bezpośrednio, <2^8

IDATA –przypisuje wartość wyrażenia którą jest adres w obszarze pamięci danych (wewnętrzna) adresowanych pośrednio, XDATA – przypisuje wartość wyrażenia która jest adres w obszarze pamięci danych (zewnętrzna),

Dyrektywy rezerwacji pamięci danych- DS – rezerwuje miejsce w pamięci danych, liczbę bajtów określoną przez wyrażenie numeryczne od podanej etykiety we właściwych segmentach pamięci RAM, DBIT – rezerwuje miejsce w pamięci danych adresowanej bitowo, liczbę bitów określoną przez wyrażenie od podanej etykiety,

Dyrektywy rezerwacji i inicjalizacji pamięci kodu programu- DB – (jeden bajt na słowo), rezerwuje i inicjalizuje wartości początkowe kolejnych bajtów w pamięci kodu, np. tablica: DB 40,2fh,’a’    <2^8

DW – (słowo dwu bajtowe), rezerwuje i inicjalizuje wartości początkowe kolejnych bajtów w pamięci kodu,

Typy rozkazów-a)wymiany danych, b)logiczne, c)arytmetyczne, d)manipulacje bitowe, e)skoków i wywołań podprogramów.

7

Wymiana

danych

Operacje logiczne

Operacje

artymetyczne

Manipulacje bitowe

8

Skoki i wywołania podprogramów

9

Licznik T2 – ciąg dalszy

Pełny 16 bitowy rej. licznika T2, inkrementowant po każdym zboczu opadającym sygnału taktującego, taktowanie sygnału wew. i zew. Zbudowany jest z dwóch 8 bitowych rej: TL1 i TL2. posiada 4 komparatory, umożliwia to połączenie 4 wartości z licznika z 4 wartościami, które muszą się znajdować specjalnych rej.

*TH2-8 bardz. znacz b. licz. T2,* TL2-8 mniej. znacz b. licz. T2,* T2CON-programowanie trybów licz, f. taktującej, *CCEN-blokowanie/zerowanie na porównanie typów wartości chwilowje licz, *CRCH-8 bardz. znacz b. rej. CRC (do porównaia, zapamiętywania wartości pocz. licz./wartości chwilowej), *CRCL-8 mniej znacz. b. rej. CRC (do porównaia, zapamiętywania wartości pocz. licz./wartości chwilowej), *CCH1-8 bardz. znacz b. rej. CC1 (do porównaia, wartości chwilowej licz.), *CCL1-8 mniej znacz. b. rej. CC1 (do porównaia, wartości chwilowej licz.), *CCH2, *CCL2, *CCH3, *CCL3, *IRCON-rej. systemu przerwań

Wejściowy sygnał taktujący  T2CON – rej. wybór rodzaju sygnału taktującego licz. T2 i trybu pracy

Znaczniki T2I1 i T2I0 określają rodzaj wejściowego sygnału taktującego licznik lub zatrzymują działanie licz. W zależności od ich wartości są 4 tryby pracy. Wszystjie znaczniki rej. T2CON po zerowaniu mK. (linia RESET#) mają również wartości zerowe

T2CON

T2PS

13FR

12FR

T2R1

T2R0

T2CM

T2I1

T2I0

T2PS-włączenie/wyłączenie dodatkowego dzielnika wstępnego. T2PS=0-wyłączenie tego dzielnika (/2), taktowanie sygnałem fGEN/12 (w każdym cyklu +1), T2PS=1-włączenie tego dzielnika (/2), taktowanie sygnałem fGEN/24 (co drugi cykl masz. +1)

Tryb0: T2I1=0 i T2I0=0 – licz. nie jest sterowany żadnym sygnałem we. co powoduje, że zawartość rejestrów TH2 i TL2 nie ulega zmianie

Tryb1: T2I1=0 i T2I0=1 – źródłem impulsów jest główny generator mK, licz. zlicza wszystkie cykle masz. Jeśli nie jest wł. Dodatkowy dzielnik f. (T2PS=0, fGEN/12) lub co drugi cykl masz. Jeśli jest wł. dodatkowy dzielnik f. (T2PS=1, fGEN/24)

Tryb2: T2I1=1 i T2I0=0 – licz. zlicza impulsy zew. sygnału doprowadzonego do portu P1.7/T2. sygnał zew. jest testowany przez mK. w każdym cyklu masz. Aby licz. działał musi zostać w pierwszym cyklu wykryty stan wysoki, w drugim stan niski i dopiero w trzecim zwiększy się o 1.

Tryb3: T2I1=1 i T2I0=1 – licz. zlicza impulsy wew. blokowane jest niskim poziomem sygnału doprowadzonego do we. P1.7/T2.

/2

GEN

12

1 z 4

T2PS

T2I1

T2I0

10

11

01

00

P1.7/T2

TL2

TH2

Licznik T2

Tryby pracy licznika T2

CCR-autoładowanie wartości początkowej

1

TLR1

Przerwanie od licznika

CRCL

INE1

EXENL

10

11

0X

Tryb 0

P1.5/T2EX

TL2

IRCON

Licznik T2

TH2

EXEL

TFL

TRR0

CRCH

16 bitów

ET2

IRCON

Przepeł.

16 bitów

Zbocze opadające

1

0X - zablokowany

10 – tryb zerowy (gdy

licznik jest

przepełniony)

11 – tryb pierwszy

(zbocze opadające

1

na P1.5)

Tryb porównania w T2 – podobnie jak w trybie autoładowania tak i przy porównaniu wartości chwilowej możliwe są 2 tryby. Oba programowane są przez zmiany zawartości T2CM w rej. T2CON i blokowane lub odblokowywane. Służy do tego rej. CCEN

10

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Rejestr CCEN

CC3

COCAH3

COCAL3

COCAH2

COCAL2

COCAH1

COCAL1

COCAH0

COCAL0

CC2

CC1

CRC

Znacznik: COCAH0    COCAL0

0

0

Wybór trybu dla rejestru CRC

Zablokowany tryb porównania wpisu wartości chwil.

Odblokowany tryb porównania

Tryb zapamiętywania wartości chwilowej – każdy z 4 rej. (CRC, CC1, CC2, CC3) może być użyty, albo wszystkie naraz. Operacja ta realizowana jest sprzętowo. Może być realizowana w 2 trybach: „0” i „1”

Tryb „0” – moment zapamiętywania wartości chwil. Wyznaczony jest sygnałem zew. Tryb „1” – wpis dowolnej wartości do mniej znacz. Rej. CRCL…CCL3 wyznacza

moment zapamiętywania wartości chwilowej.

CRC - zbocze narastające albo opadające, a pozostałe rejestry tylko zbocze narastające

Watchdog – ukł. nadzoruj. działanie wykonanego prog, - podstaw. elementem jest licz.

WDTS

Zerowanie procesora

wew

/12

16 bit. licz.

Wart. pocz = 0

gen

XTAL1

XTAL2

zew

kasowanie

ustawianie

SETB,SUTB

start

reset

zerowanie

SETB WDT

SETB SWDT

przepełnienie

EXEN2

SWDT

EX6

EX5

EX4

EX3

EX2

EADC

r. IEN1

-

WDTS

IP0.5

IP0.4

IP0.3

IP0.2

IP0.1

IP0.0

r. IP0

EAL

WDT

ET2

ES

ET1

EX1

ET0

EX0

r. IEN0

Aby licznik się nie przepełnił na 4 instrukcje przed przepełnieniem wpisać „1”

Logika przerwań

INT0 i INT1 – przerw. zew. 8051 (5 przerw.), 8052 (6 przerw.)

Przerwanie (interupt) – to sposób pracy procesora polegający na tym, że pod wpływem sygnału zew. lub wew. procesor przerywa wykonywanie bieżącego programu i przechodzi do wykonywania podprog. związanego z sygnałem przerw.

Reset – wykonanie przerwania, które uruchamia podprogram od nowa

PROG-GŁ

RETI – podprogram obsługi przerwania INT1

LJMP INT1

LJMP

PROG-GŁ

Kontynuacja programu głównego

Rozkaz powrotu z podprogramu

Adresy obsługi przerwań w mK8051

Znacznik        źródło przerwania

IE0            przerwanie zew. INT0

TFO           przerwanie od licz. T0

IE1            przerwanie zew. INT1

TF1            przerwanie od licz. T1

RI+TI    przerwanie od nad. i odb. port. szer.

TF0 – jak licznik się przepełni to przerwanie

W 8052 tak samo, tylko na końcu jest jeszcze TF2+TXFL – przerwanie od licznika T2 i wejścia T2EX

TF1

TR1

TF0

TR0

IE1

IT1

IE0

IT0

r. TCON

TF1–znacz. przerw. od licz. T1 TF0–znacz. przerw. od licz. T0

IE1–znacz. przerw. zew. INT1        IE0–znacz. przerw. zew. INT0

IT0 i IT1 przy stanie wysokim - to przerwanie wywoływane jest zboczem opadającym

SM0

SM1

SM2

REN

TB8

RB8

TI

RI

SCON

TI – znacznik przerwania od nadaj. portu szereg, RI – znacznik przerwania od odb. portu szereg,

EXF2

TF2

IEX6

IEX5

IEX4

IEX3

IEX2

IADC

Rejestr IRCON

IEN1-(EXEN2, SWDT), IEN0-(EAL, WDT), IP0-(WDTS),

Aby licz. zaczął liczyć, to trzeba ustawić SETB SWDT na „1”. Zerowanie licz. powoduje ustawienie WDTS na „1”. Na 4 cykle przed przepełnieniem należy wykazać: *SETB WDT, *SETB SWDT. Liczniki te są realizowane jeko układy zliczające ilość cykli masz. Przepełnienie takiego licz. powoduje wyzerowanie mK, więc licz. co pewien czas jest zerowany, gdyż w ten sposób można zapobiec wyzerowaniu mK

Do blokowania i odblokowywania przerwań używamy: (są one w SFR - adr. bitowo)

EA

X

ET2

ES

ET1

EX1

ET0

EX0

Rejestr IE w 8051

EAL

WDT

ET2

ES

ET1

EX1

ET0

EX0

Rejestr IEN0 w makiwcie Siemens

EXEN2

SWDT

EX6

EX5

EX4

EX3

EX2

EADC

Rejestr IEN1 w makiwcie Siemens

*EA, EAL – znacz. blokujące wszystkie przerw. NW=0, znaczy, że po wyzerowaniu wszystkie bity są zerowane. Rej. jest do zapisu i odczytu, *ET2 – znacz. blokujące przerw. od licz. T2, *ES – znacz. blokujące przerw. od nadaj. i odb. portu szer, *ET1 – znacz. blokujące przerw. od licz. T1, *EX1 – znacz. blokujący zew. przerw. INT1, *ET0 – znacz. blokujące przerw. od licz. T0, *EX0 – znacz. blokujący zew. przerw. INT0, *EXEN2 – znacz. blokujący przerw. od zew. sygnału przeładownaie licz. T2, *EX6-EX4 – znacz. blokujący przerw. INT6-INT4 oraz przerwania od komparatorów, *EX3 – znacz. blokujący zew. przerw. INT3 oraz przerwanie od komparatora CRC, *EX2 – znacz. blokujący zew. przerw. INT2, *EADC – znacz. blok. przerw. od A/C,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IE0

IADC

TF0

IEX2

IE1

IEX3

TF1

IEX4

RI+TI

IEX5

TF2+EXF2

IEX6

najwyższy – przerw. zew. INT0

nie ma w 8051

przerw. licz. T2 jeżeli jest przepeł.

nie ma w 8051

przerw. związane z we. INT1

nie ma w 8051 (zew.siemens)

przerw. wew. od licz. T1

nie ma w 8051

przerw. od odb. i nad. portu szer.

nie ma w 8051

przerw. licz. T2 (w 8052)

najniższy - nie ma w 8051

Cykle masz.

Zgłosz. przerw.

1

S5p2

Zapamiętanie przerw.

2

Wybór przerw.

3

4

Skok do adresu obsługi przerw.

5

Podprog. obsługi przerw.

Przerw. o jednakowym priorytecie - intel

Przerw. A

A

B

C

Przerw. o różnych priorytetach - siemens

priorytet

program

Podprog. przerw. A

Podprog. przerw. B

Podprog. przerw. C

Przerwania wielopoziomowe – to przyporządkowanie różnych poziomów priorytetów procedurom obsługi przerwań. Daje możliwość przerwania bieżącej procedury przez inną procedurę o wyższym priorytecie.

Rej. IP – (8051/52) służy do ustalania poziomów przerwań

X

X

PT2

PS

PT1

PX1

PT0

PX0

*X – zarezerwowane, *PT2 – licz. T2, *PS – port szereg, *PT1 – licz. T1,

*PX1 – przerwanie zew. INT1, *PT0 – licz. T0, *PX0 – przerwanie zew. INT0

Priorytety - Najwyższy prorytet posiada najczęściej sprzętowe zerowanie (reset) następnie NM itd. Priorytety sprzętowe ustalane przez producenta, a programowe prze użytkownika

Wybór przerw. i wywołania programu jego obsługi

Jest obsługiwane przerw, które nie może być przerwane. Wtedy tmusi być ono najpierw zakończ, potem jest wykonywany jeden rozkaz z przerwanego programu i dopiero wtedy może być obsłużone kolejne przerw.

Przerwanie jednopoziomowe – uniemożliwia przyjęcie drugiego przerwania, w przypadku gdy nie jest zakończona obsługa pierwszego przerwania (nie 8051)

Szereg. port we/wy wysyła bit po bicie, przekształca info. Z szereg. na rów. i odwrotnie

Prędk. tr.: 50,75,110,150,350,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps

Transm. asynchr. - full-duplex, podczas realizacji transm. asynchr. nadawane dane wysyłane są linią TxD zaś odbierane linią RxD. Transm. synchr. - half-duplex, podczas realizacji transm. synchr. dane są odbierane i nadawane linią RxD a na linię TxD wysyłany jest sygnał taktujący.

Ukł. odbiornika – posiada bufor odbiorczy, co pozwala na realizację procesu odbierania kolejnej danej przed pobraniem przez mK danej już odebranej

Rej. SCON  - służy do konfiguracji pracy układu tr. szereg.

TI – znacznik przer. od nad. portu szer.

RI – znacznik przer. od odb. portu szer.

SM0 i SM1 – określa tryb pracy układu tr. szereg.

SM0

SM1

SM2

REN

TB8

RB8

T1

RI

0

0

1

1

Tryb 0, transm. synchr, 8-bitowa

Tryb 1, transm. asynchr, 8-bitowa

Tryb 2, transm. asynchr, 9-bitowa

Tryb 3, transm. asynchr, 9-bitowa

fosc/12

zmienna

fosc/64 lub fosc/32

zmienna

0

1

0

1

SM0

SM1

Tryb pracy układu

f tsktująca

SM2 – steruje przejściem e tryb komunikacji wieloprocesorowej. Dla tr. synchr. zalecane SM2=0, dla tr. asynchr. zalecane SM2=1. powoduje ustawienie wskaźnika przerwania Ri tylko wtedy, jeśli bit stopu (tr. 8-bitowa) lub dziewiątego bitu (tr. 9-bitowa) jest równy 1. REN – bit włączający odbiornik (1-wł, 0-wył),

TB8 – dziewiąty bit danych nadawany podczas tr. 9-bitowej,

RB8 – dziewiąty bit odebranej danej podczas tr. 9-bitowej,

TI – wskaźnik przerwania nadajnika, informacja o zakończeniu tr. danej i gotowości nadajnika do przesłania następnej. Bit musi być zerowany bitowo przez procedurę obsługi przerwania.

RI – to samo, tylko chodzi o odbiornik

Rej. SBUF – jest drugim rejestrem związanym z portem szereg. Jest umieszczony pod tym samym adresem co SCON, do którego się wpisuje wysłaną daną i z którego odczytuje się przyjętą daną.

Tryb 0 (tr. synchr.) – tr. synchr, prędkość tr. stała i równa 1/12fosc, 8 bitowa. Nadawanie: Dane wysyłane przez port P3.0. sygnał taktujący P3.1. Moment wpisu czegoś do SBUF jest rozpoczęciem nadawania. Proces ten jest opóźniony o 1 cykl masz. Przerzutnik D ustawiany jest w stan wysoki i następuje

Jeśli prędkość tr. ma odpowiadać jednej z prędkości standardowych to stopień podziału licznika i fosc powinny być tak dobrane, by rzecz. prędkość tr. nie późniła się od nominalnej więcej niż o 1,8%.

W trybie pracy 0 prędkość tr. jest określona zależnością: fu=fosc/12. W trybie 2 prędkość tr. zależy od ustawienia znacznika SMOD: fu=[(2^SMOD)/64]fosc.

W trybie 1 i 3 przy taktowaniu portu szereg. z licznika T1 pracującego w trybie 2 (8-bitowy licznik z autoład.) prędkość tr. jest: fu=[(2^SMOD)/384][(fosc)/(256-(TH1))]

Nadawanie: zaczyna się wpisem do SBUF. Częstotliwość nadawania odbiornika i nadajnika zależy od: ??? Odbieranie: w trybie 1 jest trudniejsze. Na RxD (P3.0) powinno pojawić się zbocze opadające i wtedy zaczynamy odbierać dane. Na tym wej. znajduje się detektor, który 3 razy sprawdza czy na we. na pewno jest stan 0. Jeśli 2 razy tak, to info. jest przyjmow.

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Start

Stop

Tryb 1 (tr. asynchr.) – tr. synchr, płynnie regulowana prędkość tr. przesyłany jest bit startu „0”, 8 bitów danych (do LSB), bit stopu równy „1”.

Przesył bitów

Stan linii takt.

1

1

1

1

0

0

0

0

uaktywnienie kontrolera nadajnika. Po każdym impulsie taktującym informacja przesuwa się dalej. Wysyłanie od bitu najmniej znaczącego. Odbieranie: 2 warunki: 1)REN=1, 2)Ri=0. dane trafiają do rejestru przesuwnego przez ten sam port, czyli przez P3.0 a P3.1 jest sygnałem taktującym. Rejestr przesuwny dopiero przekazuje SBUF jeśli rejestr przesuwny uzbiera 8 bitów.

Tryb pracy wieloprocesorowej

master

Slave

1

Slave

2

Slave

3

Wszystkie układy slave mają ustawiony bit SM2=1. najpierw master wysyła, a slave w stanie musi mieć SM2=0 aby to działało

1

0

0

0

SM2=1

SM2=0

Sprzętowy test adresu poprzez każdy z węzłów

Odbiór danych poprzez węzeł o podanym adresie

Cechy portu szereg. w SAB8x: *2 niezależne buforowane łącza szer. 0 i 1, *tryb synchr. i asynchr. Nadawanych i odbieranych znaków, *full duplex, *praca jedno i wieloproc., * jako pierwszy wysyłany i odbierany jest bit najmniej znaczący

Port szereg. 1: tryby pracy: *modele A-9 bit UART (8 bitów danych, oraz RB81/TB81, programowana szybkość transmisji, zgodność z trybem 2 lub 3 portu 0, *modele B-8 bit UART – programowana szybkość

Przetwornik A/C

parametry: 1)zkares przetwarzania 0÷5V, 16 programowanych zakresów przetwarzania, 2)rozdzielczość przetwornika 8 bitów, 3)liczba wejść analog. – a) 8 kanałów analog. b) 8 kanałów analog. i 8 bitowy port cyfrowy P6 w procesorach SAB 80C51/535, 4)czas przetwarzania anologowo-cyfrowego:  13 cykli masz w proc. SAB, 5)stała f sygnału takt. przetwornik A/C, 6)programowe wyzwalanie każdego pomiaru lub serii pomiarów, 7)możliwość generowania przerwania po każdym pomiarze napięcia, bit IADC w rejestrze IRCON, 8)wykorzystywane przez przetwornik rejestry SFR: a)ADCON – rej. sterujący pracą sterownika, a)ADDAT – 8 bitowy rejestr wyniku przerwania A/C, c)DAPR-rejestr programowania napięć wzorcowych

000

001

010

011

0,5V

Przetwarzanie A/C– 1)Kwantowanie – porównywanie napięcia mierzonego z napięciem wzorcowym. Nap. wzorc. (URET) podzielone jest najednakowe przedziały,

każdy z nich to 0,5V, nazywamy to pojedynczym poziomem kwantowania ΔU=0,5V=1LSB, LSB(URET/2N). N-rozdzielczość. Poziom kwantowania zmienia się w zależności od rozdzielcz. przetwornika. Wynikiem kwantowania powinno być:

±1/2ΔU,   K-liczba poziomów,   Ux=KΔU,   K=5

2)kodowanie – a) dla sygnału stałego polega na tym, aby liczbie poziomów np.K=5 przypisać odpowiedni kod np. 101. b) w sygnale zmiennym porównuje się sygnał chwilowy. Aby tego dokonać na samym początku należy przeprowadzić operację próbkowania.

Rej. ADCON

BD – wyjaśnione wcześniej, CLK – niezwiązany z A/C

Ten pusty – niezwiązany z A/C, MX0, MX1, MX2 – służą do wyboru odpowiedniego wejścia pomiarowego

BD

CLK

BSY

ADM

MX2

MX1

MX0

MX2

MX1

MX0

kanał

wejścia

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

AN0/P6.0

AN1/P6.1

AN2/P6.2

AN3/P6.3

AN4/P6.4

AN5/P6.5

AN6/P6.6

AN7/P6.7

ADM – decyduje o tym, czy w wyniku przetwarzania otrzymamy jeden poziom czy wiele. ADM=0 to tylko 1 poziom, ADM=1 to wiele poziomów. Trzeba dodatkowy licznik w którym określamy ilość poziomów, BSY – jest bitem, który wskazuje czy przetwarzanie już zostało zakończone, BSY=1 – przetwarza, BSY=0 – skończone.

Rejestr ADDAT – w tym rejestrze przechowywany jest wynik przetwarzania

Rejestr DAPR – służy do określania zakresu przetwarzania. Jeżeli wszystkie bity=0 to przetwarzanie w pełnym zakresie czyli od 0 do 5V.

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

VintAREF

(Plus napięcia zasilania)

VintAGND (masa)

Różnica pomiędy napięciem górnym i dolnym musi być min. 1V. Ustala się napięcie programujące, które steruje rozdzielczością jaką może przetwarzać przetwornik A/C

Programowanie podzakresu pomiarowego

VAREF

VAGND

bit3, bit2, bit1, bit0, bit3, bit2, bit1, bit0

DAPR

Cały cykl przetwarzania ma 13 cykli maszynowych i zaczyna się od wpisania MOV DPTR, np. #00001000. A/C daje możliwość zgłoszenia przerw, które następuje na 4 cykle masz. przed zakończ. przetwarzania

Obniżenie poboru mocy przez mK w mK 8051 występują 2 tryby obniżenia poboru mocy: 1) tryb uśpienia polega na tym, że zostaje uśpiona jednostka centralna procesora - nie są wykonywane rozkazy, natomiast mogą pracować pozostałe układy struktury wewnętrznej (liczniki, port szereg., przetwornik A/C itp., a porty równoległe zachowują swój stan). W mK zostaje też zatrzymany Watchdog. Wyprowadzenie procesora ze stanu uśpienia może nastąpić albo przez wywołanie przerw., bądź przez reset. Ponieważ w trybie tym pracuje oscylator dlatego na uaktywnienie procesora wystarczają 2 cykle masz. 2) tryb wyłączenia polega na całkowitym zatrzymaniu wszystkich funkcji mK łącznie z oscylatorem. Może być podtrzymana zawartość pamięci wew. oraz rej. SFR, w tym również porty rów. Aby wyprowadzić procesor z tego stanu należy go zresetować. Ponieważ w tym stanie nie pracuje oscylator, to czas rejestru powinien być taki sam jak podczas włączenia zasilania

*SMOD – bit związany z transmisją szereg. Ustala transmisję.

*GF1, GF0 – bity ogólnego przeznaczenia. Nie robią nic.

*PD, IDL – bity związane z mniejszym poborem mocy w 8051.

*PDS, IDLS i PDE, IDLE – bity związane z mniejszym poborem mocy w Siemensie (makieta)

W (8051) Tryb uśpienia IDL=1 ORL PCON, #1, Tryb wyłączenia PD=1 ORL PD, #2

W (Siemensie) najpierw linia PE=#0, aby to włączyć IDLE=1 i IDLS=0, IDLE=0 i IDLS=1 – do odwołania należy wykonać przerwanie albo reset.

1) PDE=1 i PDS=0,

2) PDE=0 i PDS=1,

3) ORL PCON, #1, IDLE=1,       ORL PCON, #20H, IDLS=1,

SMOD

X

X

X

GF1

GF0

PD

IDL

8051

Rejestr PCON – służy do obniżenia poboru mocy.

SMOD

PDS

IDLS

X

GF1

GF0

PDE

IDLE

W makiecie

Magistrala I2C (Philips)

– transm. odbywa się za pomocą 2 linii sygnałowych SDA(linia danych), SCL(linia sygnału takt.) – możliwe jest przesłanie info. między wieloma urządzeniami wykorzystującymi wspólną szynę

– transmisja danych jest 2 kierunkowa

– każdy z układów dołączny do szyny posiada niepowtarzalny adres umożliwiający jednoznaczne

zaadresowanie danego urządzenia

– przesyłaniem danych steruje układ nadrzędny, w systemie może jednak występować więcej niż

1 układ nadrzędny

– w przypadku jednoczesnego rozpoczęcia nadawania przez kilka urządzeń nadawczych

mechanizm arbitrażu nie dopuszcza do utraty ani przekłamania przesyłanych danych

– synchronizacja transmisji za pomocą sygnału taktującego umożliwia komunikację między

urządzeniami stosującymi różne prędkości przesyłania danych

Mikrokontroler AVR – jest produkowany przez ATMEL.

Są grupy: 1) Atiny, 2) AT90S, 3) ATMega

AT90S2313:

- posiada jednostkę centralną o strukturze RISC

- są szybsze od mK rodziny 8051

- wszystkie rozkazy w jednym cyklu maszynowym

- wykonywanie rozkazów jest kaskadowo

- każdy rejestr może być akumulatorem, aby np. dodać

liczby  nie trzeba wykorzystywać akumulatora

- mK posiada 20 wyprowadzeń, 15 z nich to

wyprowadzenia  uniwersalne, pozostałe to: zasilanie

VCC i GND, dwa  wyjścia dla rezonatora

kwarcowego XTAL2 i XTAL1 (Max. rezonatora to

10 MHz) i ostatnia to RESET

- posiada pamięć FLASH – CODE czyli pamięć kodu

2KB czyli 2048 bajtów – tworzy ona 1024 słowa 16

bitowe

- pamięć danych RAM 32 rejestry robocze. Każdy z

nich może działać jako akumulator

- rejestry we/wy. Może być ich 64 ale w mK

AT90S2313 jest ich 32. Służą one do obsługi

urządzeń wewnętrznych znajdujących się w mK

(odpowiednik SFR z 8051)

- posiada 128 bajtów ramu – tak jak w 8051. Służy do

przechowywania zmiennych i pośrednich wyników.

Nie  można wykonywać działań arytmetyczno-

logicznych

- pamięć pomocnicza EEPROM. Jest jej 128 bajtów.

Przechwuje np. stałe lub inne dane

- urządzenie wewnętrzne:

- rejestr stanu PSW,

- rejestr związany ze stosem (po odłożeniu czegoś na stos

wartość rejestru zmniejsza się),

- przerwania – 8 przerwań wew. i 2 zew. (INT0 i INT1),

- rejestry związane z licznikami, 2 liczniki TC0, albo

T/C0 (8 bitowe impulsy zew. i wew.), TC1 albo T/C1 (16

bitowe impulsy zew.), 2 wyprowadzenia T0 i  T1.

(TC1 jest bardzo podobny do T2 z 8052 i pełni podobne

funkcje)

- rejestr związany z Watchdogiem

- rejestry związane z pamięcią EEPROM (pomocnicza)

- rejestry związane z 2 portami D (7 bitowy) i B (8

bitowy), DDRB lub DDRD – rejestr określa, czy port jest

wejściem, czy wyjściem (0=wej., 1=wyj. na

odpowiednim bicie)

- UART – asynchroniczny układ transmisji szeregowej jak

w 8051 – 8 lub 9 bitów

- układ komparatora analogowego

Wyświetlacz jest alfanumerycznym wyświetl. LCD. Na wyśw. znajdują się 2 wiersze po 16 znaków. Na każdy znak jest przeznaczona matryca 5x7 p. Uaktywnienie odpowiednich punktów matrycy powoduje wyświetl. wybran. znaku. Kontroler pola zawiera generator znaków. Jest to tablica w ROMie, w której są umieszczone kody wyświetlanych znaków. Kody znak. znajd. się pod takimi adr. by podając kod ASCII znaku można było wyświetlić go na polu odczytowym.

Obszar pamięci od 00 do 0FH jest obszarem RAMu, do którego można wpisywać kody 8 własnych znaków. Obszary o adresach 00 - 07 i 08 - 0FH, oznaczone jako CG RAM, pokrywają się.

Pracą wyświetlacza można sterować przez przesianie do niego odpowiednich rozkazów, które umożliwiają między innymi na:

*ustalenie szerok. słowa steruj, *wł. lub wył. oraz wybranie rodzaju kursora pokazuj. aktualną pozycję wpisywanego znaku, *określenie, czy podczas wpisywania znaków ma się przesuwać kursor i w którym kierunku, a wpisane znaki nie zmieniają pozycji, *czy kursor jest na stałej pozycji, a wpisane już znaki przesuwają się w l. lub w p, *ustaw. kurs. na wybranej pozycji.

Budowa: *kontroler obsługujący wyśw. *ekran ciekłokryst., *gen. znaków CGROM, *pamięć gen. znaków użytkow. CGRAM (max.8 znaków), *pamięć wyśw. DDRAM. (pojemność 80 znaków), 5x7(8 znaków), 5x10(4 znaki)

Kontr. zawiera 2 rej.: 1)sterujący (wpis. rozkazy ster. Pracą wyśw) 2)danych (wpisywane kody znaków wyświetlanych na ekranie). Kontroler posiada jeszcze linię EN (enable) (ustawienie w stan l otwiera dostęp do kontrolera).

Sposób uaktyw. wyśw. po włączeniu zasilania

*LCD_WR_S EQU 0FFF0H,

*LCD_WR_D EQU 0FFF2H,

*LCD_RD_S EQU 0FFF1H,

*LCD_RD_D EQU 0FFF3H,

*LCD_RESET EQU 38H,

*LCD_ON EQU 0EH, *KUR_R EQU 06

*LCD_CLR EQU 01,

*MOV DPTR, #LCD_WR_S,

*MOV A, #LCD_RESET, *MOVX @DPTR, A

*MOV A, #LCD_ON, *LCALL TSTBSY,

*MOVX @DPTR, A, *MOV A, #KUR_R,

*LCALL TSTBSY, *MOVX @DPTR, A,

*MOV DPTR, #LCD_WR_D, *MOV A,#ZNAK

*MOVX @DPTR,A, *TSTBSY: *PUSH DPH,

*PUSH DPL, *PUSH ACC,

*MOV DPTR, #LCD_RD_S, *NBSY:

*MOVX A,@DPTR, *JB ACC.7, NBSY,

*POP ACC, *POP DPL, *POP DPH, *RET

Przykładowy program:

*MOV DPTR, #0FFF0H, *MOV A,#38H,

*MOVX @DPTR, A, *MOV DPTR, #0FFF1H,

*LCALL TEST, *MOV DPTR, #0FFFOH,

* MOV A, #0EH, *MOVX @DPTR, A,

*TEST:PUSH DPH, *PUSH DPL,

*MOV DPTR, #0FFF1H,

*CZEKAJ: MOVX A, @DPTR,

*JB ACC.7, CZEKAJ, *POP DPL, *POP DPH,

*RET, *MOV DPTR, #0FFF2H, *MOV A, # ’0’

*MOVX @DPTR, A

Wybór rej. odbywa się poprzez przełączenie linii RS kontrolera, jest ona połączona z linią adresową A1, o wpisie lub odczycie danej decyduje linia R/W połączona z linią adresową A0. Adresy wyświetlacza podobnie jak i klawiatury są umieszczone w przestrzeni adresowej pam. XDATA pod adresami: 1)0FFF0H adr. wpisu do rej. ster., 2)0FFF1H adr. odczytu z rej. ster., 3)0FFF2H adr. wpisu do rej. danych, 4)0FFF3H adr. odczytu z rej. danych.

Potencjom. montażowy P1 do ustawienia kontrastu pola LCD w zależności od kąta patrzenia na pole LCD.

W bloku klawiatury i wyświetlacza znajduje się potencjometr P2 służący do ustawienia napięcia w zakresie 0-5V na wejściu AN6 przetwornika naalogowo-cyfrowego mK

Po wł. zasil. należy uaktywnić kontroler wyśw., tzn należy podać z jaką magistr. ma współprac, ile linii ma być wyświetlanych, należy wł. Wyśw. i ewentualnie kursor oraz określić tryb pracy wyśw. Przed wysłaniem do sterow. wyśw. kolejnej danej należy sprawdzić, czy nie jest on zajęty wykonywaniem poprzedniego polecenia. Wykonuje się to poprzez sprawdzenie stanu znacznika Z. Sterow. wyśw. przyjmie kolejną daną gdy Z=0.

Wyświetlenie znaku polega na pobraniu jego kodu z pamięci generatora znaków i wpisanie pod wybrany adres do pamięci ekranu - pamięci DD RAM. Adres DD RAM jest związany z pozycją znaku na wyśw. Ustawienie kursora na danej pozycji na wyśw. oznacza wybranie odpowied. adresu pamięci DD RAM. Ponieważ sterownik pola LCD działa wolno w stosunku do mK, dlatego przed każdym wysłaniem danej lub rozkazu do wyświetlacza należy sprawdzić, czy jest już gotowy do pracy.

11

12

13

14

15

16

17

OPERACJE LOGICZNE

OPERACJE ARYTMETYCZNE

ADD A, ADDC A, SUBB A, INC, DEC,  MUL AB, DIV AB,

DA A–korekcja dziesiętna tylko w BCD

WYMIANA DANYCH

MOV A – kopiowanie do akumulatora

MOV Rn – kopiow. do rejest. {R0…R7}

MOV adr – kopiow. natychm. do adresu

MOV @ Ri – adresow. pośr. z zaw. rej

MOV DPTR – adresow. pośr. rej.DPTR

MOVC A – adre. pośr. A+DPTR, A+PC

MOVX A – wpis. z Ri lub DPTR do A.

MOVX @Ri,@DPTR – wpis. z Ado

DPTR lub Ri

XCH A – wymiana danych z A z Rn

XCHD A,@Ri – zamiana 4 mni. znacz .b

PUSH – odkładanie na stos

POP - pobieranie ze stosu

NOP – brak działania

ANL A – iloczyn logiczny

ORL A – dodawanie odpowiednich bitów

XRL A – negacja odpowiednich bitów

CLR A – zerowanie akumulatora

CPL A – negacja akumulatora

RL A – przesunięcie w prawo

RLC A – to samo z wpisem do C

RR A - przesunięcie w lewo

RRC A - to samo z wpisem do C

SWAP – podział na bity b. znaczące i m.z

ANL adr,     ORL adr     XRL adr

SKOKI I WYWOŁANIA PODPROGRAMÓW

AJMP adr_11 – długość skoku do 2KB czyli 2048

LJMP adr_16 – skok do dowolnej komórki

SJMP rel – skok do przodu o 127b i do tyłu o 128b

JMP@A+DPTR –

JC – skok kiedy C = 1

JNC – skok kiedy C = 0

JNZ – skok kiedy A różne od 0

JZ – skok kiedy A = 0

JB – skok kiedy bit = 1

JNB – skok kiedy bit = 0

JBC – skok kiedy bit = 1 ale później jest zerowany

CJNE – skok z porównaniem

DJNZ – skok jeśli Rn lub adr  0, zmniej. wart. o 1

ACALL adr_11 –

LCALL adr_16 – skok do podprogramu

RET – koniec podprogramu

RETI –

CY

PSW 0D0h

AC

F0

RS1

RS0

OV

F1

P

Brak w 8051

Cykl masz. – podstaw. jednostka określająca czas wykonania danego rozkazu. Składa się z 6 taktów, a każdy takt z 2 faz. Czas trwania jednej fazy = okresowi generatora sterującego. [12MHz]

CY-znacznik przepełnienia

AC- znacznik przeniesienia połówkowego

między bitami A

FO- ogólnego przeznaczenia

RS1 i RS0- flagi

OV - znacznik nadmiaru dla dodawania

i odejmowania liczb całkowitych

P- znacznik parzystosci

Przetwarzanie rozkazów–4 fazy: 1)pobieranie rozkazu 2)dekodowanie rozkazów 3)wykonywania rozkazu, 4)zapisu wyniku w rejestrach lub pamięci. Te 4 fazy mogą być wykonywane na 2 sposoby: 1 w przetwarzaniu sekwencyjnym (każda faza wykonywana jest oddzielnie, niezależnie od pozostałych), 2 w przetwarzaniu potokowym (fazy różnych rozkazów są w zasadzie wykonywane równocześnie)

PC – licznik rozk. zawiera info. w której komórce jest następny bajt do wykonania

SFR – jest to miejsce zawierające rej. specjalne, które są odbiciem wszystkich wew. układów mK. Każdy element struktury wew. ma swoją reprezentację w postaci 1-bitowego lub 2-bitowego rejestru. W mK 8051 jest miejsce na 128 rejestrów specjalnych. Wolne rejestry nie mogą być wykorzystane. SFR dzieli się na: 1)rej. ogólnego przeznaczenia, 2)rej. we/wy, 3)rej. kontrolne.

Rejestr stanu PSW – zawiera informacje o stanie procesora

Rejestr B – uniwersalny rej. przechowujący argumenty i wynik operacji mnożenia oraz dzielenia

Rejestr DPTR – rej. złożony z 2 rej. DPH i DPL zawierający adres, może być używany jako jeden rej. szesnastobitowy lub 2 niezależne rejestry ośmiobitowe

Port P1 – (może być we lub wy) jego wszystkie linie posiadają niezależne układy buforujące. Stan „0” jest sygnalizowany zapaleniem odpowiedniego  LED od D1 do D8. kierunek przesyłania info. zależy od stanów logicznych występujących na liniach sterujących buforami od P1S.0 do P1S.7 dla „1” wybrana linia portu P1S.x traktowana jest jako wyjściowa. Wyboru stanu linii dokonuje się przełącznikiem SW1 umieszcz. na płytce lub sygnałem zew. Z1

Port P3 – linie P3.0 i P3.1 wykorzystywane przez łącze szer. mK. Linie P3.2 do P3.5 są wejściami przerwań:INT0# i INT1# oraz wejściami liczników T0 i T1 lub pozostawione są do dyspozycji użytkownika (mogą pełnić funkcję we/wy), kierunek przepływu danych na liniach od P3.2 do P3.5 ustalany jest przełącznikiem SW4. stan „0” sygnalizowany jest LED od D9 do D12. dla „1” wybrana linia portu (P3.2 do P3.5) traktowana jest jako wejściowa

18

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!

Za ściągę należy bardzo grzecznie podziękować:

ROBERTOWI KAMIŃSKIEMU

ŁUKASZOWI KUTNEMU

Napis ten jest po to abyście nie zapomnieli podziękować im za to że przez siedem dni jebali się z tym dniami i nocami a WY wszyscy macie to za darmo!!!!!!