Sposoby sygnalizacji:

a) prądem stałym

b) prądem zmiennym

- w paśmie

- poza pasmem

c) cyfrowa

- w szczelinie

- poza szczeliną

Typy sygnalizacji:

a) skojarzona z kanałem

b) we wspólnym kanale

Sygnalizacja jest wymianą informacji innych niż informacje użytkownika związanych z zestawieniem i rozłączeniem połączeń oraz innym sterowaniem połączenia, a także zarządzania siecią.

Można wyróżnić 3 obszary funkcjonowania sygnalizacji w sieci:

- przesyłanie informacji między stacjami abonenckimi a węzłem komutacyjnym

- przesyłanie informacji w sieci międzycentralowej

- sygnalizacja wewnątrz centrali

PCM - sygnały mowy i danych są takie same dzięki temu kodowaniu

Sygnalizacja w łączu abonenckim spełnia 2 podstawowe funkcje : nadzorczą i wybiorczą ( adresową ), natomiast sygnalizacja międzycentralowa musi spełniać te 2 wymienione funkcje a dodatkowo realizuje tak zwaną funkcję zarządzania - bilingu, opłaty, zestaw połączeniowy

Do funkcji nadzorczych można zaliczyć takie które wykrywają lub realizują zmianę stanu łącza np. wywoływanie zgłoszenia się centrali rozłączenie od strony abonenta wywołującego lub wywoływanego.

Funkcje wybiorcze są związane z procesem zestawienia połączenia to jest wysyłaniem i odbieraniem informacji adresowych. Informacje wybiercze poza adresem mogą również zawierać sygnały dodatkowe jak np. żądanie przesyłania kolejnej cyfry czy potwierdzenie odbioru określonego sygnału

Funkcje zarządzania, zapewniają optymalizację wykorzystania sieci oraz ułatwiają administrowanie. Do funkcji zarządzania należą :

- wykrycie i przesłanie informacji dotyczącej wystąpienia blokady w sieci

- informowanie o niedostępności wyposażeń na skutek uszkodzeń (AZL, zespoły obsługowe)

- przesyłanie informacji taryfikacyjnych bilingi

- przesyłanie informacji alarmowych z bezobsługowych central lub koncentratorów

Sygnalizacja prądem stałym jest najczęściej realizowana przez przerywanie pętli abonenckiej, a w niektórych przypadkach przez zmianę kierunku prądu. Pętla zawiera aparat abonenta łącze i wyposażenie centrali związane z tym łączem. Sygnalizacja prądem stałym bywa również stosowana do wymiany informacji między centralowej.

Sygnalizacja prądem przemiennym polega na przesyłaniu sygnałów o określonych częstotliwościach mieszczących się w paśmie akustycznym 0,3 - 3,4 kHz jest to tak zwana sygnalizacja w paśmie. ( 0, 50, 60 nie by wyciąć sygnały zasilające, wyładowania atmosferyczne ).

Sygnalizacja wieloczęstotliwościowa poza pasmem to sygnały powyżej 3400 Hz 3825 Hz 3850 Hz.

Sygnalizacja w paśmie ma następujące zalety :

- 	możliwość stosowania dla łączy o różnych charakterystykach przenoszenia

-	możliwość bezpośredniego przekazywania informacji w punktach tranzytowych i końcowych systemów nośnych

-	możliwość wymiany uszkodzonego odcinka łącza bez specjalnych zabiegów technicznych

-	natychmiastowe wykrywanie próby zajęcia uszkodzonego  łącza co zwalnia z konieczności sprawdzania ciągłości kanału rozmownego

- dostępność całego pasma do celów komunikacji

Zalety sygnalizacji poza pasmem :

-	niemożliwość na zakłócenia spowodowane prądami rozmownymi i związane ze stosowaniem tłumików echa

-	możliwość przesyłania sygnałów w czasie trwania rozmowy a w niektórych przypadkach w czasie zestawiania połączenia

-	prostota urządzeń związanych z niewrażliwością na zakłócenia z pasma rozmownego

W przypadku sygnałów przesyłanych w cyfrowych traktach PCM możemy wyróżnić 2 sposoby realizacji :

- w szczelinie

- poza szczeliną czasową ( np. kanały synchronizujące sygnalizacją )

Pierwszy sposób przypomina sygnalizację w paśmie drugi poza pasmem. Przy sygnalizacji poza szczeliną przypisanie na stałe na stałe sygnał synchronizacyjny.

Przypisuje się na stałe kanał sygnalizacyjny kanał rozmowny PCM 30-32.

Każdemu kanał rozmównemu przyporządkowuje się kanał sygnalizacyjny. Kanały są tworzone w szczelinie kanałowej 16. W ten sposób ,że bity od 1 - 4 ( A, B, C, D na rysunku ) tworzą kanały sygnalizacyjne dla kanału rozmownego o numerze równym numerowi ramki w wieloramce. Bity 5 - 8 tworzą kanał sygnalizacyjny dla kanału rozmownego o numerze ramki w wieloramce o nr +16. Zasada ta dotyczy ramek od 1 -15. Szczelina 16 w ramce 0 służy do synchronizowania wieloramki. Sygnały w szczelinie stosuje się w systemach PCM 24, do celów komunikacyjnych wykorzystuje się 8 bit każdej szczeliny czasowej w co 6 ramce.

Przykładowy schemat wymiany sygnałów w telefonicznym łączu abonenckim

Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej

Ogólny schemat wymiany informacji sygnalizacyjnej w łączu abonenta związany jest miedzy innymi z procesem zestawiania połączenia oraz jego rozłączenia. Na rys 4.7 przedstawiono przykładowy schemat wymiany sygnałów w telefonicznym łączu abonenckim.

W stanie spoczynku kiedy mikrotelefon jest odłączony w łączu abonenckim nie płynie prąd. Wywołanie, czyli podniesienie mikrotelefonu powoduje zamkniecie pętli abonenckiej. Przepływ prądu zostaje wykryty w centrali, powoduje to przyłączenie do łącza abonenckiego odpowiedniego urządzenia (o ile jest dostępne) umożliwiając odbiór numeru abonenta wywoływanego. W systemach o sterowaniu bezpośrednim (był to wybierak), a w systemach z wydzielonym sterowaniem (rejestr) przyłączenie urządzenia jest sygnalizowane abonentowi wywołującemu w postaci sygnału zgłoszenia centrali. Sygnał ten ma częstotliwość 400-450 Hz i jest nadawany w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia wybierania. ITU-T dopuszcza również inne postacie sygnałów zgłoszenia. Po otrzymaniu sygnału zgłoszenia abonent wysyła informacje adresową wybierając numer abonenta B .

Stosuje się dwa różne systemy przekazywania informacji adresowej.

Starszy stałoprądowy zwany również dekadowym polega na wysyłaniu serii impulsów odpowiadających kolejnym cyfrą przez zwieranie pętli abonenckiej.

W nowszym systemie tzw. wieloczęstotliwościowym każdej cyfrze odpowiadają 2 określone częstotliwości (normalizowane międzynarodowo). Do wysyłania impulsów stałoprądowych wykorzystywało się głównie tarcze numerowa (1896 r. wynalezienia) albo odpowiednie urządzenie elektroniczne sterowane klawiaturą. Numer abonenta żądanego jest nadawany do centrali telefonicznej za pomocą tylu serii impulsów wybierczych z ilu cyfr składa się numer. Liczba impulsów w każdej serii odpowiada wartości cyfry. Impulsów tworzące 1 serie są wysyłane z częstotliwością nominalna 10 Hz, w niektórych 20 Hz. Między seriami wysterują przerwy międzyseryjne kilkakrotnie dłuższe od poszczególnych impulsów.

Zasadniczą wadą wybierania dekadowego jest długi czas przekazywania informacji. Wady tej nie maja aparaty z sygnalizacją wieloczęstotliwościową. Najprostszym sposobem kodowania 10 cyfr byłby wybór 2 spośród 5 możliwych  częstotliwości. System ten jednak nie został przyjęty ze względu na trudności w zabezpieczeniu przed naśladowaniem informacji przez sygnał mowy. Systemem zalecanym przez ITU-T i często stosowanym jest wybór 2 częstotliwości(U.23 nazywa się to zalecenie) przy czym każda z nich jest wybierana z innej grupy zawierającej 4 różne częstotliwości, tak skonstruowany kod jest nazywany kodem 2∙(1/4). Sposób przydzielania częstotliwości klawiszom zaprezentowano na rysunku 4.8. Przewidziano sygnały dla 10 cyfr oraz 6 symboli rezerwowych. Symbole mogą być np. użyte do przekazywania do centrali informacji o żądania dodatkowych usług. Wybieranie wieloczęstotliwościowe jest znacznie szybsze niż w sygnalizacji stałoprądowej. Czas oczekiwania po wybrania numeru może być dłuższy ze względu na istnienie w sieci telekomunikacyjnej central niedostosowanych do tak szybkiego wybierania.

SYGNALIZACJA W ŁACZU CYFROWYM DSS1 ( DIGITAL SUBSCRIBER SYGNALIZING 1)

Systemy sygnalizacji w łączu analogowym abonenckim nie mogą być stosowane w sieciach zintegrowanych w ISDN, są one nie wystarczające. ITU zdefiniowało elastyczny cyfrowy system sygnalizacji DSS1 oraz system sygnalizacji SS7 (sygnalizacji międzycentralowej). Informacje sygnalizacyjne są przesyłane w tym przypadku w kanele D. Kanał D ma prędkość transmisji 16 kbitów/s (transfer się podaje w KB/s ).

Wymuszenie przepływu przez zewnętrzne pole, 300 tys. km/s jego pole oddziaływuje na kolejne elektrony, np. w lampie jest ten elektron co był najbliżej, w przewodnikach jest pole elektryczne, na zewnątrz magnetyczne. Herz wykrył w energię przenoszącą informacje w powietrzu, później okazało się że to fale elektromagnetyczne. Fala głosowa rozchodzi się tylko w ośrodku sprężystym (w próżni już nie).

W specyfikacji systemu DSS1 korzysta z 3 pierwszych warstw 7 warstwowego modelu OSI. Warstwa 1 opisuje charakterystyki fizyczne, elektryczne, funkcjonalne styku między użytkownikiem a centralą.

SYGNALIZACJA MIĘDZYCENTRALOWA

Sygnalizacja międzycentralowa prądem stałym jest ograniczona do central biegowych (te z wybierakami -pole komutacyjne biegowe na przekaźnikach też),które oddalone były od siebie od kilku do kilkunastu kilometrów. Gdy odległości między centralami biegowymi były większe stosowano sygnalizacje prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz i to przekazywanie prądem stałym polega na ciągłym przepływie prądu w pętli lub braku prądu lub też zmianie kierunku płynącego prądu. Przekazywanie sygnału za pomocą prądu przemiennego polega na nadawaniu impulsów o różnym czasie trwania (kilka-kilkadziesiąt ms). Sygnały wybiercze są przekazywane jako serie prądu stałego i przemiennego, o liczbie impulsów ile zawiera cyfra.

Prąd stały nie ma możliwości wygenerowania fali elektromagnetycznej, taka antena podłączona do prądu stałego jest martwa (fala musi się zmieniać U=f(t).

Sygnalizacja numer 7 jest systemem stosowanym we wspólnym kanale przeznaczonym dla sieci międzynarodowej zarówno krajowych jak i międzynarodowych stosuje się go do przesyłania informacji sygnalizacyjnych związanych z różnymi usługami oferowanymi przez siec cyfrowa z integracją usług.

Można wymienić 5 cech:

- Jest dostosowany do użycia w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych z kanałami 64 kB/s i zawierającymi centrale programowe

- spełnia obecne i przyszłe wymagania dotyczące przesyłania informacji związanych z zestawianiem połączenia oraz zdalnym sterowaniem i utrzymania systemów telekomunikacyjnych

- zapewnia niezawodne przesyłanie informacji w prawidłowej kolejności bez strat lub powtórzeń może być stosowany w kanałach analogowych < 64 kB/s

- może być stosowane w łączach naziemnych i satelitarnych

Główne funkcje sygnalizacji w sieciach ATM (zebrane w zaleceniu Q2931) są następujące:

- system ma za zadanie zestawianie i rozłączanie połączeń typu point-point

- wybieranie i przydzielanie identyfikatorów ścieżek i łączy wirtualnych

- żądanie informacji o klasie jakości i obsługi

- identyfikowanie użytkownika identyfikującego

- korygowanie błędów

- przesyłanie informacji w czasie żądania zestawienia połączenia

- umożliwienie słów adresowania, specyfikowanie elementów i wybieranie sieci tranzytowej

System sygnalizacji ATM nosi nazwę DSS2 i dotyczy styku między urządzeniami końcowymi, a publiczną siecią B-ISDN.

SYSTEMY KOMUTACYJNE

5.1. Schemat funkcyjny abonenckiego zespołu liniowego w centrali cyfrowej z łączem analogowym

B - zasilanie łącza abonenckiego

O – zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

R – dzwonienie

S – nadzór pętli abonenckiej

C – kodowanie

H – rozdzielanie kierunków transmisji

T – testowanie

Abonenckie zespoły liniowe pełnią ważną role w centralach telefonicznych. Budowa i koszty zespołów abonenckich w systemach mechanicznych i elektromechanicznych różnią się znacznie wynika to głównie z podziału funkcji miedzy abonenckie zespoły liniowe i abonenckie zespoły obsługowe przykładowe struktura jest przedstawiona na Rys.5.1.

Jeden zespól liniowy przypada na każde łącze abonenckie natomiast zespół obsługowy może być jeden na kilka. Jak wygląda to w łączach telefonicznych pracujących cyfrowo przedstawiono na Rys. 5.1. Oprócz układów analogowych wprowadzono kilka rozwiązań scalonych układów liniowych abonenckich zespołów liniowych .Typową organizacje pakietu łącza abonenckiego przedstawiona na Rys. 5.2.

Pakiet ten składa się z 8 zestawów liniowych określanych jako SLIC indywidualne filtry i kodeki oraz także prosty układ sterujący. Urządzenie testujące i generator prądu dzwonienia znajdują się poza pakietem i przypadają na znaczna liczbę łączy.

Każdy abonent ma przydzieloną na stałe szczelinę PCM. Koncentracja ruchu odbywa się w komutatorze przestrzenno-czasowym.

5.2. Przykład pakietu abonenckiego F – filtr, K – kodek

Alternatywne rozwiązanie łącza abonenckiego na Rys 5.3. .Kodek i filtr znajdują się tu w jednym układzie scalonym zamiast indywidualnych układów szczeliny czasowej zastosowano wspólny sterownik pakietu.

5.3. Magistrala sterująca i sygnalizująca. Przykład pakietu abonenckiego ze wspólnym sterownikiem µP – mikroprocesor, KF – kodek z filtrami

5.4. Przykład pakietu abonenckiego z układami SLAC

Rozwój metod cyfrowego przetwarzania sygnałów doprowadził do zastosowania układów scalonych SLAC. Układ ten jest całkowicie cyfrowy z wyjątkiem analogowego filtru i przetwornika A/C. Użycie techniki cyfrowego przetwarzania sygnału zapewnia programowalność parametrów i stabilność …????

KONCENTRATOR

Koncentrator o strukturze scentralizowanej (koncentrator lokalny)

Koncentrator o strukturze scentralizowanej (koncentrator oddalony)

Siec kablowa stanowi główną sieć kosztów całego systemu telekomunikacyjnego ok. 70 % jednocześnie łącze abonenckie jest używane przez krótki czas w ciągu doby ten fakt umożliwia znaczne obniżenie kosztów systemu przez zastosowanie koncentratorów. Do koncentratora są przyłączane łącza abonenckie o małym obciążeniu przy czym koncentrator jest umieszczany w pobliżu abonentów. Koncentrator jest połączony z centralą stosunkowo niewielką liczbą łączy. W systemach elektronicznych połączenie to jest realizowane przy pomocy traktów PCM z kablami miedzianymi symetrycznymi lub współosiowymi bądź kablami światłowodowymi lub liniami radiowymi (radioliniowymi).