Charakterystyka styku U,S i T, kody transmisyjne występujące na tych stykach.

Punkty styku określają sposób porozumiewania się między różnymi urządzeniami funkcjonalnymi tworzącymi system ISDN. Rozróżnia się cztery typy styków oznaczanych literami: R, S, T i U. Znajomość oznaczeń i definicji poszczególnych typów styków jest istotna z punktu widzenia nabywcy, ponieważ producenci sprzętu używają wymienionych

symboli w danych technicznych produkowanego sprzętu.

Rys.1 Struktura dostępu do sieci ISDN: a) model CCIT, b) przykład konfiguracji rzeczywistej

Styk R: Styk ten nie spełnia żadnego, określonego standardu. Producent musi podać sposób współpracy między TE2 a TA. Styk R jest umiejscowiony między adapterem terminala a modułem TE2.

Styki S i T: Styk T umiejscowiony jest między systemem komutacyjnym użytkownika, a lokalnym modułem NT1. Natomiast styk S znajduje się między sprzętem użytkownika (TEl lub TE2 wraz z TA), a modułem NT1. Zwykle stykiem S lub T jest punkt styku sieci lub systemu użytkownika. Większość produkowanego sprzętu zawiera wbudowane styki S lub T. Urządzenia posiadające styk S lub T, do współpracy z siecią ISDN, wymagają tylko wolnostojącego modułu NT1. Styki S i T są interfejsami czteroprzewodowymi. Styk S pozwala na przyłączenie lokalnej centralki telefonicznej (PBX) na linii o długości do około 600 m, a także może być zastosowany jako pasywna szyna z przyłączonymi ośmioma terminalami sprzętowymi (TE). Styk T jest interfejsem między systemem komutacyjnym użytkownika NT2, a modułem NT1 - lokalną linią telefoniczną (pętlą abonencką).

Styk U: Styk U jest interfejsem zapewniającym współpracę zainstalowanego w domu lub biurze modułu NT1 z linią telefoniczną operatora usług. Interfejs nazywany jest także pętlą abonencką U, ponieważ reprezentuje pętle (obwód zamknięty) między miejscem zamieszkania użytkownika, a operatorem usług telekomunikacyjnych. Niektóre z urządzeń ISDN, które posiadają interfejs U, mają także wbudowany moduł funkcjonalny NT1.

KODY TRANSMISYJNE:

STYK S i T: Informacja transmitowana na stykach S i T jest reprezentowana w postaci zmodyfikowanego kodu AMI (Alłernate Mark lnversiori). Binarnej jedynce przypisuje się tutaj jałowy stan linii (space), objawiający się brakiem polaryzowania łącza. Logiczne zera są natomiast kodowane w postaci symbolami (mark) o zmieniającej się polaryzacji. Symbole, to odpowiednio szerokie impulsy napięcia, z których każdy następny ma przeciwny znak w stosunku do poprzedniego. Przykładową sekwencję binarną i odpowiadający jej ciąg kodowy AMI przedstawia Rys.1.

Rys.1 Transmisyjny kod AMI

STYK U: najczęściej używany czterowartościowy, pozbawiony redundancji kod transmisyjny PAM (Pulse Amplitudę Modulałed), oznaczany symbolem 2B1Q. Pierwszy etap kodowania 2B1Q polega na podzieleniu binarnego strumienia informacji na dwubitowe grupy. Wyodrębnianie grup rozpoczyna się zawsze od pierwszej pary bitów w ramce transmisyjnej nie licząc słowa synchronizacji ramki (nie przypisuje się mu w ogóle reprezentacji binarnej, a jedynie kodową 2B1Q). Następnie każdej dwójce bitów przyporządkowuje się jeden z czterech możliwych symboli. Pierwszy bit dwójki określa polaryzację symbolu (1 - dodatnia, 0 - ujemna), drugi natomiast jego amplitudę (1 - mała, 0 - duża). Przykładowy strumień binarny oraz odpowiadającą mu sekwencję kodową przedstawiono na rysunku Rys.2.

Rys.2. Zasada kodowania 2B1Q

Poszczególnym symbolom nadano oznaczenia: -3, -1, +1 i +3. Nie należy jednak utożsamiać tych wartości z rzeczywistymi poziomami, napięć przyporządkowanymi poszczególnym symbolom. Należy natomiast wyjaśnić, że stosunek poziomów napięć wysyłanych w linię odpowiada stosunkowi zastosowanych oznaczeń liczbowych. Uzyskuje się w ten sposób jednakowy odstęp między każdą parą sąsiadujących z sobą poziomów, równy 1/3 amplitudy międzyszczytowej.

Pogrupowanie ciągu binarnego w pary obniża dwukrotnie szybkość transmisyjną występującą w łączu. Jest to ważna zaleta kodu 2B1Q, gdyż pozwala na przesunięcie widma tworzonego przebiegu w zakres niższych częstotliwości.

NARYSUJ I OMÓW OGÓLNY SCHEMAT CENTRALI TELEFONICZNEJ

Centralą telefoniczną nazywa się zespół urządzeń zawierających łącznicę telefoniczną oraz urządzenia pomocnicze: przełącznice, urządzenia badaniowe i zasilające. Schemat funkcjonalny takiej centrali przedstawiono na rys. 1/5.

Pole komutacyjne umożliwia dokonywanie połączeń między łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego. Abonenckie zespoły liniowe służą przede wszystkim do wykrywania podniesienia mikrotelefonu przez abonenta; spełniają także inne funkcje, zależnie od rozwiązań konstrukcyjnych węzła komutacyjnego. Zespoły obsługowe w węzłach z polem komutacyjnym elektromechanicznym zasilają łącza abonenckie, dołączają prąd dzwonienia i różnorodne sygnały tonowe, wykrywają podniesienie mikrotelefonu przez abonenta wywoływanego, a także wykrywają rozłączenie. W przypadku węzłów komutacyjnych z polami elektronicznymi część funkcji zespołów obsługowych zostaje przeniesiona do abonenckich zespołów liniowych ze względu na to, że pole elektroniczne nie może przewodzić dużych napięć i prądów związanych np. z zasilaniem łączy, czy dzwonieniem. Zespoły połączeniowe spełniają w stosunku do łączy międzycentralowych podobne funkcje jak zespoły obsługowe w stosunku do łączy abonenckich.

Urządzenie sterujące przetwarza odbierane przez węzeł komutacyjny informacje sygnalizacyjne i na ich podstawie zestawia połączenia w polu komutacyjnym, a także steruje wysyłaniem sygnalizacji na zewnątrz węzła.

Przełącznica główna służy do przyłączania łączy abonenckich i międzycentralowych doprowadzonych do węzła komutacyjnego, a także przez odpowiednie

Ważną rolę odgrywają urządzenia zasilające. Ich niezawodność decyduje o pracy całego węzła komutacyjnego. Ponieważ węzeł musi kontynuować pracę również w przypadku awarii sieci energetycznej, wyposaża się go w dodatkowe baterie akumulatorów, a niekiedy także w agregaty prądotwórcze. Utrzymanie węzła komutacyjnego w stanie zdatności wymaga istnienia urządzeń badaniowych umożliwiających wykrywanie i lokalizację uszkodzeń poszczególnych podzespołów. Urządzenia takie mogą być autonomiczne bądź mogą stanowić integralną część węzła. W pierwszym przypadku są przyłączane do testowanych urządzeń przez personel obsługujący węzeł.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA NA STYKU U

Wstęp.

Proces adaptacji parametrów filtru do charakterystyki łącza transmisyjnego odbywa się każdorazowo w czasie początkowej fazy nawiązywania połączenia. Można wyróżnić trzy podstawowe etapy tego procesu, z których dwa pierwsze służą uzyskaniu odpowiednio skutecznej eliminacji echowych sygnałów zakłócających. W czasie, gdy wszystkie terminale abonenta pozostają nieaktywne, w jego łączu panuje spoczynkowy stan jałowy, charakteryzujący się całkowitym brakiem wymiany informacji między blokami NT i LT. Podniesienie słuchawki telefonu lub jakakolwiek inna próba aktywacji dowolnego z urządzeń abonenta uruchamia proces uaktywnienia styku U.

W jego pierwszej fazie blok NT (abonencki) rozpoczyna transmisję ściśle zdefiniowanego sygnału wzorcowego. Element LT (centralowy) pozostaje natomiast ciągle jeszcze nie aktywny. Dzięki temu jedynym sygnałem obecnym w łączu jest przebieg generowany przez nadajnik NT (rys. 5.5).

Ponieważ nadajnik na drugim końcu łącza ciągle „milczy", to do toru odbiornika w bloku NT trafia wyłącznie niepożądany przebieg echowy, będący wynikiem przeniku w rozgałęźniku i odbić w linii. Powstaje więc sytuacja bardzo sprzyjająca procesowi adaptacji kasownika echa. Sygnał zakłócający po przejściu przez sumator jest podawany na wejście układu sterującego S, który analizuje jego parametry i podejmuje odpowiednie decyzje dotyczące zmiany transmitancji filtru F. To swoiste strojenie jest przeprowadzane zgodnie z odpowiednim algorytmem tak długo, aż sygnał na wejściu układu sterującego S całkowicie zaniknie. Osiągnięcie takiego stanu jest równoznaczne ze skompensowaniem sygnału zakłócającego przez odpowiedź filtru F (pobudzanego tym samym przebiegiem, który jest wysyłany w łącze), czyli doprowadzenie do całkowitego kasowania echa. W praktyce wystarcza zazwyczaj zredukowanie sygnału niepożądanego (na wyjściu sumatora) do odpowiednio małej wartości.Blok NT przestaje generować swój przebieg testowy po zakończeniu fazy adaptacji współczynników filtru F. Zanik sygnału w łączu jest jednocześnie informacją dla urządzenia LT, że teraz ono może dopasować swój tor odbiorczy do parametrów linii. Proces ten, stanowiący drugą fazę nawiązywania połączenia na styku U, przebiega w sposób identyczny do opisanego wcześniej (rys. 5.6).

Omówione dwa etapy aktywacji styku U mogą być przeprowadzone w odwrotnej kolejności, o ile to nie abonent, lecz centrala jest stroną inicjującą połączenie. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy dany użytkownik jest wywoływany przez innego abonenta sieci.

Podstawowym blokiem rozważanego układu jest próg decyzyjny Pd. Zadanie tego elementu polega przyporządkowywaniu poszczególnym poziomom odbieranym z linii właściwych sekwencji binarnych, czyli dekodowaniu kodu transmisyjnego. Adaptacja parametrów bloku Pd jest przeprowadzana w trzeciej, ostatniej fazie nawiązywania połączenia. Proces ten realizują równocześnie urządzenia transmisyjne na obu końcach łącza. Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe dzięki przeprowadzonym wcześniej operacjom wyeliminowania szkodliwych przebiegów echowych, czyli pełnemu rozdzieleniu kierunków transmisji. Z tego też względu sygnał zakłócający nie został zaznaczony na rysunku 5.7. Mimo, iż rysunek ten zawiera schemat blokowy tylko jednego z urządzeń transmisyjnych, przedstawiony poniżej opis odnosi się jednocześnie do obu z nich.

Podczas trwania trzeciego etapu nawiązywania połączenia, nadajniki bloków NT i LT wysyłają w linię ściśle zdefiniowaną sekwencję kodową (przebieg testowy). Sygnały te po dotarciu do odbiornika na drugim końcu łącza są dekodowane (w układzie Pd) i następnie porównywane (w bloku Sd) z binarnym ciągiem wzorcowym. Jeżeli wynik porównania jest negatywny, to element Sd podejmuje na jego podstawie odpowiednie decyzje co do zmiany wartości poszczególnych progów kwantowania sygnału odbieranego z łącza. Proces ten kończy się w chwili, gdy dekodowany strumień bitów nie zawiera już żadnych błędów.

Zakończenie

Po przeprowadzeniu wszystkich trzech faz nawiązywania połączenia, łącze uznaje się za „zainicjowane" i od tego momentu może rozpocząć się w nim transmisja danych użytkownika.

OMÓWIĆ POJĘCIE SIECI ZINTEGROWANEJ

Sieci z integracją usług:

Od momentu powstania sieci telefonicznej i telegraficznej sieci te rozwijały się nie zależnie, zasadniczo różniła je reprezentacja sygnałów. W sieci telegraficznej - cyfrowa w sieci telefonicznej - analogowa. Telegrafia i telefonia uzupełniały się i świadczyły następnie inne usługi telekopia, transmisja danych czy telewizja, w niektórych przypadkach można było korzystać z istniejących sieci telegraficznych i telefonicznych a do innych usług tworzono odrębne sieci. Zaistniała potrzeba korzystania z jednego urządzenia końcowego do świadczenia różnorakich usług. Taka sieć zintegrowana nosi nazwę sieci cyfrowej z integracją usług i jest oznaczana powszechnie skrótem ISDN. Wszystkie urządzenia końcowe ISDN przyłącza się do centrali za pomocą standardowego interfejsu. Jednocześnie, w okresie przejściowym centrala ISDN musi umożliwiać połączenia z dotychczas istniejącymi sieciami dedykowanymi. Podstawą sieci zintegrowanej jest cyfrowa sieć telefoniczna wykorzystująca trakty PCM o przepływności 64 kb/s. System ISDN w łączu abonenckim widzi dwa kanały typu B 64kb/s i jeden kanał D 16kb/s. Sieć umożliwiającą taką usługę oznaczona jest jako B-ISDN, N-ISDN .

Sieć zintegrowana zapewnia dostęp do wielu usług co prezentuje Rys.1.

Sieci z integracją technik:

Rezultatem upowszechnienia technologii produkcji cyfrowych układów scalonych była budowa w pełni cyfrowych central telefonicznych (sterowanych programowo) oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. Cyfryzacja międzycentralowych łączy teletransmisyjnych, a następnie pól komutacyjnych doprowadziła w efekcie do powstania zintegrowane] sieci cyfrowej IDN (Integrated Digital Network). Wspomniana integracja dotyczy nie tylko ujednolicenia techniki transmisji i komutacji, ale także daleko posuniętej standaryzacji w zakresie rozwiązań sprzętowych i systemowych, uniezależniającej pracę sieci od typów stosowanych urządzeń i technologii, w której zostały wykonane. Współpraca podzespołów dostarczanych przez różnych producentów stała się wreszcie możliwa i prosta w realizacji. Zniknęła więc konieczność używania dodatkowych interfejsów, co przyspieszyło budowę sieci i obniżyło koszty jej instalacji.

Rys.1 Usługi w sieciach zintegrowanych

OMÓWIĆ STRUKTURĘ DOSTĘPU

Dwie metody dostępu

Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów dostępu do sieci cyfrowej ISDN. Dla niewielkiego ruchu generowanego przez pojedynczy terminal (lub najwyżej kilka terminali użytkownika) wystarcza dostęp podstawowy BRA (Basic Rate Access), natomiast dostęp pierwotno-grupowy PRA (Primary Rate Access) uwzględnia znacznie bardziej intensywne generowanie strumieni pochodzących z sieci lokalnych (np. z Ethernetu), intranetów, serwerów wideokonferencyjnych czy centralek abonenckich PABX.

W dostępie podstawowym BRA, oznaczanym 2B+D16, maksymalna przepływność 144 kb/s (2x64 kb/s + 16 kb/s) jest oferowana przez dwa kanały B oraz jeden kanał D z przepływnością. Kanałami informacyjnymi B przesyła się głos w postaci cyfrowej, telekopie i inne dane cyfrowe natomiast kanałem typu D sekwencje sygnalizacyjne stosowane przy konfigurowaniu komunikacji, nadzór nad przebiegiem transmisji w kanałach B i inne informacje serwisowe. Jako medium transmisyjne w dostępie BRA stosuje się pospolitą miedzianą skrętkę telefoniczną o minimalnej przepływności kanałowej 192 kb/s.

W dostępie pierwotnym PRA, oznaczanym 30B+D64, oferta obejmuje 30 kanałów B, a maksymalna przepływność wynosi 1984 kb/s.. Łączem fizycznym (medium transportowym) w dostępie pierwotnym PRA jest zwykle skrętka miedziana wykonana w technologii HDSL (2048 kb/s), także kanał radiowy bądź światłowód o podobnych własnościach.

Obie metody prezentuje następujący schemat blokowy wraz z opisem poszczególnych elementów:

Rys.1 Podstawowy i rozszerzony model dostępu ISDN

STYK R

Styk R umożliwia abonentowi dołączanie do sieci ISDN urządzeń, które nie są standardowo przeznaczone do współpracy z tym systemem. Konieczne jest więc zastosowanie dodatkowych bloków, pełniących funkcje interfejsów pomiędzy stykami R i S. Elementy te, nazywane adapterami terminalowymi TA (Terminal Adapter), są obecnie produkowane w wielu odmianach, przeznaczonych do współpracy z terminalami TE2 stosującymi różne standardy transmisji.

Funkcjonowanie styku R jest związane z niestandardowym interfejsem dołączanego urządzenia analogowego (np. RS 232, V.34, X.21/24), innego niż interfejs instalowany w terminalach cyfrowych ISDN. Urządzenia takie wymagają stosowania specjalizowanych adapterów TA (Terminal Adapter) spełniających trzy funkcje: konwersję interfejsu urządzenia do jednego ze styków ISDN (S lub T), adaptację szybkości do przepływności podkładowej 16/64 kb/s i zapewnienia synchronizacji współpracujących urządzeń.

(tego chyba nie trzeba bo pisze tylko o adapterze):

Typowym przykładem adaptera terminalowego jest urządzenie dokonujące przetwarzania A/C i C/A, umożliwiające dołączanie do sieci ISDN terminali analogowych, takich jak telefon, modem, czy telefaks. Jego podstawowymi elementami są: kodek, interfejs styku S oraz kontroler umożliwiający wymianę wiadomości sygnalizacyjnych za pośrednictwem kanału D. Zasada działania tego typu urządzenia sprowadza się do okresowego pobierania próbek sygnału doprowadzonego do wejścia analogowego, przeprowadzania ich konwersji na odpowiednią postać cyfrową i umieszczania uzyskanych w ten sposób słów kodowych w kolejnych oktetach wskazanego kanału B. Dane odbierane ze styku S są poddawane operacjom odwrotnym do opisanych, umożliwiającym odtworzenie ich pierwotnej, analogowej postaci.

Rys.1 Styk R w modelu CCiTT

Rys.2 Rozmaite istniejące niestandardowe interfejsy styku R (np. linia telefonii analogowej, RS-232, X.21, X.25 i in.) wymuszają stosowanie wielu typów adapterów transkodujących nietypowe sygnały i algorytmy pracy do postaci znormalizowanego styku S sieci ISDN. Maksymalna liczba urządzeń

SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY, ZRÓDŁO INFORMACJI ,KANAŁ TELEKOMUT.

SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY - składa się z nadajnika, medium transmisyjnego (połączenia), czasem podzielonego na kanały, oraz odbiornika. Nadajnik to urządzenie zamieniające lub kodujące wiadomość do postaci fizycznego sygnału. Odbiornik jest wyposażony w mechanizm dekodowania, który w pewnym zakresie potrafi odtworzyć brakujące części sygnału. Ostatecznie możemy (człowiek) być nim.

Rys.1 Rysunek systemu telekomunikacyjnego

ŹRÓDŁO INFORMACJI - po generacji modelu myślowego lub obrazu w umyśle człowieka umożliwia opis tego obrazu z pewna określona precyzją za pomocą zbioru symboli słuchowych lub wizualnych, np. mowa, telewizja, faks, komputery osobiste.

KANAŁ TELEKOMUTACYJNY – dane środowisko fizyczne ( przewód miedziany, światłowód, kanał radiowy  przestrzeń powietrzna ) umożliwiające transmisja zakodowanych w nadajniku symboli, wytworzonych przez źródło informacji, do odbiornika.