SYSTEMY I SIECI TELETRANSMISYJNE

1. Pojęcie systemu telekomunikacyjnego, źródła informacji  kanału transmisyjnego.
W najbardziej ogólnym sensie telekomunikacja obejmuje transmisje informacji z jednego miejsca do drugiego za pomocą wielu procesów które możemy wymienić:

- Generacja modelu myślowego lub obrazu w umyśle człowieka

- Opis tego obrazu z pewna określona precyzją za pomocą zbioru symboli słuchowych lub        	wizualnych

- Kodowanie tych symboli w formie odpowiedniej do transmisji po przez dane środowisko               fizyczne ( kanały telekomunikacyjne zbudowane z mediów fizycznych - przewód miedziany, światłowód, kanał radiowy  przestrzeń powietrzna )

- Transmisja tych symboli do miejsca przeznaczenia

- Dekodowanie i reprodukcja pierwotnych symboli

- Odtwarzanie pierwotnego modelu myślowego lub obrazu przy odpowiednio pogorszonej jakości ( Nie ma systemu który by nie pogarszał sygnału! )

Telekomunikacja jest zdominowana przez 4 ważne źródła informacji :

- Mowa

- Telewizja

- Faks

- Komputer osobiste

Mowa jest pierwotnym narzędziem komunikacji ludzkiej. Proces porozumiewania się za pomocą mowy polega na przesyłaniu informacji na pewnych etapach:
- Wytwarzanie wiadomości

- Propagacja (rozsyłanie, wysyłanie, np. fal elektromagnetycznych)

- Odbiór

Kanał telekomunikacyjny to tzw. medium fizyczne (skrętka miedziana, kabel koncentryczny). W telekomunikacji występują kanały telefoniczne, światłowodowe, radiowa łączności naziemnej, satelitarne.

Pompy wzmacniające mają na celu wzmocnienie sygnału w światłowodach. 1660 nm jest długością fali która ulega najmniejszemu tłumieniu. Okno transmisyjne jest określoną długością fali dla której zachodzi jak najmniejsze tłumienie. W światłowodzie jest transmitowane światło po przez modulacje amplitudową, fazową, lub modową.

Kanał łączności radiowej ruchomej (stacje bazowe i telefony komórkowe) i stacjonarnej (transmisja rozsiewcza). Na kanał radiowy (200 kHz???) mają wpływ zakłócenia atmosferyczne, promieniowanie kosmiczne dlatego jest to jeden z gorszych kanałów. Kanał satelitarny zapewnienia pokrycie dużego obszaru terenu.

SCHEMAT BLOKOWY CYFROWEGO SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO

Jedną z metod kluczowania jest przełączanie stanów pomiędzy wysoki a niski.

PCM - Pulse Code Modulation

PRZYKŁADY SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

A) abonenci połączeni wg. Zadasy „każdy z każdym”

B) system z jednym wspólnym węzłem komunikacyjnym

System telekomunikacyjny do przesyłania informacji między stacjami końcowymi wykorzystuje odpowiednie urządzenia transmisyjne i komutacyjne. Urządzenia komutacyjne wraz z procedurami sygnalizującymi umożliwiają przekazy informacji między zadanymi stacjami końcowymi. Bardzo ważną rolę w sieci telekomunikacyjnej odbywa węzeł komutacyjny. Zadaniem takiego węzła jest zestawienie połączenia w systemie zawierającym n abonentów. Istnieją 4 podstawowe metody komutacji:

- komutacja kanałów

- wiadomości

- łączy

- pakietów

- ATM ( asynchronus transfer mode - podobne do komutacji pakietów )

Komutacja łączy polega na tworzeniu na żądanie między 2 lub więcej stacjami końcowymi drogi połączeniowej będącej do ich wyłącznego użytku aż do chwili rozłączenia.

Przykład sieci z komutacją łączy

Przykład sieci z komutacją wiadomości

Przykład sieci z komutacją pakietów

Kolejną metodą jest komutacja wiadomości w której ilość informacje są przesyłane między stacjami końcowymi w postaci wiadomości zawierających adres stacji docelowej przy czym wiadomości te mogą być przechowywane  przez pewien czas w węzłach sieci zanim zostaną dalej wysłane. W tej metodzie komutacji kanały są zajmowane tylko w czasie przesyłania wiadomości między węzłami. Polepsza to w stosunku do komutacji łączy efektywność wykorzystania sieci telekomunikacyjnej. Komutacja wiadomości jest stosowana w sieci telegramowej.

Komutacja pakietów różni się od komutacji wiadomości tym, że wprowadza ograniczenie długości wiadomości, wiadomość została posegmentowana. Długość wiadomości przed wysłaniem ich w sieci podzielono na pakiety, które są łączone i odtwarzane w stacji docelowej. Pakiety mają nagłówek zawierający adres nadawcy i odbiorcy ,informacje sterujące, część wiadomości, oraz zawierają informacje zabezpieczenia przed błędami (elementowa stopa błędów - ile błędnych bitów na ile wysłanych).

10-3, 10-6, 10-7 wartości

Transmisja WDM - zwielokrotnienie falowe

Komutacja ATM jest odmianą komutacji pakietów w której pakiety zastąpiono komórkami o stałej długości co umożliwia sprzętową realizację komutacji, z komutacją łączy wiąże komutacje ATM konieczność zestawienia połączenia między stacjami końcowymi przed rozpoczęciem przesyłania informacji użytkowej to znaczy zapewnienie w sensie statytystycznym dostępność zasobów sieci (łączy, buforów w węzłach) w czasie przesyłania tej informacji.

CENTRALA TELEFONICZNA

AZL- abonencki zespól liniowy

ZP- zespół połączeniowy

ZO- zespól obsługowy

Centralę telefoniczną nazywa się zespół urządzeń zawierających łącznice telefoniczną oraz urządzeń pomocniczych jak przełącznice, urządzenia badaniowe i zasilające.

Pole komutacyjne umożliwia dokonywanie połączeń miedzy łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego.

Abonencki zespół liniowy służy przede wszystkim do wykrywania podniesienia mikrotelefonu przez abonenta, spełnia także inne funkcje zależności od rozwiązań konstrukcyjnych węzła komutacyjnego.

Zespoły obsługowe w węzłach z polem komutacyjnym elektromechanicznym ( np. wybierak podnosząco – obrotowy ). Wykrywają również podniesienie mikrotelefonu przez abonenta wywołanego a także wykrywają rozłączenie.

W przypadku węzłów komutacyjnych z polami elektronicznymi część funkcji zespołów obsługowych zostaje przeniesiona do abonenckich zespołów liniowych ze względu na to że pole elektroniczne nie przewodzi dużych napiec i prądów związanych z zasilaniem łączy czy obwodów dzwonienia.

Zespoły połączeniowe spełniają w stosunku do łączy międzycentralowych podobne funkcje jak zespoły obsługowe w stosunku do łączy abonenckich.

Urządzenia sterujące przetwarzają odebrane przez węzeł komutacyjny informacje sygnalizacyjne i na ich podstawie zestawiają połączenia w polu komutacyjnym, a także steruje wysyłaniem sygnalizacji na zewnątrz węzła.

Przełącznica grupowa ( główna ) służy do przyłączania łącz abonenckich miedzy centralowych doprowadzonych do węzła komutacyjnego a także przez odpowiednie zmiany jej okablowania umożliwia przyporządkowania poszczególnych łączy wejściowych pola komutacyjnego, tak aby zapewnić równomiernie obciążenie ruchem wszystkich ich części i podzespołów.

Jednostką natężenia ruchu jest 1 E ( Erlang ). Dla danego systemu telekomunikacyjnego składającego się z 1 linii, i czasu obserwacji równego 1 godzinie (60 minut), jeśli linia ta zajęta jest cały czas przez pełną godzinę, to natężenie ruchu wynosi 1 Erlang; odpowiednio, jeśli linia ta zajęta jest przez 30 minut, natężenie to wynosi 0,5 Erlanga.

Niekiedy wprowadza się dodatkowe urządzenie tzw. przełącznice pośredniczącą obok przełącznicy głównej, która przejmuje część zadań ważną funkcją przełącznicy głównej jest zabezpieczenie węzła komutacyjnego przed przepięciami pochodzącymi z zewnątrz, a także umożliwienie urządzeniem testującym dostęp do poszczególnych łączy.

Uszkodzenia na linii będą odznaczać się zmianą impedancji, mierząc czas powrotu fali odbitej można ustalić ich lokalizację ( 3 ∙ 106 prędkość fali elektromagnetycznej w przewodzie miedzianym ).

Te urządzenia badaniowe umożliwiają wykrywanie i lokalizacje uszkodzeń poszczególnych podzespołów. Urządzenia takie mogą być autonomiczne bądź stanowią integralna cześć węzła. W pierwszym przypadku są przyłączane do testowanych urządzeń przez personel obsługujący węzeł.

Przykład hierarchicznej sieci telekomunikacyjnej

SIEĆ CYFROWA Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN

Rodzaje modulacji

1. AM   f=0,3 – 3,4 kHz

2. FM    3. PM    4. QAM

Od momentu powstania sieci telefonicznej i telegraficznej sieci te rozwijały się nie zależnie, zasadniczo różniła je reprezentacja sygnałów. W sieci telegraficznej - cyfrowa w sieci telefonicznej - analogowa. Telegrafia i telefonia uzupełniały się i świadczyły następnie inne usługi telekopia, transmisja danych czy telewizja, w niektórych przypadkach można było korzystać z istniejących sieci telegraficznych i telefonicznych a do innych usług tworzono odrębne sieci. Zaistniała potrzeba korzystania z jednego urządzenia końcowego do świadczenia różnorakich usług. Związku z tym powstało koncepcja w miarę rozwoju elektroniki zbudowania jednolitej sieci telekomunikacyjnej świadczącej różnego rodzaju usługi tą jednolitą siec można było zrealizować dopiero wtedy kiedy nastąpił rozwój urządzeń pozwalających na cyfryzacje mowy. Taka zintegrowana struktura sieciowa nosi nazwę ISDN. Wszystkie urządzenia przyłącza się do centrali za pomocą standardowego interfejsu można świadczyć różnego rodzaju usługi jednocześnie w okresie przejściowym centrala ISDN musi umożliwić połączenia z dotychczas istniejącymi z sieciami dedykowanymi podstawa sieci zintegrowanej jest cyfrowa sieć telefoniczna wykorzystująca trakty PCM o przepływności 64 kb/s. System ISDN w łączu abonenckim widzi dwa kanały typu B 64kb/s i jeden kanał D 16kb/s. Sieć umożliwiającą taką usługę oznaczona jest jako B-ISDN, N-ISDN . Ze względu na globalny charakter sieci zintegrowanych ich wdrążenia wymagała wielkiego wysiłku normalizacyjnego CCITT lub ITV – T  ETSI.

ETSI opracowało normy dotyczące ISDN które zostało podzielone na grupy

- tzw. problemy ogólne

- aspekty usługowe

- aspekty styków użytkownik sieć

- styki sieciowe

- protokoły użytkowników

- aspekty sieciowe

- wymagania przyłączeniowe

Usługi oferowane przez siec ISDN można podzielić na dwie kategorie:

- Usługi przenoszenia

- Teleusługi

- Usługi dodatkowe ( usługi modyfikujące )

Usługi przenoszenia umożliwiają przenoszenia sygnału miedzy stykami użytkowników z siecią

Teleusługi w pełnie umożliwiają wymianę informacji miedzy użytkownikami sieci zintegrowanej obejmują one również funkcje urządzeń końcowych usługi przenoszenia są charakteryzowane trzema następującymi grupami atrybutów

- Atrybuty związane z przesyłaniem informacji określająca np. niezbędne wymagania        związane z siecią transmisyjną.

- atrybuty związane z dostępem do sieci przesyłanie dostęp do sieci

- atrybuty ogólne dotyczące zagadnień użytkowania jakości usługi i usług dodatkowych związanych z daną usługą przenoszenia

ETSI przewiduje do wdrążenia w pierwszej kolejności następujące usługi przenoszenia :

- Tryb komutacji łączy kanał przezroczysty 64kb/s

- tryb komutacji łączy kanał akustyczny 3,1 kHz

- tryb pakietowy kanał B i D

- tryb komutacji łączy kanał mowy

Tryb komutacji łączy przezroczysty 64kb/s

Ta usługa przenoszenia zapewnia komutację łączy między punktami S i Ti może być wykorzystywany do:

- przesyłania sygnału mowy

- przesyłania sygnału audio 3,1kHz

- przesyłania wielu strumieni informacyjnych multipleksowanych przez użytkownika do przepływności 64kb/s

- do przezroczystego dostępu publicznych sieci dostępowych

Tryb komutacji łączy przeźroczysty 64 kb, ta usługa przenoszenia zapewnia przenoszenie informacji między punktami S i T i może być wykorzystywana do przesyłania sygnału mowy, przesyłania sygnałów audio 3,1 kHz, przesyłania wielu strumieni informacji multipleksowanych przez użytkownika do przepływności 64 kb/s i do przeźroczystego dostępu do publicznych sieci pakietowych.

STYK UŻYTKOWNIKA Z SIECIĄ

ITU – T International Telecommunication Union

ET – zakończenie centralowe
NT – zakończenie sieciowe
TE – urządzenie końcowe
LT – zakończenie liniowe
TA – adapter terminalowy

STRUKTURA STYKÓW UŻYTKOWNIKA

Aby umożliwić przyłączenie do sieci zintegrowanej różnych urządzeń końcowych wytwarzanych prze różnych producentów w różnych krajach ITU-T znormalizowała ograniczoną liczbę styków użytkownika z siecią. Styki te określają zarówno punkty dostępowe do sieci jak i funkcje realizowane przez urządzenia stykowe. Linia przerywana oznacza pewne punkty znormalizowane przez ITU nazywane przekrojami również RST ( oznaczenia faz ) UV ( U to oznaczenie w silniku ) ( oznaczenia te są ogólnie przyjęte w elektryce ).

Przez U przez łącze cyfrowe między wyposażeniem liniowym centrali ISDN a użytkownikiem nie jest znormalizowane międzynarodowo podobnie jak analogowe łącza telefoniczne.
Adapter sieciowy NT1 ( Network Termination 1? ) spełnia następujące funkcje związane  z fizycznym i elektromagnetycznym stykiem z siecią : stanowi zakończenie transmisji łącza, po drugie sprawuje funkcje utrzymaniowe i nadzoru, zabezpiecza synchronizację i ramkowanie, przekształca zasilanie łącza abonenckiego dokonuje konwersji struktury ramkowej liniowej na standardową i stanowi również zakończenie od strony styku z siecią ( głównie dopasowanie impedancyjne ).

Kod HDB 3 – konwersja sygnałów

Adapter NT2 może pełnić funkcję multipleksowania komutacji i sterowania urządzeniami końcowymi.

TE1 ( Terminal Equipment  ) jest typowym urządzeniem końcowym ISDN które posiada styk zgodny z zaleceniami ISDN.

TE2 jest urządzeniem końcowym nie mającym styku zgodnie z zaleceniami ISDN jest przyłączany do sieci za pomocą terminala TA który dokonuje konwersji odpowiednich sygnałów protokołu, między tymi jednostkami funkcjonalnymi znajdują się przekroje R, S i T. Niektóre jednostki funkcjonalne mogą być połączone w jedną całość np. NT1 i NT2 co powoduje wyeliminowanie styku T, a połączenie TE z NT2 lub TA z NT2 wyeliminowanie styku S. ITU zdefiniowało także kilka podstawowych konfiguracji okablowania realizującego styk użytkownika z siecią, jest to tak zwana krótka magistrala pasywna, do której można dołączać równolegle do 8 terminali, przyczym długość przewodów między terminalami a magistralą nie powinna przekraczać 10 m, natomiast maksymalna długość magistrali pasywnej jest ograniczona dopuszczalnym opóźnieniem sygnału i mieści się w granicach od 100 do 200 m. Rezystor obciążający magistralę ma rezystancję 100 Ω.

DOSTĘP PODSTAWOWY DO SIECI ISDN

Typ dostępowy do sieci ISDN określa liczbę i rodzaj kanałów oddanych do dyspozycji pojedynczemu abonentowi, za abonenta uważa się osobę fizyczną ale również biuro, firmę czy instytucję wyposażoną np. w centralkę PABX.

Najprostszym dostępem do sieci ISDN jest dostęp podstawowy nazywany BRA mamy 2 kanały B – UDU 2 x B64 + D16, N – ISDN 30B64 + 2B64. Kanały pracują w trybie komutacji łączy i są przeznaczone do zestawienia połączeń między parą lub większa grupą abonentów oraz do zdalnego korzystania ze wszelkiego rodzaju automatycznych systemów informacyjnych np. publiczne lub prywatne bazy danych. Zaletą kanałów B jest chroniczny charakter zestawienia połączeń, oznacza to, że wartość opóźnienia transmisji jest dla przesyłanych linii danych stała i na ogół niewielka, cecha ta umożliwia wymienianie danych między połączonymi centralami w czasie rzeczywistym sytuacja taka znacznie ułatwia realizację usług np. transmisję sygnałów foni i wizji. Strumienie danych przenoszone kanałami B mogą dokonywać transmisji w trybie pakietowym pracującym zgodnie z protokołem X25. Natomiast kanał D umożliwia transmisję danych wyłącznie w komutacji pakietów. Podstawowym jego przeznaczeniem jest przesyłanie wiadomości sygnalizacyjnych między terminalami abonenckimi a wyposażeniem centrali. Ma również zdefiniowane usługi jak np. Teleakcja, które korzystają z przesyłania danych za pośrednictwem kanału D. Urządzenia i systemy pracujące w czasie rzeczywistym zazwyczaj nie mogą stosować transmisji w trybie pakietowym. Najważniejszą niedogodnością związaną z używaniem trybu pakietowego jest występowanie dużego i zmiennego w czasie opóźnienia, związanego z przekazywaniem kolejnych porcji informacji. Możliwość korzystania z kanału D ma dla abonenta cenną zaletę, a mianowicie pozwala unikać zajmowania kanału B połączeniami zestawianymi np. w przesyłaniu długich plików danych komputerowych. Całkowita przepustowość kanału w dostępie przepustowym wynosi 144 kb / s. Dostęp podstawowy oznaczony jest symbolem 2 B + D. Dostęp pierwotny nazywamy również PRA – 32 B64. Bardziej wymagający użytkownicy mogą korzystać z dostępu pierwotnego do sieci ISDN oznaczonym PRA. Format transmisji danych w łączu abonenckim dostępu pierwotnego odpowiada strukturze ramki podstawowej systemu PCM.

B64 = 32 szczeliny czasowe. Każdy abonent ma swoją szczelinę (dostęp kanałowy, czasowy).

CHARAKTERYSTYKA STYKU U

Lokalizacja styku U odpowiada odcinkowi linii abonenckiej łączącej użytkownika w sieci ISDN z jego centralą. Linia abonencka sieci ISDN jest zakończona blokiem NT. 
Po stronie centralnej styku U jest zakończony blokiem LT.
Zasadniczym problemem wymiany informacji na styku U jest zagwarantowanie odpowiednio wysokiej jakości na odległość rzędu kilku kilometrów. Zagadnienie to wiąże się z koniecznością wykorzystania istniejących obecnie linii abonenckich jako medium transmisyjnego łączącego użytkownika z centralą. Postępowanie takie ma na celu ograniczenie kosztów wdrażania systemu ISDN.

Parametry i stan techniczny łącz abonenckich w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana. Początkowo rezygnowano z narzucania międzynarodowych standardów w zakresie techniki transmisji informacji na styku U.

Wykorzystywana do budowy łączy abonenckich linia symetryczna w postaci skrętki 2 przewodów utrudnia transmisję sygnałów cyfrowych w obu kierunkach równocześnie.

Odmiennym zagadnieniem zostaje zapewnienie odpowiedniego pasma transmisyjnego.

Pasmo - przedział częstotliwości jaki może być przenoszony przez przewód symetryczny ( 0,3 - 3,4 kHz ).

W strukturze dostępu podstawowego wyróżniono 2 kanały B czyli 2 x 64 kb/s i kanał sygnalizacyjny D 16 kb/s.

Sumaryczna przepływność wynosi 144 kb/s jednak zagwarantowanie odpowiedniej transmisji na styku U wymaga wypełnienia przesyłanego strumienia danych o pewną liczbę dodatkowych bitów. Umożliwiają one odtwarzanie bloku NT synchronizacji blokowej oraz przenoszenie kanału utrzymaniowego.

W praktyce całkowita przepustowość na styku U wynosi 160 kb/s.

Do zapewnienia dwukierunkowej transmisji w łączu dwuprzewodowym stosowano początkowo technikę zwaną ping-pongiem.

Ogólna zasada działania polega na czasowym rozdzieleniu kierunku transmisji. W ciągu 1 połowy okresu linia służy do przesyłania danych w jednym kierunku, natomiast w drugiej połowie okresu przenosi informację w drugą stronę.

Technika kasowania echa lub kompensacji echa. Jej idea polega na jednoczesnym przesyłaniu informacji w obu kierunkach.

Sygnał z nadajnika N bloku NT trafia na wejście układu rozgałęźnego R. Strumień danych jest przesyłany na linię styku U i przesyłany w kierunku bloku NT. Jednocześnie sygnały wysyłane przez LT muszą zostać skierowane na wejście rozgałęźnika współpracującego z …

Bardzo istotne jest aby do odbiornika nie przedostawały się informacje z własnego odbiornika, w pewnym przypadku odbiornik otrzyma sumę obu sygnałów co uniemożliwia prawidłowe odczytanie danych wysłanych przez blok LT.

Klasyczne węzły? rozgałęźne są wykonane w postaci transformatorów z odpowiednio nawiniętymi 3 uzwojeniami. Tak prosta realizacja jednoczesnej transmisji sygnałów w obu kierunkach nie jest możliwa w praktyce. Przyczyna tego jest zarówno nieidealność rzeczywistego układu rozgałęźnego jak i zjawisko odbicia sygnały występujące w linii transmisyjnej. Zjawisko to zostało przedstawione na rysunku powyżej. Informacja wysyłana przez nadajnik N trafia do przewodu? rozgałęźnego , który kieruje je na łącze transmisyjne. Niestety w wyniku istnienia przeników  rozgałęźnika część tego sygnału przedostaje się również do odbiornika tworząc pierwszy z sygnałów zakłócających.

Drugi z sygnałów niepożądanych powstaje w skutek odbić w łączu transmisyjnym, ich przyczyną jest zarówno niejednorodność linii, jak i ewentualne dopasowanie impedancyjne węzłów rozgałęźnych.

Pierwsza faza nawiązywania połączenia

Proces adaptacyjny parametrów filtru do charakterystyki łącza transmisyjnego odbywa się każdorazowo w czasie początkowej fazy nawiązywania połączenia. Można wyróżnić 3 podstawowe etapy tego procesu  z których 2 pierwsze służą do eliminacji sygnałów echowych zakłócających. W czasie gdy wszystkie terminale abonenta pozostają nieaktywne w jego łączu panuje tak zwany stan początkowy jałowy charakteryzujący się całkowitym brakiem wymiany informacji między blokami NT i LT. Podniesienie słuchawki telefonu lub inna aktywacja dochodząca z urządzenia abonenta uruchamia proces uaktywnienia styku U. W jego pierwszej fazie blok NT rozpoczyna transmisję ściśle zdefiniowanego sygnału wzorcowego. Element LT pozostaje ciągle jeszcze nieaktywny, dzięki temu jedynym sygnałem obecnym w łączu jest przebieg generowany przez nadajnik NT.

Ponieważ nadajnik na 2 końcu łącza ciągle milczy to do toru odbioru bloku NT trafia wyłącznie niepożądany przebieg echowy , będący wynikiem przeniku w rozgałęźniku i odbić linii. Powstaje więc sytuacja sprzyjająca procesowi adaptacji kasownika echa. Sygnał zakłócający po przejściu przez sumator jest podawany na wejście układu sterującego S, który analizuje jego parametry i podejmuje decyzje dotyczące zmiany transmitancji ( określa zależność między sygnałem wejściowym a sygnałem wyjściowym układu ) filtru F

Druga faza nawiązywania połączenia

Proces stanowiący 2 fazę nawiązywania połączenia na styku U przebiega w sposób identyczny do opisanego wcześniej.

Oba etapy nawiązywania połączeń ( aktywacja styku U ) mogą być przeprowadzane w odwrotnej kolejności. Dzieje się tak w przypadku gdy dany użytkownik jest wywoływany przez innego abonenta sieci. Niestety problemy transmisji sygnałów cyfrowych w łączy abonenckim nie kończą na zagadnieniach związanych z likwidacją szkodliwego sygnału echowego.

Trzecia faza nawiązywania połączenia

Linia odpowiednio dużej długości może wprowadzać do toru transmisyjnego znaczne tłumienie w związku z tym poziomy napięć lub prądów na oddalonym końcu łącza różnią się znacznie od tych nadawanych przez nadajnik. Poprawne dekodowanie w odbiorniku otrzymywanego sygnał jest sprawą kluczową ze względu na konieczność przypisania im pierwotnych wartości logicznych ( 0 lub 1 ). Rozważane zagadnienie komplikuje się w przypadku stosowania kodów wielopoziomowych, poszczególne symbole reprezentują wtedy nie jeden lecz kilka bitów, w skutek czego liczba używanych poziomów odpowiednio wzrasta. Te kody to np. 2B, 2Q, AMI. Ponieważ linia transmisyjna ulega okresowym wahaniom nie można jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu będzie tłumiła sygnał użyteczny. Parametr ten nie tylko zależy od geometrycznych parametrów łącza, długości i przekrojowi poprzecznemu, ale także zawilgocenia i temperatury. 2 ostatnie czynniki podlegają ciągłym zmianom. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku, kasowania echa tak jak i tym razem konieczne jest zastosowanie układów adaptacyjnych. Przykładem struktury układu transmisyjnego przedstawiono na rysunku powyżej. Podstawowym blokiem rozważanego układu jest próg decyzyjny Pd. Zadanie tego elementu polega na przyporządkowaniu poszczególnym poziomom odbieranym z linii właściwych sekwencji binarnych czyli dekodowaniu kodu transmisyjnego adaptacja parametrów bloku Pd jest przeprowadzana w 3 ostatniej fazie nawiązywania połączenia. Proces ten realizują równocześnie urządzenia transmisyjne na obu końcach łącza, zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe dzięki wcześniejszym operacjom wyeliminowania przebiegów echowych, czyli pełnemu rozdzieleniu kierunków transmisji.

SCHEMAT BLOKOWY UKŁADU TRANSMISJI Z KASOWANIEM ECHA

FC- filtr cyfrowy, R - rozgałęźnik, PD - próg decyzyjny, KE - kompensator echa, 
K - kompensator, S - skambler, PC - generator podstawy czasu, Kw - korektor wstępny,
D - deskrambler

Na rysunku przedstawiono rozwiązanie układu transmisyjnego współpracującego ze stykiem U w prezentowanym układzie wszystkie operacje są przeprowadzane na cyfrowej reprezentacji sygnału.

Ostatnim elementem jest przetwornik C/A. Natomiast pierwszym blokiem jest przetwornik A/C. Informacje przekazywane do układu ze styku ST u abonenta lub V? w zakończeniu centrali jest poddawane w pierwszej kolejności procesowi skramblowania. Strumień danych jest następnie zamieniany na kod. W multiplekserze uzupełniane są strumienie danych o słowa synchronizacji ramki oraz informacje utrzymaniowe przesyłane specjalnym kanałem M. Kolejnym etapem jest filtracja cyfrowa po której sygnał uzyskuje w przetworniku C/A swe reprezentacje w postaci poziomów napięć np. 4 wartościowy kodu PAM, wytwarzany w ten sposób przebieg jest nadawany w linię przez układ rozgałęźny R. W torze odbiornika zastosowano 3 pętle sprzężenia zwrotnego, służące do odtwarzania podstawy czasu., kasowania echa oraz korekcji odbieranego przebiegu. Sygnał wejściowy trafia z rozgałęźnika do przetwornika A/C po czym poddawany jest filtracji cyfrowej FC. Na podstawie przebiegu zegarowego PC oraz sygnału nadajnika odpowiednio filtrowany w kasowniki echa. Od przebiegu wejściowego odejmuje się te jego części, które powstałe w wyniku odbić w linii i przeniku rozgałęźnika. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie korekcji w korektorze wstępnym KW oraz pętli korektora zasadniczego K oraz progu decyzyjnego PD. Zadanie pętli decyzyjnej polega na zakwalifikowaniu rzeczywistej wielkości impulsu do jednego z przedziałów kwantyzacji. Następnie z odebranego ciągu informacji wydziela się w demultiplekserze strumień danych przesyłanych kanałami B i D. Są one przekazywane na styku za pomocą odpowiedniego interfejsu. Cyfrowa realizacja omawianego układu, czyli zbudowanego na podstawie procesorów sygnałowych, niesie za sobą wiele zalet. Najważniejszą z nich jest łatwość implementacji skomplikowanych algorytmów adaptacji kasownika echa i progu adaptacji.

Kod transmisyjny Zasada kodowania 2B1Q

W układach stosujących technikę kompensacji echa jest najczęściej używany 4 – wartościowy pozbawiony redundancji (nadmiaru) kod transmisyjny PAM oznaczany symbolem 2B1Q .

Pierwszy etap kodowania 2B1Q polega na podzieleniu binarnego strumienia informacji, na 2 bitowe grupy. Wyodrębnienie grupy rozpoczyna się zawsze od pierwszej pary bitów w ramce transmisyjnej nie licząc słowa ramki transmisyjnej której nie przypisuje się żadnej reprezentacji binarnej ale jedynie kodową 2B1Q.

Następnie każdej dwójce bitów przyporządkowuje się jeden z 4 symboli. Pierwszy bit dwójki określa polaryzacje symbolu 1 dodatnia, 0 ujemna, drugi oznacza amplitudę 1 - mała 0 - duża. Poszczególnym symbolom nadano oznaczenia +1,+3,-3.Nie są to rzeczywiste poziomy napięć przyporządkowane poszczególnym symbolom. Należy natomiast pamiętać ze stosunek poziomów napiec wysyłanych w linie odpowiada stosunkowi zastosowanych oznaczeń liczbowych. Uzyskuje się w ten sposób jednakowy odstęp miedzy każdą parą sąsiadujących ze sobą poziomów równy 1/3 amplitudy międzyszczytowej.

AKTYWACJA DEZAKTYWACJA STYKU U

W stanie nieaktywnym gdy nie zachodzi potrzeba transmisji danych miedzy abonentem a siecią publiczna blok LT ( centralowej ) i NT ( abonenckiej ) pracują w trybie czuwania. W celu nawiązania połączenia jeden z nich ten który wywołuje sygnał wywoływania od strony styku T lub V rozpoczyna wysyłanie sekwencji cyklicznie powtarzających się 4 symboli +3 po których następują 4 symbole -3.W wyniku tego procesu następuje pojawienie się fali prostokątnej f=10kHz w niektórych rozwiązaniach jest to f=7,5kHz. Wykrycie tego sygnału przez urządzenie pracujące na drugim końcu łącza powoduje rozpoczęcie procedur synchronizacji i  nawiązywania połączenia. Wszystkie rodzaje sygnałów, jakie mogą wystąpić na styku U można podzielić na dwie grupy w zależności od tego które z urządzeń je wytwarza. Przebiegi generowane prze blok NT otrzymały następujące oznaczenia pierwszy z nich oznaczenie TN jest to fala prostokątna o f=10kHz i wypełnieniu ½ powstająca wyniku wysyłania 4 symboli +3,-3,-3,-3 służąca do sygnalizacji żądania nawiązywania połączenia.

Kolejny sygnał wygenerowany przez blok NT SN0 jest to brak wysyłania jakiego kol wiek sygnału. Stan ten występuje w stanie spoczynku lub jest sygnałem ,że urządzenie NT zakończyło proces kasowania echa.

SN1 sygnał służący do przeprowadzenia przez blok NT testów układu kasowania echa,  których celem jest dopasowanie parametrów tego podzespołu do aktualnego stanu lini i rozgałęźnika. Generowany przebieg ma strukturę ramki, w której wszystkie bity elementów 2B i kanału N maja wartość 1. Przebieg przed wysłaniem jest poddawany skramblowaniu.

SN2 przebieg generowany przez blok NT w sposób identyczny jak poprzednio, tym razem jest przeznaczony dla urządzenia LT, które na jego podstawie przeprowadza testy i dobór współczynników progu decyzyjnego.

SN3 jest to sygnał generowany przez blok NT zawierający pełną strukturę ramki i super ramki ze skremblowanymi kanałami ramki B, D i N przenoszącymi informację do użytkownika. Przebieg SN3 jest wysyłany podczas aktywacji styku U.

Od strony centralowej generowanego LT  oznaczono następująco:

TL - fala prostokątna o f= 10kHz i wypełnieniu ½  i powstaje w wyniku cyklicznego wysyłania 4 symboli +3,-3,-3,-3. Służy do sygnalizacji inicjalizacji połączenia od strony sieci.

SL0 - brak nadawania jakiego kol wiek sygnału, stan ten występuje w czasie spoczynku.

SL1 - służy do przeprowadzenia testów kasowania i optymalizacji

SL2 - sygnał posiada strukturę ramki, w której wszystkie bity maja wartość 0, natomiast kanał N przenosi informację utrzymaniowe. Sygnał ten jest przeznaczony do bloku NT który na jego podstawie przedstawia testy i dobór współczynnika progu decyzyjnego.

SL3 - generowany przez LT zawiera pełną strukturę ramki i super ramki kanału BDN przenosi informację użytkownika jest wytwarzany w czasie aktywnej pracy styku U.

Kolejny etap to proces synchronizowania ramki proces ten polega na poszukiwaniu w odebranym przebiegu słów SW i ISW. Przyjmuje się że stan synchronizacji ramki został osiągnięty jeżeli odebrano conajmniej 3 słowa dekodujące w odstępach 120 słów kodowych, czyli długości ramki podstawowej. Utrata słów kodowych jest sygnalizowana przez blok NT lub LT jeżeli 2 kolejne ramki zostały odebrane z więcej niż 1 błędem w słowie synchronizującym.

STRUKTURA ELEKTRYCZNA STYKU S

Transmisyjny kod AMI

Informacja transmisyjna na styku S i T jest reprezentowana w postaci zmodyfikowanego kodu AMI ( Alternate Mark Inversion ) w kodzie tym binarnej 1 przypisuje się stan jałowy linii objawiający się brakiem polaryzowania łącza, logiczne 0 są natomiast kodowane w postaci symboli (Mark) zmieniającej się polaryzacji. Symbole to odpowiednio szerokie impulsy napięcia, przy który każdy następny ma przeciwny znak w stosunku do poprzedniego (przykład to rys. powyżej).

W przekroju S i T symbolowi o polaryzacji dodatniej przypisano poziom 0.75 V, natomiast symbolowi o polaryzacji ujemnej -0.75 V, ponieważ każde kolejne wystąpienie 0 w nadawanej sekwencji powoduje polaryzacje linii w kierunku odwrotnym do występującej poprzednio to unika się w ten sposób powstawania składowej stałej w nadawanym sygnale. stopniowy wzrost wartości napięcia stałego mógł by doprowadzić do magnetycznego nasycenia rdzenia transformatorów sprzęgających co w rezultacie uczyniło by je nie przezroczystymi dla transmitowanej informacji innym widocznym skutkiem obecności składowej stałej w przesyłanym sygnale są nie potrzebne dodatkowe straty mocy.

Styk R dostępu podstawowego umożliwia abonentowi dołączenie do sieci ISDN urządzeń, które nie są standardową przeznaczone do współpracy z systemem ISDN, konieczne jest zastosowanie dodatkowych bloków pełniących funkcje interfejsów pomiędzy stykami R i S.

Elementy te nazywane adapterami terminalowymi są obecnie produkowane w wielu odmianach przeznaczonych do współpracy z terminalami TE2 stosującymi różne standardy transmisji. typowy przykład adaptera terminalowego jest urządzenie dokonujące przetwarzania A/C C/A umożliwiające dołączenie do sieci ISDN terminali analogowych takich jak telefon, modem czy telefax. Podstawowymi elementami adaptera są kodek (pojecie ogólne dotyczące kodera i dekodera), interfejs styku S, oraz kontroler umożliwiający wymianę wiadomości sygnalizacyjnych za pomocą kanału D. Zasada działania tego typu urządzania sprowadza się okresowego pobierania próbek sygnału doprowadzonego do wejściach analogowego, przeprowadzenia ich konwersji w odpowiednią postać cyfrową i umieszczenie uzyskanych w ten sposób słów kodowych w kolejnych oktetach wskazanego kanału B. dane odebrane ze styku S są podawane operacja odwrotnym do opisanych umożliwiającym ich odtworzenie w pierwotnej analogowej postaci.