Grupa A

2 telefonia rozsiewcza

telefonia rozsiewcza bedzie chyba polegała na tym samym co telekomunikacja rozsiewcza

Profil telekomunikacja rozsiewcza. Specyficzną cechą systemów rozsiewczych jest duża liczba stacji odbiorczych obsługiwanych przez niewielką liczbę stacji nadawczych. Dąży się zatem do budowy możliwie prostych i tanich odbiorników przenosząc komplikacje systemowe i układowe na stronę nadawczą. Najbardziej popularne systemy rozsiewcze to radiofonia i telewizja, ale do tej kategorii należą także systemy dystrybucji informacji meteorologicznych, giełdowych itp. W procesie kształcenia studenci opanują zasady działania nowoczesnych telekomunikacyjnych systemów rozsiewczych: radiofonicznych (głównie cyfrowych) i telewizyjnych (w tym HDTV), dokładnie poznają budowę odbiorników radiofonicznych, telewizyjnych (satelitarnych), anten i urządzeń nadawczych. Nabyta wiedza umożliwi projektowanie systemów rozsiewczych i konstruowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

- telefonia, zajmująca się przekazywaniem dźwięku,

3 2B+D – jaki to system -ISDN

4 (GPS) ile satelitów dla 2D i 3D

Aby określić pozycję w trójwymiarowej przestrzeni i czas systemu konieczny jest

jednoczesny odbiór z przynajmniej czterech satelitów. Odbiornik oblicza trzy pseudodległości

do satelitów i wartość odchyłki czasu (róŜnicy między tanim i niedostatecznie dokładnym

wzorcem kwarcowym zainstalowanym na odbiorniku i precyzyjnym zegarem atomowym na

satelicie). Dokładne współrzędne satelity są transmitowane w depeszy nawigacyjnej. W

przypadku moŜliwości odbioru tylko z trzech satelitów niektóre odbiorniki mogą pracować w

trybie 2D z ustawioną przez uŜytkownika wysokością.

5 1 dBm ile to watów

Bm to jednostka miary mocy odniesiona do 1 mW.

Moc wyrażona w dBm mówi o ile decybeli moc ta jest większa (lub mniejsza) od mocy 1 mW. Poziomowi 1 mW odpowiada 0 dBm, 10 mW -> 10 dBm, 0.1 mW -> -10 dBm.

Przykładowo 100mW przeliczona na dBm wynosi:

10 * log10(100mW/1mW) = 10 * log10(100) = 10 * 2 = 20 dBm

## Po przeliczeniu na kalkulatorze wychodzi że 1dBm= 1.25893mW

7 802,11 podaj typy prac z oraz bez punktu dostępowego

Dla kart sieciowych zazwyczaj mamy dwa tryby pracy: 
-Ad Hoc - czyli praca bez ap, mamy dwa lub więcej kompów z kartami wi-fi, i chcemy je połączyć. Jest to sieć peer-to-peer, każdy komunikuje się z każdym (w zasięgu). Gdyby chcieć przedstawić to przy pomocy kabli, to każdy komp miałby osobny kabel do każdego innego kompa. (dla zaawansowanych - topologia full-mesh) 
-Infrastructure - czyli praca z ap. W tym przypadku ap działa tak jak switch, każdy komp z kartą wi-fi komunikuje się z innymi poprzez ap. Wygląda to jak normalny FastEthernet, przy czym zamiast kabli mamy fale radiowe (topologia gwiazdy). - master – służy on do tworzenia punktu AP

9 ile bitów ma 8QAM i narysować symbole

8QAM ma 3 mmity (od 000-111)

Alternative constellation diagram for rectangular 8-QAM.

10 Zakres mocy (częstotliwość górna, dolna)

nie wiem o co chodzi obleśnemu ale chyba miał na myśli spadek mocy o 3dB

od mocy maksymalnej odejmujemy 3dB i  odczytujemy częstotliwość

grupa D

2. system DECT

System DECT jest szeroko wykorzystywany w bezsznurowych telefonach stacjonarnych (baza podłączona do linii telefonicznej połączona jest z przenośną słuchawką z wykorzystaniem tego systemu). DECT umożliwia utworzenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci komunikacyjnej, przenośność aparatów w obrębie kilku łączy oraz wiele innych udogodnień (spójność sprzętu różnych producentów).

System DECT

system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach

W wersji podstawowej wykorzystuje 10 kanałów radiowych w zakresie częstotliwości 1880 do 1980 MHz (każde urządzenie DECT powinno być przystosowane do wykorzystania tych kanałów) przewidziano także możliwość użytkowania kolejnych 23 kanałów. Dzięki zwielokrotnieniu czasowym TDMA w jednym kanale może być jednocześnie transmitowanych do 12 niezależnych rozmów telefonicznych lub innych sygnałów cyfrowych. Sygnały w obu kierunkach przesyłane są na przemian tym samym kanałem. Mowa kodowana jest z wykorzystaniem ADPCM z przepływnością 32 kb/s.

3. standard 802,11 a/b/g- podać częstotliwość i prędkości przesyłania w kanale radiowym

802.11a

5GHz 54Mb/s

12 kanałów

problem z zasięgiem i większy pobór mocy

802.11b

11Mb/s 2,4GHz

zasięg 46m w pomieszczeniu i 96 metrów na terenie otwartym

14 kanałów o szerokości 22MHz

w polsce można korzystać z kanałó 1-13

802,11g

2,4GHz

prędkość 54Mb/s

7. modulacja OFDM

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – modulacja OFDM z 256 nośnymi, oparta na dostępie TDMA

Technika OFDM polega na kodowaniu pojedynczego strumienia danych w wielu podnośnych

W systemie transmisji OFDM wykorzystuje się 52 podnośne, dla których stosuje się modulacje BPSK, QPSK lub QAM/64-QAM

Maksymalną szybkość transmisji (54 Mbit/s) uzyskuje się dla modulacji 64-QAM (216 bitów danych na jeden symbol OFDM).

Strumień bitów, jaki ma być transmitowany jest rozdzielany na kilkanaście równoległych stumieni, zwykle więcej niż 12. Dostępne pasmo jest dzielone między kilka podkanałów, i każdy mniejszy strumień jest transmitowany przez 1 podkanał, modulując jego nośną, przy użyciu zwykłej modulacji, na przykład PSK czy QAM.

Podnośne (nośne podkanałów) są wybierane tak, żeby każdy zmodulowany strumień był ortogonalny w stosunku do innych, dzięki temu elimowane są zakłócenia międzykanałowe.

Ortogonalność występuje dzięki dużej częstotliwość transmisji.

OFDM ma bardzo szerokie pasmo, co powoduje, że sygnały innych użytkowników kanału nie zakłócają się.

Zalety:

- Łatwo dostosowuję się do trudnych warunków w kanale

-Dobrze radzi sobie z interferencjami międzykanałowymi

- Dobrze radzi sobie z interferencjami międzysymbolowymi i zanikami powodowanymi przez wielotorowość

- Szerokie spektrum częstotliwości

- Efektywne wykorzystanie przez FFT

- Mała wrażliwość na czas wykrycia błędów

- Przestrajalne filtry w odbiornikach podkanałów nie są wymagane (w przeciwieństwie do tradycyjnej FDM)

Wady:

- Wrażliwość na efekt Dopplera

- Wrażliwość na problemy z synchronizacją częstotliwości

- Nieefektywne wykorzystanie mocy

- Nie nadaje się do zastosowań w szybkich pojazdach

Jednym z głownych celów OFDM jest modulowanie powolnych sygnałów. Odbywa się to poprzez rozdzielanie szybkich sygnałów na kilka wolniejszych i przesyłanie ich równolegle.

OFDM jest prawie zawsze używana w połączeniu z kodowaniem w kanale. Dzięki temu sygnał jest jeszcze bardziej odporny na zmienne warunki w kanale takie jak zanikanie fali czy interferencja między wąskopasmowymi kanałami.   Sygnał nośny w OFDM jest sumą ortogonalnych nośnych podkanałów. W każdym z podkanałów mamy do czynienia z kwadraturową modulacją amplitudy (QAM) lub kluczowaniem fazy

8. DRM – opisać

System DRM [8] został zaprojektowany do stosowania na dowolnej częstotliwości poni-żej 30 MHz, przy uwzględnieniu ograniczeń kanałowych i propagacyjnych istniejących w róż-nych pasmach. W celu dopasowania się do tych ograniczeń, przewidziano różne tryby trans-misji. Tryb transmisji jest określony przez parametry związane z:

- – szerokością pasma sygnału; oraz

- – sprawnością transmisji.

Parametry pierwszej grupy określają całkowitą szerokość pasma dla pojedynczej trans-misji. Parametry związane ze sprawnością transmisji pozwalają na wybranie kompromisu pomiędzy przepływnością użyteczną a odpornością na zakłócenia, wielodrogowość i efekt Dopplera.

Kodowanie sygnału fonicznego

W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku przy dostępnej przepustowości bitowej, w systemie DRM przewidziano zastosowanie następujących schematów kodowania źródłowego:                            􀂾podzbiór MPEG-4 AAC (ang. Advanced Audio Coding) włącznie z narzędziami pod-wyższającymi odporność na zakłócenia dla transmisji mono- i stereofonicznych;                                                              􀂾podzbiór MPEG-4 CELP (ang. Code Excited Linear Prediction) dla odpornej na zakłócenia transmisji monofonicznej mowy;            􀂾podzbiór MPEG-4 HVXC (ang. Harmonic Vecor eXcitation Coding) dla odpornej na zakłócenia transmisji monofonicznej mowy przy niewielkiej dostępnej przepływności bitowej;

Dodatkowo razem z AAC i CELP można stosować SBR (ang. Spectral Band Replication) pozwalający na uzyskanie pełnego pasma dźwięku przy niewielkich prędkościach bitowych.

Podstawową metodą kodowania dźwięku stosowaną obecnie w radiofonii jest AAC połączona z SBR. Zapewnia to uzyskanie jakości zbliżonej do UKF FM, przy prędkości bitowej rzęądu 17-27 kbit/s*).

10. 3dB ile to jest (więcej, mniej)?

| 1 dBm | 1.26 mW | 11 dBm | 12.59 mW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 dBm | 1.58 mW | 12 dBm | 15.85 mW |
| 3 dBm | 2.00 mW | 13 dBm | 19.95 mW |
| 4 dBm | 2.51 mW | 14 dBm | 25.12 mW |
| 5 dBm | 3.16 mW | 15 dBm | 31.62 mW |
| 6 dBm | 3.98 mW | 16 dBm | 39.81 mW |
| 7 dBm | 5.01 mW | 17 dBm | 50.12 mW |
| 8 dBm | 6.31 mW | 18 dBm | 63.10 mW |
| 9 dBm | 7.94 mW | 19 dBm | 79.43 mW |
| 10 dBm | 10.00 mW | 20 dBm | 100.00 mW |

Grupa B

1. co to jest AF w RDS

AF (Alternative Frequency) − wyszukiwanie

innych częstotliwości danej stacji, na których

sygnał jest najsilniejszy.

3. rozdzielczość SDTV i HDTV

SDTV:

704x480 dla formatu 16:9

704x480 i 640x480 dla formatu 4:3

HDTV

720p - 1280x720 pikseli  -  obraz z przeplotem (na zmianę wyświetlane są linie parzyste i nieparzyste)

1080i / 1080p - 1920x1080 pikseli  - obraz ze stałym skanowaniem (lepsza ostrość obrazu)

5. wady i zalety satelity na orbitach geostacjonarnych

zalety

- zasięg obejmujący prawie całą kule ziemską

- przekazywanie informacji o pogodzie

- dzięki stałemu położeniu nad ziemią możliwa jest stała łączność poprzez użycie anten kierunkowych

- Niewielki koszt

wady

- duże opóźnienie przy przesyłaniu sygnału (250ms. odczuwalne zwłaszcza przy połączeniach czasu rzeczywistego – wideokonferencje) – zwłaszcza przy satelitach zawieszonych 36 tys km nad ziemią  (system GEO).

- Duże rozproszenie emitowanego sygnału  przez co musimy stosować duże talerze do odbiory sygnału

- Mała pojemność systemu

- Duże tłumienie sygnału

- Kąt padania zależy od szerokości geograficznej

6. SDR

Ciekawym rozwiązaniem jest SDR (Software-Defined Radio). Koncepcja, wykorzystywana obecnie przede wszystkim w zastosowaniach militarnych, pozwala dowolnie kształtować sygnał radiowy (w sposób programowy) i następnie kierować odpowiednio uformowaną wiązkę do urządzeń nadawczych. Docelowo ma to pomóc w integracji wszystkich systemów przesyłających dane drogą radiową (od technologii 802.11x do telewizji). Dzięki programowemu wymiarowi SDR łatwiej jest również aktualizować cały system. Obecnie rozwiązanie na rynku komercyjnym istnieje w śladowych ilościach - od 1998 r. jest jednak stosowane w amerykańskim wojsku.

W przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych radiostacje klasy SDR pracują w szerokim paśmie częstotliwości. Oferują wiele rodzajów modulacji i funkcji użytkowych oraz dużą prędkość transmisji danych. Podstawowà zaletà radiostacji SDR jest możliwość zastąpienia przez jedno urządzenie szeregu klasycznych radiostacji używanych przez różne służby. Oprócz tego zmniejszenie różnorodności środków łączności obniża koszty utrzymania sprzętu. Jądro SDR stanowi oprogramowanie, którego kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich, a dzięki Internetowi możliwe jest utworzenie międzynarodowej grupy konstruktorów. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mogą śledzić w Internecie dyskusje dotyczące propozycji dalszych rozwiązań i zgłaszać własne uwagi i spostrzeżenia.

Grupa C

1.Tor telekomunkacyjny E1- podaj szybkość transmisji oraz ilość składowych  kanałów PCM

E1 – jest to podstawowy system zwielokrotnienia kanałów danych (64 kbps) w telekomunikacji w Europie. Ma 32 kanały (liczone od 0 do 31).

Przepustowość: 32 • 64 kbps = 2048 kbps.

2. W jaki sposób odbiornik identyfikuje sygnały z satelity systemie GPS? Jaki jest tryby dostępu w tym systemie?

Identyfikacja satelitów oparta jest na metodzie podziału kodu CDMA (Code Division Multiple Access) oznacza to, że wszystkie satelity emitują na tych samych częstotliwościach, ale sygnały są modulowane różnymi kodami. Wyróżniamy 3 rodzaje kodów:

C/A kod rozproszony

P kod precyzyjne

Y kod militarny

Sygnał dociera do użytkownika na dwóch częstotliwościach nośnych f1 = 1575,42 MHz i f2 = 1227,6 MHz. Druga częstotliwość ze względu na utajnione szyfrowanie sygnału jest dostępna tylko dla armii USA. Porównanie różnicy faz obu sygnałów pozwala na dokładne wyznaczenie czasu propagacji, który ulega nieznacznym wahaniom w wyniku zmiennego wpływu jonosfery.

3. Dla sieci GSM podaj sposób ralizacji komunikacji dupleksowej, pasma czestotliwosci oraz wymien podstawowe elementy składowe sieci oraz objaścniej ich funkcje

sposób realizacji komutacja –CDMA (składa się z FDMA i TDMA)

pasma częstotliwość GSM 900

- pasmo 890 - 915 MHz dla kanałów "w górę" –przesyłanie sygnału od telefonu do stacji bazowej

- pasmo 935 - 960 MHz dla kanałów "w dół". – przesyłanie sygnału od stacji bazowej do telekonu

GSM 1800

- pasmo 1710 - 1785 MHz dla kanałów "w górę" oraz

pasmo 1805 - 1880 MHz dla kanałów "w dół".

Opis elementów sieci

- Komórka (ang. cell) jest obszarem obsługiwanym przez stację bazową. Maksymalny zasięg komórki wynikający ze specyfikacji GSM wynosi około 35 km. Okazuje się jednak, że energia konieczna do emitowania sygnału na częstotliwości 1800/1900 MHz jest tak duża, że rozmiar komórek zasięgu w tych standardach nie przekracza 8 km. Faktyczny rozmiar i kształt zależy od warunków zewnętrznych (ukształtowanie terenu, wysokość masztu, warunki propagacji fal radiowych) oraz od konfiguracji parametrów stacji bazowej (np. moc nadawania sygnału).

-Stacja Bazowa (BTS) jest elementem sieci, który jest interfejsem pomiędzy telefonem komórkowym a siecią GSM.

-Kontroler Stacji Bazowych (BSC) jest elementem sieci, odpowiedzialnym za zarządzanie stacjami bazowymi, oraz transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi a resztą sieci. Z poziomu BSC Operator zarządza radiową częścią sieci, zmieniając parametry poszczególnych stacji bazowych. BSC odpowiedzialne też jest za przydzielanie telefonowi komórkowemu wolnej szczeliny czasowej na odpowiedniej częstotliwości oraz za śledzenie jakości rozmowy. W razie jej pogorszenia, np. gdy abonent oddala się od obsługującej go stacji bazowej, zostanie przydzielona mu inna częstotliwość obsługiwana przez inną stację bazową, oraz odpowiednia szczelina czasowa.

- Mobile Switching Centre (MSC) jest cyfrową centralą telefoniczną przystosowaną do pracy w sieci GSM. Jest odpowiedzialna za zestawianie połączeń i koordynacje współpracy pomiędzy elementami sieci.

-Home Location Register (HLR) jest bazą danych, która przechowuje informacje o abonentach, którzy należą do danej sieci. Między innymi numer IMSI, MSISDN, informacje o wykupionych usługach, informacje o MSC, które aktualnie obsługuje abonenta, informacje o jego statusie

-Visitor Location Register (VLR) - baza danych związana z MSC. W sieci istnieją zawsze pary MSC-VLR. Baza ta przechowuje informacje o abonentach, którzy w danym momencie znajdują się na obszarze obsługiwanym przez to MSC.

-Flexible Number Register (FNR) Jest to baza danych wszystkich abonentów w sieciach GSM w danym kraju. Przechowuje informacje o numerze abonenta, który dzięki temu można zachować zmieniając sieć; aktualnym operatorze, którego abonent jest klientem; numer, pod który należy przekierować rozmowę (poprzez GMSC) do tego operatora.

-Service Control Point (SCP) dołączenie do rozmowy dodatkowego abonenta itp. MSC może informować SCP o różnych zdarzeniach związanych z rozmową

4.Jak jest szerokość kanału telewizyjnego obecnie stosowanej analogowej telewizji  naziemnego

Nominalna szerokość pasma kanału TV: 8 MHz

Polska - 625 linii, 50 pól, odległość 6,5 MHz, szerokość kanału 8 MHz

5.z czego wynika przewaga radiofonii FM nad AM

w FM (modulacja częstotliwośći )mniejsze zakłócenia

zakłócenia amplitudy które powstają podczas przesyłania są niwelowany (amplituda jest obcinana do jednego poziomu)  modulacja FM przetwarza drgania dźwiękowe na zmiany częstotliwości. W ten sposób w takt chwilowego napięcia przebiegu modulującego częstotliwość nośna rośnie i maleje, czyli odchyla się od podstawowej, jak to przedstawia rys. 5. Zaletą tego systemu jest bardzo niski poziom szumów, które modulują przede wszystkim amplitudę sygnału. Poza tym, bez pogorszenia szumów, przenoszone pasmo może zostać poszerzone przez zwiększenie dewiacji (odchylania) częstotliwości nośnej.

6. Co to jest komutacja?

Komutacja - dynamiczne zestawianie połączeń, wykonywane zwykle przez operatora telekomunikacyjnego. Na czas połączenia zestawiane jest osobne łącze, które jest zwykle niezależne od innych trwających w tym czasie połączeń (tzn. że przez dany kanał nie przesyła się sygnałów obcych abonentów).

Techniką komutacji nazywamy sposób transferu informacji od węzła źródłowego do węzła końcowego poprzez węzły tranzytowe. Rozróżniamy następujące techniki:

komutację kanałów

komutację pakietów

komutację komórek

komutację ramek

7.porównaj cechy systemów 802.11b i 802.11a (czestotliowość, szybkość, zasię)

802.11a

5GHz 54Mb/s

12 kanałów

problem z zasięgiem i większy pobór mocy typ sygnału OFDM

802.11b   11Mb/s 2,4GHz

zasięg 46m w pomieszczeniu i 96 metrów na terenie otwartym

14 kanałów o szerokości 22MHz w polsce można korzystać z kanałó 1-13

typ syganłu DSSS

9. co oznaczają znaczniki TA/TP w systemie RDS

TP (Traffic Program) − wyszukiwanie stacji

nadających komunikaty drogowe dla kierow−

ców.

TA (Traffic Announcement) przerywanie od−

twarzania kasety lub płyty CD i przełączanie

na radio w czasie nadawania komunikatów

drogowych;

TP/TA Travel Service, komunikaty

o ruchu drogowym

Umożliwia słuchanie

komunikatów drogowych,

niezależnie od wybranego

programu.

10. Co to jest zysk kierunkowy anteny. Co to jest charakterystyka kierunkowa promieniowania

Zysk kierunkowy anteny określony względem anteny izotropowej jest zdefiniowany jako stosunek gęstości mocy promieniowanej w określonym kierunku do średniej gęstości mocy promieniowanej przez tę antenę w pełnym kącie bryłowym. Zwykle podaje się zysk dla kierunku, w którym promieniowanie anteny jest najintensywniejsze.

Kierunkowość anteny – parametr określający zdolność skupienia energii przez antenę (stosunek maksymalnej gęstości promieniowania anteny do wartości średniej).

9. co daje modulacja cyfrowa w radiofonii
System PAL jest udoskonaloną modyfikacją systemu NTSC. Podobnie jak w systemie NTSC fala podnośna przenosi jednocześnie informacje o dwóch składowych barwy - czerwonej i niebieskiej. Nazwa Phase Alternating Line określa sposób przesyłania sygnału telewizyjnego, polegający na odwróceniu (o 180 stopni), co drugą linię obrazu , fazy jednej z tych składowych. Zapewnia to automatyczną korekcję błędów różnicowych występujących w przesyłanym sygnale.

System PAL jest zazwyczaj stosowany dla obrazów w formacie złożonym z 625 linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania 50 Hz i 25 klatkach na sekundę

Częstotliwość pasma sygnału audio wynosi 5,5 MHz.

Szerokość pasma wizji 5MHz

Szerokość kanału TV 8MHz

Częstotliwość zmiany pól obrazu 50Hz/25 klatek

Rodzaj modulacji wizji AM

Częstotliwośc różnicowa fonii 6,5MHz

T1 (Digital Signal 1, DS-1) – jest to podstawowy system zwielokrotnienia kanałów danych (64 kbps) w telekomunikacji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ma 24 kanały (liczone od 0 do 23).

Przepustowość: 24 • 64 kbps = 1536 kbps.