|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 27.11.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 6 | Temat ćwiczenia: Sieci WiFi w systemie Windows |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Wi-Fi (lub Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi, ang. Wireless Fidelity) – zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN. Zasięg od kilku do kilkuset metrów i przepustowości sięgającej 108 Mb/s, transmisja na dwóch kanałach jednocześnie. Produkty zgodne z WiFi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu. Logo Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Standard WiFi opiera się na IEEE 802.11.

WiFi bazuje na takich protokołach warstwy fizycznej, jak:

- DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum),

- FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum),

- OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Modulation).

Sieć WiFi działa w darmowym paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz i 5000 MHz.

WiFi jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci internetowych (WAN). Dostawcy usług internetowych (ang. ISP, Internet Service Provider) umożliwiają użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia zgodne z WiFi na bezprzewodowy dostęp do sieci. Jest to możliwe dzięki rozmieszczeniu w ruchliwych częściach miast obszarów nazywanych hotspotami. W wielu dużych miastach na świecie, jak Seul czy Nowy Jork, znajdują się już setki miejsc, gdzie można uzyskać dostęp do Internetu w ten sposób.

Główne standardy w sieciach bezprzewodowych:

- 802.11a – 54 Mb/s częstotliwość 5 GHz

- 802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 niezależnych kanałów o szerokości 22 MHz, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 2483,5 MHz – kanał od 1 do 13

- 802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy standard WiFi, który powstał w czerwcu 2003 roku, wykorzystanie starszych urządzeń w tym standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s;

- 802.11n – 108 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, standard który niedawno został wprowadzony na rynek. Następca standardu 802.11g

oraz:

- 802.11c

- 802.11d

- 802.11e

- 802.11f

- 802.11h (w Europie odpowiednikiem jest 802.11a na częstotliwości 5 GHz)

- 802.11i (w tym systemie wprowadzono nowe zabezpieczenia za pomocą szyfrowania)

- 802.11j (powstał ze standardu 802.11a na potrzeby Japonii)

- 802.11r (dość szybki roaming)

- Problemy występujące w czasie dostępu do sieci bezprzewodowych typu WiFi

- Efekt przechwytywania – występuje, gdy do jednego odbiornika docierają dwa sygnały o różnej mocy. W tym przypadku sygnał mocniejszy zostanie odebrany prawidłowo natomiast słabszy zostanie zagłuszony.

- Zjawisko odkrytej stacji – zjawisko występuje, wtedy gdy stacja znajduje się w zasięgu stacji nadawczej, ale poza zasięgiem stacji odbiorczej.

- Zjawisko ukrytej stacji – stacja jest ukryta jeżeli znajduje się w zasięgu stacji odbierającej dane, ale jest poza zasięgiem stacji nadawczej.

- Interferencje – zakłócenia transmisji, powstają gdy stacja jest poza zasięgiem zarówno odbiornika jak i nadajnika, jednak wystarczająco blisko aby móc zakłócić przesyłanie informacji między nimi.

- Bezpieczeństwo WiFi

Stosowane metody zabezpieczeń zgodne ze standardem 802.11:

- uwierzytelniania – identyfikacja i weryfikacja autentyczności informacji przesyłanych przez użytkownika, który łączy się z siecią

- protokół WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) – działa na zasadzie współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24 bitowym wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem które nie chroni nas przed włamaniami z zewnątrz. W średnio obciążonej sieci klucze WEP można złamać w 90% przypadków, poniżej 1h pasywnego nasłuchiwania pakietów.

- protokoły WPA/WPA2 - nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych.

- autoryzacja – zgoda lub brak zgody na żądaną usługę przez uwierzytelnionego użytkownika. Zabezpieczenie to jest wykonane przez punkt dostępu lub serwer dostępu.

- rejestracja raportów – rejestr akcji użytkownika związanych z dostępem do sieci. Kontrola raportów pozwala na szybką reakcję administratorów na niepokojące zdarzenia w sieci.

W sieciach bezprzewodowych (WiFi) zabezpieczenia można podzielić na dwa typy: autoryzacji i transmisji. Autoryzacja ma na celu potwierdzić tożsamość użytkownika, natomiast typ transmisji ma nas zabezpieczyć przed "podsłuchiwaniem". Obecnie są już nowe systemy zabezpieczeń, które posiadają same w sobie zabezpieczenie autoryzacji i transmisji.

Możliwe zagrożenia sieci bezprzewodowych:

- próby włamań do tego typu sieci,

- uruchamianie przez użytkowników nieautoryzowanych punktów dostępowych, stających się tylną

- OPIS STANOWISKA

Zestawy komputerowe wyposażone w:

- system operacyjny Windows XP

- kartę radiową WiFi ComboCard z chipsetem Atheros

- sprzętowy punkt dostępowy Linksys WRT45GL

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Na początku wykonywanego ćwiczenia odłączyliśmy z obu komputerów z gniazdka kabli sieciowych LAN.

- Napotkaliśmy na problemy z usunięciem wszystkich wynalezionych połączeń do sieci bezprzewodowej.

- Na komputerze A utworzyliśmy sieć bezprzewodową typu ad-hoc bez zabezpieczeń o nazwie „PawelM”.

Rys.1 Kreator sieci bezprzewodowej

Rys.2 Właściwości sieci bezprzewodowej

W menu „Zaawansowane” wybraliśmy opcje typu „Tylko sieci typu komputer-komputer (ad-hoc)” i odznaczyliśmy opcje „Automatycznie łącz z sieciami innymi niż preferowane”.

- W komputerze B utworzyliśmy połączenie do sieci „a1” i połączyliśmy się z nią.

Rys.3 Połączenie sieci bezprzewodowej

Rys.4 Połączenie sieciowe

- Kolejną czynnością było sprawdzenie możliwości komunikacji między komputerami. W menu „Start”  wybraliśmy opcje „uruchom” i wpisaliśmy polecenie „cmd”. Wykonaliśmy to wpisując komendę ping i adres IP drugiego komputera w wierszu polecenia.

Rys.5 Wiersz poleceń

| Komputer A | Adres IP | 192.168.1.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Maska | 255.255.255.0 |
| Komputer B | Adres IP | 192.168.1.2 |
|  | Maska | 255.255.255.0 |

- Następnie odczytaliśmy parametry sieci „PawelM” . Posłużyliśmy się oknem informacyjnym „Stanu połączenia”

Rys.6 Stan: połączenie sieciowe

  - Zabezpieczyliśmy naszą sieć przy pomocy szyfrowania WEP zmieniając szyfrowanie danych z „wyłączone” na „WEP” oraz wpisując własny klucz sieciowy. Po wykonaniu tej czynności przy ponownej próbie połączenia z siecią musieliśmy podać wspomniany klucz.

Rys.7 Właściwości sieci bezprzewodowej

Rys.8 Połączenie sieciowe

- Kolejną czynnością było sprawdzenie możliwości komunikacji między komputerami. W menu „Start”  wybraliśmy opcje „uruchom” i wpisaliśmy polecenie „cmd”. Wykonaliśmy to wpisując komendę ping i adres IP drugiego komputera w wierszu polecenia. Powtórzyliśmy tą czynność jak w punkcie 5.

- Usunęliśmy wszystkie połączenia bezprzewodowe.

- Komputer Został podłączony do routera kablem WRT45G a następnie w przeglądarce Mozilla Firefox wpisaliśmy adres dostępowy : http://192.168.1.1/

- Następnie wpisaliśmy login oraz hasło (admin/admin) i ustawiliśmy ustawienia w routerze zgodnie z zaleceniami w instrukcji laboratoryjnej:

Rys.9

- Na obu komputerach utworzyliśmy połączenie sieciowe do utworzonej w poprzednim punkcie sieci i połączyliśmy komputery z tą siecią.

Rys.10

- Router Linksys WRT54GC posiadał następujące metody zabezpieczeń:

● WEP:

○ z szyfrowaniem 64 i 128-bitowym

● WPA Personal:

○ z szyfrowaniem TKIP I AES

● WPA2 Personal:

○ z szyfrowaniem AES

● WPA2 Personal:

○ z szyfrowaniem TKIP + AES

● RADIUS

Możliwości ochrony sieci były następujące

Rys.11

- Router zabezpieczyliśmy metoda WPA2 Personal gdyż miała oda podwójne szyfrowanie kluczem dziesięcioznakowym

Rys.12

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Ćwiczenie zostało przeprowadzone w całości. Zapoznaliśmy się z możliwościami bezprzewodowych sieci WiFi i przybliżyliśmy zagadnienia związane z konfiguracją tychże sieci. Standard WiFi opiera się na IEEE 802.11. WiFi jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci internetowych. Sieci WiFi stają się coraz popularniejsze zarówno w Polsce jak i na świecie.

W naszym ćwiczeniu poznaliśmy strukturę sieci typu Ad-Hoc. Jeżeli nie potrzebujemy pełnej sieci, a zależy nam jedynie na wymianie danych między notebookiem a komputerem stacjonarnym, nie musimy kupować drogiego punktu dostępowego. Wystarczą dwie karty sieciowe WLAN. Należy w tym celu wybrać tryb pracy "ad hoc" - karty będą wówczas szukały połączenia z innymi kartami, a nie z punktem dostępowym. Takie rozwiązanie działa we wszystkich wersjach Windows, do których producent kart dostarczył sterowniki. W ten sposób możesz połączyć nawet kilka komputerów. Pakiety danych przesyłane są zawsze między dwoma komputerami; inne komputery w sieci ad hoc nie są niepotrzebnie dodatkowo obciążane. Takie połączenie często nazywane jest trybem peer-to-peer.

Zbadaliśmy także różne rodzaje zabezpieczeń w powyższych rodzajach sieci oraz skonfigurować sieć bezprzewodową i zabezpieczyć ją przed niepożądanym wtargnięciami. W naszym ćwiczeniu na routerze Linksys zastosowaliśmy zabezpieczenie typu WPA Personel. Uznaliśmy ten typ za bezpieczniejszy w środowisku domowym i częściej indywidualni użytkownicy sieci WiFi będą urzekać tego typu zabezpieczenia.

LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

- http://www.pcworld.pl/artykuly/45527/Polaczenia.ad.hoc.html

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Ad-Hoc

- http://www-pl.linksys.com/servlet/Satellite?childpagename=PL%2FLayout&packedargs=page%3D2%26cid%3D1152745633671%26c%3DL_Content_C1&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&SubmittedElement=Linksys%2FFormSubmit%2FProductDownloadSearch&portaltype=null&sp_prodsku=1175241121665

- http://pl.wikipedia.org/wiki/WRT54G