|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 6.11.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 1 | Temat ćwiczenia: Porównanie systemów Bluetooth i IrDA |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

IrDA ( ang. Infrared Data Association) – grupa (powstała w 1993 r.), skupiająca kilkudziesięciu producentów sprzętu komputerowego. Celem powstania było stworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Grupa ta opracowała firmowy system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Jego elementy przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych, w których znajdują się komputery przenośne (laptopy, palmtopy).

Standard ten charakteryzuje się:

- prostą i tanią implementacją,

- małym poborem mocy,

- połączeniami bezpośrednimi typu punkt-punkt,

- wydajnym i pewnym transferem danych.

Podstawowe usługi, wymienione w opisie systemu obejmują:

- transfer plików między komputerami,

- drukowanie,

- dostęp do zasobów sieci przewodowej,

- transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym,

- sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Technologia IrDA wykorzystuje skupioną wiązkę światła w paśmie podczerwonym. Warunkiem zastosowania IrDA jest posiadanie co najmniej dwóch urządzeń, pomiędzy którymi nie ma niczego, co by utrudniało ich wzajemną widoczność.

# Bluetooth - (ang. "siny ząb", wymowa: blu-tuf), darmowy standard opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. Specyfikacja informuje o zasięgu około 10 m, choć w praktyce, w otwartym terenie, może on wynieść nawet do 200 m. Używa fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz. Urządzenie umożliwiające wykorzystanie tej technologii to adapter Bluetooth.

Podstawową jednostką technologii Bluetooth jest pikosieć (ang. piconet), która zawiera węzeł typu master oraz maksymalnie 7 węzłów typu slave. Wiele pikosieci może istnieć w jednym pomieszczeniu, a nawet mogą być ze sobą połączone przy pomocy węzła typu bridge, jak pokazano na rysunku nr 1. Połączone ze sobą pikosieci określa się mianem scatternet.

Rysunek 1. Połączone dwie pikosieci – scatternet.

Dodatkowo, oprócz siedmiu węzłów typu slave, w jednej pikosieci może pracować do 255 węzłów, pozostających w stanie synchronizacji z urządzeniem typu master (jest to tzw. tryb wyczekiwania i niskiego poboru mocy). Urządzenia te nie uczestniczą w wymianie danych. Mogą tylko otrzymać sygnał aktywacyjny lub nawigacyjny od węzła typu master. Istnieją jeszcze dwa przejściowe stany hold oraz sniff. Przyczyną podziału węzłów na master i slave jest minimalizacja kosztów technologii. Konsekwencją tego jest fakt, że węzły typu slave są w 100% podporządkowane węzłom master. Pikosieć jest scentralizowanym systemem TDM, urządzenie master kontroluje zegar i określa, które urządzenie i w którym slocie czasowym może się z nim komunikować. Wymiana danych może nastąpić tylko pomiędzy węzłem master i slave. Komunikacja slave – slave nie jest możliwa.

Zasięg urządzenia determinowany jest przez klasę mocy:

- klasa 1 (100 mW) ma największy zasięg, do 100 m,

- klasa 2 (2,5 mW) jest najpowszechniejsza w użyciu, zasięg do 10 m

- klasa 3 (1 mW) rzadko używana, z zasięgiem do 1 m.

Transfer urządzeń Bluetooth:

  - Bluetooth 1.0 - 721 kb/s

  - Bluetooth 1.1 - 721 kb/s

  - Bluetooth 1.2 - 721 kb/s

  - Bluetooth 2.0 - transfer maksymalny przesyłania danych na poziomie 2,1 Mb/s, wprowadzenie Enhanced Data Rate wzmocniło transfer do 3,0 Mb/s

- OPIS STANOWISKA

Spis sprzętu użytego w ćwiczeniu :

- Komputer - 2 szt. ( z systemem Windows XP )

- Adapter Bluetooth – 2 szt.

- Adapter IrDA – 2 szt.

- Kabel USB – 2 szt.

- Miarka długości

- Stoper ( z telefonu komórkowego )

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

Badanie systemu Bluetooth.

- Po podłączeniu modułów bluetooth do komputerów system wykrył urządzenia automatycznie ( rys.1 , rys.2 , rys.3 , rys.4 ).

Wykryte zostały również inne urządzenia bluetooth – telefony komórkowe (rys.13)

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

- Wykonaliśmy transfer dużego pliku pomiędzy systemami – zmierzyliśmy czas tego transferu i obliczyliśmy szybkość transmisji. Moduły byłu ustawione na wprost siebie w odległości około 20cm.

Pierwsza próba okazała się nieudana (Rys. 5):

Rys. 5

Próba druga powiodła się (Rys. 6):

Rys. 6

Prędkość przesyłania danych obliczyliśmy na podstawie poniższego wzoru:

Rozmiar pliku

Prędkość przesyłu =

Czas przesyłania pliku

Prędkość przesyłu pliku pierwsza próba = 5,07 MB / 64 s = 0,079 MB/s

Prędkość przesyłu pliku druga próba = 5,07 MB / 72 s = 0,070 MB/s

0,079 MB/s + 0,070 MB/s

Prędkość średnia = = 0,0745 MB/s

2

- W trakcie transferu pliku przesłoniliśmy widoczność modułów względem siebie. Transfer nadal był kontynuowany. Maksymalna  odległość, na którą nam udało się oddalić moduły to ok. 2,5m. Jednak przesył pliku trwał nadal.

- Bezpieczeństwo Bluetooth opiera się na częstej zmianie częstotliwości nadawanego sygnału w celu utrudnienia przechwycenia go. Jednak nie zdołaliśmy tego zaobserwować.

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Zaletą systemu Bluetooth jest możliwość przesyłania danych na stosunkowo duże odległości, które zależą od jego klasy. Kolejną z dobrych jego stron jest to, że urządzenia nie muszą się widzieć. Prędkość przesyłu danych nie jest jednak zbyt duża i wynosi  0,0745 MB/s. Niestety nie możemy porównać naszych wyników z systemem IrDA, ponieważ nie zostało przeprowadzone badanie tego systemu, gdyż ponieważ nie posiadaliśmy sterowników do urządzenia.

- LITERATURA

- http://pl.wikipedia.org/wiki/IrDA

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth