|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 8.12.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 10 | Temat ćwiczenia: Telefonia internetowa |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Skype – komunikator internetowy, oparty na technologii peer-to-peer.

Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz wymiany video między użytkownikami programu oraz płatnych rozmów z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub komórkowych za pomocą technologii VoIP (Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut. Oprócz tego Skype oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesyłu plików.

Został stworzony przez szwedzkich programistów Niklasa Zennströma i Janusa Friisa oraz grupy estońskich programistów z Tallinna w Estonii. Program działa na kilku platformach systemowych. 7 listopada 2007 wydano Skype 2.0 beta dla systemów Linux. Jest to pierwsza wersja tego popularnego komunikatora obsługująca funkcję wideo na tej platformie. Kod źródłowy programu nie jest ogólnie udostępniany.

- Szczegóły techniczne:

Skype, jak podają jego twórcy, używa zestawu modułów firmy GIPS, w tym kodeka GIPS iSAC, który dostosowuje szybkość transferu danych do aktualnej przepustowości łącza (średnio 3-16 kilobajtów/s). Co ważniejsze, w przeciwieństwie do kodeków z tradycyjnej telefonii (w tym GSM i 3G), które oparte są na CELP (Code Excited Linear Prediction), nie potrzebuje 70-100 ms próbki testowej na resynchronizację w przypadku utraty ciągłości połączenia. Skype wykorzystuje też kodek dźwięku GIPS iLBC, przeznaczonego do połączeń o małej przepływności.

Po stronie nadawcy Skype stosuje procedurę GIPS AGC (Adaptive Gain Control), polegającą na ustawieniu optymalnego poziomu sygnału i redukcji szumu. U odbiorcy stosowana jest procedura GIPS NetEQ APC (Adaptive Playout Controller), która buforuje próbki testowe przesyłanego dźwięku, minimalizując efekt różnicy opóźnień przesyłania pakietów, tzw. jitter.

VOIP czyli Voice Over Internet Protocol to znana i lubiana technologia
umożliwiająca przesyłanie dźwięku [ głosu ] poprzez sieć Internet. Po przetworzeniu na odpowiednią postać cyfrową, dźwięk jest kompresowany. Następnym krokiem jest podzielenie go na cyfrowe pakiety. Aż wreszcie na samym końcu następuje jego przekazanie do odbiorcy.

Standardowo do zrealizowania wyżej opisanego przesłania dźwięku są nam
potrzebne pewne urządzenia. W przypadku VoIP mamy zasadniczo trzy
możliwości:

- Telefon programowy czyli po prostu program, który instalujemy na
swoim komputerze. Do wykonywania połączeń potrzebne nam będą
słuchawki wraz z mikrofonem. Zaletą tego rozwiązanie jest to, iż jest ono
najtańsze. Wadą jest to, że do wykonywania połączeń nasz komputer
musi być cały czas włączony.

- Telefon IP czyli specjalny aparat telefoniczny, który podłączamy
do internetu. To trochę droższe rozwiązanie pozwala nam na korzystanie
z usługi VoIP w taki sam sposób jak z normalnego telefonu stacjonarnego.

- Bramka VoIP podłączona na stałe do internetu, do której podpinamy
dowolny aparat telefoniczny.

- OPIS STANOWISKA

STANOWISKO 1:

- Zestaw komputerowy z systemem Windows XP,

- Słuchawki z mikrofonem, kamerka internetowa

- Zainstalowana aplikacja Skype

STANOWISKO 2:

- Zestaw komputerowy z systemem Windows XP,

- Słuchawki z mikrofonem, kamerka internetowa

- Zainstalowana aplikacja Skype

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Sprawdziliśmy w systemie, że jest zainstalowany program Skype.

- Skonfigurowaliśmy program Skype. Ustawiliśmy profil użytkownika na obu komputerach jako: pawel-martyniak i aliitlehamster.

Rys.3.2.1.  Widok programu Skype po zalogowaniu użytkownika

- Odłączyliśmy kamerę internetową.

Rys 3.3.1. Skype – ustawienia wideo

- Sprawdziliśmy za pomocą programu NetLimiter 2 zapotrzebowanie na pasmo dla usług IM – komunikacja tekstowa.

Tabela 3.4.1. Prędkości wychodzące i przychodzące w komunikacji tekstowej.

| Lp. | Prędkość |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wychodząca | Przychodząca |
|  | [KB] |  |
| 1 | 0,17 | 0,08 |
| 2 | 0,06 | 0,01 |
| 3 | 0,04 | 0,02 |
| 4 | 0,09 | 0,05 |
| 5 | 0,15 | 0,08 |

Rys 3.4.1. NetLimiter 2 zapotrzebowanie na pasmo dla usług IM

- Sprawdziliśmy zapotrzebowanie na pasmo dla połączenia wyłącznie głosowego w warunkach: bez rozmowy, w czasie kiedy jeden z rozmówców mówi oraz kiedy mówią obydwaj.

Tabela 3.5.1. Prędkości wychodzące i przychodzące w komunikacji głosowej.

|  | Lp. | Prędkości |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wychodząca | Przychodząca |
|  |  | [KB] |  |
| Bez rozmowy | 1 | 7,41 | 0,31 |
|  | 2 | 7,21 | 0,55 |
|  | 3 | 7,57 | 0,25 |
| Jeden rozmawia | 1 | 7,88 | 0,25 |
|  | 2 | 7,22 | 0,26 |
|  | 3 | 7,10 | 0,28 |
| Obaj rozmawiają | 1 | 7,69 | 7,86 |

Rys 3.5.1. NetLimiter 2 zapotrzebowanie na pasmo połączenia głosowego

- Podłączyliśmy kamery internetowe i sprawdziliśmy zapotrzebowanie na pasmo połączenia w warunkach obrazu statycznego i dynamicznie się zmieniającego.

Rys 3.6.1. NetLimiter 2 zapotrzebowanie na pasmo połączenia wideo

Przy obrazie dynamicznie się zmieniającym zapotrzebowanie na pasmo rośnie w miarę aktywnie zmieniającego się obrazu. Natomiast obraz statyczny utrzymuje pasmo w określonej granicy. W naszym przypadku było to około 530 Kb.

Rys 3.6.2. Skype – połączenie wideo

- Sprawdziliśmy, w jakiej formie realizowanych jest transfer głosu, video oraz jakie porty wykorzystywane są w czasie tej komunikacji.

Tabela 3.7.1.Wwykaz portów

|  | Porty |
| --- | --- |
| Komputer 1 | 15429 |
| Komputer 2 | 57973 |

.

Rys.3.7.1. Widok opcji programu i stanu portów w komputerze.

Parametry programu:

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Skype jest to darmowy program oparty na technologii peer-to-peer służący do prowadzenia rozmów w sieci. Umożliwia on połączenia zarówno pomiędzy użytkownikami programu jak i na tradycyjne telefony. Dzięki wykorzystaniu technologii p2p program ma niewielkie wymagania dotyczące przepustowości łącza, a jego obsługa jest bardzo prosta. Umożliwia połączenia nawet osobom będącym za natem czy firewallem bez konieczności dokonywania specjalnych ustawień. Do przeprowadzania rozmów wystarczy tylko uruchomiony program oraz słuchawki i mikrofon. Rozmowy pomiędzy użytkownikami Skype, są nie tylko darmowe ale także jakościowo znacznie przewyższają konkurencyjne programy.

Połączenia pomiędzy użytkownikami Skype są darmowe. Bez znaczenia czy nasz rozmówca znajduję się w Polsce czy zagranicą, wystarczy, że posiada dostęp do internetu oraz zainstalowanego Skype'a abyśmy mogli rozmawiać z nimi za darmo. 
Skype umożliwia konferencyjne rozmowy głosowe nawet pomiędzy 5 osobami jednocześnie. Podobnie do Gadu-Gadu, Skype umożliwia prowadzenie zwykłych rozmów tekstowych. Możliwe są one zarówno pomiędzy pojedynczymi osobami jak i konferencje (czaty) nawet z 50 użytkownikami jednocześnie. Skype umożliwia przesyłanie plików nawet pomiędzy osobami będącymi za natem czy firewallem.
SkypeOut jest to usługa prepaid, dzięki której możemy wykonywać połączenia na tradycyjne telefony stacjonarne jak i komórkowe. Wystarczy, że doładujemy swoje konto abyśmy mogli wykonywać tradycyjne połączenia telefoniczne. Rozmowy takie są dużo tańsze od tych oferowanych przez Telekomunikację polską. Przykładowo połączenie do USA, za które w Tpsa zapłacimy 1,1zł w SkypeOut kosztuje tylko 6gr. 
Najnowsza wersja komunikatora umożliwia również połączenia wideo.

- LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://skype.bajo.pl/1277,jak,uzywac,skype.html#starting

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Skype

- www.skype.com

- http://www.netlimiter.com/