|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4/3 | 23.10.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 7 | Temat ćwiczenia: Uproszczone pomiary charakterystyk anten w systemach 802.11 |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów anten takich jak zysk energetyczny, chrakterystyka kierunkowa promieniowania, 3dB szerokość wiązki głównej oraz ich pomiaru w warunkach amatorskich przy wykorzystaniu kart radiowych WiFi.

WLAN (ang. Wireless Local Area Network) jest to technologia pozwalająca budować bezprzewodowe sieci danych niskim kosztem, o zadowalających parametrach i sporych zasięgach. Dodatkową zaletą tej technologii jest krótki czas potrzebny na zbudowanie sieci.

Główne parametry anten to charakterystyka promieniowania, kąt promieniowania, zysk oraz polaryzacja. Zysk jest to liczba, która oznacza jak skuteczna jest antena w porównaniu z teoretyczną anteną izotopową. Wartość ta jest wyrażona w decybelach (dBi – „i”- litera ta powstała od nazwy anteny izotopowej). Polaryzacja natomiast jest to sposób polaryzacji anten odbiorczych i nadawczych. Ważne jest aby anteny były spolaryzowane w tej samej płaszczyźnie tzn. poziomej pionowej lub kołowej. Warto również wspomnieć, że bardzo dużą role odgrywa ustawienie anten. Należy je ustawić pod takim kątem, aby jak najlepiej widziała się z anteną odbiorczą.

W sieciach radiowych stosujemy cztery rodzaje anten: kierunkowe, dookolne, szczelinowe i paraboliczne.

Antena kierunkowa - jest to antena promieniująca prawie całą moc, w jednym wyróżnionym kierunku. Zysk wynosi nawet kilkadziesiąt dBi. Kształt charakterystyki promieniowania anteny jest przeważnie szpilkowy. Szerokość wiązki na poziomie połowy mocy (kąt połowy mocy) wynosi kilkanaście stopni. Dla porównania szerokość wiązki dipola pól-falowego, na poziomie połowy moc wynosi 78°.

Antena dookólna – antena, której spadek mocy promieniowania wzdłuż wektora H jest nie większy niż 3 dB (połowa mocy) (maksymalny spadek mocy w stosunku do szczytowego zysku jest mniejszy od 3 dB). Najważniejszą cechą tej anteny jest charakterystyka promieniowania, która w tym przypadku jest dookólna. Oznacza to, że fala elektromagnetyczna wytworzona przez taką antenę rozchodzi się z jednakowym natężeniem we wszystkich kierunkach w płaszczyźnie poziomej. Pretenduje to takie anteny do zastosowań w radiokomunikacji pomiędzy obiektami ruchomymi oraz stałymi. Typowymi antenami dookólnymi są anteny prętowe i masztowe.

Antena szczelinowa - antena zbudowana z płaszczyzny przewodzącej i wyciętych w niej szczelin. Antena taka promieniuje energię po obu stronach płaszczyzny przewodzącej. Ograniczenie promieniowania od jednej strony płaszczyzny można osiągnąć poprzez umieszczenie, z tej strony szczeliny w którą energia ma nie promieniować, wnęki metalowej o głębokości d=λ/4. Polaryzacja fali wytwarzanej przez szczeliny poziome jest pionowa, a przez szczeliny pionowe-pozioma.

Antena panelowa - potoczna nazwa anteny radiowej o płaskiej budowie.

Najczęściej w hermetycznej obudowie umieszczony jest w tylnej części anteny płaski ekran pozwalający na maksymalne skupienie odbitej fali radiowej. W przedniej części obudowy umieszczony jest dipol lub zespół dipoli, które połączone są z urządzeniem radiowym za pomocą kabla koncentrycznego. Zysk energetyczny anteny panelowej (zależy od jej złożoności oraz dokładności wykonania) osiąga od kilku do kilkunastu dBi.

- OPIS STANOWISKA

Dwa zestawy komputerowe z systemami operacyjnymi Linux, Kartami radiowymi WiFi z układem (ang. Chipset) Atheros, statywy do mocowania anten, zestaw anten umożliwiających wykonanie pomiarów.

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Skonfigurowaliśmy obie stacje w trybie AdHoc na najniższej częstotliwości pasma 802.11g. Ustawiliśmy moc na 5dBm oraz kanał 1. Nadaliśmy adres ip 192.168.1.7.  Potwierdziliśmy poleceniem ping możliwość połączenia.

ifconfig ath0 down

wlanconfig ath0 destroy

wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode master

iwconfig ath0 esside c07

iwconfig ath0 txpower 5dBm

iwconfig ath0 chanel 1

- Zamocowaliśmy wskazane przez prowadzącego anteny na statywach i optycznie wycelowaliśmy anteny w swoim kierunku

- Dokonaliśmy pomiarów poziomu sygnału (rejestrując cały czas poziom szumów) w funkcji kąta ustawienia anteny stacji 1 w poziomie.

| Antena panelowa 2,4 GHz 16 dBi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kąt [ º] | Link Quality /70 | Signal Level [dBm] | Noise Level [dBm] |  | Kąt [ º] | Link Quality /70 | Signal Level [dBm] | Noise Level [dBm] |
| 0 | 10 | -84 | -94 |  | 195 | 9 | -83 | -94 |
| 15 | 9 | -83 | -94 |  | 210 | 12 | -83 | -94 |
| 30 | 12 | -82 | -94 |  | 225 | 9 | -85 | -94 |
| 45 | 10 | -84 | -95 |  | 240 | 9 | -83 | -94 |
| 60 | 11 | -84 | -95 |  | 255 | 10 | -84 | -95 |
| 75 | 10 | -86 | -95 |  | 270 | 9 | -84 | -94 |
| 90 | 9 | -87 | -95 |  | 285 | 10 | -85 | -94 |
| 105 | 10 | -84 | -95 |  | 300 | 9 | -83 | -94 |
| 120 | 12 | -82 | -96 |  | 315 | 11 | -84 | -93 |
| 135 | 13 | -81 | -95 |  | 330 | 11 | -84 | -94 |
| 150 | 15 | -81 | -96 |  | 345 | 11 | -81 | -94 |
| 165 | 10 | -83 | -95 |  | 360 | 10 | -84 | -95 |
| 180 | 10 | -82 | -94 |  |  |  |  |  |
| Antena kierunkowa 2,4 GHz 16 dBi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kąt [ º] | Link Quality /70 | Signal Level [dBm] | Noise Level [dBm] |  | Kąt [ º] | Link Quality /70 | Signal Level [dBm] | Noise Level [dBm] |
| 0 | 23 | -72 | -95 |  | 195 | 16 | -79 | -95 |
| 15 | 24 | -71 | -95 |  | 210 | 16 | -80 | -95 |
| 30 | 18 | -79 | -95 |  | 225 | 15 | -79 | -95 |
| 45 | 12 | -85 | -95 |  | 240 | 11 | -83 | -95 |
| 60 | 10 | -85 | -95 |  | 255 | 14 | -82 | -94 |
| 75 | 10 | -86 | -95 |  | 270 | 13 | -81 | -94 |
| 90 | 14 | -80 | -95 |  | 285 | 10 | -85 | -95 |
| 105 | 11 | -84 | -96 |  | 300 | 12 | -81 | -95 |
| 120 | 12 | -79 | -95 |  | 315 | 15 | -80 | -95 |
| 135 | 12 | -84 | -95 |  | 330 | 17 | -81 | -95 |
| 150 | 17 | -80 | -94 |  | 345 | 20 | -75 | -95 |
| 165 | 13 | -80 | -95 |  | 360 | 23 | -72 | -95 |
| 180 | 14 | -81 | -95 |  |  |  |  |  |

Wykres 1. Zależność siły sygnału od kąta wychylenia anteny panelowej

Wykres 2. Zależność siły sygnału od kąta wychylenia anteny kierunkowej

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Ćwiczenie zostało przeprowadzone w całości. Skonfigurowaliśmy dwie stacje i połączyliśmy się między nimi. Następnie mierzyliśmy siłę sygnału w stosunku do kąta wychylenia anteny. Z Wykresu 1. możemy stwierdzić, iż praktycznie kąt wychylenia anteny panelowej nie ma znacznego wpływu na siłę sygnału. Natomiast  inaczej jest z anteną kierunkową. Na Wykresie 2 widzimy, że największa siła sygnału jest wówczas gdy anteny są na wprost siebie.

LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://www.wifi.owe.pl/?id=anteny

- http://www.dipol.com.pl/poradnik_instalatora_wlan_bib86.htm

- http://wireless.ictp.trieste.it/handbook/Handbook.pdf

- http://madwifi.org/