|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 18.12.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 9 | Temat ćwiczenia: Bluetooth w urządzeniach mobilnych. |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Istotnym zagadnieniem w standardzie Bluetooth są profile, od których to zależy dalszy rozwój tej technologii. Twórcy tego standardu poświęcili bardzo wiele miejsca w dokumentach standaryzacyjnych opisowi szeregu profili aplikacji, czyli ogólnych wymagań stawianych oprogramowaniu, umożliwiającemu realizację różnego typu usług telekomunikacyjnych. Zatem profile służą zapewnieniu kompatybilności między aplikacjami oraz urządzeniami Bluetooth pochodzącymi od różnych producentów. W opisywanym standardzie Bluetooth 1.1 zdefiniowano 13 różnych profili aplikacji oznaczonych symbolami od K1 do K13:

K1 - ogólny profil dostępu GAP (Generic Access Profile) Podstawowy profil dostępu wprowadza definicje zalecenia i wspólne wymagania dotyczących podstawowych trybów pracy i procedur dostępu. Określa on zachowanie urządzenia w stan oczekiwania i połączenia,które umożliwia zestawienie połączenia pomiędzy urządzeniami Bluetooth, analizę stanu otoczenia i zapewnia odpowiednią poufność.

K2 - profil aplikacji wykrywania usług SDAP (Service Discovery Application Profile) Profil ten umożliwia identyfikację usług realizowanych w innych urządzeniach ściągnięcie dostępnych informacji dotyczących tych usług

K3 - profil dla telefonii bezprzewodowej CTP (Cordless Telephony Profile) Profil CTP, który definiuje właściwości i procedury wymagane do współpracy pomiędzy różnymi elementami telefonu „trzy w jednym”. Telefon „trzy w jednym" to rozwiązanie wprowadzające dodatkowy tryb pracy telefonu komórkowego jako radiotelefonu bliskiego zasięgu do połączenia z siecią stacjonarną poprzez stację bazową.

K4 - profil dla bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej IntP (Interkom Profile) Profil interkomu definiuje wymagania dla urządzeń Bluetooth dotyczące połączeń bezpośrednich pomiędzy telefonami typu „trzy w jednym" tzw. usługa interkomu.

K5 - profil wirtualnego portu szeregowego SPP (Serial Port Profile) Profil portu szeregowego opisuje wymagania związane z realizacją emulowanego radiowego łącza szeregowego np.pomiędzy dwoma komputerami. Wyróżnia się następujące typy profilu portu szeregowego:

K6 - profil dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HP (Headset Profile)-umożliwia jej bezprzewodowe połączenie i pełnienie roli urządzenia wejściowego i wyjściowego dla sygnałów dźwiękowych (audio)

K7 - profil usług modemowych DUN (Dial-up Networking Profile) - profil dostępu do sieci stosowany jest przez komputer do uzyskania komputerowego dostępu do Internetu poprzez telefon komórkowy lub modem

K8 - profil usług telefaksowych FP (Fax Profile)

K9 - profil dostępu do sieci lokalnej LA (LAN Access Profile) Definiuje zestaw procedur zapewniający bezprzewodowy dostęp do sieci LAN. Zdefiniowano trzy typy zastosowań tego profilu:

- Udostępnianie połączenia z siecią lokalną pojedynczej stacji Bluetooth

- Klasyczny punkt dostępowy, pozwalający na jednoczesne przyłączenie do sieci

K10 - ogólny profil wymiany danych w postaci obiektów GOEP (Generic Object Exchange Profile) W ramach usługi transmisji szeregowej wyodrębniono specjalna grupę profili które precyzują wymagania odnośnie wymiany danych w podstacji obiektów .Przykładem wykorzystania tego profilu jest mogą być aplikacje służące do synchronizacji danych ,przesyłania danych oraz wymiany informacji. Urządzeniami które najczęściej korzystają z tego typu profili są laptopy, notatniki elektroniczne czy telefony komórkowe. Profil GOEP określa reguły komunikacji typu „wyślij i pobierz”bazując na architekturze klient – serwer.

K11 - profil przesyłania obiektów OPP (Object Push Profile) Profil przesyłania obiektów OPP definiuje trzy podstawowe rodzaje operacje:

- przesyłanie jednego lub więcej obiektów

- pobranie tzw. wizytówki biznesowej

- wymianę wizytówek, rozumianą jako następujące po sobie operacje 1. i 2.

Dane przesyłane przez aplikacje oparte o ten profil są zapisywane w formatach: vCard2.1, vCalendar, vMessage, vNote.

K12 - profil przesyłania plików FTP (File Transfer Profile) Profil aplikacji transferu plików FTP umożliwia przesyłanie danych w łączu bezprzewodowym. W ramach profilu FTP zdefiniowano następujące rodzaje operacji:

- Wybór serwera FTP z listy dostępnych serwerów tzn. pozostających w zasięgu radiowym urządzenia.

- Przeglądanie zasobów serwera

- Kopiowanie obiektów (pliku lub folderu) z serwera i na serwer.

- Kasowanie plików lub folderów oraz zakładanie nowego folderu na serwerze.

Stroną inicjującą połączenie jest klient. Aplikacje działające zgodnie z protokołem FTP maja możliwość przesyłania oraz poprawnego interpretowania poleceń protokołu OBEX służących do wyświetlania zawartości folderów.

K13 - profil synchronizacji danych SP (Synchronization Profile) Wirtualny port szeregowy stanowi rozszerzenie ogólnego profilu dostępu GAP o elementy konieczne do zapewnienia transmisji w trybie szeregowym. Należą do nich procedury protokołu RFCOMM, zapewniając transport danych oraz, nie podlegający ścisłej standaryzacji moduł emulatora portu szeregowego. Zadaniem emulatora jest ukrycie przed oprogramowaniem użytkownika, bezprzewodowego charakteru łącza

Standard Bluetooth jest formą komunikacji wykorzystującą fale radiowe w paśmie 2,4GHz. Zdefiniowane zostały 3 klasy urządzeń:

Klasa 1 – moc 100mW (20dBm) – zasięg ok. 100m

Klasa 2 – moc 2,5mW (4dBm) – zasięg ok. 10m

Klasa 3 – moc 1mW (0dBm) – zasięg ok. 1m

Pasmo częstotliwości stosowane w bluetooth zostało podzielone na kanały o szerokości 1MHz. Liczba kanałów zależy od kraju i zawiera się w zakresie 26-79. Wykorzystuje się system FHSS (Frequnecy Hopping Spread Spectrum) widmo rozproszone metodą przeskoków częstotliwości. Typowa szybkość transmisji wynosi 1Mb/s. Podobnie jak w IrDA wykorzystuje się warstwowy stos protokołów wykorzystujący OBEX. Dla zabezpieczenia komunikacji stosuje się proste mechanizmy zabezpieczenia polegające na parowaniu urządzeń w oparciu o kod PIN.

- OPIS STANOWISKA

- Komputer z systemem operacyjnym Windows XP, moduł USB bluetooth.

- Telefon komórkowy z interfejsem Bluetooth.

- Słuchawka Bluetooth.

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Używając programu ustawienia Bluetooth, który jest obecny w zasobniku

systemowym, w trybie ekspresowym skonfigurowaliśmy połączenie z telefonem komórkowym Sony Ericsson K750i.

Rys.1 Widok ustawień Bluetooth

Użyliśmy funkcji nowe połączenie, żeby nawiązać komunikacje pomiędzy telefonem a urządzeniem mobilnym w komputerze. Za pomocą kreatora w trybie ekspresowym, czyli zalecanym pokazanym na rysunku.

Rys.2 Kreator dodawania nowego połączenia

Pojawienie się w okienku ustawienia Bluetooth nowego połączenia z Sony Ericsson K750i.

Rys.3 Widok ustawień Bluetooth (nowe połączenie)

- Wykryliśmy i zanotowaliśmy  zastosowany informacje Bluetooth, a następnie rozłączyliśmy urządzenia.

Rys.4 Szczegóły K750i

- Ustanowiliśmy ponownie połączenie ale w trybie niestandardowym. Zanotowaliśmy wykryte w trakcie ustanawiania połączenia profile Bluetooth.

Za pomocą kreatora dodawania nowego połączenia ustawiliśmy go w trybie niestandardowym.

Rys.5 Kreator dodawania nowego połączenia

Następnym etapem konfiguracji było wybieranie urządzenia. Wybraliśmy telefon komórkowy Sony Ericsson K750i.

Rys.6 Kreator dodawania nowego połączenia

W kolejnym etapie wybieraliśmy usługę. Do wyboru tylko była usługa „Dial-up Networking”

Rys.7 Kreator dodawania nowego połączenia

W następnym etapie wpisywaliśmy zabezpieczenie Bluetooth. Podanie kodu PIN, w naszym przypadku wynosił cyfry:123456

Rys.8 Zabezpieczenia Bluetooth

- Wyświetliliśmy wszystkie szczegóły ustanowionego połączenia.

Rys.9 Szczegóły K750i

- Używając programu Ustawienia Bluetooth wykryliśmy istniejące i włączone usługi Bluetooth.

- Wymiana informacji:

Rys.10 Wymiana informacji Bluetooth

- Połączenie przez port szeregowy

  - Połączenie dowolnego urządzenia ze standardem Bluetooth

- Wykonaliśmy operację kopiowania pliku do i z telefonu komórkowego.

Operacja przesyłania pliku z komputera do telefonu komórkowego.

Rys.11 Bezprzewodowy transfer pliku

Rys.12 Przesył pliku

Operacja kopiowania plikuia z telefonu komórkowego do komputera. Użycie tego samego pliku co w poprzedniej operacji.

Rys.13 Potwierdzenie odbioru pliku

- Używając programu Ustawienia Bluetooth wykonaliśmy diagnostykę połączeń Bluetooth.

Rys.14 Ustawienia Bluetooth

- Rozłączyliśmy połączenie telefonu komórkowego.

- Połączyliśmy słuchawkę Bluetooth z telefonem komórkowym.

Model słuchawki Bluetooth: Nokia BH-102

Aby włączyć słuchawkę, nacisnęliśmy i przytrzymaliśmy przycisk wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund. Zapaliło się światło wskaźnika i słuchawka zaczęła emitować sygnały akustyczne. Oznacza to, że słuchawka próbuje nawiązać połączenie z powiązanym urządzeniem. Aby wyłączyć słuchawkę, nacisnęliśmy  i przytrzymaliśmy przycisk wielofunkcyjny przez 4 do 8 sekund.

Czynności powiązania telefonu komórkowego ze słuchawką:

1.  Sprawdziliśmy, czy telefon jest włączony, a słuchawka wyłączona.

2. Nacisnęliśmy  i przytrzymaliśmy przycisk wielofunkcyjny przez 4 do 8    sekund, aż    światło wskaźnika zaczęła szybko pulsować.

3. Włączyliśmy funkcję Bluetooth w telefonie i ustawiliśmy go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

4. Z listy znalezionych urządzeń wybraliśmy słuchawkę.

5. Aby połączyć i powiązać słuchawkę z telefonem, wprowadziliśmy hasło

w postaci 0000. W niektórych telefonach połączenie ze słuchawki można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania słuchawki z telefonem wykonuje się tylko raz.

Gdy słuchawka jest już połączona z telefonem i gotowa do użytku, wtedy światło wskaźnika powoli pulsuje.

Podstawowe funkcje słuchawki Bluetooth:

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i słuchawka nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth. Omawiana słuchawka spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0  + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5.

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

W systemie Bluetooth jest wiele wariantów zastosowania tego systemu w urządzeniach. Zastosowanie danych profili takich jak: obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (HeadsetProfile), przesyłanie obiektów, np. plików (ObjectPushProfile), dostęp do sieci IP, obsługa połączeń typu punkt-wielopunkt w architekturze ad-hoc(PersonalAreaNetworkingProfile), obsługa połączeń telefonicznych (TelephonyControlSpecification), obsługa urządzeń wskazujących (HumanInterfaceDeviceProfile) oraz obsługa portu szeregowego (Serial Port Profile). Zostają tworzone nowe profile do komunikacji z różnymi urządzeniami. Powstaje szereg nowego typu dostępu do urządzeń sieci internetowych o znacznie dobrej transmisji plików. Bluetooth staje się podstawowym narzędziem telefonów komórkowych lub osprzętem komputerowym. Technologia Bluetooth została opracowana z założeniem możliwości jej zastosowania w różnych urządzeniach. Dodatkowo, aby uprościć obsługę, starano się wyeliminować potrzebę stosowania sterowników. Wynikiem jest elastyczność, jaką daje Bluetooth przy podłączaniu mobilnych urządzeń. Kluczem do sukcesu są profile Bluetooth, które umożliwiają komunikacją pomiędzy różnymi urządzeniami.

- LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- Instrukcja słuchawki Nokia BH-102

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Profile_systemu_Bluetooth

- http://pl.wikipedia.org/wiki/BlueTooth