|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4/3 | 16.10.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 4 | Temat ćwiczenia: Odbiór i przetwarzanie danych z satelitów meteorologicznych METEOSAT |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Poznanie jednej z metod odbioru zobrazowań satelitarnych Ziemi z satelitów Meteosat 8 lub 9 (MSG1 lub MSG2).

Meteosat jest serią satelitów geostacjonarnych, zaprojektowanych i zbudowanych przez organizacje EUMETSAT, które zostały wystrzelone w celu obserwacji pogody i badań meteorologicznych.

Do grudnia 2005 roku wystrzelonych zostało 9 satelitów Meteosat. Satelity o numerach 1-7 określa się mianem satelitów Meteosat pierwszej generacji, kolejne o numerach 8-9 satelitami Meteosat drugiej generacji tzw. MSG (Meteosat Second Generation).

Satelity Meteosat 8 i 9 (używa się również innych nazw MSG1 i MSG2) umieszczone są na orbicie geostacjonarnej w pozycji 0°. Operatorem tego systemu jest EUMETSAT z siedzibą w Darmstad w Niemczech. Zestaw odbiorczy składa się z komputera z kartą DVBS oraz anteną odbierającą retransmitowane za pośrednictwem satelity Hotbird dane z satelitów meteorologicznych Meteosat (najlepszej jakości z MSG1 i MSG2 oraz gorszej z innych satelitów). Poza standardowym oprogramowaniem, umożliwiającym obsługę karty DVBS, na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie XRIT2PIC pozwalające na rozkodowanie i wyświetlenie odebranych informacji. Program XRIT2PIC pozwala nam na zobrazowanie warunków atmosferycznych w danej chwili w danym punkcie na ziemi. Zobrazowania wykonane są w różnych długościach promieniowania widzialnego i podczerwonego.

| Rozdzielczość przestrzenna zdjęć w punkcie podsatelitarnym (m) | Rozdzielczość spektralna zakresy widma (μm) | Rozdzielczość przestrzenna zdjęć w punkcie podsatelitarnym (m) | Rozdzielczość spektralna zakresy widma (μm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,5-0,9 | 3000 | 6,85-7,85 |
| 3000 | 0,56-0,71 | 3000 | 8,30-9,10 |
| 3000 | 0,74-0,88 | 3000 | 9,38-9,94 |
| 3000 | 1,50-1,78 | 3000 | 9,80-11,80 |
| 3000 | 3,48-4,36 | 3000 | 11,00-13,00 |
| 3000 | 5,35-7,15 | 3000 | 12,40-14,40 |

- OPIS STANOWISKA

Pełny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP, Karta DVB-S, antena satelitarna ustawiona na satelitę Hotbird 13°E, oprogramowanie XRIT2PIC.

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Po uruchomieniu komputera oraz zainstalowaniu klucza sprzętowego, uruchomiliśmy i skonfigurowaliśmy oprogramowanie XRIT2PIC umożliwiające rozkodowanie i wyświetlenie odebranych danych. Po odebraniu kompletu danych, które nadawane są w sekwencji 15 minutowej lub inne w 30 minutowej rozpoznaliśmy w jakich długościach fali wykonane jest dane zobrazowanie oraz z jaką rozdzielczością. Zobrazowania wykonane są w rozdzielczości 3712x464. Obrazy meteorologiczne wykonane są w następujących długościach fali podczerwonej, światła widzialnego oraz zachmurzenie.

- Na odebrane zobrazowanie nałożyliśmy kontury krajów.

- Ustaliliśmy własna lokalizacje i zaobserwowaliśmy poziom zachmurzenia. Na zobrazowaniu widać, że zachmurzenie nad naszym krajem jest pełne. Taki też stan pogody mogliśmy wówczas zauważyć za oknem sali laboratoryjnej.

- Przygotowaliśmy kilka sztucznie kolorowych „zdjęć” na satelicie MSG-2.

- Przygotowaliśmy również  animację ruchu chmur. Kolorowa animacja zawiera znacznik czasu opisujący kolejne klatki. Animacja jest zrobiona z 3 MSG-2 i została sprawdzona przez prowadzącego.

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Ćwiczenie zostało przeprowadzone w całości. Zapoznaliśmy się z obsługą programu XRIT2PIC i obserwowaliśmy stany pogodowe w różnych długościach fali i stanu warunków atmosferycznych. Wykorzystaliśmy w ćwiczeniu kanały: podczerwieni IR087, światła widzialnego WV067 oraz zachmurzenia VIS006, VIS008. Obserwowaliśmy warunki pogodowe na  różnych długościach fali. Wykonane „zdjęcie” spektrum promieniowania podczerwonego i światła widzialnego, nakładaliśmy kontrast i nasycenie kolorów na te obrazy. Zaobserwowaliśmy, że podczas łączenia różnych rodzajów promieniowania i nakładania barwy kolorów można otrzymać prawie rzeczywiste odzwierciedlenie kuli ziemskiej.

- LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://www.alblas.demon.nl/wsat/software/man_xrit2pic.html

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Meteosat

- http://www.eumetsat.int/groups/ops/documents/document/pdf_td15_eumetcast.pdf