|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 20.11.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 5 | Temat ćwiczenia: Telewizja satelitarna DVB-S |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Telewizja satelitarna - telewizja wykorzystująca nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi. Cechą charakterystyczną tego sposobu emisji jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika oraz możliwość dotarcia z sygnałem do obszarów, na których tworzenie sieci nadajników naziemnych jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Telewizja satelitarna to system nadawania programów telewizyjnych przeznaczonych do odbioru przez indywidualnych odbiorców za pomocą prostych urządzeń składających się z anteny satelitarnej i odbiornika satelitarnego podłączonego do standardowego odbiornika telewizyjnego. Sygnał jest wysyłany z ośrodka telewizyjnego łączem mikrofalowym [Up-link] na pokład satelity znajdującego się na ustalonej pozycji orbity geostacjonarnej. Przekaźnik zamontowany na pokładzie satelity nadaje odebrany sygnał z powrotem w kierunku ziemi [Down-link] pokrywając zasięgiem określony obszar powierzchni, na innym zakresie częstotliwości, niż sygnały nadawane w kierunku satelity. Na jednym satelicie znajduje się wiele takich przekaźników. Początkowo użytkowane były systemy analogowe, obecnie są to systemy niemal wyłącznie cyfrowe.

DVB-S (ang. Digital Video Broadcasting - Satellite) - jest standardem cyfrowej telewizji DVB nadawanej przez satelity. Do kodowania sygnału używa się MCPC oraz SCPC. Do kompresji audio/wideo przyjęto standard MPEG-2, MPEG-4 część 2 oraz niedawno H.264/MPEG-4 AVC. Karta DVB-S - komputerowa karta PCI do odbioru nadawanych cyfrowo kanałów satelitarnych. Najczęściej karty te odbierają kanały FTA. Kanały cyfrowe nadają w systemie MPEG-2, więc na kartach umieszczany jest sprzętowy dekoder MPEG-2. Jeśli go nie ma, dekodowaniem zajmuje się odpowiedni kodek w systemie i procesor komputera. Na karcie znajduje się również przetwornica napięcia zasilająca konwerter (LNB). Aby oglądać telewizję lub słuchać radia należy mieć jeszcze zainstalowany odpowiednie programy.

Niektóre karty dodatkowo potrafią odbierać telewizję wysokiej rozdzielczości (HDTV) lub/i telewizję w standardzie DVB-S2, MPEG-4 (często używane w HDTV). Są też na rynku urządzenie zewnętrzne, komunikujące się z komputerem za pośrednictwem złącza USB, ale ich popularność jest znikoma choćby z powodu wyższej ceny i skromnej ilości oprogramowania. Karty DVB-S umożliwiają również przesyłanie sygnału poprzez zwykłą sieć komputerową.

Telewizja cyfrowa - metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci sygnału cyfrowego do odbiorników indywidualnych. Dzięki cyfrowej kompresji obrazu (w kompresji MPEG-2 oraz MPEG-4) i dźwięku umożliwia przesłanie od 4- do 16-krotnie więcej programów telewizyjnych niż w przypadku telewizji analogowej przy wykorzystaniu podobnego pasma.

Transmisja cyfrowa umożliwiła łatwe dodanie szeregu usług dodatkowych jak:

- informacje o nadawanych programach (EPG),

- automatyczne wyszukiwanie programów,

- kilka kanałów dźwiękowych z różnymi wersjami językowymi,

- napisy,

- kodowanie kanałów w celu ograniczenia kręgu odbiorców (telewizja płatna),

- telewizja interaktywna,

- przeprowadzania ankiet, dzięki kanałowi zwrotnemu,

- kontrola rodzicielska.

W zależności od wykorzystywanego medium transmisyjnego telewizja cyfrowa może być nadawana jako telewizja satelitarna (DVB-S, DVB-S2), telewizja naziemna (DVB-T, DVB-T2), telewizja kablowa (DVB-C) lub jako telewizja komórkowa (DVB-H).

DVB (ang. Digital Video Broadcast) – standard cyfrowej telewizji. Charakteryzuje się jakością obrazu i dźwięku porównywalną do zapisu DVD (500i), pozwala na interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio. W standardzie DVB obraz i dźwięk przesyłane są w systemie MPEG-2, tak jak w DVD. Oryginalna rozdzielczość PAL sygnału DVB to 720x576. Niedawno wprowadzono również kodowanie w MPEG-4 (H.264).

Niektóre odbiorniki satelitarne DVB obsługują karty SmartCard odblokowujące płatne kanały. Istnieje pakiet kanałów FTA (ang. Free-to-air), które każdy może odbierać za darmo.

Użytkownicy telewizji DVB cenią sobie przede wszystkim idealną jakość obrazu – wysoką rozdzielczość efektywną obrazu w przypadku telewizji HDTV i kolorystykę zgodną z emitowanym oryginałem – oraz wysokiej jakości dźwięk stereo.

MPEG-2 - grupa standardów kompresji ruchomych obrazów i dźwięku zatwierdzona przez MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) w 1994 roku. MPEG 2 - jest standardem kompresji sygnałów wizji, dla telewizji cyfrowej, o jakości przewyższającej dotychczasowe systemy telewizyjne (PAL, NTSC, SECAM). Standardowy system kompresji został uzupełniony o mechanizmy kodowania obiektów przemieszczających się względem nieruchomego tła. System MPEG2 określa ponadto przedziały przepływności kanału niezbędne dla przesłania sygnałów wizji o określonej rozdzielczości jak: 1-2 Mb/s, dla rozdzielczości 352x288 punktów - LDTV (Low Definition TV), - 4-5 Mb/s, dla rozdzielczości 720x576 - SDTV (Standard Definition TV),

- OPIS STANOWISKA

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP, Karta DVB-S, moduł Pinnacle PCTV Hybrid Pro, antena satelitarna ustawiona na satelitę Hotbird 13°E oraz Astra 19,2°E.

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- w programie ProgDVB  uruchomiliśmy odbiór programu telewizyjnego. Ze względu na odłączoną antenę nie mogliśmy oglądać poszczególnych kanałów telewizyjnych. Zapoznaliśmy się z oznaczeniami programów z listy programów. Kanały zaznaczone w kolorze zielonym  to kanały aktywne. Natomiast kanały zaznaczone na czerwono to kanały nieaktywne lub kodowane programy.

Rys.1 Widok kanałów aktywnych i nieaktywnych

Poprzez zmianę sposobu wyświetlania listy zapoznaliśmy się z informacjami o programach.

Rys.2 Wyświetlenie programów wg nazwy satelitów

Rys.3  Wyświetlenie programów wg nazwy sieci

Rys.4  Wyświetlenie programów wg nazwy dostawcy

Rys.5  Wyświetlenie programów wg nazwy przekaźnika

- Wybraliśmy działające, niekodowane programy i utworzyliśmy własną listę.

- Sprawdziliśmy dla wybranych programów TV wszystkie parametry to jest częstotliwość, SID, TID i inne.

| Parametry | 4fun.TV | CANAL + SPORT | AXN | POLSAT NEWS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 10719000 | 10892000 | 10723000 | 11158000 |
| SID | 4404 | 4809 | 4672 | 13109 |
| TID | 11000 | 11900 | 11100 | 13200 |
| NIT | 318 | 318 | 318 | 113 |
| PMT | 1004 | 1009 | 36 | 41 |
| Video | 163 | 168 | 1072 | 385 |
| PCR | 163 | 168 | 1072 | 385 |
| AC3 audio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teletekst | 516 | 500 | 0 | 0 |
| ECM | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rys.6  Polsat News

Rys.7  CANAL + SPORT

- Odtworzyliśmy gotowy fragment programu. Sprawdziliśmy jego rozmiar oraz czas trwania.

Nazwa pliku: VIVA Polska – October 09 12 00 23.mpg

Rys.8 Parametry pliku wg programu Spot.

Przepływność strumienia video: 2571 kb/s

Przepływność strumienia audio: 192 kb/s

Procentowa zawartość strumienia Video:25712571+192⋅100%=93,1%

Procentowa zawartość strumienia Audio:   1922571+192⋅100%=6,9%

Rys.9 Parametry pliku wg programu MediaInfo.

Przepływność strumienia video: 9000 kb/s

Przepływność strumienia audio: 192 kb/s

Procentowa zawartość strumienia Video: 90009000+192⋅100%=97,9%

Procentowa zawartość strumienia Audio:   1929000+192⋅100%=2,1%

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Ćwiczenie zostało przeprowadzone w całości bez podłączonej anteny. Podobnie, jak w innych krajach, również w Polsce przyszłość należy do telewizji cyfrowej. Po prostu od przekazu cyfrowego nie ma odwrotu - można tylko dyskutować kiedy to się stanie. Zalety telewizji cyfrowej należy rozpatrywać w dwóch kategoriach. Pierwsza to zalety dla nadawców, druga - dla odbiorców.

Jeżeli chodzi o nadawców, to trzeba przede wszystkim powiedzieć o ograniczeniach, jakie ma telewizja analogowa. Obecnie system telewizji analogowej umożliwia w Polsce emisję zaledwie dwóch ogólnopolskich sieci telewizyjnych, czyli telewizji publicznej - TVP1 i TVP2 oraz częściowo Polsatu. Pozostałe programy takie jak Telewizje Regionalne, TVN czy Telewizja Puls obejmują tylko część kraju i w ich wypadku można mówić jedynie o zasięgu ponadregionalnym.

Telewizja cyfrowa może natomiast diametralnie zmienić tę sytuację i znacznie powiększyć liczbę programów telewizyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i ponadregionalnych. Mówiąc w skrócie - w okresie przejściowym dla Polski przewidziane są dwa multipleksy, z których każdy może pomieścić cztery do pięciu programów ogólnopolskich oraz dwa multipleksy dla programów ponadregionalnych. Jest to więc ewidentna korzyść dla nadawców, pozwalająca znacznie powiększyć polski rynek telewizyjny. Oczywiście tym samym zyskują klienci, którzy mają większy wybór krajowych programów.

Kolejną korzyścią zarówno dla nadawców, jak i odbiorców jest fakt, że telewizja cyfrowa pozwala świadczyć dodatkowe usługi o charakterze komercyjnym. Abonenci takiej telewizji mogą mieć dostęp do Internetu, mogą korzystać z usług e-commerce, w tym zakupów w sklepie elektronicznym, jak również innych specyficznych usług dodanych.

Minusem jest obecnie wysoka cena odbiornika cyfrowego. Jednak sygnał cyfrowy można odbierać też na zwykłych, analogowych odbiornikach za pomocą specjalnej przystawki, która dostosowuje sygnał w wersji cyfrowej do analogowego odbiornika. Koszt takiej przystawki obecnie wynosiłby kilkaset złotych. Jednak nawet w tej sytuacji jest wyjście korzystne dla klienta. Operator telewizyjny może bowiem bezpłatnie wypożyczyć swojemu abonentowi takie przystawki. Wówczas koszt odbioru telewizji sprowadza się tylko do płacenia abonamentu telewizyjnego. Taki sposób jest praktykowany np. w krajach skandynawskich.

Myślę jednak, że fakt, iż telewizja cyfrowa oferuje idealny dźwięk i obraz, liczne usługi dodatkowe oraz bogatszą ofertę programową, z pewnością wynagrodzi pewne koszty, które ponosi klient przy jej odbiorze.

- LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://www.progdvb.com/

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_cyfrowa

- http://pl.wikipedia.org/wiki/DVB-S

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_satelitarna

- http://mediainfo.sourceforge.net/pl