|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 13.11.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 2 | Temat ćwiczenia: Telefonia IP oraz telefonia internetowa – VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przesyłanie

dźwięku(głosu) za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących

protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową. Dane przesyłane są przy użyciu

protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę

informacji, gdy rozmówcy milczą.

Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną:

niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru a potencjalnie także większa prywatność),często zerowy koszt połączeń VIP, niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach zagranicznych),pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie), niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi), integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu,

Wady w porównaniu z telefonią tradycyjną:

większa zawodność usług, konieczność posiadania dodatkowego (dzisiaj) sprzętu lub oprogramowania i łącza internetowego, przy realizacji sprzętowej większe koszty zakupu (np. aparatów) dla użytkownika końcowego

Z VoIP korzystać można do połączeń z:

innymi użytkownikami VIP, użytkownikami telefonii stacjonarnej i komórkowej

Osiągnąć to można:

korzystając z tzw. kart zdrapek pre-paid do wykonywania rozmów międzynarodowych,

używając telefonu IP lub bramki VoIP skonfigurowanych do użycia dla jednego lub wielu operatorów VIP, wykorzystując komputer przyłączony do internetu z odpowiednim oprogramowaniem komunikacyjnym.

Najczęściej praktykowane jest wykorzystanie VoIP do realizacji połączeń zagranicznych, których koszt jest wielokrotnie mniejszy niż w telefonii tradycyjnej czy komórkowej. Poszczególne systemy różnią się nie tylko ceną połączeń, ale również sposobem "podłączenia" się.

W przypadku kart zdrapek połączenia wykonuje się poprzez numery dostępowe/połączenia dodzwaniane (typu 0-801, ale również zwykłe numery "stacjonarne" oferowane przez niektórych operatorów VoIP).

W przypadku telefonu IP, bramki VoIP lub programu (typowego VoIP lub komunikatora internetowego) połączenie wykonujemy korzystając z posiadanego łącza internetowego (istnieje możliwość wykupienia towarzyszącego numeru telefonii stacjonarnej, co pozwala na odbieranie rozmów przychodzących). Obecnie dla tego typu połączeń mamy możliwość dzwonienia na dowolny numer telefoniczny na całym świecie (niektórzy operatorzy ograniczają możliwość połączeń na płatne infolinie i telefony alarmowe).

- OPIS STANOWISKA

- Dwa komputery PC z następującym oprogramowaniem:

a. Windows XP

b. X-lite 2.0

c. Mozilla Firefox (dzięki niej konfigurowaliśmy bramkę PAP2-T EU)

d. NetLimiter 2

2. Bramka VoIP Linksys PAP2-T EU WRTP54G

3. Dwie pary słuchawek z mikrofonem

4. Telefon analogowy

5. Odpowiednie okablowanie

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- Zarejestrowaliśmy się na stronie internetowej www.newfon.pl gdzie wybraliśmy swoje numery telefonów.

Logowanie na witrynie internetowej wyglądało następująco:

Podajemy swoje dane lub przykładowe dane osób.

Po logowaniu otrzymaliśmy e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie linku aktywacyjnego.

Po kliknięciu na link w liście otrzymaliśmy list zwrotny z loginem i hasłem potrzebnymi do zarejestrowania się na stronie internetowej www.newfon.pl

- Skonfigurowaliśmy program X-Lite, gdzie założyliśmy swoje konta i wpisaliśmy swoje dane uzyskane w procesie rejestracji programu NewFon  oraz wpisaliśmy domenę dilanet.pl

Następnie przeszliśmy do opcji SIP Account Settings..

Gdzie pojawiało się okno odpowiedzialne za zakładanie kont. Można było założyć nowe konto lub edytować konto obecne .

Po tej operacji nawiązaliśmy połączenie między dwoma komputerami.

- Adres IP bramki VoIP ustaliliśmy za pomocą telefonu analogowego wpisując odpowiednie komendy.

  - Podnieśliśmy słuchawkę telefonu i wcisnęliśmy cztery razy * (gwiazdka) usłyszeliśmy  „Configuration menu”

  - Wcisnęliśmy 110# i usłyszeliśmy adres bramki IP w języku angielski. Bramka ma adres IP 10.0.21.60

Wpisaliśmy adres IP do przeglądarki i rozpoczęliśmy konfigurację bramki w panelu sterowania Linksys.

Wykorzystanie   analogowego  telefonu   do  wykonywania  połączeń   poprzez   Internet wymagało skonfigurowania podstawowych parametrów linii (Line 1 lub/i Line2)

W zakładce Linę 1 ustawiliśmy SIP Port na 5060 oraz Proxy na dialnet.pl. Jako Display Name, User ID oraz Auth ID  podaliśmy swój własny numer telefonu NewFon (0756476160). Po podaniu hasła Password (hasło przesłane e-mailem przy rejestracji) pozostało jedynie wybrać sposób kodowania głosu (Linę 1/ Audio Configuration) z listy dostępnych (Preferred Codec):

Przed przejściem do kolejnego okna konfiguracji należy zapisaliśmy zmiany (Save Settings).

Przed autoryzacją użytkownika NewFon dokonywany jest proces sprawdzania połączenia z serwerem i określana jego lokalizacji, tj. czy znajduje się on za urządzeniem NAT, czy też posiada publiczny adres IP. W tym celu wysyłany jest pakiet UDP na adres ip.dialnet.pl. (STUN Server). Aby wprowadzić adres serwera STUN należy przełączyć się do widoku zaawansowanego (switch to advanced view). W zakładce SIP w polach NAT Support Parameters wprowadziliśmy STUN Sewer jako ip.dialnet.pl.

Ostatnia zmiana to ustawienie portów RTP. Po wybraniu numeru telefonu następuje zestawienie strumienia RTP, który domyślnie jest kierowany w aplikacji NewFon na porty 8000-8005 (RTP Port Min i Max)

Po zapisaniu zmian (Save Settings) nastąpiła aktualizacja danych w bramce PAP2 i można było korzystać z telefonu analogowego więc konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

- Wykonaliśmy połączenia testowe miedzy X-Lite a telefonem analogowym i odwrotnie. Słyszalność zarówno po jednej jak i po drugiej stronie była zadowalająca.

- Przeprowadziliśmy połączenia testowe z wykorzystaniem wszystkich możliwych kodeków. Testy przeprowadziliśmy w warunkach braku rozmowy i bardzo intensywnej rozmowy.

Tabela prezentuje prędkości poszczególnych kodeków dla jednego pliku

x-lite.exe.

| Plik x-lite.exe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodek | Brak rozmów |  | Intensywne rozmowy |  |
|  | Prędkość przychodząca [kb/s] | Prędkość wychodząca [kb/s] | Prędkość przychodząca [kb/s] | Prędkość wychodząca [kb/s] |
| G.771a | 61 | 67 | 67,4 | 67,6 |
| G726.16 | 43,2 | 67,6 | 64,2 | 67,5 |
| G.729 | 66 | 67 | 65 | 67 |
| G.723 | brak |  |  |  |

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Po wykonaniu ćwiczenia i zapoznaniu się z technologią VIP możemy stwierdzić, że technologia ta ma wiele zalet a jedną z nich jest na pewno niska cena usługi ponieważ operatorzy nie muszą utrzymywać kosztownej infrastruktury sieci telefonicznej. Co z kolei chyba najbardziej liczy się dla przeciętnego polaka w dzisiejszych czasach. Do wad natomiast należy zaliczyć trudność połączenia z numerami alarmowymi ponieważ konieczna jest wiedza centrali skąd dany użytkownik dzwoni, a natura Internetu utrudnia taką lokalizację. Wadą jest również trudność  konfiguracji bramki jak i programu ponieważ ustawienia te są w języku angielskim więc najprawdopodobniej zwykły użytkownik nie poradziłby sobie tak szybko z poprawnym ustawieniem wszystkich parametrów.

- LITERATURA

- Instrukcja do stanowiska laboratoryjnego

- http://voip.net.pl

- http://voip.pomocnik.com/forum

- http://wwww.voiper.pl

- http://etelefonia.pl

- http://www.newfon.pl

- http://pl.wikipedia.org/wiki/VoIP