|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Instytut Techniki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
|  |  | stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 1 | Temat ćwiczenia: Porównanie systemów Bluetooth i IrDA |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 1

- TEMAT ĆWICZENIA

Porównanie systemów Bluetooth i IrDA.

- WSTĘP TEORETYCZNY

IrDA ( ang. Infrared Data Association) – grupa (powstała w 1993 r.), skupiająca kilkudziesięciu producentów sprzętu komputerowego. Celem powstania było stworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Grupa ta opracowała firmowy system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Jego elementy przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych, w których znajdują się komputery przenośne (laptopy, palmtopy).

Standard ten charakteryzuje się:

- prostą i tanią implementacją,

- małym poborem mocy,

- połączeniami bezpośrednimi typu punkt-punkt,

- wydajnym i pewnym transferem danych.

Podstawowe usługi, wymienione w opisie systemu obejmują:

- transfer plików między komputerami,

- drukowanie,

- dostęp do zasobów sieci przewodowej,

- transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym,

- sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Technologia IrDA wykorzystuje skupioną wiązkę światła w paśmie podczerwonym. Warunkiem zastosowania IrDA jest posiadanie co najmniej dwóch urządzeń, pomiędzy którymi nie ma niczego, co by utrudniało ich wzajemną widoczność.

# Bluetooth - (ang. "siny ząb", wymowa: blu-tuf), darmowy standard opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. Specyfikacja informuje o zasięgu około 10 m, choć w praktyce, w otwartym terenie, może on wynieść nawet do 200 m. Używa fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz. Urządzenie umożliwiające wykorzystanie tej technologii to adapter Bluetooth.

Podstawową jednostką technologii Bluetooth jest pikosieć (ang. piconet), która zawiera węzeł typu master oraz maksymalnie 7 węzłów typu slave. Wiele pikosieci może istnieć w jednym pomieszczeniu, a nawet mogą być ze sobą połączone przy pomocy węzła typu bridge, jak pokazano na rysunku nr 1. Połączone ze sobą pikosieci określa się mianem scatternet.

Rysunek 1. Połączone dwie pikosieci – scatternet.

Dodatkowo, oprócz siedmiu węzłów typu slave, w jednej pikosieci może pracować do 255 węzłów, pozostających w stanie synchronizacji z urządzeniem typu master (jest to tzw. tryb wyczekiwania i niskiego poboru mocy). Urządzenia te nie uczestniczą w wymianie danych. Mogą tylko otrzymać sygnał aktywacyjny lub nawigacyjny od węzła typu master. Istnieją jeszcze dwa przejściowe stany hold oraz sniff. Przyczyną podziału węzłów na master i slave jest minimalizacja kosztów technologii. Konsekwencją tego jest fakt, że węzły typu slave są w 100% podporządkowane węzłom master. Pikosieć jest scentralizowanym systemem TDM, urządzenie master kontroluje zegar i określa, które urządzenie i w którym slocie czasowym może się z nim komunikować. Wymiana danych może nastąpić tylko pomiędzy węzłem master i slave. Komunikacja slave – slave nie jest możliwa.

Zasięg urządzenia determinowany jest przez klasę mocy:

- klasa 1 (100 mW) ma największy zasięg, do 100 m,

- klasa 2 (2,5 mW) jest najpowszechniejsza w użyciu, zasięg do 10 m

- klasa 3 (1 mW) rzadko używana, z zasięgiem do 1 m.

Transfer urządzeń Bluetooth:

  - Bluetooth 1.0 - 721 kb/s

  - Bluetooth 1.1 - 721 kb/s

  - Bluetooth 1.2 - 721 kb/s

  - Bluetooth 2.0 - transfer maksymalny przesyłania danych na poziomie 2,1 Mb/s, wprowadzenie Enhanced Data Rate wzmocniło transfer do 3,0 Mb/s

- OPIS STANOWISKA

Spis sprzętu użytego w ćwiczeniu :

- Komputer - 2 szt. ( z systemem Windows XP )

- Adapter Bluetooth – 2 szt.

- Adapter IrDA – 2 szt.

- Kabel USB – 2 szt.

- Miarka długości

- Stoper ( z telefonu komórkowego )

W pierwszej części ćwiczenia pod każdy z komputerów podłączony został adapter IrDA poprzez kabel USB.

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

4.1.  BADANIE SYSTEMU IrDA

4.1.1   Po podłączeniu modułów IrDA do komputerów poprzez kable USB ustawieniu ich naprzeciwko siebie w małej odległości połączenie zostało wykryte przez system Windows XP automatycznie, co obrazuje rys.1 , rys. 2 , rys.3 .

rys.1

Rys.2

rys.3

4.1.2 Przesył pliku poprzez system IrDA dokonaliśmy po ustawieniu modułów naprzeciwko siebie w odległości 20 cm . Aby uśrednić wynik przesłaliśmy dwa pliki o różnym rozmiarze. Czas przesyłu mierzyliśmy za pomocą stopera. Pomiary zestawiliśmy w tabeli 1.

| Nr pliku | Rozmiar pliku | Czas przesłania pliku |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12,1 MB | 57,95 s |
| 2 | 125 MB | 543,92 s |

tabela 1.

Przesył pliku był przedstawiony w systemie następująco:

a) na komputerze 25-01, z którego wysyłany był plik

rys.4

b) na komputerze 25-02, na którym plik był odbierany

rys.5

Prędkość przesyłania danych obliczyliśmy na podstawie poniższego wzoru:

Rozmiar pliku

Prędkość przesyłu =

Czas przesyłania pliku

Prędkość przesyłu pliku 1. = 12,1 MB / 57,95 s = 0,208 MB/s

Prędkość przesyłu pliku 2. = 125 MB / 543,92 s = 0,229 MB/s

0,208 MB/s + 0,229 MB/s

Prędkość średnia = = 0,2185 MB/s

2

    - W kolejnym etapie badań podczas przesyłania pliku przesłoniliśmy przestrzeń pomiędzy modułami. Transfer został przerwany i na monitorze komputera ukazał się następujący komunikat:

rys.6

Transfer pliku mógł być kontynuowany jeśli przesłona została usunięta przed pojawieniem się komunikatów z rys.7 oraz rys.8 . Zmierzony czas od ustawienia przeszkody do ich pojawienia się trwał 13 s.

rys.7 komunikat na monitorze komputera 25-01

rys.8 komunikat na monitorze komputera 25-02

    - Maksymalna odległość, dla której plik mógł być przesyłany wynosiła 
26 cm .

    - Badanie zależności prędkości przesyłania od odległości między modułami IrDA.

wykres 1.

| Rozmiar pliku | Odległość między modułami IrDA | Czas przesyłu | Prędkość przesyłu |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 MB | 10 cm | 140 s | 893 kB/s |
| 125 MB | 20 cm | 544 s | 218 kB/s |

tabela 2.

    - Kolejnym etapem badań było sprawdzenie czy możliwy jest transfer danych przy promieniowaniu odbitym ( w naszym przypadku promieniowanie odbijało się od ściany ). Wynik eksperymentu pokazał, że moduły widzą się, lecz przesłanie pliku jest niemożliwe (rys.9) .

rys.9

4.2 BADANIE SYSTEMU BLUETOOTH

4.2.1 Po podłączeniu modułów bluetooth do komputerów system wykrył urządzenia automatycznie ( rys.10 , rys.11 , rys.12 , rys.13 ).

Wykryte zostały również inne urządzenia bluetooth – telefony komórkowe (rys.13)

rys.10

rys.11

rys.12

rys.13

4.2.2 	Transfer pliku nie został zrealizowany z powodu błędu ( rys.14 )

rys.14

4.2.3 Bezpieczeństwo Bluetooth opiera się na częstej zmianie częstotliwości nadawanego sygnału w celu utrudnienia przechwycenia go. Jednak nie zdołaliśmy tego zaobserwować.

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Przeprowadzone doświadczenia dowiodły, ż system IrDA gwarantuje większe bezpieczeństwo transmisji danych od Bluetooth, gdyż jest to przesył  typu punkt-punkt. Jednak jest użyteczny tylko w przypadku małych odległości. Kolejną jego wadą jest przerwanie transferu po ustawieniu przeszkody między modułami. Zaletą systemu Bluetooth jest możliwość przesyłania danych na większe odległości, które zależą od jego klasy. Kolejną z dobrych jego stron jest to, że urządzenia nie muszą się widzieć. W porównaniu szybkości przesyłu transmisja danych zachodzi szybciej w systemie IrDA. Niestety nie mogliśmy zaobserwować tego w czasie przeprowadzenia ćwiczenia w laboratorium ze względu na wadliwość urządzeń Bluetooth lub jednego z nich.

- LITERATURA

- http://www.bluetooth.com/Bluetooth/

- http://pl.wikipedia.org/wiki/IrDA

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

- http://www.pcworld.pl/artykuly/45399/Najwazniejsze.standardy.WLAN.html