|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 4 | 30.10.2008 r. | EiT Stacjonarne |  |
| Nr ćwiczenia: 8 | Temat ćwiczenia: GPS (Global Positioning System) |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską. System ten składa się z 24 satelitów, które okrążają Ziemię dwukrotnie w ciągu doby. Zasada działania polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Mając wpisane do pamięci urządzenia położenie satelitów w czasie, mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną), wysokość nad układem odniesienia oraz z dużą dokładnością aktualny czas UTC. Odbiornik GPS musi otrzymywać sygnał z minimum trzech satelitów , aby określić własną pozycję i dane dotyczące ruchu.

- OPIS STANOWISKA

- Zestaw komputerowy z systemami operacyjnymi Linux i Windows Xp

- Aplikacje GPSDrive, xgps (Linux) oraz VisualGPS (Windows XP)

- Odbiornik GPS BR-304 (Interfejs: RS232, komunikaty wyjściowe NMEA0183 V2.2, Zimny start: 45 s., Pobór prądu 80 mA  (z anteną)).

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

- W systemie linux uruchomiliśmy i zapoznaliśmy się z programem GPSDrive oraz jego konfiguracją. Ustaliliśmy najlepszą dla odbiornika GPS pozycję i dokonać odczytu: aktualnej wysokości nad poziomem morza, długości i szerokości geograficznej.

#### Dane spisane z programu GPSDrive:

#### Altitude (wysokość)= 370 m

#### Latitude (szerokość geograficzna)= 50,900 N

#### Longitude (długość geograficzna)= 15,71667 E

#### Program nie wskazywał dokładnie pozycji w której się znajdowaliśmy (pozycja przesunięta była o około 2,5 km).

- Przy wykorzystaniu aplikacji xgps zidentyfikowaliśmy liczbę satelitów z których korzysta odbiornik GPS. Dla każdego wypisaliśmy identyfikator PRN, elewację, azymut , SNR. Sporządziliśmy szkic rozmieszczenia satelitów oraz budynku nr.3 Kolegium Karkonoskiego.  (niestety pogoda nie pozwoliła nam na odbieranie dość mocnego sygnału z satelitów)

PRN (Pseudo Random Nosie) – jest to kod satelity pozwalający na jej odróżnienie od pozostałych.

Elevation – jest to wysokość satelity nad horyzontem.

Azymut - to kąt zawarty między północną częścią południka odniesienia, a danym kierunkiem poziomym.

SNR – jest to stosunek sygnału użytecznego do szumu, odczyt dokonywany był tylko z satelitów w których SNR był większy niż 0.

- Punkt, którego azymut wynosi 270 stopni a elewacja 45 stopni

- Przy pomocy aplikacji GPSDrive obliczyliśmy odległość z Kolegium Karkonoskiego do:

| Miasto | Odczyt GPSDrive [km] | Obliczone [km] | Różnica [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrocław | 96,8 | 84,96 | 11,84 |
| Warszawa | 395,1 | 393,52 | 1,58 |
| Praga | 129,5 | 128,67 | 0,83 |
| Berlin | 243 | 235,46 | 7,54 |
| Budapeszt | 449,6 | 451,43 | 1,83 |
| Paryż | 986,9 | 987,72 | 0,82 |

Znając położenie można było określić szacunkową odległość nadajnika do zadanych miejsc, wyniki odczytów z programu GPSDrive oraz ich porównanie z wynikami obliczonymi za pomocą kalkulatora odległości dostępnego pod adresem http://www.gwardak.com/distance.htm. Dane o położeniu geograficznym miast są zawarte w kalkulatorze odległości.

- W systemie Windows XP sprawdziliśmy rozrzut położenia nieruchomego odbiornika GPS.

Wartości spisane z programu Virtual GPS;

Latitude= N 50o 54,8520

Longitude= E 015o 43,7814

Altitude 373,2 m

Wartości ekstremalne:

| Latitude | N 50o 54,8668 | Latitude | N 50o 54,8530 |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitude | E 015o 43,7934 | Longitude | E 015o 43,7660 |

Oto część kodu źródłowego z pliku o rozszerzeniu .log:

$GPGGA,105220.584,5054.8655,N,01543.7784,E,1,04,16.9,408.3,M,44.0,M,0.0,0000*4F

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.8,16.9,15.2*00

$GPRMC,105220.584,A,5054.8655,N,01543.7784,E,0.27,270.10,191107,,*05

$GPGGA,105221.584,5054.8654,N,01543.7780,E,1,04,16.9,408.7,M,44.0,M,0.0,0000*4F

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.8,16.9,15.2*00

$GPRMC,105221.584,A,5054.8654,N,01543.7780,E,0.25,266.35,191107,,*03

$GPGGA,105222.584,5054.8653,N,01543.7777,E,1,04,16.9,408.9,M,44.0,M,0.0,0000*4D

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPGSV,3,1,11,30,75,112,31,06,68,238,47,07,59,242,45,05,55,116,31*77

$GPGSV,3,2,11,31,46,292,41,12,38,109,00,24,36,158,32,02,29,052,00*74

$GPGSV,3,3,11,01,16,264,40,21,12,184,00,14,05,235,00*42

$GPRMC,105222.584,A,5054.8653,N,01543.7777,E,0.20,276.82,191107,,*07

$GPGGA,105223.584,5054.8652,N,01543.7777,E,1,04,16.9,408.9,M,44.0,M,0.0,0000*4D

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105223.584,A,5054.8652,N,01543.7777,E,0.15,278.88,191107,,*05

$GPGGA,105224.584,5054.8652,N,01543.7779,E,1,04,16.9,408.7,M,44.0,M,0.0,0000*4A

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105224.584,A,5054.8652,N,01543.7779,E,0.11,269.25,191107,,*0F

$GPGGA,105225.584,5054.8652,N,01543.7783,E,1,04,16.9,408.2,M,44.0,M,0.0,0000*4B

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105225.584,A,5054.8652,N,01543.7783,E,0.06,283.00,191107,,*0E

$GPGGA,105226.584,5054.8652,N,01543.7790,E,1,04,16.9,407.5,M,44.0,M,0.0,0000*42

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105226.584,A,5054.8652,N,01543.7790,E,0.08,3.07,191107,,*0C

$GPGGA,105227.584,5054.8653,N,01543.7797,E,1,04,16.9,406.6,M,44.0,M,0.0,0000*47

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPGSV,3,1,11,30,75,112,32,06,68,238,47,07,59,242,46,05,55,116,30*76

$GPGSV,3,2,11,31,46,292,41,12,38,109,00,24,36,158,29,02,29,052,00*7E

$GPGSV,3,3,11,01,16,264,40,21,12,184,00,14,05,235,00*42

$GPRMC,105227.584,A,5054.8653,N,01543.7797,E,0.05,79.59,191107,,*30

$GPGGA,105228.584,5054.8654,N,01543.7806,E,1,04,16.9,405.6,M,44.0,M,0.0,0000*4B

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105228.584,A,5054.8654,N,01543.7806,E,0.12,66.94,191107,,*36

$GPGGA,105229.584,5054.8655,N,01543.7816,E,1,04,16.9,404.5,M,44.0,M,0.0,0000*48

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105229.584,A,5054.8655,N,01543.7816,E,0.19,66.73,191107,,*35

$GPGGA,105230.584,5054.8657,N,01543.7827,E,1,04,16.9,403.3,M,44.0,M,0.0,0000*41

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.9,15.2*0F

$GPRMC,105230.584,A,5054.8657,N,01543.7827,E,0.24,71.28,191107,,*3B

$GPGGA,105231.583,5054.8658,N,01543.7838,E,1,04,16.8,402.0,M,44.0,M,0.0,0000*45

$GPGSA,A,3,06,07,31,01,,,,,,,,,22.7,16.8,15.1*0D

$GPRMC,105231.583,A,5054.8658,N,01543.7838,E,0.25,77.62,191107,,*35

$GPGGA,105232.583,5054.8659,N,01543.7849,E,1,04,16.8,400.7,M,44.0,M,0.0,0000*44

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Ćwiczenie przebiegło z problemami, ponieważ była niesprzyjająca aura i nie zawsze sygnał z satelitów docierał do odbiornika.  Odbiornik systemu GPS należało umieścić poza salą laboratoryjną, jednak według nas i tak nie była to optymalna dla niego pozycja, na 4 widocznych satelitów przez większość czasu odbierane były dane tylko 2. Przyczyną takiego stanu były zapewne tłumienia wprowadzane prze budynek szkoły, biblioteki oraz drzewa. Wystarczyło to jednak do określenia w miarę dokładnej naszej pozycji.

Przy ocenie odległości z naszego miejsca położenia do zadanych lokalizacji duży wpływ na pomiar miała niedokładność programu GPSDrive, który nie pozwalał na powiększenie obszarów poza obszarem w którym się znajdowaliśmy tak więc przy większych odległościach musieliśmy pracować na prawie największym oddaleniu co niestety zaowocowało pewną niedokładnością zaznaczonych pozycji.

Ilość satelitów wykrywanych przez GPS ulegała ciągłej zmianie, aby określić położenie musiały być widoczne przynajmniej 3. Przechwycona sekwencja NMEA zawierała takie dane jak położenie poszczególnych satelit, ich identyfikator i numer.

- LITERATURA

http://pl.wikipedia.org/ - Wikipedia

http://www.aprs.pl/gps.htm -Automatic Position Reporting System