|  | Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Wydział Techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| Grupa/Zespół | Termin wykonania | Rodzaj studiów | Imię Nazwisko |
| 3 | 09.10.08 | Dzienne EiT |  |
| Nr ćwiczenia: 3 | Temat ćwiczenia: Telfonia GSM |  |  |
| Ocena: |  |  |  |

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

Uwaga: W miejscu na „Imię i Nazwisko” na pierwszym miejscu podać osobę wykonującą sprawozdanie.

- WSTĘP TEORETYCZNY

Do wykonania ćwiczenia posłużyliśmy się programem NetMonitor: NetMonitor jest to dodatkowe menu w nokiach po aktywacji którego można się wiele dowiedzieć o aktywnej pracy telefonu. 

Co pozwala zbadać NetMonitor? 
NetMonitor pozwala zbadać szczegółowo parametry sieci, oraz parametry telefonu gsm.
Dzięki wielu testom jest możliwe:
- uzyskanie informacji o temperaturze baterii
- określenie odległości od najbliższego BTS'a
- określenie mocy nadawanego sygnału, emitowanego przez BTS's
- obliczenie prędkość pojazdu z jednego parametru NetMonitora
- określenie poziomu sygnały gsm
- określenie poziomu szumu

Jak go włączyć?

Niektóre telefony pozwalają na używanie specjalnych kodów. W Nokiach trzeba jednak przeprogramować pamięć EEPROM. Procedurę tą można wykonać używając kabla i odpowiedniego oprogramowania. Jeżeli chodzi o Nokię 6xxx z oprogramowaniem 4.33 może być możliwe uruchamianie monitora poprzez skrót (wciskając klawisz Menu i wpisując 10 - to powinno działać nawet, gdy menu monitora nie jest widoczne). 

Jak się nim posługiwać? 
Po dograniu Net Monitora do pamięci telefonu w menu powstaje nowa pozycja oznaczona jako Net Monitor i posiadająca najczęściej pozycję 10 (ale nie zawsze, bo może to być również Menu11 albo Menu12, ewentualnie Menu7-zależy to od wersji oprogramowania i modelu telefonu). Po wejściu do niego można wybrać numer testu (od 1 do 89 w wersji rozszerzonej, i od 1 do 19 w wersji okrojonej). Po wybraniu testu pokazuje się on od razu na wyświetlaczu telefonu, wraz z numerem pozycji (znajdującym się w górnym rogu). W telefonie Nokia 3210 z softem 5.xx, wybierając numer testu np. 48, monitor nie chce się uaktywnić, oraz nie ma wszystkich pozycji !? Używając strzałek do przeglądania menu można przeglądać pozycję monitora sieci. Jeżeli wybierze się niewłaściwy test to na wyświetlaczu pojawi się napis NO TEST i telefon wraca do ostatniego poprawnie wyświetlanego testu (Uwaga! Wpisanie numeru 241(na pewno w Nokii 5110, 6130)całkowicie wyłączy Monitor Sieci, 242 włączy okrojoną jego wersję-w celu ponownej aktywacji niezbędna będzie modyfikacja pamięci EEPROM!). Jeżeli wpiszemy numer testu większy od 256, 512 lub 768, od numeru tego zostanie odjęta odpowiednia wielokrotność liczby256 (np. numery 300 i 556 dadzą test 44). Aby wyłączyć testy telefonu należy wpisać 0, lub w telefonie Nokia 3210 -> 00.

- OPIS STANOWISKA

Do wykonania ćwiczenia posłużył nam telefon NOKIA 5110

- Informacje ogólne

Wysokość 	132mm

mm szerokość	47 mm

Waga	170 g

Sieć		GSM 900

Data wprowadzenia	1998

Grubość	31 mm

- Wyświetlacz

Typ wyświetlacza	LCD

Szerokość	5 px

Linie	5

- Funkcje/możliwości

Typy dzwonków	mono

Typy wiadomości	SMS

Transmisja danych	9600 bps

Budzik	tak

Gry	tak

Zegar	tak

Pozostałe	grupy użytkowników

- Pamięć

Telefony	tylko SIM

Połączenia	8 wybranych
5 odebranych
5 nieodebranych

- Bateria

Typ	Ultra Slim Battery,600 mAh, Li-Polymer, 127 g

Czas rozmowy	2 h-3 h 20

minCzas czuwania	40-180 h

- PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

Ćwiczenie wykonano spisując odpowiednie pola ekranowe odpowiednich testów celem ich późniejszego rozszyfrowania. Wykonano następujące testy:

Test 1:

==============     =================

|  8 -70 xxx |     | CH  Rx1  Pwr  |

|0  2 x xxxx |     | TS TA RLT xxxx|

|   36   38  |     |    C1    C1   |

|    CCCH    |     |      xxCH     |

==============     =================

16      - numer kanału (dziesiętnie)

-55     - poziom odbieranego sygnału (w dBm)

xxx     - Pwr - poziom mocy nadawanej (gwiazdka wskazuje nadawanie)

0       - TS (Time Slot)

2       - TA - Timing Advance, na jego podstawie można obliczyć odległość od BTSa (TA*513m).

x       - RLT - Radio Link Timeout

xxxx    - nie wiem (działa tylko przy nadawaniu)

C1      - Path Loss Criterion (używane do wyboru komórki, zakres -99..99)

Czym większa wartość tym lepiej.

CCCH    - (xxCH) rodzaj kanału:

Test10:

===============

|TMSI A4D907C2|

|T321 : 25/ 30|

|PRP  :6 15 90|

| -     3    8|

===============

TMSI    - Temporary Mobile Subscriber Identity

T321    - Licznik czasu między kolejnymi aktualizacjami lokalizacji MS.

Pierwsza liczba oznacza czas jaki minął od ostatniej aktualizacji,

druga przedział czasu co jaki MS wysyła aktualizację.

(min 1, max 240, gdzie 1 oznacza 6 min pomiędzy aktualizacjami,

240 oznacza 24 godziny (240*6min))

PRP     - Paging Repeat Period (zakres 2-9), oznacza gdzie w każdej ramce

znajduje się "paging". MS pobiera więcej prądy gdy wartość ta

równa jest 9.

8 w ostatniej linii oznacza numer aktualnego kanału.

Test 11:

===============

|CC:260  NC:01|

|  LAC:31020  |

|  CH :  8    |

|  CID:32173  |

===============

CC      - (MCC) Mobile Country Code

NC      - (MNC) Mobile Network Code

oba parametry dają nam opis sieci, tj. kraj (260 oznacza Polskę) i numer sieci

(02 oznacza ERA GSM).

LAC     - Location Area Code - kod rejonu

CID     - Cell Identifier - numer aktualnej komórki

Test 64:

================

|   0   35  1  |

|   0  196 195 |

|              |

|              |

================

Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informował sieć o swoim położeniu

aaa bbb ccc 
ddd eee fff

aaa - kod błędu (zerowany po włączeniu telefonu) przy ostatnim Location Update (np. przy zmianie sieci): 
11: 'Brak dostępu' ('No access') - sieć, w której próbował działać Twój telefon nie ma podpisanych odpowiednich umów (np. roamingowych) z Twoją macierzystą siecią (np. masz Erę i chciałeś zalogować się do Plusa) 
bbb - ile razy próbowano wykonać Location Update 
ccc - ilość prób wykonania Location Update zakończonych sukcesem 
ddd - błąd przy ostatnim PLU lub IMSI Attach 
eee - ile razy telefon wykonywał PLU lub IMSI Attach 
fff - ilość udanych prób wykonania PLU lub IMSI Attach 
Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.

Test 85

Tak ogólnie wyglšdajš te menu: 
aaaa bbbb  
cccc dddd 
eeee ffff 
gggg hhhh 


aaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd. 
Liczby określające, jak bardzo komórki pamięci związane ze stosami są puste w najgorszym wypadku (jeżeli pokazuje się 0, stos jest pełny). Wartości nie są zapisywane w pamięci przy wyłączaniu telefonu.

- WNIOSKI SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

W wykonanym przez nas ćwiczeniu przekonaliśmy się jak bardzo użytecznym dla inżyniera potrafi być program diagnostyczny NetMonitor. Monitoruje on wiele parametrów związanych z połączeniem, siecią GSM, aparatem.  "Normalni" użytkownicy na pewno nie skorzystają z monitora sieci. Po prostu, większość znajdujących się tam danych jest przydatnych tylko specjalistom (dzięki nim mogą się dowiedzieć praktycznie wszystko o działaniu sieci).

LITERATURA:

http://www.gsmnetsimlock.boo.pl/netmonitor.php

http://softgsm.terramail.pl/netmonitor.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/GSM