Układy elektroniczne

Pytania do testu

1.Charakterystyka jednofazowych zasilaczy sieciowych - zasada działania

2.Charakterystyka obciążenia (proste pracy dla prądu stałego i zmiennego) wzmacniaczy mocy m.cz.

3.Charakterystyka wzmacniaczy prądu stałego

4.Charakterystyki amplitudowa i fazowa wzmacniacza m.cz.: przewidywany kształt

5.Charakterystyki Bode'go - marginesy stabilności

6.Charakterystyki częstotliwościowe układu różniczkującego idealnego

7.Charakterystyki częstotliwościowe układu różniczkującego rzeczywistego

8.Charakterystyki pasmowych wzmacniaczy mocy m.cz.

9.Charakterystyki stabilizatorów napięcia stałego

10.Dobór punktu pracy tranzystora w jednostopniowym wzmacniaczu prądu stałego

11.Dobór punktu pracy tranzystora w stopniach wyjściowych wzmacniaczy mocy m.cz.

12.Dobór punktu pracy tranzystora w stopniu wyjściowym wzmacniacza – omówić przykład

13.Filtry tętnień: schematy i właściwości – omówić na przykładach

14.Klasyfikacja i charakterystyczne właściwości stabilizatorów prądu stałego

15.Modele wzmacniaczy operacyjnych – omówić przykład

16.Odprowadzanie ciepła od elementów aktywnych wzmacniaczy mocy m.cz.

17.Ograniczenia dopuszczalnego obszaru pracy elementu aktywnego wzmacniaczy mocy m.cz.

18.Parametry generatorów RC i LC

19.Parametry jednofazowych zasilaczy sieciowych

20.Parametry statyczne i dynamiczne wzmacniaczy operacyjnych

21.Parametry, definicje parametrów zasilaczy

22.Podstawowe parametry i charakterystyki wzmacniaczy

23.Podstawowe parametry wzmacniaczy mocy m.cz.

24.Podstawowe parametry wzmacniaczy prądu stałego

25.Prosta pracy dla prądu stałego i zmiennego, maksymalna amplituda napięcia wyjściowego

26.Przebiegi podstawowych charakterystyk stabilizatorów napięcia

27.Przewidywane przebiegi charakterystyk wzmacniaczy prądu stałego

28.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz mocy m.cz. pasma przenoszenia

29.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz pasma przenoszenia

30.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz pasma przenoszenia od strony wielkich częstotliwości

31.Rodzaje prostowników – omówić schematy

32.Rodzaje stosowanych sprzężeń zwrotnych

33.Rodzaje zniekształceń nieliniowych sygnału wyjściowego wzmacniacza - przyczyny ich powstawania

34.Rodzaje zniekształceń, przyczyny ich powstawania zniekształceń

35.Rozwiązania układowe generatorów RC – przykłady

36.Schemat przekształtnika fali trójkątnej na sinusoidalną, zasada działania

37.Schemat przekształtnika potęgowego, parametry

38.Schematy ideowe i zasady działania integratora – omówić przykład

39.Schematy ideowe, zasady działania, funkcje elementów wzmacniaczy różnicowych

40.Schematy, zasady działania, właściwości, przeznaczenie generatorów RC

41.Sposoby pomiaru generatorów RC i LC układy pomiarowe – omówić przykład

42.Sposoby zmniejszania zniekształceń nieliniowych – omówić przykład

43.Stabilność wzmacniacza operacyjnego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym

44.Stałość częstotliwości generatorów

45.Typowe przebiegi charakterystyk stabilizatora – omówić przykład

46.Ujemne sprzężenie zwrotne w wzmacniaczach prądu stałego – przykład

47.Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach – omówić przykład

48.Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach mocy m.cz.

49.Układ pomiarowy do badania wzmacniaczy prądu stałego – omówić przykład

50.Układy pomiarowe jednofazowych zasilaczy sieciowych – omówić przykład

51.Układy pomiarowe stabilizatorów napięcia – omówić przykład

52.Układy pomiarowe wzmacniaczy mocy m.cz. – omówić przykład

53.Układy pomiarowe wzmacniaczy pasmowych – omówić przykład

54.Warunki pracy diod i transformatora w zasilaczach – omówić przykład

55.Właściwości częstotliwościowe pary różnicowej

56.Właściwości energetyczne wzmacniaczy mocy klasy A, B i C

57.Właściwości i parametry sumatora odwracającego i nieodwracającego

58.Właściwości i przeznaczenie jednofazowych zasilaczy sieciowych

59.Właściwości integratora i układu różniczkującego

60.Właściwości, przeznaczenie powielacza o większej krotności powielania.

61.Wpływ sprzężenia zwrotnego na charakterystyki wzmacniaczy

62.Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry wzmacniaczy

63.Wzbudzanie się drgań w generatorach LC

64.Zależność mocy i sprawności od napięcia wejściowego wzmacniaczy mocy

65.Zależność napięcia tętnień od prądu obciążenia zasilacza – omówić na przykładach

66.Zależność zniekształceń od amplitudy napięcia wejściowego wzmacniacza

67.Zależność zniekształceń od częstotliwości wzmacniacza

68.Zależność zniekształceń od napięć zasilających wzmacniacz

69.Zależność zniekształceń od obciążenia i od temperatury wzmacniacza

70.Zasada działania i funkcje elementów wzmacniacza nieodwracającego

71.Zasady działania jednofazowych zasilaczy sieciowych

72.Zasady działania podstawowego układu wzmacniacza prądu stałego

73.Zniekształcenia nieliniowe sygnału wyjściowego wzmacniaczy mocy m.cz. klasy A, B i AB

semestr V, 2008 rok 2

2) Charakterystyka obciążenia (proste pracy dla prądu stałego i zmiennego) wzmacniaczy mocy m.cz.

3) Charakterystyka wzmacniaczy prądu stałego

4.Charakterystyki amplitudowa i fazowa wzmacniacza m.cz.: przewidywany kształt

5.Charakterystyki Bode'go - marginesy stabilności

6.Charakterystyki częstotliwościowe układu różniczkującego idealnego

7. Charakterystyki częstotliwościowe układu różniczkującego rzeczywistego

8.Charakterystyki pasmowych wzmacniaczy mocy m.cz.

9.Charakterystyki stabilizatorów napięcia stałego

10.Dobór punktu pracy tranzystora w jednostopniowym wzmacniaczu prądu stałego (inst. 1wzm DC)

Z punktem pracy jest związane pojęcie prostej pracy dla prądu stałego (DC), zwanej również statyczną prostą pracy lub stałoprądową charakterystyką roboczą. Jest to miejsce geometryczne punktów (ICQ , UCEQ) spełniających równanie oczka wyjściowego układu zasilania tranzystora (schematu uproszczonego, obowiązującego przy prądzie stałym). Podobnie można mówić o statycznej prostej pracy obwodu wejściowego tranzystora jako o miejscu geometrycznym punktów (IBQ , UBEQ) spełniających równanie oczka wejściowego. Wynika stąd, że w danym układzie zasilania w każdych warunkach (rozrzut 0, różne temperatury złącza) punkt pracy tranzystora musi leżeć na statycznej prostej pracy. Inaczej nie byłyby spełnione prawa Kirchhoffa.

11.Dobór punktu pracy tranzystora w stopniach wyjściowych wzmacniaczy mocy m.cz.

Optymalne rozwiązanie scalonego wzmacniacza mocy m.cz. stanowi układ

przeciwsobny beztransformatorowy klasy AB o dużym wzmocnieniu napięciowym

z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (typowo 90 dB) z wewnętrzną kompensacją

charakterystyk częstotliwościowych, gwarantującą stabilną pracę wzmacniacza. Cechuje się on dużą mocą wyjściową (do 100 watów), łatwością dopasowania do typowych rezystancji obciążenia, dużą sprawnością energetyczną (typowo n = 65 %), a przy zamkniętej pętli sprzężenia niewielkimi zniekształceniami nieliniowymi (typowo h = 0,01 %) i liniowymi (fd = 0 Hz , fg rzędu kilkuset kiloherców).

12.Dobór punktu pracy tranzystora w stopniu wyjściowym wzmacniacza – omówić przykład

Na rysunku 1.1a pokazano schemat ideowy jednostopniowego wzmacniacza

tranzystorowego, zaś na rys. 1.1b uproszczony schemat tego wzmacniacza dla prądu

stałego. Uproszczenia są konsekwencją usunięcia kondensatorów, które nie uczestniczą w przewodzeniu prądu stałego (są rozwarciem). Schemat z rys. 1.1b łatwo jest przekształcić do postaci uniwersalnego, dwubateryjnego układu zasilania tranzystora,

przedstawionego na rys. 1.2. Na podstawie twierdzenia Thevenina można wyznaczyć

następujące zależności wiążące elementy obu schematów [5]:

W układzie z rys. 1.2 równanie oczka wyjściowego ma postać:

EC ICQRC UCEQ IEQRE UCEQ ICQ(RC RE ) (1.2)

gdzie RC , RE i EC to stałe, zaś ICQ i UCEQ zmienne, odpowiadające zmiennym na

charakterystykach wyjściowych tranzystora. Przyjmując ICQ jako rzędną i UCEQ jako

odciętą możemy napisać:

(1.3)

Jest to równanie prostej y ax b , gdzie współczynnik kierunkowy

Zaś wyraz wolny

13.Filtry tętnień: schematy i właściwości – omówić na przykładach

Podstawowe układy prostownicze jednofazowe z filtrami tętnień: pojemnościowym, indukcyjnym, indukcyjno-pojemnościowym i złożonymi.

Schemat zasilacza z prostownikiem jednopołówkowym i filtrem pojemnościowym

Współczynnik tętnień dla niewielkich tętnień (Ut <<Uwy ) jest on dany przybliżonym wzorem

Amplituda napięcia tętnień jest w przybliżeniu równa amplitudzie podstawowej składowej widma i wynosi

a współczynnik tętnień można wyznaczyć z wzoru

Widać że napięcie tętnień, podobnie jak współczynnik tętnień, zmienia się

proporcjonalnie do rezystancji obciążenia, a więc maleje gdy rośnie prąd wyjściowy

układu (porównaj rys. 1.1b - krzywa dla filtru L). Wynika stąd, że prostowniki z filtrami indukcyjnymi nadają się szczególnie do stosowania w zasilaczach o dużych prądach wyjściowych.

filtr LC, który zapewnia małą impedancję wyjściową zasilacza (filtru

takiego nie stosuje się do układu jednopołówkowego).

współczynnik tętnień jest opisany zależnością

Widać, że jego wartość nie zależy od prądu obciążenia (od rezystancji obciążenia) póki jest zachowana ciągłość prądu w dławiku. Dla małych prądów obciążenia, spełniających warunek

prostownik zachowuje się jak prostownik z filtrem pojemnościowym i napięcie tętnień rośnie proporcjonalnie do prądu wyjściowego.

14.Klasyfikacja i charakterystyczne właściwości stabilizatorów prądu stałego

15.Modele wzmacniaczy operacyjnych – omówić przykład

Możemy rozróżnić :

- wzm odwracający

- wzm nieodwracający

- wzm sumujący

- wzm całkujący

- wzm różniczkujący

- wtórnik napięciowy

Wzmacniacz nieodwracający

Wzmocnienie napięciowe tego układu, po uwzględnieniu skończonego wzmocnienia

wzmacniacza operacyjnego Kuo , jest dane zależnością:

Górna częstotliwość graniczna jest w przybliżeniu zgodna z zależnością ,

a rezystancja wyjściowa - z zależnością

Rezystancja wejściowa wzmacniacza nieodwracającego jest w przybliżeniu równa

podwojonej rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego dla sygnałów

sumacyjnych Rwes :

Rwef 2Rwes

(dla bipolarnych wzmacniaczy operacyjnych wynosi ona od kilkudziesięciu do kilkuset

megaomów).

Optymalny dobór rezystora Rd, przy którym wpływ wejściowego prądu polaryzacji

na wyjściowe napięcie niezrównoważenia zostaje zminimalizowany określa zależność:

16.Odprowadzanie ciepła od elementów aktywnych wzmacniaczy mocy m.cz.

W elementach stopnia wyjściowego wzmacniacza mocy jest tracona duża moc

i konieczne jest odprowadzanie wydzielającego się ciepła od struktury układu scalonego

lub złącza tranzystora mocy do otoczenia za pomocą radiatora.

Schemat przedstawiający wymianę ciepła pomiędzy strukturą układu scalonego lub

złączem tranzystora a otoczeniem jest pokazany na rys. 2.4. Moc tracona Pstr powoduje podgrzanie złącza do temperatury Tj wyższej od temperatury otoczenia Ta . Różnicy temperatur towarzyszy przepływ ciepła od złącza układu scalonego lub tranzystora kolejno do korpusu, radiatora i następnie do otoczenia. Bezpośrednie odprowadzanie ciepła od korpusu do otoczenia można zwykle pominąć ( Rthca Rthcr Rthra ).

Konstruktor ma wpływ na położenie hiperboli mocy poprzez zmianę warunków

chłodzenia (zastosowanie odpowiedniego radiatora). Konieczną rezystancję termiczną

radiatora przy określonej maksymalnej temperaturze otoczenia Tamax można obliczyć

jako:

17.Ograniczenia dopuszczalnego obszaru pracy elementu aktywnego wzmacniaczy mocy m.cz.

18.Parametry generatorów RC i LC

- Częstotliwość f0 generowanego przebiegu (wraz ze zmianami temperatury, punktu pracy i innych parametrów generowana częstotliwość ulega nieznacznym zmianom wokół warto ci nominalnej f0

- Stałość częstotliwości generowanego przebiegu jest to stosunek średniej wartości odchyłki częstotliwości do wartości nominalnej. Wyrażana jest liczbą niemianowaną . Generatory sprzężeniowe mają tym lepsza stałość , im większe jest nachylenie charakterystyki fazowej.

- Współczynnik zawartości harmonicznych (podobnie jak we wzmacniaczach).

-  Zakres i charakter przestrajania generatora (np. przestrajane prądem, napięciem lub punktem pracy elementów aktywnych)

19.Parametry jednofazowych zasilaczy sieciowych

20.Parametry statyczne i dynamiczne wzmacniaczy operacyjnych

Właściwości wzmacniacza operacyjnego określane są przy pomocy parametrów definiowanych w identyczny sposób jak dla wzmacniacza różnicowego.

Wejściowy prąd polaryzacji definiuje się jako średnią arytmetyczną prądów polaryzujących wejściową parę różnicową. W przypadku wzmacniacza z tranzystorami bipolarnymi IIN = (IB1 + IB2)/2, przy czym IBl, IB2 są prądami baz wejściowej pary różnicowej.

Typowe wartości wejściowych prądów polaryzacji wynoszą: IIN~ 0,1-100 nA dla wzmacniaczy bipolarnych oraz IIN~ 0,1-10 nA dla wzmacniaczy unipolarnych z tranzystorami MOSFET.

Wejściowy prąd niezrównoważenia IN= IIN1 - IIN2 = IB1 - IB2. Jego typowe wartości, to 50 nA dla wzmacniaczy bipolarnych i ok. 0,5 pA dla wzmacniaczy unipolarnych.

Wejściowe napięcie niezrównoważenia UN —jest to taka wartość wejściowego napięcia różnicowego, która sprowadza do zera napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza. Typowe wartości tego napięcia wynoszą 1-5 mV dla wzmacniaczy bipolarnych i kilka -10mV dla wzmacniaczy unipolarnych.

Wzmocnienie sygnału różnicowego kud, nazywane również wzmocnieniem otwartej pętli, jest małosygnałowym wzmocnieniem wejściowego sygnału różnicowego, przy zerowej wartości sygnału wspólnego: kud= u0jud, przy uc = 0. Typowa wartość kud wynosi ok. 100 dB dla wzmacniaczy bipolarnych i ok. 70 dB dla wzmacniaczy unipolarnych.

Wzmocnienie sygnałów wspólnych kuc = u0luc, przy ud = 0, jest małe i zamiast wartości kuc podaje się zwykle współczynnik tłumienia sygnału wspólnego CMRR = 20lg (kud/kuc). Współczynnik CMRR dla wzmacniaczy bipolarnych ma najczęściej wartość większą niż 100dB, a dla wzmacniaczy unipolarnych większą niż 60 dB.

CMRR=kurkur−s

Różnicowa rezystancja wejściowa Rind zawiera się w granicach 0,2—3 M dla wzmacniaczy bipolarnych. We wzmacniaczach unipolarnych Rind jest bardzo duża i nawet nie jest specyfikowana jako parametr wzmacniacza.

Rezystancja wyjściowa R0 wzmacniaczy bipolarnych jest mniejsza niż 100, zaś dla wzmacniaczy unipolarnych jest dużo większa.

Właściwości częstotliwościowe wzmacniaczy operacyjnych określa się najczęściej w zakresie małosygnałowym trzydecybelową, górną częstotliwością graniczną (czyli częstotliwością bieguna dominującego) oraz częstotliwością odcięcia, określaną też jako pole wzmocnienia (ang. gainbandwidth). Trzydecybelową częstotliwość graniczna ma znikome znaczenie praktyczne, ponieważ we wzmacniaczach skompensowanych zawiera się w granicach od kilku do kilkuset herców. Częstotliwość odcięcia (tj. częstotliwość, przy której wzmocnienie przy otwartej pętli jest równe jedności) ma wartość 1-20 MHz dla przeciętnych wzmacniaczy bipolarnych i 2-20 MHz dla przeciętnych wzmacniaczy unipolarnych.

Podstawowym parametrem definiowanym w zakresie wielkosygnałowym jest szybkość narastania napięcia wyjściowego - SR (ang. slew rate). Wielkość tę definiuje się jako pochodną czasową napięcia wyjściowego

SR=du0tdt≈Δu0Δt 	(12.66)

Współczynnik SR podaje się w V/s. Zawiera się on w granicach 1-100 V/s dla przeciętnych wzmacniaczy bipolarnych i unipolarnych, przy czym wzmacniacze bipolarne mają mniejsze SR.

21.Parametry, definicje parametrów zasilaczy

Właściwości zasilaczy sieciowych są charakteryzowane przez wymienione niżej

parametry i charakterystyki:

- napięcie wyjściowe Uwy przy maksymalnym prądzie wyjściowym Iwymax ,

- współczynnik wykorzystania napięciowego (sprawność napięciowa)

gdzie U2m to amplituda napięcia uzwojenia wtórnego transformatora,

- rezystancja wyjściowa

- napięcie tętnień Ut ,

- współczynnik tętnień

Napięciem wyjściowym jest składowa stała (wartość średnia), zaś napięciem tętnień -

amplituda składowej zmiennej napięcia na obciążeniu zasilacza. W literaturze są również

spotykane inne określenia napięcia tętnień: może to być wartość skuteczna, amplituda

pierwszej harmonicznej, wartość międzyszczytowa, itp. składowej zmiennej napięcia na

zaciskach wyjściowych zasilacza.

Wymienione parametry są funkcjami prądu wyjściowego zasilacza. Zależności te

przedstawia się zwykle w formie wykresów Uwy = f (Iwy ) (charakterystyki obciążeniowej)

i Ut = f (Iwy ), czasem również ηu = f (Iwy ), rwy = f (Iwy ) i kt = f (Iwy ).

Typowy przebieg podstawowych charakterystyk zasilacza pokazano na rys.

Rys. 1.1. Charakterystyka obciążeniowa (a) i zależność napięcia tętnień od prądu

wyjściowego (b) zasilacza z filtrem pojemnościowym (C), indukcyjnym (L)

i indukcyjno-pojemnościowym (LC)

Zależność od prądu wyjściowego: sprawności napięciowej ma podobny przebieg do

pokazanego na rys.a, zaś współczynnika tętnień (z różnymi filtrami) - podobny do przebiegów pokazanych na rys. b.

Wartość średnia prądu diody IDśr (związanego z prądem wyjściowym i liczbą faz m

prostownika zależnością :

) odniesiona do wartości skutecznej prądu uzwojenia wtórnego I2 , nosi nazwę sprawności prądowej układu prostowniczego

Sprawność prądowa stanowi podstawę do wyznaczenia wartości skutecznej prądu

uzwojenia wtórnego transformatora. Podobnie sprawność napięciowa może być użyta do

wyznaczenia wartości skutecznej napięcia uzwojenia wtórnego transformatora

w procedurze projektowania układu prostowniczego.

Stosunek prądu maksymalnego diody IDmax do jej prądu średniego jest współczynnikiem kształtu prądu

Współczynnik kształtu służy do wyznaczenia maksymalnego, powtarzalnego prądu diody

IDmax . Pozostałe wielkości, określające warunki pracy diody prostowniczej, potrzebne do

projektowania układu prostowniczego to:

- napięcie zwrotne UR (maksymalne napięcie na diodzie spolaryzowanej zaporowo),

- prąd udarowy IFM (jednorazowy, maksymalny prąd, który może płynąć przez diodę

tuż po włączeniu zasilacza).

22.Podstawowe parametry i charakterystyki wzmacniaczy

Parametry wzmacniacza

Właściwości wzmacniacza, współpracującego z ustalonymi impedancjami źródła

sygnału (generatora) Zg i obciążenia ZL , są charakteryzowane przez następujące

parametry:

- wzmocnienie napięciowe Kuo ,

- zniekształcenia liniowe, związane z charakterystykami amplitudową i fazową, określone w dziedzinie częstotliwości przez:

- dolną częstotliwość graniczną fd , określoną jako:

górną częstotliwość graniczną fg , określoną jako

(współczynniki spadku wzmocnienia przy częstotliwościach granicznych q sązwykle równe qd qg √2 trzydecybelowy spadek wzmocnienia),

- nierównomierność charakterystyki amplitudowej (wyrażony w decybelach

stosunek maksymalnej wartości wzmocnienia do wzmocnienia w środku pasma),

- zniekształcenia liniowe, związane z odpowiedzią na pobudzenie falą prostokątną,

określone w dziedzinie czasu przez zniekształcenia czoła odpowiedzi:

- czas narastania tn (czas, w którym sygnał wyjściowy narasta od 10 % do 90 %

wartości ustalonej),

(analogicznie czas opadania to , w którym sygnał wyjściowy zmniejsza się od

90 % do 10 % wartości ustalonej),

- czas opóźnienia top (czas, po którym sygnał wyjściowy osiąga 50 % wartości

ustalonej),

- amplitudę pierwszej oscylacji (podskok, przerost) l (wyrażony w procentach

stosunek maksymalnej wartości odpowiedzi do wartości ustalonej), oraz zniekształcenia grzbietu odpowiedzi:

- zwis grzbietu impulsu z (wyrażony w procentach stosunek zmiany sygnału

wyjściowego w czasie trwania impulsu odniesionej do jego amplitudy),

- impedancja wejściowa: moduł impedancji wejściowej przy określonej częstotliwości

(zwykle 1 kHz)

lub gwarantowana wartość modułu impedancji wejściowej w paśmie przenoszenia

- impedancja wyjściowa: moduł impedancji wyjściowej przy określonej częstotliwości

(zwykle 1 kHz)

lub gwarantowana wartość modułu impedancji wejściowej w paśmie przenoszenia

- zniekształcenia nieliniowe określone przez współczynnik zawartości harmonicznych h , dany jako:

gdzie Ui jest amplitudą i-tego prążka widma odpowiedzi wzmacniacza na pobudzenie

sygnałem sinusoidalnym,

- maksymalna amplituda niezniekształconego napięcia wyjściowego Uwymax

wzmacniacza wysterowanego sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości leżącej

w paśmie przenoszenia (zwykle 1 kHz) przy dopuszczalnej wartości współczynnika

zawartości harmonicznych (we wzmacniaczu impulsowym maksymalna amplituda sygnału wyjściowego, który nie jest jeszcze obcinany),

- odstęp sygnału Uwymax od szumów Uwysz w mierze liniowej lub częściej w mierze

logarytmicznej

lub

albo współczynnik szumów wyrażony w mierze liniowej lub częściej w mierze

logarytmicznej

23.Podstawowe parametry wzmacniaczy mocy m.cz.

Parametry i charakterystyki wzmacniaczy mocy małej częstotliwości są definiowane

dla określonej rezystancji obciążenia RL . Właściwości pasmowego wzmacniacza mocy m.cz., współpracującego z obciążeniem RL , są określone przez następujące parametry:

- znamionowa moc wyjściowa Pwy ,

- współczynnik zawartości harmonicznych h przy znamionowej mocy wyjściowej,

- sprawność energetyczna h przy znamionowej mocy wyjściowej,

(te trzy parametry są ze sobą ściśle powiązane i są podawane w komplecie),

- wzmocnienie napięciowe Kuo , albo

- znamionowe napięcie wejściowe Uwe (czułość) - napięcie wejściowe, przy którym

uzyskuje się znamionową moc wyjściową),

- górna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia mocy (w skrócie pasmo mocy) fgP ,

albo

- impedancja wejściowa i impedancja wyjściowa (zwykle moduły impedancji 
|Zwe| i |Zwy| przy częstotliwości 1 kHz),

- stosunek sygnału Uwymax do zakłóceń i szumów Uwysz (zwykle w mierze

logarytmicznej 20log(Uwymax/Uwysz) ).

24.Podstawowe parametry wzmacniaczy prądu stałego

Poszczególne współczynniki są zdefiniowane jako

- wzmocnienie różnicowo-różnicowe (często oznaczane jako Kur i nazywane

wzmocnieniem różnicowym):

- wzmocnienie różnicowo-sumacyjne:

- wzmocnienie sumacyjno-różnicowe:

- wzmocnienie sumacyjno-sumacyjne (często oznaczane jako Kus i nazywane

wzmocnieniem sumacyjnym):

Najważniejszymi parametrami wzmacniacza różnicowego o dwu wejściach i wyjściach są wzmocnienia Kurr i Kurs oraz ich stosunek, określany jako współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego (Common Mode Rejection Ratio):

Wzmacniacze różnicowe wzmacniają w takim samym stopniu sygnały stałoprądowe

co sygnały zmiennoprądowe (w paśmie częstotliwości ograniczonym od góry).

Właściwości wzmacniacza, współpracującego ze źródłem sygnału o impedancji Zg

i obciążeniem o impedancji ZL , są charakteryzowane przez następujące parametry:

- wzmocnienie napięciowe Kuo (równe wzmocnieniu Kur ),

- górna częstotliwość graniczna fg , określona jako:

- współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego i jego częstotliwość graniczna fs ,

- impedancje: wejściowa i wyjściowa (zwykle określane przy częstotliwości leżącej

w paśmie przenoszenia, np. 1 kHz, równe stałoprądowym rezystancjom Rwe i Rwy ).

- maksymalna amplituda napięcia wyjściowego Uomax (wysterowanie sygnałem

sinusoidalnym o częstotliwości leżącej w paśmie przenoszenia, zwykle 1 kHz, przy

dopuszczalnej wartości współczynnika zawartości harmonicznych).

Wzmocnienie napięciowe i górna częstotliwość graniczna są wyznaczane na podstawie charakterystyk częstotliwościowych wzmacniacza.

25.Prosta pracy dla prądu stałego i zmiennego, maksymalna amplituda napięcia wyjściowego

Maksymalną amplitudę napięcia wyjściowego, które nie jest jeszcze obcinane na

granicy obszaru odcięcia, oznaczymy jako U+, zaś maksymalną amplitudę napięcia

wyjściowego, które nie jest jeszcze obcinane w wyniku przekroczenia granicy obszaru

nasycenia - oznaczymy jako U. Napięcie U+ wyznaczymy na podstawie analizy

graficznej, pokazanej na rys.

Maksymalna amplituda napięcia wyjściowego wzmacniacza, które nie jest obcinane,

jest mniejszym z napięć U+ i U:

U2max = min(U+;U-)

gdzie:

U+ = Robc ICQ

U- = UCEQ - UCEMIN

26.Przebiegi podstawowych charakterystyk stabilizatorów napięcia

27.Przewidywane przebiegi charakterystyk wzmacniaczy prądu stałego

Charakterystyki przejściowe pary różnicowej

Charakterystyka przejściowa (liniowości), mierzona przy sterowaniu różnicowym

napięciami stałymi jest podstawową charakterystyką wzmacniacza prądu stałego. Na

rysunku 1 pokazano zależność napięć wyjściowych: Uo1 , Uo2 oraz Uor Uo1 Uo2

od napięcia wejściowego wzmacniacza Uir .

1.Charakterystyka przejściowa (liniowości) wzmacniacza prądu stałego

Na podstawie tej charakterystyki wyznacza się różnicowe wzmocnienie napięciowe Kur jako nachylenie stycznej do charakterystki Uor = f (Uir ) w początku układu współrzędnych

Charakterystyka ta umożliwia również oszacowanie maksymalnych wartości napięć różnicowych: wyjściowego i wejściowego Uo max i Ui max .

Z powodu rozrzutu parametrów tranzystorów i tolerancji rezystorów charakterystyka

przejściowa zwykle nie przechodzi przez początek układu współrzędnych

Rys. Interpretacja graficzna napięć niezrównoważenia wzmacniacza prądu stałego

Rysunek przedstawia przebieg napięcia wyjściowego Uor w funkcji napięcia wejściowego Uir w okolicy początku układu współrzędnych. Na podstawie tej charakterystyki można

wyznaczyć napięcia niezrównoważenia: wyjściowe Uoss i wejściowe Uiss .

Charakterystyki:amplitudową i fazową wzmacniacza o transmitancji jednobiegunowej pokazano na rys. poniżej (każdy następny biegun transmitancji zwiększa nachylenie charakterystyki amplitudowej o 20 dB/dek. i zwiększa przesunięcie fazowe o /2).

Spadek wzmocnienia różnicowego w zakresie wielkich częstotliwości jest związany

z pojemnością wejściową tranzystorów Cwe i rezystancją R , przez którą jest ona

ładowana ze źródła sygnału. Pojemność i rezystancja tworzą filtr dolnoprzepustowy

o częstotliwości granicznej fg

Górną częstotliwość graniczną wzmacniacza można łatwo zmniejszyć przez włączenie dodatkowych kondensatorów między kolektory i bazy tranzystorów pary różnicowej.

Rys.Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza prądu stałego:

(a) amplitudowa, (b) fazowa

Górna częstotliwość graniczna współczynnika tłumienia sygnału sumacyjnego

jednostopniowego wzmacniacza prądu stałego zależy od przebiegu charakterystyk

częstotliwościowych wzmocnienia różnicowego i sumacyjnego. Wzmocnienie sumacyjne przy prądzie zmiennym jest określone zależnością podobną do

gdzie rezystancja RE została zastąpiona impedancją, którą tworzy połączenie równoległe rezystancji i pojemności. W układzie z tranzystorowym źródłem prądowym lub lustrem prądowym jest to rezystancja wyjściowa źródła rwy (kilkadziesiąt kiloomów) oraz pojemność wyjściowa Cwy (pojedyncze pikofarady) i pojemność montażowa Cm (kilka do kilkunastu pikofaradów). Powyżej częstotliwości fs , danej zależnością

, wzmocnienie sumacyjne rośnie proporcjonalnie do częstotliwości. Częstotliwość ta ma wartość znacznie mniejszą od częstotliwości fg danej wzorem

Współczynnik tłumienia sygnałów sumacyjnych zmniejsza się z szybkością 20 dB/dek. począwszy od częstotliwości fs (z powodu zwiększania się wzmocnienia sumacyjnego), a po przekroczeniu częstotliwości fg - z szybkością 40 dB/dek. (z powodu zmniejszania się wzmocnienia różnicowego). Asymptotyczne charakterystyki amplitudowe wzmocnienia różnicowego, wzmocnienia sumacyjnego i współczynnika tłumienia sygnału sumacyjnego pokazano poniżej

Rys.Asymptotyczne charakterystyki amplitudowe wzmocnienia różnicowego,

wzmocnienia sumacyjnego i współczynnika tłumienia sygnału sumacyjnego

Maksymalna amplituda napięcia wyjściowego, które nie jest jeszcze obcinane,

Uomax jest ustalana na podstawie charakterystyki przejściowej, mierzonej przy

pobudzeniu wzmacniacza podanym różnicowo, sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości leżącej w paśmie przenoszenia, zwykle 1 kHz

Na podstawie tej charakterystyki wyznacza się wzmocnienie (z nachylenia stycznej do charakterystyki w początku układu współrzędnych) i maksymalną amplitudę napięcia wyjściowego (przy przyjętej za dopuszczalną wartości współczynnika zawartości harmonicznych np. przy h 10%).

Rys. Charakterystyka przejściowa wzmacniacza prądu stałego, mierzona przy pobudzeniu zmiennoprądowym

28.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz mocy m.cz. pasma przenoszenia

Transformatory, stosowane w układach wzmacniaczy, powodują ograniczanie

pasma przenoszenia (małe częstotliwości - indukcyjność główna, duże - indukcyjność

rozproszenia i pojemności uzwojeń). Wprowadzają także nieliniowe zniekształcenia

sygnału wyjściowego (nieliniowość krzywej magnesowania rdzenia). Transformatory

mają duży ciężar i rozmiary oraz wysoką cenę. Jednak często nie można uniknąć ich

stosowania (np. w rozgłaszaniu przewodowym, automatyce, itp.), uzyskuje się bowiem

dzięki ich stosowaniu: galwaniczne rozdzielenie obwodów, transformację napięć

i prądów (dopasowanie energetyczne do obciążenia, tak o bardzo małej, jak i bardzo

dużej rezystancji), przesunięcie fazowe między napięciami o 180o, sumowanie mocy

wielu źródeł w jednym obciążeniu, rozgałęzianie mocy jednego źródła na wiele obciążeń,

niewielkie spadki napięć stałych na uzwojeniach i wysoką sprawność energetyczną.

29.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz pasma przenoszenia

30.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz pasma przenoszenia od strony wielkich częstotliwości

W niektórych zastosowaniach wzmacniaczy m.cz. uzyskiwana górna częstotliwość

graniczna jest zbyt duża. Pasmo wzmacniacza można łatwo ograniczyć za pomocą

dodatkowego kondensatora, włączonego pomiędzy kolektor (dren) i bazę (bramkę)

tranzystora.

W zakresie wielkich częstotliwości ograniczenie pasma przenoszenia wynika z pola

wzmocnienia GB układu scalonego. Górna częstotliwość graniczna wzmacniacza wynosi:

31.Rodzaje prostowników – omówić schematy

Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym

Prostownik jednopołówkowy z obciążeniem rezystancyjnym

Prostownik dwupołówkowy z obciążeniem  rezystancyjnym

Prostownik mostkowy (Greatza)z obciążeniem rezystancyjnym

Prostownik dwupołówkowy w układzie ładowania

Prostowniki z filtrami o wejściu indukcyjnym.

Jednopołowkowy:

Kąt przepływu prądu 2θ zmienia się w zależności od indukcyjności

w zakresie  od  2θ = π  dla ωL/(RL + R0) = 0 do 2θ = 2π dla

ωL/(RL + R0) → niesk..

Brak ciągłości przepływu prądu w obciążeniu sprawia, że ze wzrostem indukcyjności, co zwiększa kąt przepływu prądu maleje

wartość maksymalna prądu I0max oraz jego składowa stałoprądowa,

co powoduje że  współczynnik wykorzystania napięciowego i sprawność energetyczna maleją.Stosowanie zatem obciążenia indukcyjnego w układzie jednopołówkowym jest niecelowe.

<--Dwupołówkowy

Kąt przepływu prądu 2θ = 2π dla nawet dla L o małych indukcyjnościach.

Mamy zatem  ciągłość przepływu prądu w obciążeniu.Ze wzrostem indukcyjności, otrzymujemy stałą wartość prądu, przy niewielkich amplitudach składowych zmiennych. Układy z obciążeniem rezystancyjno-indukcyjnym wykazująmałe tętnienia i bardzo dobre wykorzystanie prądowe, przy nieco

gorszym  wykorzystania napięciowym.Własności filtracyjne układów polepszają się ze wzrostem prądu obciążenia i dlatego są najczęściej stosowane w zasilaczach dużej mocy.

Prostowniki z filtrami o wejściu pojemnościowym

Prostowniki  z pojemnościowym filtrem tętnień (z kondensatorem zbiorczym) są powszechnie stosowane w zasilaczach sieciowych mniejszej mocy (do około 100 W) o stosunkowo dużym napięciu i małym prądzie.

Schemat zasilacza z prostownikiem jednopołówkowym i filtrem pojemnościowym

pokazano na rys. 1, zaś rysunek 2 przedstawia przebiegi czasowe napięć i prądów

w układzie. Gdy napięcie uzwojenia wtórnego transformatora U2(t) przewyższa napięcie

wyjściowe Uwy (t) , przez diodę płynie w czasie t1 prąd, który ładuje kondensator do

wartości maksymalnej Uwymax =√ 2U2 -UF ze stałą czasową RsC (UF jest spadkiem

napięcia na przewodzącej diodzie). Rezystancja szeregowa Rs jest sumą rezystancji drogi

ładowania kondensatora: rezystancji transformatora Rt i diody RD . Rezystancja

transformatora jest dana wzorem

gdzie R1 i R2 są rezystancjami nagrzanych uzwojeń pierwotnego i wtórnego, a n jest

przekładnią transformatora.

Rys. 1 Prostownik jednopołówkowy z filtrem pojemnościowym

Rys. 2. Przebiegi czasowe napięć i prądów w prostowniku jednopołówkowym

z filtrem pojemnościowym

Działanie prostowników: dwupołówkowego (schemat na rys. 3 i mostkowego, zwanego układem Graetza (rys. 4), jest podobne do opisanego, z tym, że ładowanie kondensatora ma miejsce dwukrotnie częściej (w każdej połowie okresu). Dlatego oba te układy można traktować jako prostowniki dwufazowe (m = 2). W prostowniku dwupołówkowym diody D1 i D2 przewodzą na przemian prąd odpowiednich połówek uzwojenia wtórnego transformatora.

Rys. 3. Prostownik dwupołówkowy z filtrem pojemnościowym

W prostowniku mostkowym prąd ładujący kondensator płynie na zmianę przez

uzwojenie wtórne transformatora, diodę D1, kondensator i diodę D3, a po zmianie fazy

napięcia, podobnie, lecz przez diody D2 i D4. Przebieg czasowy prądu diody D3 jest

identyczny jak diody D1, podobnie prąd diody D4 jest identyczny jak diody D2

Wynika stąd, że ładowanie kondensatora następuje do napięcia

(UF -spadek na diodzie), oraz, że rezystancja drogi ładowania kondensatora jest sumą rezystancji transformatora i podwojonej rezystancji diody Rs = Rtr + 2RD .

Rys. 4 Prostownik mostkowy z filtrem pojemnościowym

Rys. 5 Przebiegi czasowe napięć i prądów w prostowniku dwupołówkowym

i mostkowym z filtrem pojemnościowym

32.Rodzaje stosowanych sprzężeń zwrotnych

Typy sprzężeń zwrotnych :

a) Ujemne -   | kf | < | k |, tzn., |1 - k β | > 1,

b) Dodatnie - | kf | > | k |, tzn., |1 - k β | < 1,

Jeśli k β  ® 1 – stan nieokreślony, tzn. kf ¥® (generacja drgań)

Zalety ujemnego sprzężenia zwrotnego :

- zmniejszenie wrażliwości wzmocnienia na zmiany parametrów elementów skladowych układu, warunków zasilania, czynników zewnętrznych (np. temperatura)

- zmniejszenie  zniekształceń  nieliniowych oraz wpływu zakłóceń,

- możliwość doboru poziomu impedancji wejściowej i wyjściowej,

- możliwość kształtowania charakterystyk częstotliwościowych bądź impulsowych wzmacniacza.

Powyższe zalety okupione są zmniejszoną wartością wzmocnienia.

Dodatnie sprzężenie zwrotne jest stosowane w sposób zamierzony głównie w układach generacyjnych, natomiast w układach wzmacniaczy, ze względu na swoje liczne wady (głównie niestałość parametrów ),  jest stosowane bardzo rzadko, zazwyczaj łącznie ze

sprzężeniem ujemnym.

Podstawowe układy sprzężenia zwrotnego

33.Rodzaje zniekształceń nieliniowych sygnału wyjściowego wzmacniacza - przyczyny ich powstawania

Wzmacniacz pobudzony falą prostokątną o amplitudzie odpowiadającej pracy

liniowej wprowadza zniekształcenia czoła i grzbietu odpowiedzi. Zniekształcenia czoła impulsu napięcia wyjściowego charakteryzuje czas narastania tn , czas opóźnienia top i amplituda pierwszej oscylacji l (rys. 1). Zwis grzbietu odpowiedzi impulsowej wzmacniacza z pokazano na rys. 2

Zniekształcenia czoła impulsu napięcia wyjściowego wzmacniacza są związane

z przebiegiem charakterystyk częstotliwościowych w zakresie wielkich częstotliwości,

zaś zniekształcenia grzbietu - z przebiegiem charakterystyk częstotliwościowych

w zakresie małych częstotliwości.

1.Zniekształcenie czoła odpowiedzi impulsowej wzmacniacza

2.Zniekształcenie grzbietu odpowiedzi impulsowej wzmacniacza

Jeżeli transmitancja wzmacniacza może być przybliżona za pomocą transmitancji

jednobiegunowych (górna częstotliwość graniczna wzmacniacza jest co najmniej

kilkukrotnie mniejsza od częstotliwości odpowiadających pozostałym biegunom, zaś

dolna częstotliwość graniczna wzmacniacza jest co najmniej kilkukrotnie większa od

częstotliwości odpowiadających pozostałym biegunom) to obowiązują proste związki

pomiędzy czasem narastania i górną częstotliwością graniczną

oraz pomiędzy zwisem grzbietu impulsu i dolną częstotliwością graniczną

34.Rodzaje zniekształceń, przyczyny ich powstawania zniekształceń

Zmniejszenie zniekształceń nieliniowych uzyskuje się dzięki stosowaniu silnego

ujemnego sprzężenia zwrotnego. Głębokość sprzężenia zwrotnego jest jednak

ograniczona. Głębokie sprzężenie zwrotne może bowiem powodować niestabilność

wzmacniacza. Konieczna jest wówczas kompensacja charakterystyk częstotliwościowych.

Głębokie sprzężenie zwrotne może także być przyczyną powstawania dynamicznych

zniekształceń intermodulacyjnych.

zniekształcenia liniowe, związane z charakterystykami amplitudową i fazową, określone

w dziedzinie częstotliwości przez:

- dolną częstotliwość graniczną fd , określoną jako:

- górną częstotliwość graniczną fg , określoną jako:

zniekształcenia liniowe, związane z odpowiedzią na pobudzenie falą prostokątną,

określone w dziedzinie czasu przez zniekształcenia czoła odpowiedzi.

zniekształcenia grzbietu odpowiedzi: - zwis grzbietu impulsu z (wyrażony w procentach stosunek zmiany sygnału wyjściowego w czasie trwania impulsu odniesionej do jego amplitudy),

Zniekształcenia czoła impulsu napięcia wyjściowego wzmacniacza są związane

z przebiegiem charakterystyk częstotliwościowych w zakresie wielkich częstotliwości,

zaś zniekształcenia grzbietu - z przebiegiem charakterystyk częstotliwościowych

w zakresie małych częstotliwości.

35.Rozwiązania układowe generatorów RC – przykłady

36.Schemat przekształtnika fali trójkątnej na sinusoidalną, zasada działania

Schemat ideowy układu przekształcającego o zwiększonym napięciu wyjściowym: a) układ z aproksymacją trójodcinkową.

W układzie z rys. a gdy moduł napięcia na ślizgaczu potencjometru P5 nie przekracza trzech napięć na przewodzącej diodzie (około1,6 V), głębokość sprzężenia zwrotnego i wzmocnienie układu są ustalane przez stosunek rezystancji R2 + P2 do R1. W miarę wzrostu moduł chwilowej wartości napięcia wyjściowego zaczynają przewodzić diody D1 i D2 (D1' i D2'). Wzmocnienie maleje wtedy do wartości zależnej od stosunku

do R1 (rd jest rezystancją dynamiczną diody przewodzącej, często

pomijalną). Gdy moduł chwilowej wartości napięcia wyjściowego nadal rośnie, zaczyna

przewodzić również dioda D3 (D3') i wzmocnienie maleje praktycznie do wartości zależnej od stosunku 3rd do R1. W ten sposób jest zmniejszana rezystancja gałęzi sprzężenia zwrotnego i wzmocnienie układu (metoda funkcji odwrotnej). Układ umożliwia uzyskanie przebiegu sinusoidalnego o współczynniku zawartości harmonicznych h < 1 %.

37.Schemat przekształtnika potęgowego, parametry

Stopień ze wzmacniaczem operacyjnym W1 i tranzystorem T1 zapewnia

kompensację temperaturową prądu nasycenia złącza baza-emiter tranzystora T2 i steruje

właściwy układ delogarytmujący ze źródła o małej impedancji. Napięcie na wyjściu wzmacniacza W1 jest równe :

Układ umożliwia uzyskanie napięć wyjściowych z zakresu od 10 mV do 10 V przy

typowym nachyleniu charakterystyki k = 1 dekada/1V.

38.Schematy ideowe i zasady działania integratora – omówić przykład

Układem całkującym, zwanym integratorem Millera, jest wzmacniacz odwracający,

w którym sprzężenie zwrotne jest zrealizowane za pomocą kondensatora.

W tym układzie napięcie wyjściowe jest równe gdzie

. Z tego wzoru wynika w szczególności, Ŝe odpowiedzią idealnego układu całkującego na pobudzenie symetryczną falą prostokątną o amplitudzie U1m i częstotliwości f jest fala trójkątna o amplitudzie U2m

Analizę własności idealnego układu całkującego w dziedzinie częstotliwości wykonuje się na podstawie jego transmitancji napięciowej, danej wzorem:

Odpowiadająca transmitancji (2.30) charakterystyka amplitudowa idealnego integratora jest pokazana na rys. . W rzeczywistych układach całkujących ograniczone wzmocnienie Kuo i pasmo fp1 wzmacniacza operacyjnego powoduje modyfikację transmitancji układu :

Charakterystyka amplitudowa rzeczywistego układu całkującego, odpowiadająca tej

transmitancji, jest także pokazana na rys.. Rzeczywisty integrator Millera całkuje

poprawnie sygnały o pulsacjach spełniających warunki:

co w dziedzinie czasu odpowiada warunkom:

gdzie ti jest czasem trwania całkowanego impulsu.

39.Schematy ideowe, zasady działania, funkcje elementów wzmacniaczy różnicowych

Noszą one nazwę napięć różnicowych wejściowych i wyjściowych, zaś napięcia

szkodliwe to napięcia sumacyjne (wspólne), określone wzorami.

Dla tych sygnałów napięcia wyjściowe wyrażają się równaniami:

Poszczególne współczynniki są zdefiniowane jako [4]:

- wzmocnienie różnicowo-różnicowe (często oznaczane jako Kur i nazywane

wzmocnieniem różnicowym):

- wzmocnienie różnicowo-sumacyjne:

- wzmocnienie sumacyjno-różnicowe:

- wzmocnienie sumacyjno-sumacyjne (często oznaczane jako Kus i nazywane wzmocnieniem sumacyjnym):

Najważniejszymi parametrami wzmacniacza różnicowego o dwu wejściach i wyjściach są

wzmocnienia Kurr i Kurs oraz ich stosunek, określany jako współczynnik tłumienia

sygnału sumacyjnego (Common Mode Rejection Ratio):

Układ jest zasilany z dwóch baterii, a ich wspólna końcówka jest uziemiona. W ten sposób jest ustalany potencjał zacisków wejściowych wzmacniacza (baz obu tranzystorów) o wartości 0 V. Przy sterowaniu różnicowym do zacisków wejściowych są podane napięcia

o jednakowej amplitudzie i przeciwnych fazach Ui1 = -Ui2 =1/2Uir W układzie

o idealnej symetrii napięcia te wywołują zmiany prądów kolektorów o jednakowych

amplitudach i przeciwnych fazach, a prąd w rezystorze RE , równy w przybliżeniu sumie

prądów kolektorów obu tranzystorów, zachowuje wartość stałą, niezależną od wysterowania. Potencjał emiterów tranzystorów jest więc również niezależny od sygnału sterującego. Przy sterowaniu różnicowym oraz przy pełnej symetrii wzmacniacza węzeł emiterów można połączyć z masą, a wzmocnienie różnicowe obliczyć jako wzmocnienie połówki wzmacniacza, obciążonej połową rezystora RL , jako:

gdzie g21 jest nachyleniem charakterystyki przejściowej tranzystora, zaś Robc jest dane

wzorem

40.Schematy, zasady działania, właściwości, przeznaczenie generatorów RC