51.Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry wzmacniaczy

| Rodzaj sprzężenia | Wzmoc U | Wzmoc I | Imp WE | Imp WY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nap-szeregowe | ↓ | = | ↑ | ↓ |
| Nap-równoległe | = | ↓ | ↓ | ↓ |
| Prąd-równoległe | = | ↓ | ↓ | ↑ |
| Prąd- szeregowe | ↓ | = | ↑ | ↑ |

1.Wpływ sprzężenia zwrotnego na wrażliwość wzmacniacza

Wrażliw jest miarą zależności dowolnego parametru roboczego od wartości innego parametru (np. współczynn β0 tranzystora zastos we wzmacniaczu), czyli określa stopień stabilności danego parametru roboczego.

Wrażliwość wzmocnienia w ukł bez i ze sprzęż zwrot względem tego samego parametru pi

Spik=∂kk∂pipi___Spikf=∂kfkf∂pipi

W przypadku sprzęż ujemnego czułość wzmacniania oraz wzmocnienie ulega redukcji

Gdy kβ>>1 to kf = 1/β

2.Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na zniekształcenia nieliniowe, zakłócenia i szumy

Zawartość harmonicznych h ukł bez sprzęż zwrotnego i hf – ze sprzęż zwrotnym:

hf=h11+kβ

Ujemne sprzęż zwrotne powoduje linearyzację odpowiedniej ch-ki roboczej wzmacniacza

Ujemne sprzęż zwrotne nie poprawia stosunku sygnału do szumu.

3.Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na impedancję wejściową wzmacniacza

Zależy od rodzaju zastos sprzęż zwrot. Ujemne sprzęż szeregowe zwiększa imped wej, zaś ujemne sprzęż równoległe zwiększa admitancję wej.

Ujemne sprzęż szeregowe

Zinf = Zin (1+ku βu) = Zin (1+kiu βui)

Sprzęż zwrotne równoległe

Yinf = Yin (1+ki βi) = Yin (1+kui βiu)

4.Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na impedancję wyjściową wzmacniacza

Zależy również od rodzaju zastosowanego sprzęż

Zof=−U2fI2f=Zo1+βukus0

Ujemne sprzęż zwrot napięciowe zmniejsza imped wyj. Przeciwdziała ono zmianom napięcia wyj, czyli nadaje układowi cechy źródła napięciowego (działa stabilizująco na poziom napięcia wyj)

Yof=Yo1+βikisz=1Zof

Ujemne sprzęż zwrot prądowe zwiększa imped wyj. Sprzęż to przeciwdziała zmianom prądu wyj, czyli nadaju ukł cechy źródła prądowego (działa stabilizująco na poziom prądu wyjściowego)

52.Właściwości energetyczne wzmacniaczy mocy klasy A, B i C

Schemat ideowy wzm klasy A

Moc dostarczana ze źródła zas. Ecc do wzmacn. wynosi

Pzas=UQIQ   i nie zalezy. od wysterowania układu.

Przy pelnym wyster. na rez.obciazenia RL wystepuje napiecie o ampl.

Um=UQ-Umin=ξ*UQ,

gdzie ξ=1-Umin/UQ   jest współczynn wykorzystania napiecia.

W obw. kolektora prad ma amplitude:

Im=IQ-Imin=γ*IQ

a  γ=1-Imin/IQ.

Moc wyjsciowa przy pelnym wysterowaniu:

Pwymax=1/2Im*Um=1/2Pzas

Maksymalna sprawność  ηmax= Pwymax / Pzas =1/2ξγ≈0.5 przy nie pelnym wysterowaniu:

η = PzasPwymax = 12 γ ξ k2 = k2 ηmax

Zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczach klasy A są powodowane przez nieliniowości charakterystyk tranzystorów:

wejściowych  (złącze baza emiter),przejściowych (zależność współczynnika β od prądu kolektora tranzystora)

schemat uproszczony transformatorowego wzmacniacza klasy B

Przy pełnym wyster. wzmacniacza

Um=UQ-Umin≈ξ*Ecc, gdzie

ξ=1-Umin/UQ jest wsp. wykorzystania napięcia.

W obwodzie kolektora płynie prąd o amplitudzie

Im=IQ-Imin≈Icmax,

Moc wyjściowa wzmacniacza przy pełnym wysterowaniu jest równa:

Pwymax=1/2 ImUm=1/2ξIcmaxUQ,

Maksymalna sprawność energetyczna

ηmax=Pwymax/Pzasmax=π/4ξ, gdyz Pzasmax≈2/ πEccIcmax

Gdy wysterowanie jest niepełne to:

Um=kξUQ i Im=kIcmax,

gdzie k-wspołczynnik wysterowania (wartość 0-1),

Pwy=k2Pwymax,

Moc zasilania :

Pzas=kPzasmax,

a sprawność energetyczna: η=k ηmax

W czasie przejścia od przewodzenia jednego tranz. do drugiego pojawiają się zniekształcenia , wynikające z nieliniowości ich ch-styk przejściowych w obszarze bliskim odcięcia prądu. Są one szczególnie dokuczliwe przy małych amplitudach sygnałów sterujących. SA to zniekształcenia skrośne:

53.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz pasma przenoszenia

28.Przyczyny ograniczania przez wzmacniacz mocy m.cz. pasma przenoszenia

Pasmo przenoszenia jest to zakres częstotliwość wzmacnianych sygnałów, dla których moc wyjściowa wzmacniacza nie zmniejsza się poniżej 50% mocy uzyskanej w środku pasma. W mierze logarytmicznej odpowiada to spadkowi wzmocnień )(napięciowego, prądowego i mocy) o 3 dB dla częstotliwości skrajnych zakresu. Częstotliwości te nazywane częstotliwościami granicznymi, dolną fd i górną fg, a ich różnica wyznacza szerokość pasma przenoszenia wzmacniacza

Transformatory, stosowane w układach wzmacniaczy, powodują ograniczanie pasma przenoszenia (małe częstotliwości - indukcyjność główna, duże – indukcyjność rozproszenia i pojemności uzwojeń). Wprowadzają także nieliniowe zniekształcenia sygnału wyjściowego (nieliniowość krzywej magnesowania rdzenia). Transformatory

mają duży ciężar i rozmiary oraz wysoką cenę. Jednak często nie można uniknąć ich stosowania (np. w rozgłaszaniu przewodowym, automatyce, itp.), uzyskuje się bowiem dzięki ich stosowaniu: galwaniczne rozdzielenie obwodów, transformację napięć i prądów (dopasowanie energetyczne do obciążenia, tak o bardzo małej, jak i bardzo dużej rezystancji), przesunięcie fazowe między napięciami o 180o, sumowanie mocy

wielu źródeł w jednym obciążeniu, rozgałęzianie mocy jednego źródła na wiele obciążeń, niewielkie spadki napięć stałych na uzwojeniach i wysoką sprawność energetyczną.

54. Zniekształcenia nieliniowe sygnału wyjściowego wzmacniaczy mocy m.cz. klasy AB

a) Zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczach mocy klasy A

Zniekształcenia nieliniowe w tranzystorowym wzmacniaczu mocy klasy A są powodowane przez nieliniowości charakterystyk: wejściowej IB = f(UBE) i przejściowej IC = f(IB) , z którą jest związana zaleŜność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora. Krzywizny obu charakterystyk są przeciwne i istnieje optymalna rezystancja wewnętrzna źródła sygnału, przy której zniekształcenia nieliniowe częściowo się kompensują.

Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia wyjściowego wzmacniacza klasy A jest niewielki przy małych wysterowaniach i wolno rośnie w miarę zwiększania wysterowania, zaś po przekroczeniu zakresu liniowej pracy wzmacniacza napięcie wyjściowe jest obcinane i współczynnik zawartości harmonicznych rośnie gwałtownie. Typową zaleŜność współczynnika zawartości harmonicznych od współczynnika wysterowania wzmacniacza klasy A

b)  Zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczach mocy klasy B i AB

Zniekształcenia nieliniowe występują we wzmacniaczach klasy B zarówno przy dużych, jak i małych wysterowaniach (patrz rys. 3.2). Przy dużym wysterowaniu wzmacniacza przyczyną zniekształceń są zmiany współczynnika wzmocnienia prądowego w zależności od chwilowej wartości prądu kolektora i różnice współczynników obu tranzystorów układu przeciwsobnego, wynikające z rozrzutu . Jednak przeciwsobna praca i symetria elementów wzmacniających zapewnia korzystne właściwości układu Jeżeli nieliniowa charakterystyka przejściowa jednego elementu wzmacniającego zostanie opisana za pomocą szeregu potęgowego:

to w warunkach symetrii elementów, wskutek sterowania drugiego elementu sygnałem o odwróconej fazie, jego charakterystykę można przedstawić, jako

55.Układy pomiarowe jednofazowych zasilaczy sieciowych – omówić przykład