| KOLEGIUM KARKONOSKIE WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH II KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK: III |  |  |  |  |
| Numer grupy: 8 | Numer ćwiczenia: 5 |  | Prowadzący: dr inż. Józef Biegalski |  |
| Skład grupy: | Temat ćwiczenia: Pasmowe wzmacniacze mocy. |  |  |  |
|  | Data wykonania ćwiczenia: 13.11.2008 | Data oddania sprawozdania: 20.11.2008 |  | Ocena: |

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się ze schematami, zasadami działania, właściwościami, parametrami i charakterystykami wzmacniaczy mocy małej częstotliwości, zbudowanych z zastosowaniem układów scalonych.

Badane są właściwości wzmacniaczy, w szczególności właściwości energetyczne (moce: wyjściowa, zasilania i strat oraz sprawność energetyczna), a także zniekształcenia nieliniowe w funkcji wysterowania wzmacniaczy.

2. REALIZACJA BADANEGO UKŁADU WZMACNIACZA

W celu wykonania ćwiczenia laboratoryjnego posłużono się układem pokazanym na rysunku 2.1.

Rys. 2.1 Schemat ideowy układu z oznaczonymi elementami

3. POMIARY WZMACNIACZA

Rys.3.1 Schemat układu pomiarowego wzmacniacza mocy o zasilaniu symetrycznym

3.1. Pomiar charakterystyki przejściowej (liniowości).

Przy podanych częstotliwościach sygnału wejściowego (1kHz i 3kHz) zbadaliśmy wpływ zmian napięcia wejściowego badanego wzmacniacza na wartości amplitudy wyjściowej, mocy wyjściowej, prądu zasilania i współczynnika zawartości harmonicznych. Napięcia zasilające (symetryczne) ustawiliśmy na +/- 15V, czyli z zakresie dopuszczalnym dla wzmacniacza TDA2030A. Rezystancja obciążenia RL wynosiła 10Ω, a prąd spoczynkowy (Iq) 50mA. Napięcie wejściowe zmienialiśmy od wartości maksymalnej, której odpowiada współczynnik zawartości harmonicznych o wartości około 10 %, do najmniejszej możliwej do ustawienia na generatorze. Wyniki zamieściliśmy w tabeli przedstawionej poniżej.

| Częstotliwość [Hz] | Uwe [mV] | Uwy [V] | Izas [A] | Pzas [W] | Pwy [W] | Pstr [W] | Sprawność [%] | Ku' [V/V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 94,97 | 9,4 | 0,462 | 15,36 | 8,2 | 7,16 | 53,39% | 98,98 | 3,5 |
|  | 88,25 | 8,9 | 0,443 | 14,79 | 7,5 | 7,29 | 50,71% | 100,85 | 0,59 |
|  | 69,36 | 7 | 0,363 | 12,39 | 4,8 | 7,59 | 38,74% | 100,92 | 0,6 |
|  | 60,5 | 6,1 | 0,32 | 11,1 | 3,6 | 7,5 | 32,43% | 100,83 | 0,6 |
|  | 55,04 | 5,58 | 0,29 | 10,2 | 3 | 7,2 | 29,41% | 101,38 | 0,6 |
|  | 49,43 | 5,02 | 0,27 | 9,6 | 2,4 | 7,2 | 25,00% | 101,56 | 0,58 |
|  | 39,56 | 4,011 | 0,22 | 8,1 | 1,6 | 6,5 | 19,75% | 101,39 | 0,58 |
|  | 30,02 | 3,02 | 0,17 | 6,6 | 0,86 | 5,74 | 13,03% | 100,60 | 0,58 |
|  | 20,4 | 2,05 | 0,13 | 5,4 | 0,4 | 5 | 7,41% | 100,49 | 0,39 |
|  | 15,2 | 1,53 | 0,105 | 4,65 | 0,22 | 4,43 | 4,73% | 100,66 | 0,59 |
|  | 9,86 | 0,99 | 0,079 | 3,87 | 0,1 | 3,77 | 2,58% | 100,41 | 0,63 |
|  | 5,08 | 0,51 | 0,057 | 3,21 | 0,03 | 3,18 | 0,93% | 100,39 | 0,78 |
| 3000 | 117,78 | 10,28 | 0,506 | 16,68 | 11 | 5,68 | 65,95% | 87,28 | 12 |
|  | 95,55 | 9,45 | 0,465 | 15,45 | 8,4 | 7,05 | 54,37% | 98,90 | 3,9 |
|  | 81,1 | 8,22 | 0,415 | 13,95 | 6,4 | 7,55 | 45,88% | 101,36 | 0,55 |
|  | 55,7 | 5,65 | 0,303 | 10,59 | 3 | 7,59 | 28,33% | 101,44 | 0,56 |
|  | 43,37 | 4,3 | 0,24 | 8,7 | 1,8 | 6,9 | 20,69% | 99,15 | 0,55 |
|  | 35,66 | 3,59 | 0,206 | 7,68 | 1,3 | 6,38 | 16,93% | 100,67 | 0,55 |
|  | 28,13 | 2,83 | 0,17 | 6,6 | 0,76 | 5,84 | 11,52% | 100,60 | 0,55 |
|  | 20,53 | 2,07 | 0,131 | 5,43 | 0,4 | 5,03 | 7,37% | 100,83 | 0,56 |
|  | 11,87 | 1,11 | 0,08 | 3,9 | 0,12 | 3,78 | 3,08% | 93,51 | 0,6 |
|  | 5,09 | 0,524 | 0,057 | 3,21 | 0,014 | 3,196 | 0,44% | 102,95 | 0,8 |

Tabelka 3.1.1 Wpływ zmian napięcia wejściowego zmieniającego się symetrycznie od maksymalnej wartości do minimalnej na parametry wzmacniacza.

Rys 3.1.2 Wpływ zmian napięcia wejściowego na amplitudę wyjściową (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.3 Wpływ zmian napięcia wejściowego na moc wyjściową (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.4 Wpływ zmian napięcia wejściowego na prąd zasilania (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.5 Wpływ zmian napięcia wejściowego na procentowy współczynnik zawartości harmonicznych (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Na podstawie wyników pomiarów obliczyliśmy moc zasilania, moc strat, sprawność, a także wzmocnienie napięciowe.

Moc zasilania obliczyliśmy według wzoru:

Wzór. 3.1.4. Moc zasilania wzmacniacza klasy AB.

gdzie:

Wzór. 3.1.5. Moc spoczynkowa wzmacniacza klasy AB

Moc strat obliczyliśmy według wzoru:

Wzór. 3.1.5. Moc strat wzmacniacza.

Sprawność badanego wzmacniacza obliczyliśmy według wzoru:

Wzór. 3.1.6. Sprawność wzmacniacza.

Wzmocnienie napięciowe obliczyliśmy według wzoru:

Wzór. 3.1.7. Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza.

Wyniki obliczeń przedstawiliśmy w Tabeli 3.1.1, ponadto wykonaliśmy wykresy obliczonych zależności. Zamieszczamy je poniżej.

Rys 3.1.8 Wpływ zmian napięcia wejściowego na moc zasilania (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.9 Wpływ zmian napięcia wejściowego na moc strat (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.10 Wpływ zmian napięcia wejściowego na sprawność wzmacniacza (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

Rys 3.1.11 Wpływ zmian napięcia wejściowego na wzmocnienie napięciowe wzmacniacza (przy częstotliwościach 1kHz i 3kHz).

3.2. Pomiar charakterystyki amplitudowej.

Zbadaliśmy zależność napięcia wyjściowego wzmacniacza od częstotliwości.

Amplitudę napięcia wejściowego została dobrana, tak jak we wcześniejszym punkcie.

(przy 1kHz Uwe = 19,84 mV). Częstotliwość zmienialiśmy ze skokiem logarytmicznym od wartości 20Hz do 20kHz. Wyniki zamieściliśmy w tabeli.

| Częstotliwość [Hz] | Uwy [V] | Ku [V/V] | Ku [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,84 | 92,742 | 39,35 |
| 30 | 1,926 | 97,077 | 39,74 |
| 50 | 1,96 | 98,790 | 39,89 |
| 100 | 1,97 | 99,294 | 39,94 |
| 200 | 1,98 | 99,798 | 39,98 |
| 300 | 1,98 | 99,798 | 39,98 |
| 500 | 1,99 | 100,302 | 40,03 |
| 1000 | 1,99 | 100,302 | 40,03 |
| 2000 | 1,99 | 100,302 | 40,03 |
| 3000 | 2 | 100,806 | 40,07 |
| 5000 | 2 | 100,806 | 40,07 |
| 10000 | 2 | 100,806 | 40,07 |
| 15000 | 1,98 | 99,798 | 39,98 |
| 20000 | 1,96 | 98,790 | 39,89 |

Tabelka 3.2.1 Wpływ częstotliwości sygnału wejściowego na napięcie wyjściowe i wzmocnienie napięciowe.

Rys 3.2.2 Wpływ zmian częstotliwości na wzmocnienie napięciowe (w dB).

4.  PRZYRZĄDY POMIAROWE

- Zasilacz stabilizowany

- Miliwoltomierz AC

- Woltomierz AC

- Amperomierz DC

- Generator sinus

- Oscyloskop

- Miernik zniekształceń

- Miernik mocy

5. WNIOSKI

Badany przez nas wzmacniacz mocy TDA2030A to typowy przykład wzmacniacza pracującego w klasie AB. Wzmacniacz charakteryzował się również typową dla tego rodzaju układów sprawnością  rzędu 60 - 65 %. Sprawność ta malała jednak wraz ze zmniejszaniem napięcia wejściowego, gdyż relatywnie rosła wtedy moc tracona w stosunku do mocy oddawanej do obciążenia.

Wzmacniacz ten  charakteryzował się wzmocnieniem napięciowym o wartości 100 V/V dla częstotliwości środkowych. Badany wzmacniacz charakteryzował się szeroką charakterystyką przenoszenia w pełni pokrywającą pasmo akustyczne. Pomiar taki nie uwzględnia jednak zniekształceń wprowadzanych przez wzmacniacz. Dlatego też wyznacza się trzydecybelowe pasmo mocy wydzielanej w obciążeniu przy stałej wartości współczynnika zawartości harmonicznych h (w naszym przypadku h = 0,5%). Na podstawie wykonanych przez nas pomiarów wynika, że pasmo przenoszenia mocy również pokrywa pasmo akustyczne, jednak nie udało się ustalić jego granic z uwagi na fakt, że miernik zniekształceń nieliniowych mierzy jedynie w paśmie 20Hz - 20kHz.

Z wykresu h = f(Uwe) (Rys. 3.1.5) widać, że zniekształcenia nieliniowe wzmacniacza rosną wyraźnie powyżej napięcia wejściowego rzędu 0,12 V. Dzieje się tak dlatego, że wzmacniacz zostaje przesterowany zbyt dużym sygnałem wejściowym; wierzchołki sinusoid na wyjściu wzmacniacza są obcinane, co mogliśmy obserwować na ekranie oscyloskopu. Na charakterystyce przejściowej wzmacniacza widać że przy różnych  częstotliwościach pracy charakterystyki te pokrywają się. Oznacza to, że rezystancja wyjściowa wzmacniacza niespecjalnie zależy od częstotliwości (gdyby było inaczej charakterystyki „rozchodziłyby się”).