| KOLEGIUM KARKONOSKIE WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH II KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK: III |  |  |  |  |
| Numer grupy: 6 | Numer ćwiczenia: 6 |  | Prowadzący: dr inż. Józef Biegalski |  |
| Skład grupy: | Temat ćwiczenia: Pętla synchronizacji fazowej PLL i jej zastosowania |  |  |  |
|  | Data wykonania ćwiczenia: 6.11.2008 | Data oddania sprawozdania: 13.11.2008 |  | Ocena: |

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z budową, właściwościami sposobem projektowania i pomiarami układów z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego PLL.

Układ pętli zrealizowano z zastosowaniem układu scalonego CMOS typu 4046. W ćwiczeniu są mierzone zakresy chwytania i trzymania pętli, oraz jest badany wpływ częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego na parametry pętli.

2.  INFORMACJE O BADANYM UKŁADZIE

Układ pętli zrealizowano z zastosowaniem układu scalonego CMOS typu 4046. W celu wykonania ćwiczenia laboratoryjnego posłużono się układem pokazanym na rysunku Rys. 2.1.

Rys. 2.1 Schemat ideowy układu z oznaczonymi elementami

Tabelka Tab. 1.2 zamieszczona poniżej zawiera wartości elementów będących częścią układu zawartych na rysunku Rys. 2.1.

| R1 | R2 | RF | C | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ kΩ ] |  |  | [ nF ] |  |
| 47 | 68 | 2,2 | 1 | 4,7 |

Tab. 1.2 Wartości elementów badanego układu

Wartości elementów zamieszczonych na rysunku Rys. 2.1 zostały ustalone dla grupy laboratoryjnej przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego.

3. OPIS I WYNIKI WYKONANYCH POMIARÓW

W ćwiczeniu są mierzone zakresy chwytania i trzymania pętli, oraz jest badany wpływ częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego na parametry pętli. W celu wykonania polecenia zawartego w punkcie „3. Pomiary pętli PLL z układem CD 4046” instrukcji podanej dla danego ćwiczenia laboratoryjnego zastosowano układ pomiarowy pokazany na rysunku rys. 3.1.

Rys. 3.1. Schemat układu pomiarowego

Tabelki zamieszczone poniżej zawierają pomierzone wartości potrzebne do realizacji poleceń zawartych w punkcie „3. Pomiary pętli PLL z układem CD 4046” instrukcji podanej dla danego ćwiczenia laboratoryjnego.

3.1. Pomiar zależności częstotliwości spoczynkowej generatora VCO od napięcia                                       zasilającego

| VCC | fG0 |
| --- | --- |
| [ V ] | [ kHz ] |
| 15 | 48 |
| 14 | 47,6 |
| 13 | 45 |
| 12 | 43,1 |
| 11 | 41,1 |
| 10 | 38,8 |
| 9 | 36,3 |
| 8 | 33,2 |
| 7 | 29,7 |
| 6 | 25,5 |
| 5 | 21,4 |

Tab. 3.1 Zależność częstotliwości spoczynkowej generatora VCO

od napięcia zasilającego

Rys. 3.2 Charakterystyka obrazująca zależność częstotliwości spoczynkowej generatora VCO od napięcia zasilającego

SV=dfG0dVCC≈ΔfG0ΔVCC|VCC				(  3.1 )

Rys. 3.3 Zdjęty oscylogram przebiegu czasowego sygnału synchronizującego i sygnału wyjściowego obrazujący synchronizm obu sygnałów.

3.2. Pomiary zakresów trzymania i chwytania

( 3.2 )

( 3.3 )

2ΔfL = fmax – fmin					( 3.4 )

ΔfL=fmax−fmin2

( 3.5 )

fG0 = ( 14,2 +10,3 ) · 103 = 24,5 [ kHz ]

| Vcc = 10 [ V ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fI | US | fG | Uwagi |
| [ kHz ] | [ V ] | [ kHz ] |  |
| 34 | - | 38,8 | Brak synchronizacji |
| 38,8 | 1,22 | 38,8 | Synchronizacja |
| 40 | 1,92 | 40,2 |  |
| 42 | 2,46 | 41,9 |  |
| 43 | 2,82 | 43,1 |  |
| 45 | 3,4 | 45,2 |  |
| 48 | 4,28 | 48,1 |  |
| 51 | 5,14 | 51,2 |  |
| 54 | 5,94 | 53,9 |  |
| 57 | 6,82 | 57 |  |
| 59 | 7,44 | 59 |  |
| 60 | 7,7 | 59,9 |  |
| 61 | 8 | 61 |  |
| 61,7 | 9,16 | 61,7 | Brak synchronizacji |

Tab. 3.2 Zależność napięcia sterującego Us od zwiększającej się częstotliwości sygnału wejściowego fI  ( kierunek pomiarów w górę)

| Vcc =10 [ V ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fI | US | fG | Uwagi |
| [ kHz ] | [ V ] | [ kHz ] |  |
| 61,7 | 9,15 | 61,6 | Brak synchronizacji |
| 61,6 | 8,1 | 60 | Synchronizacja |
| 59 | 7,4 | 58,9 |  |
| 57 | 6,8 | 57 |  |
| 55 | 6,2 | 54,9 |  |
| 52 | 6,2 | 52 |  |
| 50 | 4,8 | 50 |  |
| 48 | 4,27 | 48 |  |
| 46 | 3,7 | 46,3 |  |
| 44 | 3,1 | 44,1 |  |
| 42 | 2,45 | 41,9 |  |
| 40 | 1,82 | 39,9 |  |
| 38,4 | - | 38,9 | Brak synchronizacji |

Tab. 3.3 Zależność napięcia sterującego Us od zmniejszającej się częstotliwości sygnału wejściowego fI ( kierunek pomiarów w dół)

Rys. 3.4 Charakterystyka obrazująca zależność napięcia sterującego Us od a)  zwiększającej b) zmniejszającej się częstotliwości sygnału wejściowego

Rys. 3.5 Zależność częstotliwości generatora fG od napięcia sterującego Us

( 3.6 )

3.3. Pomiary wpływu parametrów filtru dolnoprzepustowego na działanie i parametry pętli

Częstotliwość graniczna filtru dolnoprzepustowego fF dla wartości zamieszczonych w tabeli Tab. 1.2.

( 3.7 )

Częstotliwość graniczna filtru dolnoprzepustowego fF dla wartości zamieszczonych w tabeli Tab. 1.2 zmniejszona o 30 %.

Dla dalszych pomiarów przyjęto wartość.

| VCC = 10V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fI | US | fG | Uwagi |
| [kHz] | [V] | [kHz] |  |
| 30 | 0,004 | 38,7 | Brak synchronizacji |
| 38,2 | 0,007 | 38,7 |  |
| 38,8 | 1,3 | 38,8 | Synchronizacja |
| 40 | 1,88 | 40 |  |
| 44 | 3,08 | 44 |  |
| 46 | 3,67 | 46 |  |
| 48 | 4,29 | 48,1 |  |
| 50 | 4,8 | 50 |  |
| 52 | 5,42 | 52 |  |
| 54 | 6,02 | 54 |  |
| 56 | 6,58 | 56,1 |  |
| 58 | 7,17 | 58,2 |  |
| 60 | 7,71 | 60 |  |
| 61 | 8 | 61 |  |
| 61,6 | 9,14 | 61,6 | Brak synchronizacji |

Tab. 3.4 Zależność napięcia sterującego Us od zwiększającej się częstotliwości sygnału wejściowego fI przy zmniejszonej o 30 % częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego fF (kierunek pomiarów w górę)

| VCC = 10V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fI | US | fG | Uwagi |
| [kHz] | [V] | [kHz] |  |
| 62,9 | 9,2 | 63 | Brak synchronizacji |
| 61,4 | 8,2 | 61,4 | Synchronizacja |
| 58 | 7 | 57,8 |  |
| 55 | 6,2 | 55 |  |
| 52 | 4,6 | 52 |  |
| 49 | 4,6 | 49 |  |
| 46 | 3,62 | 46 |  |
| 43 | 2,8 | 43 |  |
| 40 | 1,8 | 40 |  |
| 39 | 1,48 | 39,8 |  |
| 38,5 | 0,009 | 38,7 | Brak synchronizacji |

Tab. 3.5 Zależność napięcia sterującego Us od zmniejszającej się częstotliwości sygnału wejściowego fI przy zmniejszonej o 30 % częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego fF (kierunek pomiarów w gół)

Rys. 3.6 Charakterystyka obrazująca zależność napięcia sterującego Us od a) zwiększającej b) zmniejszającej się częstotliwości sygnału wejściowego przy zmniejszonej o 30 % częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego fF

Rys. 3.5 Zależność częstotliwości generatora fG od napięcia sterującego Us przy zmniejszonej o 30 % częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego fF

( 3.6 )

Przyjęte w sprawozdaniu oznaczenia definiują wartości:

Vcc 	- napięcie zasilające

fG0    	- częstotliwość spoczynkowa generatora VCO

fG	- częstotliwość generatora VCO

SV   	- współczynnik niestałości napięciowej generatora VCO

ΔfL	- zakres trzymania pętli

fI	- częstotliwość napięcia wejściowego

US	- napięcia sterujące generatora VCO

KG	- współczynnik przetwarzania generatora

fF	- częstotliwość graniczna filtru dolnoprzepustowego

4.  PRZYRZĄDY POMIAROWE

- Generator funkcyjny ( prostokąt ),

-	Oscyloskop dwukanałowy do zdjęcia oscylogram przebiegu czasowego sygnału 	synchronizującego i sygnału wyjściowego obrazujący synchronizm obu sygnałów,

- Woltomierz napięć stałych do odczytu napięcia sterującego US,

- Częstościomierz do odczytu częstotliwości spoczynkowej generatora VCO oraz 	częstotliwość napięcia wejściowego,

- Zasilacz stabilizowany do odczytu oraz zmiany napięcia zasilającego Vcc.

5 WNIOSKI

Układy z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego PLL (Phase-Locked Loop) znajdują

szerokie zastosowanie we współczesnej elektronice do synchronizacji, podziału/powielania częstotliwości, pośredniej demodulacji częstotliwości, przemiany częstotliwości itp.

Pętla fazowa jest układem silnie nieliniowym, stąd jej analiza pozwala najczęściej na uzyskanie jedynie wyników przybliżonych lub w postaci numerycznej. W większości praktycznych zastosowań interesuje nas pracy w tzw. stanie synchronizacji kiedy to, przy spełnieniu warunków, jej działanie można opisać modelem liniowym znacznie prostszym od analizy.

W pierwszej części ćwiczenia laboratoryjnego wyznaczyliśmy współczynnik niestałości napięciowej generatora VCO. Współczynnik SV wynosi 2,2[kHz/V]. Użyliśmy współczynnika SV jako współczynnika kierunkowego stycznej. Wykreśliliśmy styczną do charakterystyki.

W drugiej częśsi ćwiczenia wyznaczyliśmy za pomocą wzorów 3.2 ÷ 3.5 wyznaczyliśmy częstotliwość minimalną i maksymalną oraz generatora. Sporządziliśmy wykresy pomiarów częstotliwości  od napięcia sterującego. Częstotliwość  zwiększaliśmy oraz zmniejszaliśmy aby uzyskać synchronizacje układu. Można zauważyć że przy zwiększaniu częstotliwości synchronizacja następuje wcześniej. Natomiast zmniejszając częstotliwość można zauważyć, że częstotliwość synchronizacji następuje wcześniej. Oba wykresy są względem siebie przesunięte o ΔfI .

Wykonaliśmy pomiary wpływu parametrów filtru dolnoprzepustowego na działanie i parametry pętli. Wyznaczyliśmy częstotliwość graniczna filtru dolnoprzepustowego fF.

Obliczyliśmy rezystancje RF dla -30% częstotliwości filtra dolnoprzepustowego. Zauważyliśmy przesuniecie wykresów miedzy sobą  ΔfI. Przesuniecie pomiędzy charakterystykami jest mniejsze w porównaniu z rysunkiem 3.4. Nie wykonaliśmy pomiarów dla filtra +30% ze względu na koniec czasu ćwiczenia laboratoryjnego.

Ze względu na ograniczony czas trwania zajęć laboratoryjnych nie było możliwe odczekanie na stabilizacje pomiaru po każdorazowej zmianie parametrów układu, co miało wpływ na poprawność uzyskanych wyników pomiarowych.