| KOLEGIUM KARKONOSKIE WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH II KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK: III |  |  |  |  |
| Numer grupy: 4 Numer podgrupy: 6 | Numer ćwiczenia: 5 |  | Prowadzący: dr inż. Józef Biegalski |  |
| Skład podgrupy: | Temat ćwiczenia: Pasmowe wzmacniacze mocy |  |  |  |
|  | Data wykonania ćwiczenia: 27.11.2008 | Data oddania sprawozdania: 4.12.2008 |  | Ocena: |

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się ze schematami, zasadami działania, właściwościami, parametrami i charakterystykami wzmacniaczy mocy małej częstotliwości, zbudowanych z zastosowaniem układów scalonych.

Badane są właściwości wzmacniaczy, w szczególności właściwości energetyczne (moce: wyjściowa, zasilania i strat oraz sprawność energetyczna), a także zniekształcenia nieliniowe w funkcji wysterowania wzmacniaczy.

2.  INFORMACJE O BADANYM UKŁADZIE

W celu wykonania ćwiczenia laboratoryjnego posłużono się układem pokazanym na rysunku 2.1.

Rys. 2.1 Schemat ideowy układu z oznaczonymi elementami

Tabelka Tab. 2.1 zamieszczona poniżej zawiera oznaczenia elementów będących częścią układu a nie zawartych na rysunku rys.2.1.

| RF | 100 [ Ω ] |
| --- | --- |
| CF | 1 [ μF ] |
| RL | 10 [ Ω ] |
| ECC | 12 [ V ] |

Tab. 2.1 Tabelka z oznaczeniami elementów

Wartości elementów zamieszczonych na rysunku Rys. 2.1 oraz w tabelce Tab. 2.1 zostały ustalone dla grupy laboratoryjnej przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego.

3. OPIS I WYNIKI WYKONANYCH POMIARÓW

Rys. 3.1 Schemat układu pomiarowego wzmacniacza mocy o zasilaniu symetrycznym

3.1. Pomiar charakterystyki przejściowej ( liniowości ).

Dla zadanej częstotliwości sygnału wejściowego f = 1 [ kHz ] zbadano wpływ zmian napięcia wejściowego badanego wzmacniacza na wartości amplitudy wyjściowej, mocy wyjściowej, prądu zasilania i współczynnika zawartości harmonicznych. Napięcia zasilające ( symetryczne ) ustawiono na + / - 12 V, mieszczącym się w dopuszczalnym zakresie dla wzmacniacza TDA2030A, odczytano wartość prądu spoczynkowego Iq = 50 [ mA ] na podstawie parametrów granicznych i typowych parametrów eksploatacyjnych dla układu scalonego TDA2030A, zamieszczonych w instrukcji dla danego ćwiczenia laboratoryjnego. 	Napięcie wejściowe zmieniano od wartości maksymalnej, której odpowiada współczynnik zawartości harmonicznych o wartości około 10 %, do najmniejszej możliwej do ustawienia na generatorze.

Wyniki uzyskanych wartości pomiarowych przedstawiono w tabelce Tab. 3.1.1 zamieszczonej poniżej.

| f | UWE | UWY | IZAS | PZAS | PWY | PSTR | ή | Ku' | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ Hz ] | [ mV ] | [ V ] | [ A ] | [ W ] |  |  | [ % ] | [ V / V ] | [ % ] |
| 1000 | 78,90 | 7,90 | 0,38 | 10,32 | 0,65 | 9,67 | 6,30 | 100,13 | 11,90 |
|  | 67,90 | 7,12 | 0,35 | 9,60 | 0,50 | 9,10 | 5,21 | 104,86 | 1,67 |
|  | 60,70 | 6,39 | 0,31 | 8,64 | 0,41 | 8,23 | 4,75 | 105,27 | 1,03 |
|  | 55,10 | 5,80 | 0,29 | 8,16 | 0,37 | 7,79 | 4,53 | 105,26 | 1,02 |
|  | 43,30 | 4,56 | 0,23 | 6,72 | 0,21 | 6,51 | 3,13 | 105,31 | 1,00 |
|  | 36,20 | 3,82 | 0,20 | 6,00 | 0,15 | 5,85 | 2,50 | 105,52 | 1,00 |
|  | 29,60 | 3,09 | 0,17 | 5,28 | 0,10 | 5,18 | 1,89 | 104,39 | 1,00 |
|  | 23,12 | 2,41 | 0,13 | 4,32 | 0,08 | 4,24 | 1,85 | 104,24 | 1,00 |
|  | 15,90 | 1,67 | 0,10 | 3,60 | 0,05 | 3,55 | 1,39 | 105,03 | 1,00 |
|  | 8,76 | 0,92 | 0,06 | 2,64 | 0,02 | 2,62 | 0,76 | 105,02 | 1,03 |
|  | 5,20 | 0,55 | 0,05 | 2,40 | 0,01 | 2,39 | 0,42 | 105,77 | 1,12 |

Tab. 3.1.1 Wpływ zmian napięcia wejściowego zmieniającego się symetrycznie od maksymalnej wartości do minimalnej na parametry wzmacniacza.

Tabelka przedstawiona powyżej zawiera także wartości mocy zasilania, mocy strat, sprawności oraz wzmocnienia napięciowa obliczone na podstawie poniższych wzorów:

( 3.1.1 )

( 3.1.2 )

( 3.1.3 )

( 3.1.4 )

( 3.1.5 )

Dla zależności zamieszczonych w tabelce Tab 3.1.1 wykonano wykresy zamieszczone na następnych stronach.

UWE [ mV ]

UWY [ mV ]

Rys. 3.1.1 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na amplitudę napięcia wyjściowego

PWY [ W ]

UWE [ mV ]

Rys. 3.1.2 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na moc wyjściową

IZAS [ A ]

UWE [ mV ]

Rys. 3.1.3 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na prąd zasilania

UWE [ mV ]

h [ % ]

Rys. 3.1.4 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na procentowy współczynnik zawartości harmonicznych

UWE [ mV ]

PZAS [ W ]

Rys. 3.1.5 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na moc zasilania

UWE [ mV ]

PSTR [ W ]

Rys. 3.1.6 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na moc strat

UWE [ mV ]

ή [ % ]

Rys. 3.1.7 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na sprawność wzmacniacza

UWE [ mV ]

Ku' [ V / V ]

Rys. 3.1.8 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian napięcia wejściowego na wzmocnienie napięciowe wzmacniacza

3.2. Pomiar charakterystyki amplitudowej.

Zbadano zależność napięcia wyjściowego wzmacniacza oraz mocy wyjściowej wzmacniacza od częstotliwości. Amplituda napięcia wejściowego została ustalona dla f = 1000 [ Hz ] na UWE = 33,8 [ mV ]. Częstotliwość zmieniano ze skokiem logarytmicznym od wartości 50 [ Hz ]  do 80 [ kHz ] . Wyniki pomiarów zamieszczono w tabelce Tab. 3.2.1.

( 3.2.1 )

( 3.2.2 )

( 3.2.3 )

| f | UWY | PWY | Ku' | Ku' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ Hz ] | [ V ] | [ W ] | [ V / V ] | [ dB ] |
| 50 | 0,20 | 0,004 | 5,92 | 15,44 |
| 100 | 0,43 | 0,018 | 12,72 | 22,09 |
| 500 | 1,95 | 0,380 | 57,69 | 35,22 |
| 1000 | 3,55 | 1,260 | 105,03 | 40,43 |
| 5000 | 7,75 | 6,006 | 229,29 | 47,21 |
| 10000 | 8,06 | 6,496 | 238,46 | 47,55 |
| 30000 | 7,50 | 5,625 | 221,89 | 46,92 |
| 50000 | 5,10 | 2,601 | 150,89 | 43,57 |
| 80000 | 2,60 | 0,676 | 76,92 | 37,72 |

Tab. 3.2.1 Wpływ zmian częstotliwości sygnału wejściowego na napięcie wyjściowe, moc wyjściową oraz wzmocnienie napięciowe

f [ Hz ]

PWY [ W ]

Rys 3.2.1 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian częstotliwości na moc wyjściową

f [ Hz ]

Ku' [ dB ]

Rys 3.2.2 Charakterystyka obrazująca wpływ zmian częstotliwości na wzmocnienie napięciowe wyrażone w [ dB ]

Przyjęte  w sprawozdaniu oznaczenia definiują wartości :

RL	- rezystancja obciążenia

ECC	-  napięcie zasilające

f	- częstotliwość sygnału wejściowego

Iq 	- prąd spoczynkowy

VCC	- napięcie zasilające

UWE 	- amplituda napięcia wejściowego

UWY   	- amplituda napięcia wyjściowego

IZAS   	- prąd zasilania

PZAS 	- moc zasilania wzmacniacza klasy AB

PS   	- moc spoczynkowa wzmacniacza klasy AB

PWY	- moc wyjściowa wzmacniacza

PSTR   	- moc strat wzmacniacza

- sprawność wzmacniacza

Ku'  	- wzmocnienie napięciowe wzmacniacza

h   	- współczynnik zawartości harmonicznych

4.  PRZYRZĄDY POMIAROWE

- Zasilacz stabilizowany 0-20V/0,1A  do ustawiania napięcie zasilającego

- Miliwoltomierz AC do pomiaru napięcia wejściowego UWE

- Woltomierz AC do pomiaru napięcia wejściowego UWY

- Amperomierz DC do pomiaru prądu zasilania IZAS

- Generator sinusoidalny do pobudzania układu napięciem wejściowym o określonej 	amplitudzie

- Oscyloskop do obserwacji sygnału wyjściowego

- Miernik zniekształceń do pomiaru wartości współczynnika zawartości harmonicznych

- Miernik mocy do pomiaru mocy wyjściowej wzmacniacza

5. WNIOSKI

Odczytana wartość prądu spoczynkowego Iq = 50 [ mA ] na podstawie parametrów granicznych i typowych parametrów eksploatacyjnych dla układu scalonego TDA2030A, zamieszczonych w instrukcji dla danego ćwiczenia laboratoryjnego ma nieznaczny wpływ ma moc zasilania, moc strat i sprawność energetyczną wzmacniacza.

Badany wzmacniacz mocy TDA2030A to przykład wzmacniacza pracującego w klasie AB. Wzmacniacz charakteryzuje się typową dla tego rodzaju układów sprawnością η rzędu 60 - 65 %. Dla badanego układu uzyskano sprawność η rzędu 0,5 - 6 % wynika to z relatywnie małej mocy wyjściowej, uzyskana sprawność układu pozwala jednak na zaobserwowanie spadku tej wartości wraz ze zmniejszaniem napięcia wejściowego co należy tłumaczyć faktem  wzrostu moc traconej w stosunku do mocy oddawanej do obciążenia.

Wzmacniacz charakteryzował się wzmocnieniem napięciowym o wartości ok. 100 V/V  jedynie dla częstotliwości ok. 1000 Hz, wynika to najprawdopodobniej ze zmian amplitudy napięcia wejściowego występującej w czasie wykonywania pomiarów. Charakterystyka przenoszenia zdefiniowana jako zakres częstotliwości dla której tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB ( spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy maksymalnej )  pokrywa pasmo w zakresie częstotliwości ok. 1100-14000 [Hz], wynika z tego że badany wzmacniacz w sytuacji występujących zmian amplitudy napięcia wejściowego nie pokrywa pasma akustycznego.

Z wykresu h = f ( UWE ) zamieszczonego na rysunku Rys. 3.1.4 widać wyraźny wzrost współczynnika zawartości harmonicznych wzmacniacza dla wartości napięcia wejściowego powyżej ok. 70 [ mV ], wynika to z faktu przesterowania wzmacniacza zbyt dużym sygnałem wejściowym, amplituda napięcia wyjściowego wzrasta niesie to za sobą jednak konsekwencje w postaci zniekształceń sygnału wyjściowego.

Ze względu na ograniczony czas trwania zajęć laboratoryjnych nie było możliwe odczekanie na stabilizacje pomiaru po każdorazowej zmianie parametrów układu, co miało wpływ na poprawność uzyskanych wyników pomiarowych.