| KOLEGIUM KARKONOSKIE WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH II |  |  |  |  |
| EiT 5 SEMESTR/ III rok Numer grupy: 4 | Numer ćwiczenia: 4 |  | Prowadzący:dr inż. Józef Biegalski |  |
| Skład grupy: 1. | Temat ćwiczenia: ## „Liniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych” |  |  |  |
|  | Data wykonania: 09.10.2008 | Ocena: |  | Podpis: |

## Ćw. 4. Liniowe zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych.

  - Wprowadzenie

Ćwiczenie zostało wykonane wg instrukcji „Laboratorium Układów Elektronicznych” opracowanej przez dr inż. Józefa Stanclika.

    - Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było praktyczne zapoznanie się ze schematami, zasadami działania,

właściwościami, podstawami projektowania, oraz sposobami pomiaru charakterystyk

i parametrów prostych układów analogowych, zbudowanych ze wzmacniaczy

operacyjnych i elementów biernych (rezystorów i kondensatorów) umieszczonych w pętli

ujemnego sprzężenia zwrotnego. Badane w ćwiczeniu układy służą do liniowego

przekształcania sygnałów (realizują liniowe operacje matematyczne na sygnałach).

Do zbadania dostaliśmy układ sumatora nieodwracającego , którego schemat pokazano na rysunku 1. Celem naszym było:
- zmierzyć wyjściowe napięcie niezrównoważenia

oraz wykonać pomiary stałoprądowe :

-zmierzyć charakterystyki przejściowe U2 = f(U11) przy U12 = 0, oraz U2 = f(U12)

przy U11 = 0.

- zmierzyć rezystancję wejściowe Rwe1 i Rwe2 .

    - Schemat układu pomiarowego

Schemat ideowy sumatora nieodwracającego

Rys.1 Schemat ideowy sumatora nieodwracającego

| Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| R11 | 10 | kΩ |
| R12 | 10 | kΩ |
| R2 | 22 | kΩ |
| R3 | 10 | kΩ |
| R4 | 100 | kΩ |
| RL | 22 | kΩ |
| Vcc | +15 | V |
| Vee | -15 | V |

Tabela 1 . Wartości elementów dobranych przed rozpoczęciem ćwiczenia

  - Zadania pomiarowe

    - Pomiar wyjściowego napięcia niezrównoważenia

Należało zmontować układ pomiarowy, jak na rys. 2 , włączyć napięcia zasilające

(+/-15 V)i zmierzyć wyjściowe napięcie niezrównoważenia (oba wejścia dołączone do masy

U11 = U12 = 0). Układem badanym był układ sumatora nieodwracającego,  pokazany na rysunku 1.

Rys.2  Schemat układu do pomiarów stałoprądowych

Uwyj niezrównoważenia = 41, 7 mV

Wnioski:

Wyjściowym napięciem niezrównoważenia jest napięcie na wyjściu wzmacniacza, gdy na obu wejściach napięcie jest równe 0.

W naszym przypadku Uwyj niezrównoważenia wyszło 41,7 mV.

1.2.2 Pomiary stałoprądowe

1.2.2.1 Pomiar charakterystyk przejściowych

Należało zmierzyć charakterystyki przejściowe U2 = f(U11) przy U12 = 0, oraz U2 = f(U12) przy U11 = 0. Pomiary wykonać dla dodatnich i ujemnych wartości napięć U11 oraz U12 . Wyznaczyć wzmocnienia napięciowe (współczynniki wagowe) k1 i k2 oraz

zakresy liniowej pracy układu.

W tym celu zmontowaliśmy układ jak na rysunku 1 . Przy pomiarze charakterystyki przejściowej U2=f(U11) napięcie U12 należało podłączyć do masy i analogicznie w drugim przypadku.

| U11 [V] | U2 [V] | ¦Ku¦ [V/V] | U12 [V] | U2 [V] | ¦Ku¦ [V/V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,00 | 13,96 | 3,49 | 7,00 | 13,95 | 1,99 |
| 3,60 | 13,96 | 3,88 | 6,30 | 13,95 | 2,21 |
| 3,20 | 13,96 | 4,36 | 5,60 | 13,94 | 2,49 |
| 2,80 | 12,75 | 4,55 | 4,90 | 13,94 | 2,84 |
| 2,40 | 11,00 | 4,58 | 4,20 | 13,94 | 3,32 |
| 2,00 | 8,95 | 4,47 | 3,80 | 13,94 | 3,67 |
| 1,60 | 7,12 | 4,45 | 3,40 | 13,94 | 4,1 |
| 1,20 | 5,25 | 4,37 | 3,00 | 13,36 | 4,45 |
| 0,80 | 3,57 | 4,46 | 2,60 | 11,73 | 4,51 |
| 0,40 | 1,87 | 4,67 | 2,20 | 10,02 | 4,55 |
| 0,00 | 0,3 | --- | 1,80 | 7,96 | 4,42 |
| -0,40 | -1,86 | 4,65 | 1,40 | 6,16 | 4,4 |
| -0,80 | -3,58 | 4,47 | 1,00 | 4,65 | 4,65 |
| -1,20 | -5,56 | 4,63 | 0,60 | 2,81 | 4,68 |
| -1,60 | -7,41 | 4,63 | 0,20 | 1,02 | 5,1 |
| -2,00 | -9,16 | 4,58 | 0,00 | 0,06 | --- |
| -2,40 | -10,87 | 4,53 | -0,20 | -1,06 | 5,3 |
| -2,80 | -12,55 | 4,48 | -0,60 | -2,74 | 4,57 |
| -3,20 | -12,59 | 3,93 | -1,00 | -4,51 | 4,51 |
| -3,60 | -12,59 | 3,50 | -1,40 | -6,23 | 4,45 |
| -4,00 | -12,59 | 3,15 | -1,80 | -8,06 | 4,48 |
|  |  |  | -2,20 | -9,70 | 4,41 |
|  |  |  | -2,60 | -11,56 | 4,45 |
|  |  |  | -3,00 | -12,57 | 4,19 |
|  |  |  | -3,40 | -12,58 | 3,7 |
|  |  |  | -3,80 | -12,58 | 3,31 |
|  |  |  | -4,20 | -12,58 | 2,99 |

Tabela 2: Wartości napięcia 		       Tabela3: Wartości napięcia U2 = f(U12) przy U11 = 0

U2 = f(U11) przy U12 = 0

.

Wykres 1. Charakterystyka przejściowa U2 = f(U11)

Wykres 2. Charakterystyka przejściowa

Współczynniki wagowe

k1=1+R4R3R2R12R2R12+R11R12+R2R11                     wzór 1.1

k2=1+R4R3R2R11R2R12+R11R12+R2R11                       wzór 1.2

k1=1+R4R3R2R12R2R12+R11R12+R2R11=1+100∗10310∗10322∗103∗10∗10322∗103∗10∗103+10∗103∗10∗103+22∗103∗10∗103=11∗0,407=4,48VV

k2=1+R4R3R2R11R2R12+R11R12+R2R11=1+100∗10310∗10322∗103∗10∗10322∗103∗10∗103+10∗103∗10∗103+22∗103∗10∗103=11∗0,407=4,48VV

Współczynnik wzmocnienia:

KU=U2U11                                                       wzór 2.1

KU=U2U12                                                       wzór 2.2

Wnioski:

Kolejnym etapem było zmierzenie charakterystyki przejściowej U2 = f(U11) przy U12 = 0, oraz U2 = f(U12) przy U11 = 0. Pomiary  trzeba było wykonać dla dodatnich i ujemnych wartości napięć U11 oraz U12  w celu zobrazowania pełnej charakterystyki przejściowej sumatora nieodwracającego , a zwłaszcza zakresu liniowej pracy układu przed wystąpieniem nasycenia.

Po wykreśleniu tych charakterystyk możemy zauważyć, iż dla prądu stałego mają one przebieg liniowy zarówno , gdy badaliśmy charakterystykę U2=f(U11) przy U12=0 jak i w sytuacji odwrotnej gdy badaliśmy charakterystykę U2=f(U12) przy U11=0.

W przypadku U2 = f(U11) zakres liniowej pracy wzmacniacza dla napięć stałych wynosi od

-12,55V do 12,75 V , zarówno poniżej jak i powyżej podanych wartości występuje nasycenie, czyli napięcie  U2  nie zmienia się wraz ze wzrostem U11

W przypadku U2 = f(U12) zakres liniowej pracy wzmacniacza wynosi od -11,56V do 11,73V po czym także występuje nasycenie.

Należało również obliczyć współczynniki wagowe na podstawie wzoru 1.1 i 1.2 .

Zarówno k1 jak i k2 wyniosły 4,48V/V , a spowodowane jest to tym ,że w naszych założeniach do ćwiczenia przyjęliśmy wartości rezystancji R11 =R12=10kΩ.
Współczynniki wzmocnienia zostały obliczone na podstawie wzorów 2.1 i 2.2 , wartości przedstawiono w tabelach 2 i 3. Po pominięciu pomiarów w fazie nasycenia , w zakresie liniowej pracy wzmacniacza widać że są one zbliżone do siebie . Pomiary obarczone są błędem , wynika to z niedokładności urządzeń pomiarowych jak i błędów odczytu.

      - Pomiar rezystancji wejściowej Rwe1 i Rwe2

Pomiary napięcia wejściowego i natężenia prądu sterującego należało wykonać przy napięciu o niewielkiej wartości ,zapewniającej liniową pracę wzmacniacza. Podczas pomiarów wejście nieaktywne jest uziemione.

W tym celu nasz układ badany ( rysunek 1) sprowadziliśmy do uproszczonej postaci , w której mierzyliśmy prąd i napięcie, a następnie na podstawie wzoru 3 obliczyliśmy naszą rezystancję wejściową.

Rys.3 Uproszczony schemat podłączenia układu

- Pomiar rezystancji wejściowej Rwe1

| UWE1 [V] | IWE1 [mA] | RWE1 [kΩ] |
| --- | --- | --- |
| 0,985 | 0,066 | 14,92 |

- Pomiar rezystancji wejściowej Rwe2

| UWE2 [V] | IWE2 [mA] | RWE2 [Ω] |
| --- | --- | --- |
| 0,971 | 0,066 | 14,71 |

RWE=UWEIWE                                             wzór 3

RWE1=UWE1IWE1=0,9850,066∗10−3=14,92kΩ

RWE2=UWE2IWE2=0,9710,066∗10−3=14,71kΩ

Wnioski:
Przy wykonywaniu tej części zadania należało pomiary napięcia wejściowego i natężenia prądu sterującego wykonać przy napięciu o niewielkiej wartości ,zapewniającej liniową pracę wzmacniacza. Po wskazówce prowadzącego , ustawiliśmy tą wartość na około 1 V.

W pierwszym przypadku na 0,985V a w drugim na 0,971 V. W jednym i drugim przypadku prąd był taki sam , co przełożyło się na uzyskanie podobnych rezystancji wejściowych.

Wpływ na to miało także to , że wybraliśmy zarówno R11 i R12 równe sobie ( 100kΩ).

1.3. Spis przyrządów

Woltomierz napięć stałych

Generator funkcji

Zasilacz stabilizowany 0-20V/0,1A

Miliwoltomierz cyfrowy napięć stałych i zmiennych