| ## Kolegium Karkonoskie ## Wydział Techniczny | ## Laboratorium układów elektronicznych II |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Skład podgrupy | ## Ocena |
| ## Numer grupy: 4 | ## 1) |  |
| ## Podgrupa: 1 | ## 2) |  |
| ## Data: 9.10.2008r |  |  |
| ## Ćw. 1. Wpływ temperatury na właściwości wzmacniacza tranzystorowego |  |  |

- Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się ze schematami, zasadami

działania, parametrami i charakterystykami, oraz sposobami pomiaru właściwości

jednostopniowego wzmacniacza tranzystorowego. Ćwiczenie obejmuje pomiary wpływu temperatury na parametry tranzystora, na jego punkt pracy, na parametry robocze wzmacniacza (wzmocnienie napięciowe) oraz na liniowość (zniekształcenia nieliniowe, maksymalne napięcie wyjściowe). Możliwa jest obserwacja na ekranie oscyloskopu położenia i zmian charakterystyk roboczych: statycznej (prosta pracy DC) i dynamicznej (prosta pracy AC) w polu charakterystyk wyjściowych tranzystora.

- Pomiary

Rys. 1 Układ pomiarowy

Rys. 2 Badany układ

- Tabele pomiarowe

R1 = 510 kΩ		f = 1 kHz

R2 = 6,8 kΩ		Ecc = 10 V

RL = 10 kΩ

| Uwe [V] | Uwy [V] | Uwe [V] | Uwy [V] | Uwe [V] | Uwy [V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T=22ºC |  | T=50ºC |  | T=70ºC |  |  |
| 0,200 | 0,197 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,02 |
| 0,302 | 0,298 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,04 |
| 0,401 | 0,394 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,06 |
| 0,507 | 0,498 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,08 |
| 0,601 | 0,590 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,10 |
| 0,705 | 0,691 | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,13 |
| 0,809 | 0,791 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,77 | 0,17 |
| 0,903 | 0,884 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,23 |
| 1,005 | 0,981 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,31 |
| 1,108 | 1,078 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 0,45 |
| 1,201 | 1,159 | 1,22 | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 0,83 |
| 1,304 | 1,233 | 1,31 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | 1,76 |
| Ku = 0,976 |  | Ku = 0,971 |  | Ku = 0,968 |  |  |

| Uwe [V] | Uwy [V] | h [%] |
| --- | --- | --- |
| T=90ºC |  |  |
| 0,20 | 0,19 | 0,02 |
| 0,30 | 0,29 | 0,04 |
| 0,40 | 0,39 | 0,05 |
| 0,50 | 0,48 | 0,08 |
| 0,60 | 0,58 | 0,10 |
| 0,70 | 0,68 | 0,13 |
| 0,80 | 0,78 | 0,19 |
| 0,90 | 0,88 | 0,24 |
| 1,00 | 0,97 | 0,30 |
| 1,10 | 1,06 | 0,44 |
| 1,20 | 1,15 | 0,76 |
| 1,30 | 1,23 | 1,58 |
| Ku = 0,965 |  |  |

- Wykresy

Wykres 1.  Zależność napięcie wejściowego od napięcia wyjściowego (dla T=70ºC)

Wykres 2.  Zależność współczynnika zniekształceń od napięcia wejściowego (dla T=70ºC)

Wykres 3.  Zależność wzmocnienia od temperatury

Przykładowe obliczenie Ku przy pomocy wykresu (wykres 1):

Ku=UwyUwe⇒Ku=0,770,80=0,9625

- Wnioski

Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu temperatury na właściwości wzmacniacza tranzystorowego. Dokonaliśmy pomiarów napięcia wejściowego, napięcia wyjściowego oraz współczynnika zniekształceń. Obliczyliśmy również wzmocnienie Ku.

Ponieważ badany układy był wtórnikiem jego wzmocnienie równało się 1. Wykres 1 pokazuje nam jak zmienia się napięcie wyjściowe poprzez zmianę napięcia wejściowego. Widzimy, że rośnie ono liniowo. Wykres 2 przedstawia zmianę współczynnika zniekształceń pod wpływem napięcia wejściowego. Natomiast na wykresie 3 możemy zauważyć, że wzmocnienie spada wraz ze wzrostem temperatury.

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że teoretyczne założenia zostały poparte praktycznymi faktami.