1.Antena jako źródło promieniowania— przejście między linią transmisyjną lub
falowodem i wolną przestrzenią. Schematy zastępcze

Antena jest elementem który promieniuje lub odbiera fale e.m . Stanowi przejscie między linią transmisyjną lub falowodem a wolną przestrzenią czy innym nieograniczonym ośrodkiem. Jej głównym

celem jest zamiana energii prowadzonej przez falowód/linię transmisyjną w energię propagowaną w wolnej przestrzeni ( i vice-versa) , tak efektywnie jak tylko jest to możliwe ,przy czym często tę energię gromadzi się w wiązce o pożądanym kształcie.

Dopasowanie anteny do lini transm. i do generatora .

Jego miara jest WFS. Należy unika fali stojącej ze wzgl. na możliwośc nawet wyładowania w warunkach pracy z dużą mocą . Straty rezystywne i dielektryczne są również niepożądane bo zmniejszają sprawność anteny

2.Przegląd ogólny geometrii anten i układów antenowych.

1. pojedyncze elem. promieniujące   :    a ) elementy z cienkiego drutu ( dipole ,monopole ,anetny pętlowe i tzw. heliakalne czyli spiralne .  Na ogół 1- 2 GHz

b)pojedyncze elementy antenowe aperturowe ( zakres od 1 do 20 GHz )

c) anteny planarne ( drukowane ) . Tanie , łatwe w prod. , lekkie i niewrażliwe na mechaniczne narażenia . Niewielka kierunkowośc  , duże straty , wygodne dla zastosowań w układach anten wieloelementowych . Wiele zastosowań na satelitach , w samolotach , samochodach .

d) anteny falowodowe w postaci falowodów  dielektrycznych linii mikropaskowych , komplanarnych i szczelinowych zakończonych periodycznymi nieciągłościami , które silnie promieniują powierzchniowo . Zakres > 30 GHz

e) anteny reflektorowe .reflektor zatos. do skoncentrow. energii w ognisku , zwykle typu paraboli lub paraboloidy . Anteny te charakt. się dużym zyskiem i kierunkowością . Stos. jako radioteleskopy , w telekomunikacji satelitarnej. Kosztowne w produkcji .

f) anteny soczewkowe f> 100GHz

wpółcz. załamania > 1	                   wpółcz. załamania > 1

3.Teletransmisja przewodowa i radiokomunikacja - cechy charakterystyczne dwóch
różniących się systemów telekomunikacyjnych. Wprowadzane tłumienie w zależności
od odległości nadajnik - odbiornik.Dwa systemy - teletransmisji przewodowej i radiokomunikacji z wykorzystaniem wolnej przestrzeni jako radiowej linii transmisyjnej i dwóch anten - po stronie nadawczej i odbiorczej.

Systemy przewodowe czy kablowe są atrakcyjne ekonomicznie w przypadku obszarów o dużej populacji, telefonia, wolna transmisja cyfrowa, skrętka wprowadza tłumienie ok. 2-3 dB/km przy częstotliwości ok. 10 kHz. Przy wyższych częstotliwościach (TV i transmisja sygnałów cyfrowych o większej szybkości) konieczne są kable współosiowe, wprowadzające tłumienie 4-5 dB/km. Najmniejsze zniekształcenia i straty wprowadzają światłowody: 850 nm (około 2,3 dB/km), 1300 nm i 1550 nm (= 0.25 dB/km). Podstawową cechą wszystkich linii transmisyjnych jest eksponencjalny wzrost mocy traconej wraz z odległością. W ten sposób, jeśli linia wprowadza tłumienie 5 dB/km, wtedy 20 km odcinek toru wprowadzi 100 dB tłumienie (moc doprowadzona do wejścia zmniejszona jest 10^-10 razy!), a 40 km odcinek aż 200 dB. Wyjaśnia to dlaczego systemy bezprzewodowe są korzystniejszym rozwiązaniem dla telekomunikacji na duże odległości. W łączności bezprzewodowej moc wypromieniowana maleje z kwadratem odległości między nadajnikiem i punktem odbioru. Zwiększenie dwukrotne odległości zredukuje moc 4 razy (trzeba dodać 6 dB). W ten sposób, jeśli system wprowadza tłumienie 100 dB przy r = 20 km, przy dwukrotnie zwiększonej odległości tłumienie wzrośnie do 106 dB (porównajmy z 200 dB stratami wprowadzanymi przez system transmisji kablowej).

Tłumienie wprow. przez tor współosiowy i wolną przestrzeń f=100MHz

4.Prawa Faraday`a Ampera i równania Maxwclla.

Prawo Faraday'a: Pod wpływem zmian strumienia magnetycznego indukuje się w ramce przewodzącej siła elektromotoryczna równa szybkości zmian strumienia, a jej zwrot jest taki, że indukowany prąd wywołuje pole magnetyczne przeciwdziałające zmianom pola zewnętrznego.

Pierwsze Równanie Maxwella zapisane w postaci różniczkowej . Zapis wynika z zastosowania tożsamości Stokesa do równań opisujących prawo Faradaya

drugie równanie Maxwella zapis. w post. całkowej i różniczk. jest uogólnieniem Pr. Ampera

Trzecie (wynika z prawa Gaussa

Czwarte                                      Piąte

5.Równania Maxwella dla pól harmonicznych.

6.Gęstości energii zmagazynowanej w polu elektrycznym i magnetycznym. Wektor
Poyntinga i jego interpretacja fizyczna.

W dziedzinie czasu wektor Poyntinga definiuje równanie :

Zgodnie z tw. Poyntinga p jest wektorem gęstości powierzch. mocy opuszczającej pewną objętość V

dla pól harmonicznych

otrzymuje się

Pierwszy składnik określa średnią gęstośc powierzchniową mocy ( strumień wekt. Poynti.)

Zespolony wektor Poyntinga

7.Równania falowe Helmholtza i ich rozwiązanie przy założeniu, że poszukiwaną falą
jest fala płaska. Prędkość fazowa rozchodzenia się fali w ośrodku o parametrach u i e
oraz jego impedancja falowa.

Rów. falowe dla wektorowego pola elektrycz.|     -----||----- pola magnetycznego

|

Źródłem pola e.m., a ściślej promieniowania, jest gęstość powierzchniowa prądu J. Musi być to prąd zmienny, w którym ładunki są przyspieszane i opóźniane. Można powiedzieć, że jeśli ładunki nie pozostają w ruchu lub poruszają^ się ze stałą prędkością, nie ma promieniowania. I odwrotnie, jeśli ładunki są przyspieszane lub opóźniane z powodu występujących nieciągłości, takich jak zakrzywienia, zakończenia toru, krzywizny, promieniowanie to występuje.

8.Równania falowe Helmholtza zapisane w dziedzinie zespolonej i ich rozwiązania dla
przypadku fali płaskiej.

dla ośrodka stratnego:

Rozwiązania dla fali płaskiej

α-wsp. tłumienia    β- wsp. fazowy    γ- zespolony współczynnik propagacji

9.Niejednorodne równanie Helmholtza dla funkcji A magnetycznego potencjału
wektorowego i jego rozwiązanie dla przypadku nieskończenie małego elementu
prądowego dJ będącego źródłem pola em.

Przyjmując nieskończenie mały element prądowy

Składowe Az, Ax i Ay mają symetrię sferyczną ( brak zależności od współrzędnych kątowych ) . Równanie to redukuje się do zwyczajnego równania różniczkowego ze względu na  zmienną r :

Dla przypadku obszaru nieograniczonego , całka ogólna tego równania

w rezultacie

10.Ogólna postać funkcji A wektorowego potencjału magnetycznego określającego
promieniowanie anteny jako źródła o skończonych wymiarach fizycznych w strefie
pola dalekiego. Strefy reaktywnego pola bliskiego, promieniowania w polu bliskim
(strefa Fresnela) oraz promieniowania w polu dalekim (strefa Fraunhofera).

Anteny są źródłami o skończonych wymiarach fizycznych . W dużej odległości antena może być rozpatrywana jako promieniujące źródło fali sferycznej . Dla strefy pól dalekich

Podstawiając rozwiązanie to do równań określających pola E i H, można wykazać, że dla strefy dalekiej

•    ER = HR = 0          pole jest polem TEM.

•    Wektory E i H są wzajemnie ortogonalne i ortogonalne do kierunku propagacji.

•    Amplitudy E i H wiąże zawsze zależność |E| =η |H|  .  η - impedancja falowa wolnej przestrzeni równa 120 pi = 377 ohm .

Przestrzeń otaczającą antenę można podzielić na trzy obszary:

•    Obszar reaktywnego pola bliskiego (reactive near-field region), określony kula o promieniu

D - największy wymiar anteny. Najlepiej sprawdza się w przypadku anten drutowych i aperturowych, źle jest na ogół wyznaczony dla dużych anten reflektorowych. W obszarze tym składowe H i E są w kwadraturze, tj przesunięte są w fazie o 90 stopni.

•    Obszar promieniowania w polu bliskim (radiating near-field (Fresnel) region)

Obszar między obszarem reaktywnym i pola dalekiego, w którym kątowy rozkład pola zależy wciąż od odległości od anteny.

•    Obszar    pola    w    strefie    dalekiej    (far-field    (Fraunhofer)    region) Pole jest poprzeczne do kierunku rozchodzenia się fali (promieniowania). Dla większości anten obszar ten wyznacza promień

Pole w tym obszarze charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- brak składowych wzdłużnych Er i Hr

- rozkład kątowy pola nie zależy od zmiennej r oraz