10. Ogólna postać A wektorowego potencjału magnetycznego określającego promieniowanie anteny jako źródła o skończonych wymiarach w strefie pola dalekiego. W strefie pola bliskiego, promieniowania w polu bliskim (Fresnel) oraz promieniowania w polu dalekim (Fraunhofera).

B=∇xA     R  ∞

A≃[R∗AR(θ,α)+θ∗Aθ(θ,α)+Aα(θ,α)]e−jkRR

a) Obszar pola bliskiego, określony kulą o promieniu

r≈0,62D3λ   D – największy wymiar anteny

H i E są w kwadraturze (przesunięte są w fazie o 90 stopni)

b) Obszar promieniowania w polu bliskim – Fresnel – region

0,62|D2λ≤r≤2D2λ

Obszar między obszarem reaktywnym i pola dalekiego w którym kątowy rozkład pola zależy od odległości anteny.

c) Obszar pola w strefie dalekiej (Fraunhofer - region)

Pole jest poprzeczne do kierunku rozchodzenia się fali (promieniowania). Dla większości anten obszar ten wyznacza promień.

r≥2D2λ

Cechy: Brak składowych wzdłużnych E i H oraz rozkład kątowy pola nie zależy od zmiennej r.

11. Fale na granicy 2-ch ośrodków. Warunki brzegowe. Fala padająca ukośnie, granice 2-ch ośrodków – przypadek polaryzacji równoległej (Snellius, kąt Brewstera) i polaryzacji prostopadłej       Warunki:

Bezstratne dielektryki (składowe normalne wektorów D i B oraz styczne wektoró E i H są ciągłe)

n∗D1=n∗D2                        n∗B1=n∗B2

n×E1=n×E2             n×H1=n×H2

Fala padająca ukośnie na granicę 2-ch ośrodków.

Np. kąty padania, odbicia i załamania oznaczamy 0i, 0r, 0t. Należy oddzielnie rozpatrywać przypadek fali której wektor pola elektrycznego leży w płaszczyźnie padania i przypadek fali której wektor pola elektrycznego jest prostopadły do płaszczyzny padania.

-Polaryzacja równoległa

Z warunków brzegowych wynika prawo Snelliusa  θi=θr

k1sinθi=k2sinθt lub sinθ1sinθ2=e2e1

Wynika z tego:

ΓII=z2cosθt−z1cosθiz2cosθt+z1cosθiTII=2Z2cosθiZ2cosθi+Z1cosθi

sinθb=11+e1e2Kąt padania θb przy którym Γ=0 zwany kątem Brewstera określa następujące wyrażenie :

Jeśli na granicę 2-ch dielektryków pada fala o dowolnej polaryzacji pod kątem Brewstera to fala odbita jest spolaryzowana liniowo i ma tylko składową pola elektrycznego prostopadłą do płaszczyzny padania wektora (Nie występuje zjawisko całkowitego odbicia)

12. Dipol idealny z równomiernym rozkładem prądu. Pola wektorowe A E H. Pola E H dla sfery dalekiej. Moc promieniowania. Charakterystyka promieniowania dipola Hertza.

A=Je−jBr4πrΔzz E=IΔz4πjωμ[1+1jβr+1(jβr)2]e−jβrrsinθθ+ IΔz2πjωμ[1jβr+1(jβr)2]e−jβrrcosθr

H=IΔz4πjβ(1+1jβr)e−jβrrsinθφ

Pole elektryczne wytwarzane przez dipol idealny ma w ogólólności dwie składowe Er i Eo natomiast pole magnetyczne – składową H.

Dla strefy dalekiej:

E=IΔz4πjωμe−jβrrsinθθ        H=IΔz4πjβe−jβrrsinθφ

Moc:

Pr=12SE×H×ds=ωμβ12π(IΔz)2

Charak. Dipola idealnego :

13. Charakterystyka promieniowania anteny, definicje, ch-ki promieniowania, parametry, HPBW, FNBW, listki boczne SLL i BLL.Parametry:

Impedancja wejściowa i rezystancja promieniowania;  Charakterystyka promieniowania; Współczynnik fali stojącej; Sprawność; Zysk kierunkowy; Zysk kierunkowy; Zysk energetyczny; Stosunek promieniowania głównego do wstecznego; Szerokość wiązki głównej; Szerokość pasma przenoszenia częstotliwości; Polaryzacja anteny; Temperatura szumowa anteny.

Charakterystyka promieniowania

14. Unormowana ch-ka promieniowania F(o,fi) jako iloczyn funkcji g(o,fi) charakteryzującej promieniowanie nieskończenie małego elementu  antenowego i  funkcji f(o,fi) zwanej tez AF charakteryzującej geometrię układu antenowego.

Charakterystyka:

-Dipola idealnego F(θ)=sinθ

-Źródła  liniowego

F(θ)=sinθsin[(βL2)cosθ](βL2)cosθ